. Banque filière PT .

Epreuve de Physique I B

◻
Durée 4 h

L'utilisation des calculatrices est autorisée.

Câble coaxial

NB: Toutes les figures de ce sujet sont regroupées en fin d'énoncé.

Une ligne électrique est constituée d'un câble coaxial (voir figure 1 en dernière page). Dans tout le problème, les deux conducteurs du câble sont supposés creux, et assimilés à deux surfaces parfaitement conductrices, cylindriques, de sections circulaires et coaxiales (voir figure 1). Le conducteur intérieur, noté conducteur (1), a un rayon a; le conducteur extérieur, noté conducteur (2), a un rayon b; la longueur du câble est ℓ. On utilise le système de coordonnées cylindriques et un point M est repéré par r,θ,z; la base locale associée est alors ur,u0,uz (voir figure 1). L'espace entre les conducteurs contient un diélectrique linéaire, homogène et isotrope de permittivité relative εr=1, diélectrique qu'on peut donc assimiler au vide.

Pour les applications numériques on prendra: a=10−3m,b=1,65⋅10−3m, μ0=4π⋅10−7H⋅m−1,ε0=136π⋅109 F⋅ m−1. On posera : c=1ε0μ0.

La longueur ℓ est assez grande pour que l'on puisse négliger les effets d'extrémités et assimiler les champs et potentiels à ceux produits par un cáble infiniment long.

On rappelle les expressions des opérateurs gradient, divergence et rotationnel en coordonnées cylindriques :
Pour V=V(r,θ,z) et A=Ar(r,θ,z)ur+Aθ(r,θ,z)uθ+Az(r,θ,z)uz on a :
gradV=∂V∂rur+1r∂V∂θuθ+∂V∂zuz
divA=1r∂rAr∂r+1r∂Aθ∂θ+∂Az∂z
rotA=1r∂Az∂θ−∂Aθ∂zur+∂Ar∂z−∂Az∂ruθ+1r∂rAθ∂r−∂Ar∂θuz

Première partie : équilibre électrostatique et régime stationnaire.

I. 1 Equilibre électrostatique.

On suppose que les conducteurs sont en équilibre électrostatique et portent respectivement les charges électriques + Q et - Q uniformément réparties sur les surfaces des conducteurs de rayons a et b.
I.1.1. Rappeler les équations de Maxwell dans le vide.
I.1.2. Montrer que le champ électrostatique est radial et qu'il ne dépend que de r, soit : E=E(r)ur.
I.1.3. Etablir l'expression de E(r) en fonction de Q,ε0,r,ℓ et de constantes à déterminer en distinguant trois domaines à définir.
I.1.4. Le conducteur (1) est porté au potentiel V1 et le conducteur (2) est porté au potentiel V2. Exprimer la différence de potentiel V1−V2 en fonction de Q, ε0,ℓ, a et b .
I.1.5. La capacité C du condensateur formé par les deux conducteurs est le quotient de Q par la différence de potentiel V1−V2; déterminer C en fonction de ε0,ℓ,a et b. En déduire l'expression C′ 0 de la capacité du câble par unité de longueur.
I.1.6. Quelle est la densité volumique d'énergie électrostatique? En déduire l'énergie électrostatique emmagasinée We par le câble et retrouver l'expression de C.
I.1.7. Application numérique : calculer la valeur de C′ 0.

I. 2 Régime stationnaire.

On utilise le câble coaxial pour alimenter une charge. Le conducteur (1) constitue le conducteur aller du courant électrique constant d'intensité I0 (dans le sens de l'axe Oz). Le conducteur (2) est le conducteur retour de ce courant. La répartition du courant est superficielle et uniforme sur chaque conducteur creux. Les vecteurs courants surfaciques valent respectivement js1=I02πauz et js2=−I02π buz.
I.2.1. Montrer que le champ magnétique est orthoradial et que sa valeur algébrique ne dépend que de r, soit : B=B(r)⋅uθ.
I.2.2. Etablir l'expression de B(r) en distinguant trois domaines à définir. Tracer le graphe de B(r).
I.2.3. Quelle est la densité volumique d'énergie magnétique? En déduire l'énergie magnétique Wm emmagasinée par le câble .
I.2.4. Rappeler le lien entre l'énergie magnétique emmagasinée Wm et l'inductance propre L du câble coaxial ; en déduire l'expression de L en fonction de μ0,ℓ, a et b, puis de l'inductance propre par unité de longueur L0′.
1.2.5. Application numérique : calculer la valeur de L0′
I.2.6. Que vaut le produit L0′C0′ ?

Deuxième partie : régime variable

On se place dans le cadre de la théorie générale de l'électromagnétisme. La répartition des courants possède les propriétés suivantes : à un instant t et à une abscisse z donnés, on note i(z,t) l'intensité du courant à travers une section droite du conducteur (1) et - i(z,t) l'intensité du courant à travers une section droite du conducteur (2). Les vecteurs courants surfaciques sont respectivement js1=i(z,t)2πauz et js2=−i(z,t)2π buz. La répartition des charges est encore de nature surfacique sur chacun des conducteurs, mais on utilise dans la suite, afin d'alléger l'étude, les charges par unité de longueur: λ(z,t) pour le conducteur (1) et −λ(z,t) pour le conducteur (2). Ainsi, la charge portée, à l'instant t, par le tronçon du conducteur (1) situé entre les cotes z et z+dz vaut λ(z,t)dz. Pour a<r<b les champs électrique et magnétique ont la forme B=B(r,z,t)⋅uθ et E=E(r,z,t)⋅ur. Ils seront supposés nuls en dehors de ce domaine. Le potentiel électrique a la forme v(r,z,t) et on prendra le conducteur (2) comme référence de potentiel, soit: v(b,z,t)=0.
Le potentiel vecteur A a la forme A=A(r,z,t)uz; on peut faire le choix : A(b,z,t)=0.

II.1. Etude à partir des équations de Maxwell.

NB: La sous-partie II. 2 et la partie III peuvent être étudiées sans avoir terminé le traitement de cette sous-partie II. 1 .
II.1.1. Que peut-on dire de la divergence du champ B proposé ? Commenter.
II.1.2. Appliquer la forme intégrale de l'équation de Maxwell-Ampère sur un disque d'axe Oz et de rayon r compris entre a et b; en déduire l'expression de B(r,z,t) en fonction de μ0,i(z,t) et de r, sous la forme B(r,z,t)=αB⋅μ0i(z,t)r où αB est une constante à déterminer.
II.1.3. A partir de la forme locale de l'équation de Maxwell-Ampère, exprimée pour a<r<b, obtenir une relation notée R1 entre une dérivée partielle de B(r,z,t) et une dérivée partielle de E(r,z,t).
II.1.4. Appliquer la forme locale de l'équation de Maxwell-Faraday pour a<r<b. En déduire une relation notée ( R2 ) entre une dérivée partielle de B(r,z,t) et une dérivée partielle de E(r,z,t).
II.1.5. Déduire des trois questions précédentes que l'intensité i(z,t) satisfait à une équation de d'Alembert que l'on établira (on pourra éliminer E(r,z,t) entre les équations ( R1 ) et ( R2 ) en utilisant le théorème de Schwartz). Préciser la vitesse le propagation.
II.1.6. Appliquer le théorème de Gauss à un cylindre d'axe Oz , de rayon r(a<r<b) et de longueur δz. En déduire l'expression de E(r,z,t) en fonction de ε0,λ(z,t) et r.
II.1.7 Appliquer le principe de conservation de la charge sur le cylindre précédent pendant l'intervalle de temps δt. En déduire une relation entre une dérivée de λ(z,t) et une dérivée de i(z,t).
II.1.8. Retrouver ce résultat à partir des questions précédentes (II.1.2 à II.1.6).
II.1.9 Etablir que λ(z,t) satisfait à une équation de propagation.
II.1.10.a. Rappeler le lien entre E, grad  v et ∂A∂t.
b. Montrer que E(r,z,t) s'exprime à partir d'une dérivée partielle de v(r,z,t).
II.1.11. A partir de la relation R2, établir une relation entre ∂v(a,z,t)∂z,a,b,μ0 et ∂i∂t. Montrer que cette relation correspond à une loi des mailles écrite entre z et z+dz.
II.1.12. A partir de la relation R1, établir une relation entre ∂i∂z,a,b,ε0 et ∂v(a,z,t)∂t. Montrer que cette relation correspond à une loi des nœuds écrite à la cote z.
II.1.13. Est-ce que l'Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires est vérifiée? Pourquoi?
II.1.14. Exprimer le vecteur de Poynting R pour a<r<b en fonction de λ(z,t), i(z,t) et de constantes à déterminer.
On admet que λ(z,t)=λ0cos⁡ωt−zc et i(z,t)=i0cos⁡ωt−zc.
II.1.15. Quelle relation lie λ0,i0 et c ?
II.1.16. Calculer la puissance moyenne P transportée par le câble. Pour i0 et a donnés, la puissance par unité de surface de câble Pπb2 est fonction de b. Tracer Pπb2 en fonction de b. Quel critère a conduit selon vous au choix de la valeur numérique du rapport ba ? On rappelle que a=10−3 m et b=1,65⋅10−3 m.

II.2. Etude à partir d'un schéma équivalent. (voir figure 2 en dernière page)

On admet que la portion de câble comprise entre les plans de cotes très voisines z et z+dz peut être modélisée par le circuit de la figure 2. Elle possède une capacité C′ 0dz entre les conducteurs et une inductance propre L′ 0dz entre les sections d'entrée et de sortie.
II.2.1. Montrer que v(a,z,t) et i(z,t) (fonctions supposées de classe C2 ) vérifient les relations suivantes :
∂v∂z=−L0′⋅∂i∂t  et  ∂i∂z=−C0′⋅∂v∂t.
II.2.2. Retrouver que v(a,z,t) et i(z,t) vérifient une équation de propagation.

On admet que les solutions générales sont: v(a,z,t)=v1t−zc+v2t+zc et i(z,t)=i1t−zc+i2t+zc.
II.2.3. Interpréter les significations physiques des grandeurs d'indice 1 et 2 .
II.2.4. Montrer que :

v1t−zc=RC⋅i1t−zc+v10v2t+zc=−RC⋅i2t+zc+v20

v10 et v20 sont des constantes. RC est appelée résistance caractéristique du câble. Exprimer RC en fonction de ε0,μ0, a et b . Calculer numériquement RC.

Troisième partie : Propagation de signaux.

III.1. Signaux sinusoïdaux.

Un générateur de tension impose un régime sinusoïdal forcé de pulsation ω dans le câble coaxial. Une résistance de charge RU est branchée en sortie du câble. Les grandeurs v1,v2,i1 et i2 introduites en II.2.3 deviennent des fonctions sinusoïdales de ωt−zc pour les grandeurs d'indice 1 , et de ωt+zc pour les grandeurs d'indice 2 . Dans toute la suite du problème, nous supposerons que les constantes v10 et v20 sont nulles.
Les grandeurs à l'entrée du câble sont notées avec l'indice e et les grandeurs à la sortie du câble avec l'indice s :
ve(t)=v(a,0,t),vs(t)=v(a,ℓ,t),ie(t)=i(0,t) et is(t)=i(ℓ,t)
On utilise la notation complexe et on pose k=ωc. On écrit alors :
v1=V10⋅ej(ωt−kz),v2=V20⋅ej(ωt+kz),i1=V10RC⋅ej(ωt−kz),i2=−V20RC⋅ej(ωt+kz) où V10 et V20 sont des nombres complexes constants.

On utilisera les amplitudes complexes V(z) et ⊥(z) de v(a,z,t) et i(z,t) telles que:

V(z)=V10⋅e−jkz+V20⋅ejkzI(z)=V10RC⋅e−jkz−V20RC⋅ejkz

III.1.1. A l'entrée du câble, on note V(0)=Ve,I(0)=Ie et à la sortie V(ℓ)=Vs, I(ℓ)Is. En éliminant V10 et V20 Trouver les deux fonctions f et g telles que:

Ve=f(kℓ)⋅Vs+jRCg(kℓ)⋅IsIe=jg(kℓ)RC⋅Vs+f(kℓ)⋅Is

III.1.2. En déduire l'impédance d'entrée Ze=VeIe en fonction de RU,RC,k et ℓ.
III.1.3. Quelle est la valeur de Ru qui rend Ze indépendante de la pulsation?

III.2. Signaux impulsionnels. (voir figure 3 en dernière page)

Le câble coaxial est alimenté en entrée par un générateur de résistance interne RG=RC (figure 3); II est branché en sortie sur une résistance de charge RU. Le fonctionnement du générateur est modélisé à l'aide d'une force électromotrice variable e(t). Pour t<0e(t)=0 et pour t≥0e(t)=E.
III.2.1. a. En utilisant le lien entre les grandeurs de sortie vs(t)=v(a,ℓ,t) et is(t)=i(ℓ,t), montrer que: v2t+ℓc=α⋅v1t−ℓc pour t≥ℓc, où α est une constante à déterminer.
b. Quelle est la signification physique de α ?
c. En déduire que : v2(t)=α⋅v1t−2ℓc.
d. Commenter physiquement cette dernière relation .
e. Calculer α pour RU=0,RU=RC,RU=∞.
III.2.2. De même, en explicitant le lien entre les grandeurs d'entrée ve(t)=v(a,0,t) et et ie(t)=i(0,t), montrer que : v1(t)=E2 pour t≥0.
III.2.3. Tracer le graphe de ve(t) pour les valeurs suivantes de RU : RU=0,RU=RC,RU=∞. Commenter.
III.2.4. On suppose RG et RU quelconques. Quel est le shéma électrique équivalent en régime établi ? Décrire qualitativement l'évolution de ve(t) pendant le régime transitoire.

Figure 1

Figure 2

e

Figure 3