Epreuve de Physique A

Durée 4 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'utilisation des calculatrices est autorisée.

AVERTISSEMENT

Chaque candidat reçoit, avec le sujet, un document réponse sur feuillet mobile, à rendre avec la copie.

Au début de chaque partie, son "poids" dans le barème est indiqué en pourcentage.

Les trois parties A,B et C de cette épreuve sont indépendantes.

Partie A : Principe du moteur asynchrone (37%)

Aucune connaissance préalable du moteur asynchrone n'est nécessaire pour l'étude de cette partie.

Un moteur asynchrone est constitué d'un stator et d'un rotor.
Le stator est réalisé à l'aide d'un ensemble de bobines fixes destinées à engendrer dans une zone limitée de l'espace un champ magnétique tournant B(t).
Le rotor est modélisé par un cadre conducteur rectangulaire de surface S , contenant N spires mobile autour d'un axe.

1. Stator de la machine asynchrone: production d'un champ tournant

Soit un ensemble de trois bobines, dont les axes sont régulièrement décalés de 2π3 dans le plan xOy , et alimentées par un système triphasé de courants de pulsation ωs dont les intensités sont les suivantes:

i1(t)=IMcos⁡ωsti2(t)=IMcos⁡ωst−2π3i3(t)=IMcos⁡ωst−4π3

Figure 1

La fréquence d'alimentation de ces bobinages statoriques est égale à 50 Hz .

Chaque bobine crée au centre O un champ magnétique qui peut se mettre sous la forme : Bj=K.ij(t).ej ( K est une constante et ej est le vecteur unitaire de l'axe de la jème bobine).
1.1. Déterminer les composantes sur Ox et Oy du champ magnétique total B en O .

On notera B=‖B‖ sa norme que l'on exprimera en fonction de K et IM.
1.2. Justifier l'appellation de champ tournant pour ce champ magnétique total B.

Préciser à quelle vitesse angulaire ce champ tourne dans le plan xOy.
Calculer la valeur numérique de la vitesse de rotation du champ tournant ns en tours par minute (tr/mn).

2. Entraînement du rotor de la machine asynchrone

Le rotor est modélisé par un cadre conducteur rectangulaire de surface S, orienté suivant la normale n, contenant N spires planes filiformes et indéformables en série, et susceptible de tourner autour de l'axe Oz avec une vitesse angulaire ω constante.
Le cadre est placé dans le champ magnétique tournant que l'on suppose uniforme, de norme notée B.
Les positions angulaires de B et n sont repérées par les angles suivants:

θ(t)=ex,B=ωst et φ(t)=ex,n=ωt

Dans toute la suite, on suppose que : 0≤ω≤ωs.

Figure 2

Vue de dessus

2.1. Déterminer le flux Φ du champ magnétique B créé par le stator à travers les N spires du cadre, en fonction de B,N,S,ω,ωS et t .
2.2. En déduire la force électromotrice d'induction e(t) qui apparaît dans celui-ci en fonction du flux maximum à travers le circuit ΦM=NSB, et de la vitesse angulaire de glissement ωr=ωs−ω ωr est positive ou nulle).
2.3. Le cadre est équivalent à un circuit série de résistance R et d'inductance propre L.
a) Etablir l'équation différentielle vérifiée par le courant i(t) dans la bobine.
b) En déduire l'expression de i(t) en régime permanent sinusoïdal que l'on mettra sous le forme suivante :

i(t)=IMsin⁡ωrt−ψ

Exprimer, en fonction de ΦM,R,L et ωr, l'amplitude lM de i(t) et le retard de phase Ψ de i(t) par rapport à la force électromotrice e(t) déterminée à la question 2.2.

3. Couple électromagnétique

Le cadre rectangulaire est parcouru par le courant i(t).

Figure 3

On note Γ(t)=Γ⋅ez le moment par rapport à l'axe Oz du couple électromagnétique des forces de Laplace s'exerçant sur les N spires du cadre.
3.1. Etablir l'expression de Γ(t).
3.2. Montrer que sa valeur moyenne <Γ(t)> notée Γem  est donnée par l'expression suivante :

Γem=ϕM22 LRLωrR2+Lωr2

3.3. On introduit le glissement, noté g , qui caractérise l'écart relatif entre la vitesse angulaire de synchronisme et la vitesse angulaire de rotation de l'arbre du moteur : g=ωs−ωωs=ωrωs.
Que vaut le glissement g lorsque le moteur est à l'arrêt?
Que vaut le glissement g lorsque le moteur tourne à la vitesse angulaire ωs de synchronisme?
3.4. On pose Γ0=ϕM 22 L. Exprimer la nouvelle expression du moment Γem en fonction de Γ0, g,R et du produit Lωs.
3.5. Donner l'expression, notée Γd, de ce moment au démarrage du moteur.

Dans toute la suite, on suppose que R est inférieure ou égale au produit Lωs.

3.6. Déterminer, en fonction de Γ0, la valeur maximale Γmax  de Γem (g) et préciser l'expression littérale du glissement gmax correspondant.
3.7. Applications numériques : R=4,0Ω, Lωs=40Ω et Γ0=100 N.m. On rappelle que ωs est égale à la pulsation des courants des bobinages statoriques étudiés au A.1.
a) Calculer les valeurs numériques de Γd, gmax  et Γmax .
b) En déduire la vitesse de rotation du moteur n en tr/mn pour g=gmax .
c) Pour g=gmax  calculer la valeur efficace notée IReff  de l'intensité du courant rotorique.
3.8. Tracer sur la copie l'allure du graphe Γem (g) lorsque la vitesse angulaire du moteur évolue entre l'arrêt et la vitesse angulaire de synchronisme.
3.9. La charge mécanique accouplée à l'arbre du moteur correspond à un couple résistant de moment par rapport à l'axe de rotation constant et noté ( −Γr ), avec Γr>0.
a) Que se passe-t-il si Γr est supérieur à Γd ?
b) Montrer par une analyse graphique que, si Γd<Γr<Γmax , il existe deux points de fonctionnement du moteur correspondant à deux vitesses de rotation du rotor ω1 et ω2.
c) Etudier de façon qualitative leur stabilité (on pourra noter J le moment d'inertie, par rapport à l'axe Oz, de l'ensemble mobile en rotation) .
d) Pour augmenter le "couple au démarrage" Γd, on ajoute une résistance supplémentaire en série dans le circuit du rotor.
Calculer la nouvelle valeur numérique de Γd pour R=8Ω.

4. Puissance et rendement

On note Pméca  la puissance mécanique moyenne et PJ la puissance moyenne dissipée par effet Joule dans les conducteurs du rotor .
4.1. Exprimer Pmeca  et PJ en fonction de Γ0,R,L,ωr, et ω.
4.2. La puissance électromagnétique moyenne Pem transmise du stator vers le rotor est intégralement convertie en puissance mécanique moyenne Pmeca  et en puissance moyenne PJ  dissipée par effet Joule dans les conducteurs du rotor.
En déduire l'expression du rendement en fonction de ω et ωs; on rappelle que ωr=ωs−ω.
4.3. Application numérique : calculer la valeur du rendement η pour un glissement égal à g=0,05.

Partie B : Sonde à effet Hall (31%)

On considère une plaque rectangulaire d'épaisseur h et de largeur L.

Figure 4

1. Etude de l'effet Hall

La plaque est parcourue par un courant d'intensité I , uniformément réparti sur la section de la plaque et de densité de courant volumique J=Jux.
La conduction électrique est assurée par des porteurs mobiles identiques, de charge q, de nombre par unité de volume noté n.
La plaque est placée dans un champ magnétique uniforme B=Buz créé par des sources extérieures. On néglige le champ magnétique créé par le courant I dans la plaque devant B.
1.1. Exprimer le vecteur vitesse v des porteurs de charge dans la plaque en fonction de J=Jux, n et q .
1.2. Montrer qu'il existe en régime permanent un champ électrique, perpendiculaire à Ox, appelé champ électrique de Hall EH. Exprimer les composantes de EH.
1.3. Déterminer, en régime permanent, la valeur de la différence de potentiel transversale VH=VA1−VA2 où A1 et A2 sont deux points de même abscisse x et d'ordonnées respectives yA1=−L2 et yA2=+L2.
Montrer que VH, tension de Hall, peut s'écrire VH=CHh IB. Expliciter la constante CH.
1.4. Pour un sens de courant et de champ magnétique donnés, quelle information concernant le phénomène de conduction apporte le signe de la tension de Hall VH ?
1.5. On peut utiliser deux matériaux : I'un qualifié de conducteur métallique, l'autre de semiconducteur, dont les caractéristique sont les suivantes:

|  | n: densité enm−3 | q | Conductivité γ en S.m m−1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Conducteur métallique | 7.1028 | −1,6.10−19C | 6.107 |
| Semi-conducteur de type P | 2.1022 | 1,6.10−19C | 3.102 |

a) Calculer la constante de Hall Cн pour les deux matériaux.

Afin d'obtenir une tension de Hall de valeur absolue maximale pour ce capteur, quel matériau doit-on préférer?
b) Pour une intensité I=1 A et un champ magnétique B=0,1 T, calculer VH pour deux épaisseurs h=1 mm ou 0,1 mm pour le matériau choisi.
Quelle épaisseur est-il préférable d'utiliser?
1.6. On souhaite établir la relation entre le champ électrique E total dans la plaque et la densité de courant J en présence du champ magnétique B.
Soit E′=E′⋅ux la composante du champ électrique colinéaire à J : on pose J=γE′.
Montrer qu'en présence du champ magnétique, on aJ=γE+CHJ∧B.
1.7. Pour le semi-conducteur de type P considéré précédemment, tracer dans un plan xOy de la plaque les vecteurs Jγ,E et les lignes équipotentielles en présence du champ magnétique.
1.8. Soit θ l'angle entre les vecteurs J et E:θ=(J,E).

Calculer la valeur de θ pour un champ magnétique extérieur B=1 T.

2. Capteur de courant à effet Hall

Une sonde à effet Hall, d'épaisseur h, est insérée dans l'entrefer d'un circuit magnétique torique d'épaisseur pratiquement égale à h et de section S , voir figure 5 ci-dessous.

Dans toute cette partie B. 2 , l'épaisseur de la sonde vaut h=1,5 mm et la section de l'entrefer vaut S=1 cm2.
Le matériau dont est constituée la sonde a une constante de Hall CH=4.10−4 m3⋅C−1.
La sonde à effet Hall est parcoure par un courant d'intensité constante I = 100 mA .
Le courant à mesurer lp traverse le plan xOz du circuit magnétique torique au centre de celui-ci.
Il produit un champ magnétique B dont les lignes de champ sont canalisées dans le circuit magnétique.
On admet que le champ magnétique dans l'entrefer est uniforme, de direction parallèle à Oz, et a sensiblement pour valeur B=μoIp huz.
2.1. Capteur de courant à boucle ouverte

Figure 5

a) A l'aide du résultat de la question 1.3. montrer que la tension de Hall VH peut s'écrire : VH=KI⋅IP. Expliciter la constante K.
b) Pour μ0=4π⋅10−7H⋅m−1, calculer la valeur numérique de K.

Calculer VH pour un courant Ip=500 A.
c) Pour amplifier la tension VH, on utilise un montage à A.O. supposé idéal. Exprimer la tension vs en fonction de VH,R1 et R2.
d) On souhaite obtenir une tension de sortie vs=ks×lp avec ks=10mV/A. Proposer des valeurs pratiques pour les résistances R1 et R2.

2.2. Capteur de courant à boucle fermée (voir figure 6 ci-dessous)

Ce type de capteur de courant à effet Hall utilise un bobinage secondaire autour du tore, composé de Ns spires, et parcouru par un courant d'intensité is.

Le courant is produit un champ magnétique Bs dont les lignes de champ sont canalisées dans le circuit magnétique.
On admet que le champ Bs dans l'entrefer est uniforme, de direction parallèle à Oz , et qu'il a sensiblement pour valeur −μoNsis huz.
Ce courant is est fourni par un "amplificateur de puissance" dont la tension de sortie vérifie la relation : vs=A⋅vH (avecA>0).

Le bobinage secondaire a une résistance R et une inductance propre L.
La tension de sortie du capteur de courant, vc, est prélevée aux bornes de la résistance Rc.

Figure 6

a) Dans cette question, on suppose que IP est nulle.

On suppose que l'énergie magnétique, associée à Bs, est localisée principalement dans l'entrefer.
Donner l'expression de l'énergie magnétique stockée dans l'entrefer Wm due au bobinage secondaire.
En déduire la valeur de l'inductance propre L du bobinage secondaire.
Calculer sa valeur numérique pour Ns=100 spires.
On se place en régime variable pour le courant à mesurer ip(t).
Ce courant crée également dans l'entrefer un champ magnétique égal à +μoip(t)huz.
b) Etablir l'équation différentielle régissant l'intensité is(t) et la mettre sous la forme suivante:
τdis(t)dt+is(t)=α.ip(t)
Exprimer τ et α en fonction des éléments L,R,RC,A,CH,h,I,NS de ce capteur de courant, et de μ0.
c) Pour R=100Ω,Rc=10Ω et A=1000, calculer les valeurs numériques de τ et α.
d) On applique un échelon de courant : ip(t)=0 A pour t<0, et ip(t)=l0=10 A pour t>0. Déterminer l'expression de la tension de sortie du capteur vc(t), en utilisant notamment les notations τ et α, et la représenter graphiquement. Calculer numériquement Vc limite Io.

Partie C : Etude d'un wattmètre électronique (32%)

Aucune connaissance préalable du wattmètre n'est nécessaire pour l'étude de cette partie.
On se propose d'étudier le fonctionnement d'un wattmètre électronique comprenant :

- un capteur de tension

- un capteur de courant (sonde à effet Hall)

- un multiplieur

- un filtre passe-bas

1. Puissance active

On considère un dipôle d'impédance complexe Z=R+jX alimenté par une tension sinusoïdale v(t)=VMcos⁡(ωt).

Figure 7

On exprime le courant i(t) de la façon suivante : i(t)=IMcos⁡(ωt−φ).
1.1. Donner les expressions de l'amplitude lM de l'intensité et du déphasage φ en fonction de VM,R et X.
Quel est le signe de φ lorsque le dipôle est inductif ?
1.2. Calculer la puissance active, valeur moyenne P de la puissance instantanée reçue par le dipôle, en fonction de VM, l M et φ.
1.3. Pour une impédance Z=5+j10 exprimée en Ω et une amplitude VM=320 volts, calculer les valeurs numériques de lM,φ et P.

2. Principe du wattmètre électronique

Pour mesurer la puissance active P absorbée par la charge, on utilise un wattmètre électronique réalisé selon le schéma fonctionnel suivant :

Figure 8

Le capteur de tension fournit une tension image de v(t) :  va(t)=kav(t).
Le capteur de courant fournit une tension image de i(t) :  vb(t)=kbi(t).
Le multiplieur est un circuit électronique qui produit la tension:  v1(t)=Kva(t)vb(t).
Le moyenneur (étudié à la question 3) permet d'obtenir une tension "lissée", telle que : v2=−v1.
2.1. Etablir l'expression de la valeur moyenne v2 de v2(t) et montrer que v2 est proportionnelle à P : v2=kw⋅P.
Expliciter la constante kw.
2.2. On a mesuré une tension v2=−1,5 V à la sortie du wattmètre.

Sachant que ka=0,02,kb=10mV/A et K=2 V−1, en déduire la valeur de la puissance active P mesurée par le wattmètre.

3. Etude du moyenneur (filtre passe-bas)

Pour obtenir la valeur moyenne du signal v1(t) on utilise un filtre passe-bas.
Le filtre passe-bas est réalisé à l'aide d'un amplificateur opérationnel que l'on supposera idéal.
Le schéma correspond à une structure dite "de Rauch".

Figure 9

3.1. En utilisant au point A puis au point B l'expression de la loi des nœuds en termes de potentiels (théorème de Millman), établir deux relations entre VA,VB,V1 et V2.
3.2. Déterminer la fonction de transfert T(jω)=V2V1.
3.3. On cherche à mettre T sous la forme canonique suivante :
T(jω)=T01+2 mjωω0+jωω02
Déterminer T0. Donner deux relations entre ω0, m et les éléments du circuit.
3.4. On souhaite obtenir une fréquence propre f0=ω0/2π=5 Hz et un coefficient d'amortissement m=22. On choisit R=470kΩ.
Calculer les valeurs des capacités C1 et C2.
3.5. Pour les valeurs numériques précédentes, tracer le diagramme de Bode asymptotique (gain et phase) ainsi que l'allure de la courbe réelle sur le document-réponse fourni sur le feuillet mobile en annexe, qui devra être rendu avec la copie.
3.6. Donner, sans nouveau calcul, l'équation différentielle reliant les tensions v1 et v2, équation où figurent les constantes ω0 et m.
3.7. On applique à l'entrée du filtre passe-bas le signal de sortie du multiplieur v1(t). A l'entrée du wattmètre on a pour la tension et le courant:
v(t)=VMcos⁡(ωt) et i(t)=IMcos⁡(ωt−φ), avec VM=320 volts, ω=100π rad.s  −1, IM=20 A et φ=1rad.

Montrer que la tension de sortie du filtre passe-bas est l'opposée, en régime forcé, de la valeur moyenne de v1(t) à laquelle se superpose une composante alternative.
Déterminer l'amplitude AM de cette composante alternative et calculer sa valeur numérique.
En déduire la précision relative de la mesure de la puissance active P.

4. Capteur de tension

Pour réaliser le capteur de tension, on utilise un transformateur constitué d'un bobinage primaire de n1 spires et d'un bobinage secondaire de n2 spires.

Figure 10

On suppose le transformateur parfait.
4.1. Donner la relation qui relie la tension primaire u1(t) à la tension secondaire u2(t), ainsi que la relation entre i1(t) et i2(t).
4.2. Pour une tension efficace de 230 V au primaire, on souhaite une tension efficace de 5 V au secondaire. Calculer la valeur du rapport de transformation n2n1.
On bobine 500 spires au primaire; calculer le nombre de spires que doit comporter le secondaire.
4.3. Pour prélever la tension aux bornes du dipôle d'impédance Z, le circuit primaire du transformateur est branché en parallèle sur ce dipôle.
La résistance d'entrée du multiplieur vaut Re=10kΩ, calculer la puissance moyenne Pc consommée par le capteur de tension avec les valeurs numériques de la question 3.7. Conclusion.

Épreuve/sous-épreuve :

Document réponse à rendre avec la copie

Gain

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  | ¦ |  |  |  | - 10000 |  |  | ◻ |
|  |  | ◻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 都 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ◻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◻ | ◻ |
|  |  |  |  |  |  |  | ◻ |  |  |  |  |  |  | ◻ |  |
|  |  | ◻ |  |  | - 7 |  | - |  | - |  |  | ¦ |  | ◻ |  |
|  | ◻ | ◻ |  |  |  |  | ◻ |  |  |  |  | ◻ |  | ◻ | ◻ |
| 0,1 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | ◻ 10 |  |

Phase

|  |  |  | - | - |  | ¦¦ ¦l¦ ¦ |  |  | ◻ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | f(Hz) |