SESSION 2002

CONCOURS COMMUNS POLYYECHNIQES EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE MP PHYSIQUE 1
 Durée : 4 heures

Les calculatrices sont autorisées.
NB : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.
Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

A. Thermodynamique: étude d'un climatiseur pour avion pressurisé

Les avions de ligne actuels subissent des conditions variées. Dans ce problème, on considérera deux situations :

- Altitude de croisière (de l'ordre de 10000 m ) : l'air est très froid (température extérieure Te=215 K ) et la pression très faible (pression extérieure pe=25.103 Pa ).

- Au sol : la pression est normale ( pS=105 Pa ), mais il peut être nécessaire de refroidir la cabine en été ou dans les pays chauds. On prendra Ts=308 K.
D'autre part, pour assurer le confort des passagers, il faut renouveler l'air dans l'avion. Le débit volumique à fournir est dp=280 litres par minute et par passager, à une pression pC=105 Pa (pour simplifier, on considère que cette valeur ne varie pas avec l'altitude de l'avion) et une température TC=293 K. C'est le but de l'appareil étudié dans ce problème, qui sera nommé conditionneur d'air dans la suite, que de prélever l'air à l'extérieur et de faire circuler le débit prescrit en maintenant l'air de la cabine à la température TC et à la pression pC.
Dans une première partie, on analyse les pertes thermiques et on effectue un bilan énergétique de l'air de la cabine. Dans une deuxième partie, on cherche le travail minimal à fournir pour maintenir TC et pC, avec le débit d'air présent. Enfin, la troisième partie est une étude d'un dispositif effectivement utilisé. Dans tout le problème, on n'envisagera que le régime stationnaire.

A.I. Bilan énergétique de la cabine

On assimile la cabine à un cylindre de diamètre intérieur D=5 m, de longueur L=30 m et d'épaisseur E=0,1 m, plongé dans une atmosphère extérieure à température uniforme Te. Pour les échanges énergétiques avec l'exténieur, on ne considère que la conduction thermique à travers les parois du cylindre (en négligeant la conduction par les coins) et on supposera les contacts thermiques entre l'air extérieur et la paroi extérieure d'une part et l'air intérieur et la paroi intérieure d'autre part comme parfaits (pas de différence de température entre la paroi et l'air ambiant). La conductivité thermique est  λ=0,1SI.
De plus, chaque passager dégage une puissance thermique P=75 W. Le nombre de passagers est Np=150.

Figure 1 : Schéma de la cabine

A.I.1) Écrire explicitement l'unité de λ
A.I.2) On s'intéresse d'abord aux parois de la base du cylindre. En supposant que la température en un point de la paroi n'est fonction que de la variable z selon l'axe du cylindre, exprimer la différence de température Te−TC en fonction de la puissance thermique ( ϕthb traversant la base du cylindre (comptée positivement de l'extérieur vers l'intérieur)et de λ,D et E.
A.I.3) Pour le transfert à travers la paroi cylindrique, on suppose que la température ne dépend que de la distance p à l'axe du cylindre. Calculer de nouveau Te−TC en fonction maintenant de la puissance thermique ( ϕthC ), traversant la paroi cylindrique (comptée positivement de l'extérieur vers l'intérieur) et de λ,D,L et E .
A.I.4) En déduire que la puissance thermique totale ϕthT traversant la paroi de la cabine par conduction thermique est de la forme:  ϕthT=aTe−TC
Exprimer a et donner sa valeur numérique.

Figure 2 : Échanges d'énergie dans la cabine

A.I.5) On désigne par Pt la puissance thermique échangée avec le conditionneur d'air (comptée positivement dans le sens de la flèche sur la figure 2). Effectuer un bilan thermique de l'air de la cabine et en déduire Pt. Application numérique à haute altitude et au sol (données dans l'introduction).

A.II.. Travail minimum à fournir pour climatiser et pressuriser l'avion.

Le système de conditionnement d'air prend l'air à l'extérieur (pression pe température Te ) et l'amène à la température et à la pression de la cabine. L'air est ensuite rejeté à l'extérieur de la cabine, mais la transformation associée n'est pas considérée dans la suite du problème.
Dans toute la partie A.II, on considère une transformation idéale effectuée sur un système thermodynamique S constitué par l'air circulant dans le conditionneur pendant Δt=1 s. Cet air est assimilé à un gaz parfait de masse molaire M=29 g, de capacité thermique molaire à volume constant cv et à pression constante cp, On note γ=cp/cv, le rapport des capacités thermiques. On suppose γ constant et de valeur γ=1,4. La constante des gaz parfaits est R= 8,314 SI. On note dn le débit molaire de l'air, et n le nombre de moles du système S .
Au cours de la transformation, le système S reçoit la chaleur Q2 de l'air de la cabine, et la chaleur Q1 de l'air extérieur. Il reçoit de plus un certain travail W . Toutefois, une partie Wp de ce travail provient des forces de pression exercées par le gaz situé derrière S à l'entrée ou devant S à la sortie. Ainsi le travail utile Wu à fournir par les sources d'énergie de l'avion est Wu=W−Wp. La chaleur Q2 correspond à l'échange thermique Pt calculé au A.I. Le but est de calculer le travail utile Wu minimal à fournir par les sources d'énergie de l'avion.

Figure 3 Schéma de la transformation idéale.

A.II.1) Exprimer Q2 en fonction de Pt et n en fonction de dn.
A.II.2) Calculer n en fonction du nombre de passagers Np , de Tc, pC et du débit volumique dp (voir introduction). En déduire dn en fonction des mêmes variables, et le calculer numériquement.
A.II.3) Évaluation du travail des forces de pression Wp
a) En considérant que l'air extérieur pousse le système S , soit un volume initial Ve, de gaz à la pression pe, montrer que l'air extérieur échange le travail Wpe=peVe au système considéré (on comptera Wpe positivement s'il est reçu par le système S )
b) Calculer de même le travail Wp, échangé avec l'air de la cabine (on notera Ve le volume du système S à la sortie).
c) En déduire que l'on peut écrire le bilan énergétique de la transformation sous la forme
ΔH=Q1+Q2+Wu  où ΔH est la variation d'enthalpie de S au cours de la transformation.
A.II.4) Enthalpie du système S :
a) Calculer cv et cP en fonction de R et γ.
b) Écrire la variation d'enthalpie ΔH du gaz en fonction de n,R,γ,TC et Te
c) En déduire une relation entre Q1,Q2,Wu et l'écart de température TC−Te
A.II.5) Bilan entropique pour le système S :
a) L'entropie du gaz parfait est de la forme
S=αlnT+ln⁡p+ Cte
Donner les expressions de α et β en fonction de n,R et γ.
b) Écrire le bilan entropique de la transformation.
c) En déduire une inégalité reliant Q1,Q2,TC,Te,pC et pe.
A.II.6) En déduire la puissance utile Pu, minimum à fournir pour la climatisation, en fonction de Pt,dn,TC,Te,pC et pe.
A.II .7) Application numérique pour un avion en altitude et un avion au sol en utilisant les données de l'introduction, toujours avec 150 passagers.

A.III. Machine utilisée

Mélangeur Figure 4 : Schéma (simplifié) du conditionnement d'air d'un avion de ligne

Dans la partie A.II, on ne s'est pas préoccupé de la manière pratique de réaliser les échanges d'énergie considérés. En fait, dans un avion, il peut être plus important d'économiser du poids que de l'énergie. Aussi la machine utilisée pour la pressurisation et la climatisation a été retenue pour sa simplicité ; elle n'est pas conçue pour un rendement optimal. On étudie donc dans cette partie un appareil qui réalise une transformation qui est assez éloignée de la transformation idéale de A.II. Dans toutes les transformations, on néglige la vitesse globale d'entraînement du gaz. On se place toujours en régime stationnaire.
Dans l'appareil effectivement utilisé dans les avions de lignes actuels, l'air de pressurisation est prélevé sur les compresseurs des moteurs (turboréacteurs). Pour simplifier, on supposera qu'il n'y a qu'un compresseur entraîné par une puissance mécanique utile PCu et que celle-ci ne sert qu'à compresser l'air de pressurisation. Le système S passe de ( pe,Te ) à ( p1,T1 ) dans cette transformation. Ensuite, une vanne sépare le système S en deux sous-systèmes S1 et S2 de nombres de moles respectifs n1 et n2.
Le système S1 est porté de T1 à T2 de manière isobare dans un échangeur de chaleur avec l'air extérieur, puis subit une détente dans une turbine, qui fournit au système S1 une puissance utile Ptu. Comme Ptu est négative, elle peut être utilisée pour alimenter des accessoires de l'avion, en particulier un ventilateur servant à augmenter l'efficacité de l'échangeur de chaleur. Le passage dans la turbine amène S1 de ( p1, T2 ) à ( pC,T3 ).

Le système S2 passe au travers d'une vanne de détente, ce qui le porte de ( p1,T1 ) à ( pC,T4 ).
Enfin, les deux systèmes sont finalement mélangés de manière isobare, ce qui les amène à la température finale Ta Cet air est envoyé à une pression pC=105 Pa et à une température Ta:# TC afin que le passage final de Ta à TC corresponde à l'échange Pt .
A.III . 1 ) Quelle doit être cette température Ta ?
A.III .2) Étude des transformations de compression et de détente (compresseur, turbine et vanne de détente) : on suppose que toutes ces transformations sont adiabatiques. Au cours de ces transformations, le gaz reçoit un travail utile W(i→f).
a) En appliquant le raisonnement du A.II.3) à ces transformations, trouver une relation entre le travail utile et les températures initiale Ti et finale Tf.
b) On suppose de plus que, aussi bien pour le compresseur que pour la turbine, la transformation est réversible. En déduire que l'on a, pour ces deux transformations : ,

pfpi=TfTiγγ−1

En déduire une relation liant T1, T2, T3 et Te au rapport pC/pe.
d) Considérant qu'il n'y a pas de travail utile échangé dans la vanne de détente, montrer que la transformation ne peut pas y être réversible. Quelle est la relation entre T1 et T4 ?
A.III.3) Étude de l'échangeur de chaleur : on définit l'efficacité de l'échangeur par e=T2−T1Te−T1
a) Dire pourquoi on ne peut pas envisager que e soit négatif ou plus grand que 1.
b) Exprimer T2 en fonction de T1,Te et e.
A.III.4) Étude du mélange de S1 et S2. On considère que la transformation se passe comme si le système S1+S2 était isolé pendant l'homogénéisation du mélange.
a) Calculer Ta, en fonction de T3, T4,n1, et n2.
b) On note x1=n1/n. Exprimer T3 en fonction de Ta, T1 et x1.
A.III.5) On considère l'avion au sol, avec 150 passagers et une température extérieure de 35∘C. On pose A=Ta/Te, et X=T1/Te
a) Calculer numériquement A .
b) Écrire la relation liant x1, e, X et A .
c) Par un raisonnement qualitatif, montrer que le fonctionnement le plus économique est obtenu quand x1=1.
d) En déduire que l'efficacité de l'échangeur doit être supérieure a un certain seuil pour que le fonctionnement soit possible. Déterminer ce seuil.
e) Application numérique: On prend e=0,7. Calculer T1 et T2. En déduire PCu et Ptu.

Calculer la puissance utile fournie au système S et comparer au résultat de la partie A.II). Conclusion.

B. Mécanique: étude d'un horizon artificiel

Conformément à l'usage typographique international, les vecteurs sont représentés en gras.
Un horizon artificiel permet de déterminer la position d'un avion par rapport à l'horizontale (sans référence extérieure, dans les nuages par exemple). Le principe de cet instrument utilise la stabilité d'un gyroscope. Un gyroscope est un solide de révolution en rotation à grande vitesse autour de son axe de symétrie. La direction de cet axe par rapport à un référentiel galiléen est très stable, ce qui est utilisé dans l'horizon artificiel pour savoir en permanence la direction de la verticale.

B.I. Verticale apparente dans un avion en virage

On commence par montrer que la «verticale» ressentie par un pilote dans un avion en virage, définie par la direction de son poids apparent, n'est pas dirigée selon la verticale terrestre.
On considère un avion dont le centre de masse C décrit un cercle de centre O et de rayon R dans le plan horizontal. Sa vitesse est constante en norme et égale à V. On définit le repère R ( Oxyz ) tel que l'axe Ox est dirigé vers le Nord, l'axe Oy vers l'Est et l'axe Oz suivant la verticale terrestre descendante. La base orthonormée associée est notée ( ex,ey,ez ). On supposera que le référentiel associé à ce repère est galiléen. Le repère RaCxayaza lié à l'avion est tel que l'axe Cxa est dirigé suivant la vitesse V de l'avion, l'axe Cz , est dans le plan de symétrie de l'avion (parallèle à Oz quand l'avion est en vol rectiligne et horizontal) et l'axe Cya complète le repère de manière à ce que la base orthonormée associée ( exaeya,eza ).) soit directe. On note θ l'inclinaison de l'avion, soit l'angle ( ez,eza ) 。

Figure 5 : Avion en virage

La résultante Ra des forces aérodynamiques appliquées à l'avion est dans le plan de symétrie exa,eza de l'avion. De plus, le moteur exerce une traction T parallèle à exa et de même sens. La masse de l'avion est M et l'intensité de l'accélération de la pesanteur est g.
B.I.1) Faire le bilan des forces appliquées à l'avion dans le référentiel Ra.
B.I.2) Écrire le principe fondamental de la dynamique dans ce référentiel.
B.I.3) En projetant sur Cya, trouver une relation entre R,V,g et θ.
B.I.4) Du fait des forces d'inertie qui apparaissent en virage, le pilote est soumis à une pesanteur apparente différente de celle qu'il ressent dans un référentiel terrestre. On étudie donc ici les forces appliquées dans le référentiel Ra à un pilote de masse m assis au centre de masse C de l'avion.
a) Calculer la force d'inertie subie par le pilote.
b) Montrer que le poids apparent du pilote est dirigé suivant Cz, Expliquer pourquoi le pilote ne perçoit pas les changements de direction de la verticale au cours du virage.
c) On considère θ=30∘. Quelle est la variation relative de l'intensité du poids apparent par rapport à l'inclinaison nulle? Pensez-vous que le pilote peut s'apercevoir de cette variation relative sachant que des turbulences même modérées appliquent facilement à l'avion des accélérations aléatoires supérieures à 0,2xg ?

B.II. Approximation gyroscopique

On considère un solide de révolution de moment d'inertie I par rapport à son axe de révolution. On note v le vecteur unitaire porté par cet axe. Le montage est tel que l'orientation de v est libre mais que le centre de masse A du solide est lié à l'avion. Ce type de montage est appelé gyroscope.
On introduit le référentiel du centre de masse du solide RCM (Axyz).
Un moteur impose au solide une vitesse angulaire de rotation Ω=Ω∪ par rapport à RCM(Ω=12000 tours /min maintenue constante).
Le moment cinétique en A du solide par rapport à RCM est noté L. On peut considérer avec une très bonne approximation que L=Lv, même si la direction de v est variable au cours du temps (approximation gyroscopique).
B.II.1) Quelle est l'unité de I ?
B.II.2) Équation d'évolution de v : on suppose que des forces extérieures exercent sur le gyroscope un moment en A noté M.
a) Écrire L en fonction de Ω.
b) En appliquant le théorème du moment cinétique dans RCM, donner l'équation d'évolution de L. En déduire que:

dudtRCM=M L

B.III Système érecteur

Du fait de sa stabilité, le gyroscope gardera assez longtemps une direction fixe dans l'espace. Toutefois, cette direction n'est pas la verticale. Il faudrait donc ramener v sur ez. Malheureusement, il n'y a aucun système mécanique lié à l'avion qui puisse faire la différence entre la verticale apparente ( eza ) et la verticale vraie ( ez ) La seule chose possible est de construire un dispositif tendant à ramener v sur eza - En effet, en moyenne, eza est confondu avec ez. Si le dispositif ramenant v sur eza est suffisamment lent, v restera toujours proche de ez. Un tel dispositif s'appelle «système érecteur».
B.III1) Détermination du moment à appliquer
a) En vous aidant de la figure 6, déterminer la direction du moment M appliqué au gyroscope pour que v soit ramené vers eza.
b) Vérifier que M=(L/τ)eza−v⋅ezav est dans la bonne direction. Quelle est l'unité de la constante τ ?

Figure 6: v doit être ramené vers la verticale apparente.

B.III.2) Évolution de v le système érecteur applique en permanence au gyroscope le moment M ci-dessus, avec une constante τ=360SI.
a) On note β l'angle ( eza,v ). On suppose eza fixe dans RCM (avion en ligne droite). Écrire l'équation différentielle pour β.
b) Vérifier que la solution est donnée par tan⁡(β/2)=tan⁡β0/2⋅exp⁡(−t/τ).

B.IV. Comportement de l'horizon artificiel en virage

L'avion, muni de son horizon artificiel à système érecteur, effectue maintenant un virage à droite dans le plan horizontal avec une inclinaison θ=30∘ et une vitesse constante (comme au B.I). La vitesse est telle que l'avion effectue un tour complet en 2 min . On se place dans le repère Ra lié à l'avion. La vitesse de rotation de ce repère par rapport à Ra est notée Ωa. On suppose qu'au début du virage, v=ez.
B.IV.1) Montrer que Ωa=Ωa∪ où Ωa est une constante positive. Calculer numériquement le produit Ωaτ qui servira dans la suite du problème.
B.IV.2) Montrer que Ωa est aussi le vecteur rotation de Ra par rapport à RCM
B.IV.3) Écrire l'équation d'évolution de v par rapport à Ra.
B.IV 4) On cherche une solution stationnaire de l'équation précédente, c'est-à-dire telle que v soit fixe dans Ra. Pour cela, on repère le vecteur u par les angles sphériques α et β, où β est le même que précédemment et α est l'angle entre exa et la projection de v sur le plan exaeya.
a) Projeter l'équation donnant la solution stationnaire sur eya et eza.
b) Exprimer sin⁡α et cos⁡α en fonction de θ,β et Ωaτ.
c) En déduire une équation pour sin⁡β ne faisant intervenir que sin⁡θ et Ωaτ.
d) Montrer que, avec la valeur calculée précédemment de Ωaτ,sin⁡β est très proche de sin⁡θ.
e) Montrer que v−ez est dirigé suivant exa avec une très bonne

Figure 7:
Définition des angles α et β

approximation et en déduire l'angle entre v et ez
Application numérique. Un pilote est sensible à une déviation de l'ordre du degré sur l'horizon artificiel. Conclusion. Fin de l'énoncé