CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIOUES

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE-FILIÈRE PC PHYSIQUE 2

durée: 4 heures

L'utilisation des calculatrices est autorisée - Les deux problèmes sont indépendants.

PROBLEME I - SEPARATEUR MAGNETIQUE A FERROFLUIDES

Un fluide magnétique est une suspension colloïdale, stable et homogène, de particules ferromagnétiques de diamètre moyen inférieur à 10 nm dans un fluide de base. Le liquide de base confère au ferrofluide ses propriétés hydrodynamiques, tandis que les particules ferromagnétiques assurent une perméabilité magnétique relative de l'ordre des unités.

La relation entre les vecteurs B et H est B=μ0(H+M), où B représente le champ magnétique, H l'excitation magnétique et M le vecteur aimantation. La relation M=M(H) linéarisée est donnée dans la figure 1:
M=χmH pour H<H0;χm=2MS pour H>H0;μ0MS=40mT
où χm est la susceptibilité magnétique du ferrofluide.
Les vecteurs B,M et H sont colinéaires et B , M et H représentent le module des vecteurs. On peut donc écrire, pour un fluide non saturé ( H<Ho ) :
B=μ01+χmH=μ0μrH=μH

Fig. 1

I. 1 Questions préliminaires

I.1.1 Qu 'est ce qu'un cycle d'hystérésis pour un milieu ferromagnétique ? Définir l'induction rémanente Br et le champ coercitif Hc.
I.1.2 Donner le schéma d'un dispositif expérimental permettant d'obtenir le cycle d'hystérésis d'un matériau ferromagnétique. Préciser en particulier comment sont déterminées les grandeurs mises en jeu dans le cycle.
I.1.3 Que représente l'aire du cycle d'hystérésis pour un milieu ferromagnétique ?

I. 2 - Le séparateur magnétique

Le séparateur magnétique est un dispositif qui permet de séparer des particules fines non magnétiques, de densités différentes. Il s'agit d'un électroaimant dont les pièces polaires ont une forme y=y(z), permettant d'obtenir entre celles-ci un gradient uniforme de la norme du vecteur excitation magnétique H

gradH=C0uz

Entre les pièces polaires se trouve un fluide magnétique, dans lequel on introduira les particules à séparer (figure 2).

Fig. 2

Dans le domaine du fluide magnétique (ferrofluide), on considère l'excitation magnétique H=H(z)uy et on néglige la circulation de l'excitation magnétique dans le fer de l'électroaimant et les effets de bord. Le champ magnétique est produit par une bobine ayant N spires parcourues par le courant i .
I.2.1 Pourquoi la circulation de H dans le fer est-elle négligeable ?
I.2.2 Appliquer le théorème d'Ampère pour déterminer H(z) en fonction de y,N,i.
I.2.3 Déterminer H(z) si: gradH=C0uz avec les conditions aux limites :

z=02y=Dz=h2y=d

Poser H(z) sous la forme

H(z)=Ni(az+b)

Expliciter les constantes a,b et Co en fonctions de D,h,d et calculer leur valeur numérique.
I.2.4 Trouver la forme des pièces polaires y=y(z).
I.2.5 Quelle doit être la valeur maximale du nombre d'ampères tours ( N i) pour que l'excitation magnétique H soit inférieure à Ho à l'intérieur du fluide magnétique.

I. 3 - Lévitation d'une petite particule dans un fluide magnétique

On considère un corps de masse volumique ρ supérieure à la masse volumique du fluide magnétique ρ1 (fig. 3а).

Fig.3a

Expliquer pourquoi le corps de perméabilité μ0 peut remonter à la surface du fluide magnétique en présence d'un champ magnétique non uniforme (fig. 3b).

I. 4 - Force volumique et pression dans un fluide magnétique

I.4.1 La force magnétique subie par un dipôle rigide de moment magnétique m, placé dans le champ magnétique B=μ0H régnant entre les pièces polaires de l'électroaimant, est donnée par la
relation :

f1=grad(m⋅B)

Considérant m aligné suivant la direction du champ extérieur B, exprimer la force f1, en fonction de m et de H(z).

Commenter la direction et le sens de cette force.

On étudie maintenant la force subie par le ferrofluide, considéré comme un ensemble homogène de dipôles alignés suivant la direction du champ extérieur.
I.4.2 Définir le vecteur aimantation M du ferrofluide.
I.4.3 Etablir l'expression de la force magnétique f qui s'exerce sur l'unité de volume de ferrofluide situé dans le champ magnétique de l'électroaimant en fonction de M et de H(z).
I.4.4 Le ferrofluide étant au repos, montrer qu'il existe une contribution pm des forces magnétiques à la pression régnant dans le ferrofluide ; pm sera appelée pression magnétique.

Donner la relation liant pm à f. On pourra utiliser l'analogie avec l'équilibre d'un fluide dans le champ de pesanteur.

Commenter la direction et le sens du gradient de pm.

I. 5 Force exercée sur un corps immergé.

Un petit corps de perméabilité magnétique μ0, de volume v , dont la présence ne modifie pas l'excitation magnétique H, se trouve dans le ferrofluide du séparateur (fig. 4).

Fig. 4

I.5.1 En utilisant la question I.4.4, exprimer la force résultante Fm due à la pression magnétique et subie par le petit corps, en fonction de M et H(z). Quelle est l'analogie avec la poussée d' Archimède ?

Commenter la direction et le sens de Fm.

Donner l'expression de Fm sous la forme :
Fm=−v(Ni)2A1z+A2uz pour H<H0−vNiC1uz pour H>H0
Expliciter les constantes A1, A2,C1.
Pour la suite on prendra

A1=0,775 S.I. A2=2,32⋅10−2 S.I. C1=22,2SI

L'énergie magnétique du système considéré est localisée entre les pièces polaires avec une densité volumique Wm=μH22 dans le fluide magnétique, et μ0H22 dans le petit corps.
I.5.2 On note:  v1  le volume du fluide magnétique v le volume du petit corps
et V=v1+v
Le corps étant très petit, on peut considérer que l'énergie magnétique dans le domaine du corps est μ0H(z)22v, où z est la position du centre de masse du corps.

Exprimer l'énergie magnétique du système comme la somme de deux termes, dont l'un sera indépendant de z et se calcule comme une intégrale sur V , et l'autre fonction de z .
I.5.3 Retrouver, par des considérations énergétiques, l'expression de la force Fm.

I.6. Trajectoires des particules dans le séparateur magnétique

On considère un petit corps de perméabilité μ0, de masse m , volume v et masse volumique ρ, lancé à l'instant t=0 avec la vitesse initiale V0=VOx+VOz dans la zone active du séparateur (figure 5).

Fig. 5

On note ρ1 la masse volumique du fluide et on néglige la force que le fluide oppose au mouvement du petit corps.
I.6.1 Ecrire l'équation différentielle satisfaite par r(t) avec r=OM.
I.6.2 On considère le cas H> Ho et on note
ρl′=ρl+NiC1g la masse volumique apparente du fluide magnétique en présence du champ magnétique.
Déterminer les équations paramétriques de la trajectoire du petit corps x(t) et z(t).
On considère maintenant V0=V0ux et on note x∗ la valeur de x pour z=h.
I.6.3 Montrer que dans le cas H>Ho

x∗=V0zhg1−ρl′ρ1/2

1.6.4 Calculer le nombre d'ampères tours N i pour lequel le petit corps reste à la surface du fluide magnétique.

Application numérique:  ρl=1500 kg/m3;ρ=8900 kg/m3  et  g=9,81 m/s2
I.6.5 Déterminer z=z(x) pour H<Ho et représenter qualitativement z=z(x).

On note ρ′′ l=ρ+(Ni)2A2g
I.6.6 Pour h<2gρ−ρ′′ lA1(Ni)2, donner l'expression de x∗.

A,(Ni)

I.6.7 Pour Ni=300 Ampères tours, calculer la valeur minimale ρmin  de la masse volumique des particules qui peuvent être séparées.

PROBLEME II - LIGNES DE TRANSMISSION

Dans beaucoup d'applications techniques, l'approximation des paramètres «concentrés» pour l'étude des circuits n'est plus valable. En électroénergétique, comme en télécommunication, la transmission à grandes distances de l'énergie électromagnétique, comme des signaux électriques, se fait à l'aide de conducteurs filiformes parallèles de longueur beaucoup plus grande que la distance qui les sépare. Ce sont les lignes longues ou lignes de transmission.

Pour déterminer la tension u(x,t) et le courant i(x,t) dans une ligne de transmission (figure 1),

Fig. 1

on modélise un élément de longueur dx par le quadripôle représenté dans la figure 2.

Fig. 2

où Ro, Lo, Go, et Co représentent respectivement la résistance, l'inductance, la conductance et la capacité par unité de longueur de ligne. Les bornes 1-l'et 2-2' représentent respectivement l'entrée et la sortie d'une ligne de longueur 1.
II.1. Déterminer le système d'équations aux dérivées partielles satisfait par u(x,t) et i(x,t) en appliquant les lois des mailles et des noeuds sur le quadripôle de la figure 2.
II.2. A quelles grandeurs locales du champ électromagnétique correspondent les grandeurs intégrales u(x,t) et i(x,t) ?

Pourquoi le mode de propagation réalisé par ce système s'appelle transverse électromagnétique (TEM) ?
II.3. On considère, pour une ligne de longueur 1 , le régime sinusoïdal permanent.

On note:   γ2=R0+jωL0G0+jωC0
avec γ=α+jβ;α=α(ω)>0;β=β(ω)>0 où γ est la constante de propagation, α la constante d'atténuation, β la constante de phase. A une grandeur sinusoïdale :
u(x,t)=U(x)2cos⁡(ωt+φ(x)), on associe l'image complexe U(x)=U(x)ejφ(x).
II.3.1 Ecrire le système d'équations différentielles satisfait par U(x) et I(x), puis l'équation différentielle satisfaite par U(x).
II.3.2 Exprimer les solutions U(x) et I(x) en fonction de deux constantes A1 et A2, de γ et de l'impédance caractéristique de la ligne
ZC=R0+jωL0G0+jωC0; on posera Z0=L0C0
II.3.3 Interpréter chaque terme de la solution U(x) et donner leur expression en fonction de x et de t. Préciser la vitesse de phase et la longueur d'onde.
II.4. Pourquoi le fait que la vitesse de phase v dépende de ω est dérangeant pour une communication téléphonique? Montrer que si R0L0=G0C0, la ligne devient sans dispersion.
II.5. Déterminer U(x) et I(x) en fonction de U1=U(o) et I1=I(o).
II.6. Entre les bornes 2-2', on branche un dipôle d'impédance Z.

Calculer l'impédance d'entrée
Ze=U1I1 en fonction de Z,ZC,γ

Que devient cette expression pour une ligne sans atténuation ( Ro=0;Go=0 )? Exprimer U(x) et I(x) dans ce cas.
II.6.1 Pour une ligne sans atténuation de longueur l=λ4, déterminer Ze si entre le bornes 2-2' on branche un condensateur de capacité C .
II.6.2 Pourquoi un générateur n'apprécie pas une ligne de longueur l=λ4, sans atténuation, connectée à ses bornes 1-1'?
II. 7 On considère le montage suivant

II.7.1 Déterminer le courant I(x) en fonction de E,Zg,Zc et des coefficients de réflexion en
courant ρ1=ZC−ZZC+Z côté charge et ρ2=ZC−ZgZC+Zg côté générateur.
On note I0=EZg+ZC et α=ρ1ρ2e−2γl
II.7.2 Pour des charges Z passives |α|<1.

En développant 11−α en série, interpréter les termes de I(x).