PHYSIQUE 1

Durée : 4 heures

Les calculatrices sont autorisées

N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.
Les candidats doivent respecter les notations des énoncés et préciser, dans chaque cas, la numérotation de la question traitée.
*** ∗
Le sujet comporte 12 pages

PROBLEME A : SEMI-CONDUCTEURS ET JONCTION PN

Aucune connaissance sur les matériaux semi-conducteurs n'est requise pour traiter ce problème.
Dans tout ce problème, kB=1,38⋅10−23 J⋅ K−1 représente la constante de Boltzmann,
NA=6,02⋅1023 mol−1 représente la constante d'Avogadro,
et e =1,6⋅10−19C représente la charge élémentaire.

Modèle de Drude de la conduction électrique (1900)

On considère un matériau conducteur dans lequel les électrons libres sont uniformément répartis dans le volume du matériau. On note ne le nombre par unité de volume de ces électrons. Les interactions entre les électrons sont négligées et celles entre les électrons et le réseau cristallin sont modélisées par une force de type frottement visqueux subie par chaque électron de masse m selon la relation vectorielle f=−mτv où τ est une constante propre au matériau et v la vitesse d'un électron dans le référentiel lié au matériau conducteur. Un champ électrique E est appliqué dans le matériau. On négligera le poids de l'électron devant les autres forces.
A. 1 Quelle est l'unité de τ dans le Système International ? Justifier.
A. 2 En appliquant le principe fondamental de la dynamique à un électron dans le référentiel lié au matériau et supposé galiléen, montrer que la vitesse d'un électron tend, en régime permanent, vers une constante que l'on précisera en fonction de E,m,τ et e la charge élémentaire ( e valeur positive).
A. 3 En déduire l'expression du vecteur densité volumique de courant électrique jel en fonction de E,e,m,ne et τ. Donner alors l'expression de la conductivité électrique du matériau en fonction des paramètres précédents.
A. 4 Dans le cas du cuivre, chaque atome libère un seul électron qui participera à la conduction électrique.
La densité du cuivre par rapport à l'eau est d=8,9, la masse molaire du cuivre est MCu=63,5 g⋅ mol−1, et ρeau =103 kg/m3
Donner l'expression littérale du nombre d'électrons de conduction par unité de volume ne en fonction de d,MCu et de la constante d'Avogadro NA.
Effectuer l'application numérique.
Comparer avec la densité électronique du silicium, semi-conducteur très répandu, qui est de l'ordre de 1019 cm−3 à température ambiante.

Résistivité du silicium en fonction de la température

On réalise une pastille cylindrique de silicium comportant ne électrons de conduction par unité de volume. On mesure la résistance de cette pastille en fonction de la température et on en déduit la résistivité du silicium.
A. 5 Rappeler la relation existant entre la résistance R d'une pastille cylindrique de longueur ℓ et de section S et la résistivité ρ du matériau.
A. 6 Un dispositif permet d'abaisser la température du silicium. On mesure la résistivité du silicium entre 4,2 K (température de liquéfaction de l'hélium) et 12 K . On relève le tableau de mesures suivant :

| T(K) | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 6,2 | 7,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ(Ω.m) | 5,9.105 | 6,0.104 | 9000 | 1750 | 125 | 16,5 |
| T( K) | 8,0 | 10,0 | 12,0 |  |  |  |
| ρ(Ω.m) | 2,35 | 0,15 | 0,024 |  |  |  |

Montrer à l'aide d'une représentation graphique ou d'une régression linéaire, en utilisant la calculatrice, que la résistivité suit une loi du type : ρ(T)=A⋅eB/T.
Calculer B et A. Ne pas oublier les unités!
A. 7 Evaluer la résistivité du silicium à 300 K . La comparer à celle du cuivre qui est de l'ordre de ρCu=10−8Ω⋅ m.
A. 8 D'après vos connaissances, quand on augmente (ou que l'on diminue) la température d'un métal comme le cuivre, comment varie la résistivité ? En est-il de même pour le silicium ?
A. 9 En utilisant la formule du A.3, montrer que la densité électronique ne suit une loi dite de Boltzmann, c'est-à-dire que ne=ne0⋅e−EskBT où l'on ne cherchera pas à déterminer ne0 et où kB représente la constante de Boltzmann. On donnera la valeur numérique de la grandeur Es en électron-volt.

En plaçant des impuretés dans un matériau semi-conducteur, on peut contrôler la résistivité électrique. Cette dernière varie de façon considérable en fonction de la concentration en impuretés : c'est le dopage.

Les porteurs de charge

Modèle de semi-conducteur :

Pour comprendre la variation de la résistivité du silicium avec la température, il faut admettre que les électrons dans le silicium ne peuvent être que dans «deux états»: soit ils sont libres (électrons conducteurs), soit ils sont liés (électrons de valence). Pour qu'un électron passe de l'état lié à l'état libre, il faut lui fournir de l'énergie. Il laisse alors une place vacante dans l'ensemble des électrons liés : c'est ce qu'on appelle un trou.
A. 10 Que vaut la «charge électrique» d'un trou en fonction de la charge élémentaire e ?

On montre que le mouvement collectif des électrons de valence (très nombreux) peut être décrit par celui de l'ensemble des trous (beaucoup moins nombreux). De ce point de vue les trous peuvent être assimilés à des porteurs de charge indépendants et distincts des électrons de conduction. On note n le nombre d'électrons conducteurs par unité de volume et p le nombre de trous par unité de volume. On admettra que le produit n⋅p est une constante, notée ni 2, dépendant de la température et du matériau : n⋅p=ni2.
A. 11 On parvient à fabriquer un matériau semi-conducteur à base de silicium dans lequel quelques atomes de bore (symbole B ) ou de phosphore (symbole P ) se substituent à des atomes de silicium, et ce, de manière uniforme sur tout le volume du matériau. On parle de dopage au bore ou au phosphore. Soit NB (respectivement NP ) la densité volumique d'atomes de bore (respectivement de phosphore) présents dans le matériau .

On donne un extrait du tableau périodique des éléments :

| H |  |  |  |  |  |  | He |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne |
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |

Figure 1: extrait du tableau périodique

Combien d'électrons de valence maximale possèdent le silicium, le bore et le phosphore?
On admet que le phosphore perd un électron : quel ion est formé ?
On admet que le bore gagne, quant à lui, un électron : quel ion est formé ?
A. 12 Dans le cas du dopage au phosphore, augmente-t-on la densité d'électrons ou de trous? Sachant que le matériau est électriquement neutre, que vaut la somme p+NP en fonction de n ? En se rappelant que n⋅p=ni 2, calculer n et p dans le cas où ni≪Np. Comparer n à p. On parle alors de dopage N .
A. 13 Par analogie avec la question précédente, donner l'expression de n et p dans le cas du dopage au bore avec ni≪NB. On parle de dopage P .

Electrostatique d'une jonction PN à l'équilibre

Lorsqu'un semi-conducteur présente, dans une région très localisée de l'espace, une variation très brutale de la concentration en dopant, voire un changement de la nature du dopant, on dit que l'on a une jonction. Au voisinage de la jonction, dans une région dite «zone de charge d'espace», le cristal acquiert une distribution de charge électrique non nulle que l'on se propose d'étudier. Les propriétés qui en résultent sont à la base de la caractéristique des diodes, des transistors et de tous les circuits intégrés.
A. 14 On supposera que dans le silicium on peut encore appliquer les lois de l'électrostatique à condition de remplacer ε0 par ε=ε0⋅εr où εr est la permittivité relative du silicium. On suppose que la densité volumique de charge ρc autour d'une jonction située dans le plan x=0 a l'allure suivante :

Figure 2: profil de densité de charges dans la jonction PN

La jonction est suffisamment large pour supposer que la distribution de charge est totalement invariante par toute translation dans le plan Oyz.

Sachant que la distribution de charges est globalement neutre, établir la relation vérifiée par L1,L2,ρ1 et ρ2.

On admettra que, en dehors de la zone de charge d'espace, le champ électrique est nul en tout point d'abscisse x telle que x<−L1 et x>L2.
A. 15 Rappeler l'équation de Maxwell - Gauss où l'on remplacera ε0 par ε=ε0⋅εr.

Déterminer alors le champ électrique en tout point M appartenant à la zone de charge d'espace ( −L1<x<L2 ). On distinguera entre les diverses régions de l'espace suivant les valeurs de x.
Représenter graphiquement l'allure de la composante selon x du champ électrique en fonction de x.
A. 16 En déduire l'expression du potentiel électrostatique V dans les différentes régions de l'espace. On choisira l'origine des potentiels dans le plan x=0.
Représenter graphiquement V en fonction de x.
A. 17 Donner l'expression de la différence de potentiel V0=VL2−V−L1 entre deux points situés de part et d'autre de la zone de charge d'espace en fonction de ρ1,L1,L2 et ε.
A. 18 La région (x>0) a été dopée avec du phosphore à raison de N2=1,6⋅1021 atomes P par m3, tandis que la région (x<0) a été dopée avec du bore avec un nombre d'atomes B par unité de volume N1≫N2. Dans la zone de charge d'espace, chaque atome P est ionisé en P+. Les électrons ainsi libérés traversent spontanément le plan ( x=0 ), et chaque atome B situé dans la zone de charge d'espace, capte un électron se transformant ainsi en ion B′. On a réalisé une jonction PN .

En déduire ρ1 et ρ2 en fonction de e (la charge électrique élémentaire), N1 et N2.
Comparer L1 à L2 avec la condition N1≫N2. En déduire l'expression, en fonction de L2, de la largeur totale de la zone de charge d'espace, que l'on appellera δ.
A. 19 Le système ainsi constitué est une diode à jonction dont la tension seuil est voisine de V0.

En déduire une expression approchée de la largeur δ de la zone de charge d'espace en fonction de ε,V0,e et N2.
On donne : V0=0,3 Vε=1,4⋅10−10 F⋅ m−1 et e=1,6⋅10−19C.
Calculer la valeur numérique de δ.

Diffusion de porteurs dans une jonction PN

On réalise la même jonction que précédemment :

Figure 3: Diffusion d'électrons et de trous dans la jonction

Par diffusion, les électrons vont se déplacer vers la gauche, se recombinant avec les trous, créant ainsi des charges négatives à gauche de la jonction (et donc des charges positives à droite). Un champ électrique va donc se créer comme on l'a vu précédemment.
A. 20 En notant n(x) le nombre d'électrons par unité de volume en fonction de l'abscisse x, donner l'expression du vecteur densité de courant de diffusion à partir de la loi de Fick. On note Dn le coefficient de diffusion des électrons dans le milieu. En déduire l'expression du courant électrique résultant de cette diffusion. On note e la charge élémentaire.

On se propose de trouver une relation entre le coefficient de diffusion Dn et la température du milieu (relation d'Einstein). Pour cela, supposons qu'un électron soit soumis en plus de la force f=−mτv à une force F constante dans le temps.
A. 21 Quelle est la vitesse atteinte par l'électron en régime permanent?

Nous considérons alors une tranche de semi-conducteur de type N , de surface droite S et comprise entre les plans x et x+dx. Dans cette tranche, la densité d'électrons est toujours n(x). Les électrons à gauche du plan x exercent une pression P(x) sur la tranche, et les électrons à droite exercent une pression P(x+dx).
A. 22 En déduire la composante dFP selon x de la force de pression s'exerçant sur la tranche en fonction de S, dx et dP(x)dx.
A. 23 Si on assimile le gaz d'électrons à un gaz parfait, quelle est la relation entre P(x),n(x),kB et T ? On rappelle que pour la constante des gaz parfaits, on a la relation R=kB⋅NA.
A. 24 En déduire alors la vitesse limite atteinte par les électrons soumis à cette force de pression et montrer que l'on retrouve la loi de Fick avec un coefficient de diffusion Dn, dont on donnera l'expression en fonction de kB,T,τ et m la masse de l'électron.
A. 25 Quelle est alors, en fonction de n(x),e,τ,m,Dn, l'expression de la densité volumique de courant électrique total, somme du courant lié à la diffusion et du courant électrique vu dans le modèle de Drude (voir question A.3) pour le déplacement des électrons sous l'effet du champ électrique E=−Eex. Pourquoi ce champ électrique est orienté dans le sens x<0 ?

Potentiel de diffusion d'une jonction PN à l'équilibre

A l'équilibre thermodynamique, il n'y a plus de courant électronique : la diffusion est contrecarrée par le champ électrique créé dans la zone de charge d'espace.
A. 26 En partant de l'expression de la densité de courant totale de la question A.25, donner l'expression de ∫L2L1 −Edx en fonction de m,τ,Dn,e,nx=L2 et nx=−L1 à l'équilibre thermodynamique.
A. 27 Que valent nx=L2 et nx=−L1 en fonction de N1 et N2 ? On rappelle que n⋅p=ni 2 et que dans la zone «type P » la densité en dopants est N1 et dans la zone «type N » la densité en dopants est N2.
A. 28 En partant de la réponse à la question A.27, donner la relation entre la différence de potentiel VL2−V−L1 en fonction de kB,T,e et la quantité ln⁡N1N2ni 2.

La quantité VL2−V−L1 est appelée potentiel de diffusion.

Jonction polarisée en direct ou en inverse

On porte la zone N à un potentiel VN et la zone P à un potentiel VP. On pose U=VP−VN
A. 29 Dans le cas où U est >0, le potentiel de diffusion est-il augmenté ou abaissé ? En déduire si un courant électrique s'établit ou non.
Même question pour U<0.
A. 30 La caractéristique courant-tension d'une diode à jonction PN est la suivante :

Figure 4 : caractéristique d'une diode

Recopier sur la copie le schéma suivant de la diode et préciser la zone N et la zone P .

Figure 5 : diode PN et zones P/N

FIN DU PROBLEME A

PROBLEME B : LE JEU DE JOKARI

Préambule : Ecoulement sur un obstacle - Formule de Stokes

On s'intéresse à l'écoulement d'un fluide incompressible de viscosité η et de masse volumique ρ autour d'une sphère de centre O de rayon R à très faible nombre de Reynolds ( Re≪1 ). On rappelle que le nombre de Reynolds est Re=Rρvη où v est la vitesse de la sphère, ρ la masse volumique du fluide et η la viscosité. Dans ce problème, la pesanteur est négligée. On note ex,ey,ez la base associée au repère (O,x,y,z).

L'angle θ est l'angle entre OM et ez et l'angle φ est l'angle entre Om et ex, vecteur unitaire de l'axe Ox,m étant le projeté orthogonal de M dans le plan ( O,x,y ).
A une distance z très grande devant R, la pression est notée p∞, l'écoulement est uniforme et la vitesse v∞ est parallèle à l'axe Oz:v∞=v∞ez. Cet écoulement permanent est caractérisé dans un repère sphérique O,er,eθ,eφ par un champ de vitesse v=v(r,θ,φ) et un champ de pression p=p(r,θ,φ) qui vérifie l'équation de Navier-Stokes,

ρDvDt=−gradP+ηΔv

On rappelle que rot(rotA)=grad(divA)−ΔA;div(rotA)=0;div(gradf)=Δf
B. 1 Quelle est l'unité du nombre de Reynolds Re dans le Système International ? On justifiera par une analyse dimensionnelle.
B. 2 Rappeler dans le cas général, l'équation locale de conservation de la matière. Que devient cette relation dans le cas d'un fluide incompressible ?
B. 3 En comparant les différents termes de l'équation de Navier-Stokes, montrer que cette dernière peut approximativement s'écrire gradP=ηΔv.
B. 4 En déduire que le laplacien de p vérifie Δp=0.
B. 5 Justifier que la pression p est indépendante de la variable φ et préciser la direction de la résultante des forces pressantes F sur la sphère.
B. 6 Vérifier que p=p∞−32ηv∞Rcos⁡θr2 est solution de l'équation de la question B.4.

On rappelle qu'en coordonnées sphériques,

Δf=1r2∂∂rr2∂f∂r+1r2sin⁡θ∂∂θsin⁡θ∂(f)∂θ+1r2sin2⁡θ∂2f∂φ2

B. 7 En déduire la résultante des forces pressantes Fp. L'élément de surface sur une sphère de rayon R est dS=R2sin⁡(θ)dθdφ.
B. 8 Sachant que la résultante des forces visqueuses vaut Fv=4πηRv∞, en déduire la force totale subie par la sphère.

Résistance à l'avancement

Considérons maintenant une sphère de vitesse v, de rayon R en mouvement uniforme dans un fluide de viscosité η et de masse volumique ρ.
B. 9 On cherche à déterminer la traînée exercée sur la sphère. Cette force exercée par le fluide sur la sphère est fonction de v,R,ρ et Re. La force de traînée peut se mettre sous la forme : F=π2CxReRαvγρλ où CxRe représente une fonction de Re et α,γ et λ sont des entiers naturels.
Par une analyse dimensionnelle, déterminer les nombres α,γ et λ.
B. 10 Dans le cas d'un écoulement rampant, ( Re<1 ), nous obtenons la loi dite de Stokes : F=−6πRηv. Préciser alors la valeur de Cx en fonction de Re.
B. 11 Que devient cette force pour un fluide parfait ?

Le jeu de Jokari : étude à une dimension

Le Jokari est un jeu qui se joue à deux ou seul. Il est composé d'une balle en caoutchouc de masse m attachée à un socle par un élastique, permettant ainsi à la balle de revenir. On frappe la balle avec une raquette en bois. L'élastique sera assimilé à un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ0. L'effet de l'élastique ne se produit que si la longueur de l'élastique est supérieure à ℓ0, c'est-à-dire l'élastique tendu. Le socle sera placé sur le sol en un point O pris comme origine. L'étude du mouvement s'effectue dans le référentiel terrestre assimilé à un référentiel galiléen. On note g0 le champ de pesanteur terrestre supposé constant et uniforme. On désigne par ( O,x,y,z ) le repère orthonormé direct lié à la terre, l'axe Oz étant dirigé suivant la verticale ascendante. On modélisera la balle par un point M .

Données et notations :

- Coordonnées du point M,(x,y,z) dans la base ex,ey,ez;

- longueur à vide, ℓ0;

- masse de la balle, m;

- raideur de l'élastique, k;

- viscosité de l'air, η=1,8⋅10−5 Pa⋅ s;

- vitesse initiale de lancement, v0;

- hauteur initiale de lancement, h=1 m :

- rayon de la balle en caoutchouc, R=2 cm;

- le champ de pesanteur terrestre, g0:g0=9,8 m⋅ s−2.

A l'instant initial, t=0, on lance la balle M avec une vitesse v0 suivant l'axe Oz ascendant et à une hauteur hh<ℓ0. On néglige dans cette partie tout frottement.
B. 12 Quelle doit être la vitesse minimale v0,min pour que l'élastique se tende ?

Etude pour v0<v0, min

B. 13 Dans l'hypothèse où v0<v0,min, donner l'expression de la vitesse vz(t)=dz/dt à un instant t donné.
En déduire la position z(t). Préciser les expressions de la vitesse vs et de l'instant ts quand la masse touche le sol. On posera δ2=v02g0 2+2hg0.
B. 14 En déduire une expression de z en fonction de vz,v0 et h.

Quelle est la nature de la courbe obtenue?
Comparer cette expression à celle des courbes de niveau de l'énergie mécanique.
En déduire une autre expression de z en fonction de g0,vz et vs.
B. 15 L'espace des phases est un plan où l'on porte en abscisse z et en ordonnée vz=dz/dt. Tracer la courbe correspondante dans l'espace des phases pour t∈0,ts. On précisera les points remarquables.
B. 16 Quand la balle touche le sol, on admet que la vitesse se transforme instantanément, en vtS+=+evsez où e est un coefficient de restitution 0<e<1.
On prend une nouvelle origine des temps et on pose t′=t−ts. Exprimer la nouvelle vitesse vzt′ et la nouvelle position zt′.
En déduire l'expression z en fonction de g0,vz,e et vs. Comparer au résultat précédent.
B. 17 On représente ci-dessous la trajectoire dans l'espace des phases après plusieurs rebonds :

Reproduire ce graphique sur la copie en y précisant le sens de parcours.
Pourquoi a-t-on des tangentes verticales sur l'axe des z ?
Par quelle propriété graphique se traduit la conservation de l'énergie?
Quelle propriété présentent ces courbes les unes par rapport aux autres?
B. 18 On tient compte maintenant de la force de traînée. La résistance de l'air sur la balle de rayon R et animée d'une vitesse ν se traduit par une force qui en norme vaut f=βν2 où β est une constante. On lance toujours la balle de masse m d'une hauteur h avec une vitesse v0<v0, lim  ascendante, l'élastique n'est toujours pas tendu.
Pourquoi la loi de Stokes n'est-elle pas valable ici ? On justifiera le résultat par une estimation du nombre de Reynolds Re.
B. 19 Ecrire la nouvelle équation vérifiée par v en fonction g0,m et β.
a) dans la phase ascendante,
b) dans la phase descendante,
B. 20 On pose u=v2. Montrer que dans la phase ascendante dudz=−2g0−2βmu.

Expliciter la fonction u(z) en fonction de m,g0,β,v0,h et d=m2β.
En déduire zmax , l'altitude maximale.
B. 21 Etablir l'expression dans la phase descendante.

Expliciter la fonction u(z) en fonction de m,g0,β,zmax ,d.
En déduire la vitesse vs quand elle touche le sol à l'instant ts.
B. 22 Tracer l'allure de la trajectoire dans l'espace des phases entre t=0 et t=ts.

Fin du problème B

Fin de l'épreuve