Physique 1

Éléments de communication par fibre optique

La technologie WDM (Wavelength Division Multiplexing) utilise le multiplexage en longueur d'onde, ce qui revient à injecter dans une même fibre optique plusieurs signaux de longueurs d'ondes distinctes, qui constituent autant de canaux de transmission de l'information.
Une liaison WDM fonctionne selon le schéma synoptique décrit figure 1.

Figure 1 Schéma synoptique d'une liaison WDM

Les conventions internationales fixent la bande WDM aux longueurs d'onde comprises entre 1530 nm et 1565 nm . L'espacement entre deux longueurs d'ondes voisines de ces signaux porteurs est environ égal à 1,6 nm. La technologie WDM est dite dense (DWDM) lorsque l'espacement entre deux longueurs d'onde de la bande de transmission est environ égal à 0,8 nm.
Ce problème étudie dans trois parties indépendantes la transmission du signal par la fibre optique, son amplification et des éléments de démultiplexage.
Lorsqu'une longueur d'onde λ est évoquée dans l'énoncé, il s'agit de la longueur d'onde dans le vide associée à la fréquence f de ce signal. On trouvera en fin d'énoncé, les valeurs numériques des constantes physiques utiles, un formulaire et une annexe sur les polarisations circulaires droite et gauche.

Figure 2 Atténuation dans une fibre de silice en fonction de λ

I Étude de la transmission par fibre optique

L'onde lumineuse se propage dans la fibre optique, considérée comme un guide de section S et d'axe de révolution Oz. On note R le vecteur de Poynting de l'onde lumineuse, Π(z) la valeur de la composante utile de R, moyennée sur le temps et sur la section à l'abscisse z et enfin P(z) la puissance moyenne véhiculée à travers cette section. La communication par fibre permet des débits très élevés. Simultanément, la propagation sur de longues distances pose un problème d'atténuation. Cette atténuation, mesurée en décibel par kilomètre, s'écrit, pour une propagation entre les abscisses z=0 et z=d :

A dB⋅ km−1=10d( km)log⁡P(0)P(d)

Elle dépend de la longueur d'onde utilisée, selon le schéma donné figure 2.
Pour les applications numériques, on envisagera une fibre à température ordinaire, parcourue par un signal de longueur d'onde λ=1550 nm, pour laquelle A≃0,2 dB⋅ km−1. La puissance lumineuse injectée dans la fibre est typiquement P(0)=300μ W et la puissance minimale détectée par un récepteur vaut Pmin =10μ W.

I.A - Longueurs d'onde et canaux utiles

I.A.1) Dans quel domaine optique se situent les ondes propagées par la fibre ? Donner l'ordre de grandeur des fréquences associées, exprimées en THz.
I.A.2) Justifier le choix de longueur d'onde effectué pour propager le signal dans la fibre.
I.A.3) La technologie WDM permet de véhiculer 16 canaux multiplexés. Rapprocher ce nombre des données associées aux normes techniques définies en introduction. Qu'en est-il de la technologie DWDM?

I.B - Nécessité d'une amplification

I.B.1) Rappeler l'expression du vecteur de Poynting R(r,t), en fonction du champ électromagnétique de l'onde lumineuse. Préciser les relations liant R(r,t),Π(z) et P(z).
I.B.2) Justifier par des arguments numériques précis la nécessité d'une amplification du signal, par exemple pour des liaisons entre continents.
I.B.3) Quelle distance maximale faut-il envisager entre deux amplificateurs de signal placés sur la fibre ?

II Amplification du signal par une fibre dopée à l'erbium

II.A - Interaction matière rayonnement

L'amplification du signal est réalisée dans une portion, de longueur L, de fibre dopée avec des ions erbium Er3+. Cet ion est modélisé comme un système à deux niveaux, le niveau fondamental 1, d'énergie E1, et un niveau excité 2 , d'énergie E2. Il y a n0 ions Er3+ par unité de volume, dont n1 dans le niveau 1 et n2 dans le niveau 2 . L'interaction entre ces ions Er3+ et le rayonnement se fait suivant les trois processus quantiques illustrés par la figure 3:

- l'absorption d'un photon du faisceau lumineux incident par un ion Er3+ dans le niveau fondamental 1 qui produit un ion excité dans le niveau 2. La puissance par unité de volume absorbée par les ions au cours de ce processus est σan1(z)Π(z) où σa est une constante caractéristique de l'ion Er3+, appelée section efficace d'absorption ;

- l'émission spontanée d'un photon par les ions dans le niveau excité 2 . Si τ désigne la durée de vie du niveau excité 2 , le nombre de photons émis selon ce processus par unité de volume et de temps est dne dt=n2τ. La direction d'émission des photons ainsi produits est complètement aléatoire ;

- l'émission stimulée d'un photon par interaction résonnante avec le faisceau incident. Ce processus transfère au faisceau incident une puissance par unité de volume égale à σen2(z)Π(z), où σe est une constante caractéristique de l'ion Er3+, appelée section efficace d'émission.

Absorption

Émission spontanée

Émission stimulée

Figure 3 Interaction matière rayonnement
II.A.1) Rappeler la relation entre l'énergie Eγ du photon, la constante de Planck, la vitesse de la lumière dans le vide et la longueur d'onde du photon.
II.A.2) Quelle est la condition sur l'énergie du photon pour qu'il y ait absorption?
II.A.3) Quelle est la longueur d'onde du photon émis par émission spontanée ?
II.A.4) En effectuant un bilan d'énergie de l'onde électromagnétique dans la tranche de fibre comprise entre z et z+dz, montrer que

dΠ(z)dz=σen2−σan1Π(z)

II.A.5) Justifier qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'émission spontanée dans ce bilan d'énergie.
II.A.6) Déduire de l'équation (II.1) la condition d'amplification du faisceau.
II.A.7) Quelle est la dimension de σa et σe ?
II.A.8) Les sections efficaces sont du même ordre de grandeur : σa≈σe. Compte-tenu de la loi de Boltzmann, qui indique qu'à l'équilibre thermodynamique, la probabilité d'occupation d'un état d'énergie E est proportionnelle à exp⁡−EkBT, montrer que la condition d'amplification ne peut être satisfaite à l'équilibre thermodynamique et que l'amplification nécessite d'exciter une fraction importante des ions Er3+ dans le niveau 2 , voire de réaliser une inversion de population entre les niveaux 1 et 2n2>n1.

II.B - Amplification par pompage optique

Le pompage optique des ions Er3+ est réalisé par une diode laser (cf figure 4).

Figure 4 Amplification par pompage optique

Le faisceau pompe, produit par la diode laser, excite les ions Er3+ du niveau 1 vers un niveau 3. Ces ions se désexcitent très rapidement vers le niveau excité 2 par un processus de relaxation non radiatif de durée de vie τ′ très courte. Comme précédemment, le faisceau portant le signal induit des transitions entre les niveaux 1 et 2 des ions Er3+.

Figure 5 Schéma à 3 niveaux de l'ion Er3+

Les grandeurs associées à l'onde électromagnétique pompe issue de la diode laser seront indicées « p » et celles associées à l'onde électromagnétique représentant le signal seront indicées « s ». Les sections efficaces d'absorption et d'émission stimulée de l'ion Er3+ dépendent de la longueur d'onde et seront donc également indicées s ou p. L'équation (II.1) devient ainsi

dΠs(z)dz=σsen2−σsan1Πs(z)

De même

dΠp(z)dz=σpen3−σpan1Πp(z)

II.B.1) L'onde pompe issue de la diode laser a une longueur d'onde λp=1,48μ m. Déterminer la différence E3−E2 et montrer qu'elle est négligeable devant E2−E1.
Dans la suite on considèrera E3−E1=E2−E1.
II.B.2) Sachant que la désexcitation non radiative du niveau 3 vers le niveau 2 est extrêmement rapide, que vaut n3 ?
II.B.3) On s'intéresse dans cette question à l'équation gouvernant l'évolution temporelle de n2 (qui dépend ici à priori de z et de t ).
a) Calculer le nombre d'ions Er3+ produits par unité de temps et de volume dans le niveau 2 par l'absorption du faisceau pompe (par Πp ) suivie de la relaxation non radiative de 3 vers 2 .
b) Sachant que la puissance du faisceau pompe est partout très supérieure à celle du faisceau porteur du signal, soit Πp(z)≫Πs(z), quels sont les processus contribuant de façon significative à la formation ou à la disparition des ions Er3+ dans le niveau 2 ?
c) En déduire que

∂n2∂t=−1Eγ∂Πp∂z−n2τ

II.B.4) On se place désormais en régime permanent. Exprimer n2(z) et n1(z) en fonction de σpa,Πp(z),Eγ, τ et n0. Montrer que pour qu'il y ait inversion de population il faut que Πp(z) dépasse un seuil Πp∗ que l'on déterminera.
II.B.5) En déduire une relation caractérisant la dépendance spatiale de la puissance de l'onde pompe dans la fibre dopée à l'erbium et montrer, en notant W(z)=Πp(z)Πp∗, que

W(z)eW(z)=W(0)eW(0)e−z/D

où D est une longueur caractéristique que l'on déterminera.

II.B.6) Amplification du signal

a) Déduire des relations II. 1 et II. 2 une équation caractérisant la dépendance spatiale de la puissance de l'onde portant le signal ( Πs ) et montrer que

ln⁡Πs(z)Πs(0)=−σsan0z+Πp(0)−Πp(z)Π∗

en précisant l'expression de la constante Π∗.
b) La dépendance spatiale du gain en puissance du signal utile, défini en dB par G(z)=10log⁡Πs(z)Πs(0) est représentée sur la figure 6. Justifier qualitativement l'évolution observée pour G(z).

Figure 6 Représentation du gain en fonction de la position z

c) Quelle longueur a-t-on intérêt à donner à la portion amplificatrice ? Comparer alors son gain à l'effet de l'atténuation naturelle de la fibre non dopée sur une telle longueur.

III Filtre optique accordable

L'opération de démultiplexage consiste à séparer l'onde issue de la fibre contenant toutes les longueurs d'onde en une ou plusieurs ondes ne comportant qu'une seule longueur d'onde. Chacune de ces ondes est ensuite soit directement démodulée par le récepteur, soit véhiculée par d'autres fibres vers plusieurs récepteurs différents. Le démultiplexage est souvent confié à un élément dispersif passif, en l'occurrence un réseau, qui sépare les n longueurs d'onde en autant de signaux optiques distincts. Mais d'autres configurations de démultiplexage existent. Nous allons étudier ici un filtre accordable en longueur d'onde qui permet de n'extraire qu'une seule onde dont la longueur d'onde peut être choisie par une commande externe.

Les cristaux liquides sont des matériaux biréfringents dont le comportement dépend de la tension appliquée aux bornes de deux électrodes contrôlant le comportement d'une cellule de géométrie appropriée. Cette propriété est utilisée lors de la conception du filtre qui est constitué d'une association de cellules formées d'une lame de calcite biréfringente suivie d'une lame à cristaux liquides.
Dans toute la suite, l'espace est repéré par le système de coordonnées cartésiennes ( O,ux,uy,uz ).

III.A - Propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu diélectrique

III.A.1) On considère un milieu diélectrique, linéaire, homogène, isotrope, magnétiquement parfait, de permittivité diélectrique relative εr réelle. On rappelle que les équation de l'électromagnétisme dans un tel milieu sont analogues à celles écrites dans le vide en remplaçant la permittivité du vide ε0 par εrε0. Écrire les équations de Maxwell dans un tel milieu, dépourvu de charges et de courants libres.
En déduire l'équation différentielle de propagation satisfaite par le champ électrique E(M,t).
III.A.2) On s'intéresse à la propagation dans un tel milieu d'une onde plane sinusoïdale, dont la représentation complexe du champ électrique s'écrit E=E0exp⁡(j(ωt−kz)). Établir la relation de dispersion de cette onde. Quelle est sa vitesse de propagation ? Définir l'indice optique n du milieu et le relier à la permittivité diélectrique relative εr.
III.A.3) Pourquoi le champ électrique de l'onde plane est-il transverse ? Discuter de l'état général de polarisation de cette onde.

III.B - Lame biréfringente

Un matériau biréfringent est un matériau anisotrope dont la permittivité diélectrique relative dépend de la direction du champ électrique. Les matériaux biréfringents utilisés ici sont tels que la vitesse de propagation d'une onde électromagnétique se propageant selon uz diffère selon la direction du champ électrique et donc selon la polarisation de l'onde. Les lames biréfringentes utilisées ici sont telles que les ondes lumineuses polarisées linéairement selon deux directions orthogonales, appelées axes neutres de la lame, se propagent selon uz comme elles le feraient dans un milieu isotrope (cf III.A), mais avec des indices optiques différents. Les deux axes neutres de la lame sont notés ( Ox ) et ( Oy ) et on désigne par nx (respectivement ny ) l'indice optique de la lame pour l'onde électromagnétique se propageant selon uz et polarisée selon ux (respectivement selon uy ). On néglige tout phénomène d'absorption dans le milieu biréfringent et on choisit nx>ny.
III.B.1) L'axe neutre de la lame biréfringente pour lequel la vitesse de propagation de l'onde est plus élevée est appelé axe rapide. L'autre axe neutre est appelé axe lent. Dans le cas où nx>ny, déterminer l'axe rapide.
III.B.2) La lame d'épaisseur e occupe l'espace 0⩽z⩽e. L'onde traverse la lame perpendiculairement, à z croissant. On représente son champ électrique à l'entrée de la lame par :

Ez=0+,t=E0xux+E0yejφuyej(ωt+χ)=E0xux+αejφuyej(ωt+χ)  avec E0x et α réels positifs

a) Donner l'état de polarisation de l'onde en z=0+pour chacune des valeurs φ=0,φ=π/2,φ=π et φ=3π/2.
b) Préciser, lorsque cela est possible, la condition sur α pour observer une polarisation circulaire.
c) Représenter pour chaque valeur de φ, dans le cas où α<1, la trajectoire dans le plan ( O,ux,uy ) du point M défini par OM(t)=Ez=0+,t. Indiquer le sens de parcours de la trajectoire. Identifier, le cas échéant, le caractère droit ou gauche de la polarisation correspondante.
III.B.3) Mettre la représentation complexe du vecteur champ électrique en un point d'abscisse z de la lame sous la forme : E(z,t)=E0xux+αejφ′uyejωt+χ′, en précisant les expressions de φ′ et χ′. Comparer l'état de polarisation de l'onde en z>0 et en z=0+. Pourquoi parle-t-on de «lame à retard»?
III.B.4) Dans toute la suite, on admet que la transmission sous incidence normale d'une onde plane progressive sinusoïdale entre deux diélectriques transparents, d'indices réels différents, n'affecte pas les valeurs de φ et de α : la transmission n'affecte pas l'état de polarisation. Exprimer φ′ à la sortie de la lame biréfringente sous la forme φ′=φ+2πδλ, où δ est à exprimer en fonction de nx,ny et e.
III.B.5) On prend ici φ=0 et α=1. Identifier l'état de polarisation de l'onde en z=0 et les plus petites valeurs non nulles δC et δR de δ qui génèrent respectivement, en z=e, une onde de polarisation circulaire droite et une onde polarisée rectilignement. À quels types de lames correspondent-elles ?

III.C - Production et sélection d'ondes polarisées circulairement

Cette question n'est pas guidée et demande de l'initiative de la part du candidat. Les pistes de recherche doivent être consignées ; si elles sont pertinentes, elles seront valorisées. Le barème tient compte du temps nécessaire pour explorer ces pistes et élaborer un raisonnement.
III.C.1) Vous disposez d'une source lumineuse émettant un faisceau parallèle de lumière non polarisée à la longueur d'onde λ0. Comment produire une lumière polarisée, de polarisation circulaire droite ? Même question pour une lumière de polarisation circulaire gauche.
III.C.2) Concevoir un sélecteur de polarisation circulaire droite (respectivement gauche), c'est-à-dire un filtre de polarisation qui, à partir d'une onde polarisée quelconque transmet (sans pertes) la composante de l'onde de polarisation circulaire droite (respectivement gauche), tout en supprimant totalement la composante de polarisation circulaire gauche (respectivement droite). Pour concevoir ces deux dispositifs, on n'utilisera que des polariseurs parfaits, des lames quart d'onde et demi onde, sans pertes à la longueur d'onde λ0.

III.D - Association de lames biréfringentes

III.D.1) Lame de calcite

Le filtre optique utilise une lame de calcite d'épaisseur ec=447μ m et telle que Δn=nx−ny=0,156 pour la longueur d'onde λ0=1550 nm.
a) Calculer pour cette longueur d'onde la valeur de δ notée δc.
b) On supposera pour la suite que δc est indépendant de λ; quel est alors le phénomène négligé ?

III.D.2) Lame à cristaux liquides

Le film de cristaux liquides se comporte comme une lame à retard d'épaisseur eCL=7,5μ m, de valeur δCL contrôlée par la différence de potentiel U appliquée aux bornes des électrodes de la cellule. Les variations de δCL avec U sont indiquées par la courbe de la figure 7 , supposée indépendante de λ dans la gamme de longueurs d'onde utilisée dans la technologie WDM.
On cherche à réaliser, pour toutes les longueurs d'onde comprises entre 1565 nm et 1535 nm , la condition δCL=δR (où δR est défini en III.B.5).
Que dire de la plage des valeurs de U permettant de répondre à ce besoin ?

Figure 7 Variations de δCL avec la tension U

| U( V) | δCL( nm) |
| --- | --- |
| 1,35 | 1475 |
| 2,68 | 793 |
| 5,30 | 110 |

III.D.3) Lame complète

Pour corriger cet inconvénient, on accole la lame de calcite du III.D. 1 à la lame à cristaux liquides du III.D. 2 de telle sorte que leurs axes rapides soient confondus, ce qui donne une lame biréfringente L équivalente d'épaisseur ec+eCL.
a) Justifier l'obtention en sortie de L d'une onde polarisée rectilignement différente de l'état de polarisation de l'onde incidente, comme en III.B.5, à condition de satisfaire la relation :

δc+δCL=(2p+1)δR  avec p entier

b) Parmi les valeurs p=44,p=45,p=46, déterminer celle permettant de réaliser la condition recherchée, pour toutes les longueurs d'onde souhaitées, lorsque U varie entre 0 et 6 V .
c) En déduire la nouvelle plage des valeurs de U permettant d'obtenir la polarisation rectiligne recherchée en sortie de L′, pour toutes les longueurs d'onde souhaitées. Quel est l'intérêt de la lame de calcite ?
d) Préciser la valeur U0 de U réalisant la condition souhaitée pour λ0=1550 nm.

III.E - Cellule du filtre

Une cellule du filtre (figure 8) est constituée par deux lames L, notées L1 et L2 :

- chaque lame L réunit une lame de calcite et une lame à cristaux liquides (cf. III.D.3) ;

- la condition δc+δCL=(2p+1)δR est satisfaite, λ=λ0 et U=U0 (cf. III.D.3d);

- les axes neutres des lames L1 et L2 sont respectivement ( X1,Y1 ) et ( X2,Y2 );

- les axes X1 et X2 sont inclinés respectivement de ±θ par rapport à l'axe Oy.

À l'entrée de la cellule, le champ électrique est : E(z=0,t)=E0ejω0t. L'état de polarisation de cette onde incidente est obtenu grâce à un polariseur parfait P dont l'axe de transmission fait un angle β avec ( Ox ).

Figure 8

III.E.1) Le champ électrique de l'onde est noté : E=E1ejω0t à la sortie de la lame L1, puis E=E2ejω0t à la sortie de la lame L2, donc à la sortie de la cellule.
Sur la figure 8, trois vecteurs représentent les directions de polarisation prises par le champ électrique de l'onde avant L1, entre L1 et L2, et après L2.
a) Attribuer à chacun de ces trois vecteurs nommés A1,A2 et A3 le champ E0 ou E1 ou E2. Justifier à l'aide du schéma de la figure 8 et des angles utiles.
b) Justifier que, par rapport à la direction du champ électrique incident de l'onde en z=0, la direction à la sortie de la cellule a tourné d'un angle ψ. Relier cet angle ψ à l'angle θ.

III.F - Filtre complet

Le filtre complet empile un polariseur P,NC cellules identiques à celle de III.E, et un analyseur A :

- le polariseur P a son axe de transmission orienté selon (Ox)(β=0) et impose le champ électrique d'entrée : E(z=0,t)=E0ejω0tux;

- les NC cellules traitent successivement la polarisation de l'onde transmise;

- l'analyseur A est identique à P, mais aligné selon l'axe Oy;

- l'éclairement issu du polariseur est noté E0. On néglige toute absorption autre que le filtrage imposé par l'analyseur A.
La figure 9 superpose les profils d'éclairement E observés pour plusieurs valeurs de U en fonction de λ.

Profils d'éclairement pour plusieurs valeurs de U

Figure 9 Influence de la tension
U sur l'éclairement transmis
III.F.1) La tension d'alimentation des cellules à cristaux liquides est U=U0.
a) Quelle est, pour un angle θ donné, la valeur minimale de NC permettant d'obtenir à la sortie de l'analyseur (A) un éclairement maximal pour λ=λ0 ?
b) Expliquer qualitativement l'obtention d'un éclairement plus faible à la sortie du filtre, si λ s'éloigne de λ0.
c) Quel est, pour U=U0, l'état de polarisation à la sortie des NC cellules, pour les deux longueurs d'onde entourant λ0 correspondant à un éclairement nul?
III.F.2) La tension U est modifiée.
a) Expliquer pourquoi la variation de U permet de générer toutes ces courbes.
b) Représenter sur la même courbe l'allure des variations de l'éclairement en fonction de λ pour U=5 V et U=1,8 V.

Constantes physiques

| Célérité de la lumière dans le vide | c=3,00×108 m⋅ s−1 |
| --- | --- |
| Masse de l'électron | m=9,11×10−31 kg |
| Charge élémentaire | e=1,60×10−19C |
| Perméabilité magnétique du vide | μ0=4π×10−7H⋅m−1 |
| Permittivité diélectrique du vide | ε0=8,85×10−12 F⋅ m−1 |
| Constante des gaz parfaits | R=8,31 J⋅ K−1⋅ mol−1 |
| Constante d'Avogadro | NA=6,02×1023 mol−1 |
| Constante de Boltzmann | kB=1,38×10−23 J⋅ K−1 |
| Constante de Planck | h=6,63×10−34 J⋅ s |

Formulaire

rot(rotA)=grad(divA)−ΔA

Annexe : Polarisations circulaires (ou elliptiques) droite et gauche

Une onde plane monochromatique qui se propage selon l'axe ( Oz ) est dite avoir une polarisation circulaire (ou elliptique) gauche si, en un point donné de l'espace ( z=z0 ), le champ électrique Ez0,t de cette onde tourne dans le sens trigonométrique direct (figure 10). Si le champ électrique Ez0,t tourne dans le sens opposé, l'onde a une polarisation circulaire (ou elliptique) droite.

Figure 10