PHYSIQUE I

Calculatrices autorisées

| Données numériques |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charge d'un électron (valeur absolue) | q=1,6⋅10−19C | Vitesse de la lumière dans le vide | c=3⋅108 m⋅ s−1 |
| Masse d'un électron | m=9,1⋅10−31 kg | Perméabilité du vide | μ0=4π⋅10−7H⋅m−1 |

Ce problème porte sur l'étude sommaire du confinement d'un électron (de masse m et de charge −q ) dans une petite région de l'espace à l'aide d'un champ électromagnétique. On se place dans le cadre de la mécanique newtonienne et on néglige toutes les forces autres que les forces électromagnétiques. L'électron se déplace dans le référentiel R(Oxyz), supposé galiléen ; on appelle respectivement ex,ey,ez les vecteurs unitaires des axes Ox,Oy et Oz. Suivant les questions, on repérera un point M de l'espace par ses coordonnées cartésiennes ( x,y,z ) ou cylindriques ( r,θ,z ) avec r=x2+y2.

Partie I - Mouvement de l'électron dans un champ magnétique uniforme

L'électron, se déplaçant dans le vide, est soumis à l'action d'un champ magnétique B uniforme et permanent (indépendant du temps). Le champ magnétique B est colinéaire à Oz:B=Bez(B>0). On pose ωc=qB/m.
À l'instant initial, l'électron se trouve en O avec la vitesse v0=voxex+vozezvox et voz désignent des constantes positives).
I.A - Déterminer la coordonnée z(t) de l'électron à l'instant t.
I.B - On étudie la projection du mouvement de l'électron dans le plan Oxy.
I.B.1) Déterminer les composantes vx et vy de la vitesse de l'électron en fonction de vox,ωc et du temps t.
I.B.2) En déduire les coordonnées x(t) et y(t) de l'électron à l'instant t.
I.B.3) Montrer que la projection de la trajectoire de l'électron dans le plan Oxy est un cercle Γ de centre H et de rayon rH. Déterminer les coordonnées xH et yH de H, le rayon rH et la fréquence de révolution fc de l'électron sur ce cer-

Filière TSI

cle en fonction de vox et ωc. Tracer, avec soin, le cercle Γ dans le plan Oxy. Préciser en particulier le sens de parcours de l'électron sur Γ.
I.C - Application numérique : calculer la fréquence fc pour B=1,0 T.
I.D - Tracer l'allure de la trajectoire de l'électron dans l'espace. L'électron est-il confiné au voisinage de O ?

Partie II - Mouvement de l'électron dans un champ électrique quadrupolaire

À l'aide d'électrodes de forme appropriée (cf figures 1 et 2), on crée autour du point O, dans une zone vide de charges, un champ électrostatique E quadrupolaire de révolution autour de l'axe Oz, dérivant du potentiel :
U(x,y,z)=α0+α1x2+y2+α2z2 où α0,α1 et α2 sont des constantes.
On peut également mettre U sous la forme U(r,z)=α0+α1r2+α2z2.

Coupe des électrodes dans le plan méridien

II.A - Étude du potentiel U et du champ E
II.A.1) À quelle équation aux dérivées partielles doit satisfaire le potentiel U ?
II.A.2) En déduire une relation entre α2 et α1.
II.A.3) Les surfaces internes des 2 électrodesEA1 et EA2, de révolution autour de Oz, ont pour équation : r2−2z2=−2z02 (les points A1 et A2 de la figure 2 ont respectivement pour ordonnées +z0 et −z0 sur l'axe Oz. Ces 2 électrodes sont au potentiel nul (cf figure 3). La surface interne de l'électrode latérale EB également de révolution autour de Oz, a pour équation : r2−2z2=r02 (le point B de la figure 2 est à la distance r0 de l'axe Oz ). Cette élec-

trode est au potentiel V0V0>0. On définit la constante positive d par 4d2=r02+2z02.
Exprimer le potentiel U(r,z) en fonction de d,z0,V0,r et z.
II.A.4) Représenter, au voisinage du point O, dans le plan méridien rOz (voir Figure 2), les lignes équipotentielles (préciser en particulier les lignes équipotentielles qui passent par O ) et les lignes de champ en justifiant brièvement le schéma. Préciser également le sens du champ E sur les lignes de champ.
II.A.5) Représenter, au voisinage du point O, dans le plan Oxy, les lignes équipotentielles et les lignes de champ, en précisant le sens du champ E sur les lignes de champ.
II.A.6) Calculer les composantes cartésiennes Ex,Ey et Ez du champ E en un point M en fonction de d,V0,x,y,z.

II.B - On considère le mouvement de l'électron dans le champ quadrupolaire

II.B.1) Écrire les trois équations différentielles du mouvement en projection sur les axes Ox,Oy et Oz. On introduira la constante

ω0=qV0md2.

II.B.2) Montrer que le mouvement de l'électron suivant Oz (mouvement longitudinal) est périodique et déterminer sa fréquence f0 en fonction de ω0.
II.B.3) Application numérique : r0=3,0 mm,z0=2,0 mm,V0=10 V. Calculer f0. Comparer les valeurs numériques de f0 et de fc.
II.B.4) Montrer que le mouvement de l'électron dans le plan Oxy (mouvement transversal) n'est pas borné. Il n'y a donc pas confinement de l'électron au voisinage de O dans le champ quadrupolaire.

Partie III - Mouvement de l'électron dans les champs magnétique et électrique

L'électron est maintenant soumis simultanément au champ magnétique B de la Partie I et au champ électrique quadrupolaire E de la Partie II.
III.A - Écrire les trois équations différentielles du mouvement en projection sur les axes Ox,Oy et Oz. On utilisera les constantes ωc et ω0.
III.B - Montrer que le mouvement longitudinal suivant l'axe Oz, déterminé à la question II.B.2) n'est pas modifié.
III.C - Pour déterminer le mouvement transversal dans le plan Oxy, on utilise la variable complexe u=x+iy.
III.C.1) Écrire l'équation différentielle vérifiée par u.
III.C.2) Montrer que l'électron sera confiné autour de O si la pulsation ωc est supérieure à une certaine valeur ωc0 que l'on exprimera en fonction de ω0. En déduire la valeur minimale B0 de B qui permet le confinement de l'électron. Exprimer B0 en fonction de V0,d,m et q.
III.C.3) On suppose dorénavant ωc»ω0, ce qu'indiquaient les valeurs numériques précédentes. Déterminer, dans ce cas, u en fonction de deux pulsations ω1 et ω2,ω1<ω2 du temps t et de deux constantes d'intégration A1 et A2 qu'on ne cherchera pas à déterminer (la constante A1 est associée à la pulsation ω1 et la constante A2 à la pulsation ω2 ). Exprimer ω1 et ω2 en fonction de ω0 et ωc (compte tenu de ωc>ω0 ).
III.C.4) Application numérique : calculer les fréquences f1 et f2 associées aux pulsations ω1 et ω2.
III.C.5) Montrer qu'à chaque pulsation ω1 ou ω2 est associé un mouvement circulaire de l'électron.
III.D - Le mouvement de l'électron apparaît donc comme la superposition de trois mouvements : (1) un mouvement circulaire à la pulsation ω1 dans le plan Oxy; (2) un second mouvement circulaire à la pulsation ω2 dans le plan Oxy; (3) un mouvement sinusoïdal longitudinal à la pulsation ω0 le long de l'axe Oz.

Compte tenu des valeurs numériques des différentes pulsations et en supposant A2 nettement plus petit que A1, tracer l'allure de la projection de la trajectoire de l'électron dans le plan Oxy, puis l'allure générale de la trajectoire dans l'espace.

Partie IV - Amortissement du mouvement de l'électron par rayonnement

Toute particule chargée accélérée émet une onde électromagnétique. L'énergie de ce rayonnement étant prélevée sur l'énergie mécanique, il en résulte un amortissement des oscillations qu'on se propose de caractériser dans cette partie.
IV.A - On considère le mouvement longitudinal de l'électron suivant l'axe Oz.
IV.A.1) Montrer qu'à ce mouvement, de pulsation ω0,on peut associer une énergie mécanique

E=12mdzdt2+12mω02z2.

IV.A.2) L'amplitude des oscillations variant lentement, on définit l'amplitude quadratique moyenne zm(t) des oscillations de l'électron par:

zm2(t)=1T0tT0+t zt′2dt′, avec T0=2π/ω0.

Exprimer E(t) en fonction de m,ω0 et zm(t); puis en fonction de m,ω0 et de la valeur quadratique moyenne am(t) de l'accélération longitudinale de l'électron suivant Oz,d2z/dt2.
IV.A.3) La puissance moyenne Pm(t) rayonnée par l'électron est donnée par la relation :

Pm(t)=μ06πcq2am2(t).

De ce fait, l'énergie mécanique E(t) diminue lentement avec une constante de temps τ0 très grande devant la période T0 d'oscillation de l'électron suivant Oz. Écrire l'équation qui lie E et Pm et en déduire l'équation différentielle que vérifie l'énergie E(t).
IV.A.4) Montrer que l'énergie décroît de manière exponentielle et exprimer la constante de temps τ0 en fonction de m,q,c,μ0 et ω0.
IV.A.5) Application numérique : calculer τ0 et comparer la valeur obtenue à celle de la période T0.
IV.B - On considère le mouvement transversal de l'électron dans le plan Oxy

On admet (même si cela n'est pas tout à fait vrai, les ordres de grandeur sont respectés) que les résultats précédents sont transposables directement et indépendamment aux deux mouvements circulaires de pulsations ω1 et ω2; on sup-
pose donc que l'expression de la constante de temps τ en fonction de la pulsation ω (cf question IV.A.4) est inchangée.
IV.B.1) Application numérique : calculer les constantes de temps τ1 et τ2 associées respectivement aux mouvements circulaires de pulsations ω1 et ω2.
IV.B.2) Expliquer pourquoi on peut ainsi supposer que le mouvement circulaire associé à la pulsation ω2 a un rayon B nettement plus petit que celui A associé à la pulsation ω1 (cf question III.D).

Partie V - Étude élémentaire de la détection du mouvement longitudinal de l'électron

Dans cette partie, on considère uniquement le mouvement longitudinal de l'électron suivant Oz et on ne tient pas compte de l'amortissement de ce mouvement dû au rayonnement.
L'oscillation de l'électron suivant Oz provoque une variation des charges des électrodes et donc un courant dans le circuit électrique extérieur aux électrodes (tout comme une variation de charges des armatures d'un condensateur produit un courant dans le circuit extérieur au condensateur). Ce courant peut dissiper de l'énergie par effet Joule dans la résistance du circuit. Par suite, l'énergie mécanique de l'électron diminue, ce que l'on peut modéliser en ajoutant à la force électromagnétique qui agit sur l'électron −mω02zez (cf Partie III), une force supplémentaire F, de frottement.
On considère le circuit de la figure 4 où on a ajouté une résistance R et un générateur de tension sinusoïdale V1=V10cos⁡ωt; I désigne l'intensité du courant dans la résistance R.
On admet que la force F a pour expression

F =αq2dV1−RIez, avec I =αq2ddzdt;

α désigne un coefficient caractéristi-

que de la forme des électrodes.
V.A - Quelle est l'unité du coefficient α ? Justifier brièvement votre réponse.
V.B - Écrire la nouvelle équation différentielle qui régit le mouvement longitudinal de l'électron suivant Oz.
V.C - On définit le facteur de qualité Q du système par ω0Q=Rmαq2d2.

En déduire l'équation différentielle que vérifie la tension V2(t) aux bornes de la résistance R. On fera apparaître les constantes ω0 et Q dans cette équation.
V.D - On se place en régime sinusoïdal établi. Dans ces conditions, la tension V2(t) peut se mettre sous la forme V2(t)=V2ccos⁡ωt+V2ssin⁡ωt,V2c et V2s désignant deux constantes indépendantes du temps.
V.D.1) Déterminer, en notation complexe, la tension V2(t).
V.D.2) En déduire l'expression des amplitudes V2c et V2s en fonction de V10, Q,ω0 et de la pulsation ω.
V.D.3) Tracer l'allure des amplitudes V2c et V2s en fonction de la pulsation ω. L'étude de ces courbes permet d'avoir les informations sur le mouvement longitudinal de l'électron suivant Oz.
V.E - L'analyse des amplitudes V2c et V2s est réalisée par détection synchrone. Le principe de cette méthode est expliqué figure 5.

- Un circuit déphaseur D ajoute un

Figure 5

déphasage φ à la tension V1(t)=V10cos⁡ωt ( V1(t) est identique à la tension délivrée par le générateur relié à l'électrode EA2 ).

- Un circuit multiplieur X, alimenté par la tension V2(t) que l'on souhaite analyser et par la tension V3(t) issu du circuit déphaseur, délivre une tension V4(t)=KV2(t)V3(t),K désignant une constante positive caractéristique du multiplieur.

- Un filtre passe-bas PB permet de filtrer la composante variable de la tension V4(t).
V.E.1) Un circuit déphaseur D est représenté figure 6. L'amplificateur opérationnel est supposé idéal et fonctionne en régime linéaire. Les résistances R1 et R2 sont fixées et la capacité C2 est réglable.
a) Déterminer, en notation complexe, la fonction de transfert de ce circuit :

HD(ω)=V3(t)V1(t)

b) En déduire que la tension V3(t) est de la forme V3(t)=V10cos⁡(ωt+φ). Pour une pulsation ω donnée, tracer l'allure du déphasage φ en fonction de la capacité C2.

V.E.2) Écrire la tension V4(t) à la sortie du multiplieur sous la forme : V4(t)=V40+V41(t) où V40 désigne la composante continue de V4(t) et V41(t) sa composante variable. Exprimer V40 en fonction de K,V10,V2C,V2s,φ et V41(t) en fonction de K, V10,V2C,V2s,φ, ω et t.
V.E.3) Un filtre passe-bas PB est représenté figure 7.
a) Déterminer, en notation complexe, la fonction de transfert

HPB(ω)=V5(t)V4(t) de ce circuit.

b) Représenter l'allure du diagramme de Bode en amplitude de ce filtre.
c) À quelle condition portant sur le produit R4C4ω, le filtre passe-bas est-il efficace? On suppose que cette condition est réalisée par la suite.
d) Exprimer la tension V5 de sortie en fonction K,V10,V2C,V2s et φ.
V.E.4) Quelle valeur faut-il donner au déphasage φ pour que la tension de sortie V5 soit proportionnelle à V2C ? Comment faut-il choisir C2 dans ce cas ?
V.E.5) Quelle valeur faut-il donner au déphasage φ pour que la tension de sortie V5 soit proportionnelle à V2s ? Déterminer la valeur à donner à C2 en fonction de R2 et de la pulsation ω dans ce cas.
V.E.6) Compte tenu des valeurs numériques des différentes fréquences caractéristiques du mouvement de l'électron, peut-on utiliser les circuits électroniques proposés dans cette partie?