PHYSIQUE II

À propos d'un moteur de véhicule automobile

Tout résultat fourni par l'énoncé pourra être utilisé ultérieurement sans justification. Le problème étudie les principes physiques de certains dispositifs mis en œuvre dans un moteur automobile. Dans un moteur à essence quatre temps, la chaleur dégagée par la combustion du mélange gazeux air-carburant induit une augmentation de pression qui repousse le piston coulissant dans le cylindre. Un système bielle-manivelle transforme le mouvement de translation du piston en un mouvement de rotation du vilebrequin. Une fraction de l'énergie mécanique est convertie en énergie électrique pour charger la batterie d'accumulateurs qui alimente ensuite le véhicule en électricité.

Partie I - Thermodynamique d'un moteur à essence 4 temps à 4 cylindres

Le fonctionnement du moteur est modélisé par le cycle (idéalisé) représenté cidessous et appelé cycle Beau de Rochas.

Schéma d'un cylindre de véhicule automobile

Représentation du cycle thermodynamique en coordonnées PV (pression P dans le cylindre en ordonnée et volume ✓ du cylindre en abscisse).

Filière TSI

Définitions et notations :
Point Mort Haut (PMH) : position la plus haute du piston (points A,C et D du cycle) ;
Point Mort Bas (PMB) : position la plus basse du piston (points B et E du cycle) ;
VA, volume mort, volume de la chambre de combustion au PMH ;
VB, volume de la chambre de combustion au PMB ;
Cylindrée unitaire (c'est-à-dire d'un seul cylindre) : VB−VA;
Rapport volumétrique (ou taux de compression) : α=VB/VA;
Longueur de la manivelle: L;
Alésage A : diamètre du cylindre.
Le cycle Beau de Rochas est constitué des transformations suivantes :

|  | Transformations | Sur le cycle | Mouvement du piston |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er temps | admission (la soupape d'admission est ouverte) isobare du mélange | de A à B | du PMH au PMB |
|  | fermeture de la soupape d'admission | en B |  |
| 2ème temps | compression adiabatique réversible | de B à C | du PMB au PMH |
| 3 ème temps | allumage | en C |  |
|  | combustion isochore (supposée instantanée) du mélange | de C à D |  |
|  | détente adiabatique réversible | de D à E | du PMH au PMB |
| 4ème temps | ouverture de la soupape d'échappement | en E |  |
|  | refroidissement isochore | de E à B |  |
|  | échappement isobare | de BaA | du PMB au PMH |
|  | ouverture de la soupape d'admission et fermeture de la soupape d'échappement |  |  |

On appelle système (Syst) le mélange gazeux contenu dans le cylindre. Ce mélange se comporte comme un gaz parfait diatomique. On suppose de plus que son nombre de moles reste constant (même au cours de la combustion) en dehors des phases d'admission et d'échappement. On néglige tout échange de chaleur entre les parois du cylindre et le mélange gazeux. Le système (Syst) est caractérisé par son volume V, sa température thermodynamique T et sa pression P. La pression P du contenu du cylindre s'exerce sur le piston, dont l'autre «face» est soumise à la pression atmosphérique Pat=PA supposée constante et égale à 105 Pa. La vitesse angulaire ω du vilebrequin est constante.

I.A - Temps moteur et temps résistant

I.A.1) Combien y a-t-il de «temps moteur» et de «temps résistant» au cours d'un cycle thermodynamique? À combien de tours de vilebrequin correspond un cycle thermodynamique?
I.A.2) Quelle est, en fonction de ω, la durée du temps «moteur»?

I.B - Rendement thermodynamique d'un cylindre unique

I.B.1) Déterminer les capacités thermiques (calorifiques) molaires à volume et pression constants Cv et Cp pour le système (Syst) en fonction de la constante des gaz parfaits R et du rapport γ=Cp/Cv. On donne : R=8,314 (SI) ; γ=1,4. Calculer les valeurs numériques de Cv et Cp en précisant leur unité.
I.B.2)
a) Préciser les relations liant P à V pour chacune des transformations du cycle thermodynamique.
b) Quel est le travail reçu par le système (Syst) au cours de la phase d'admission? Au cours de la phase d'échappement? À quoi correspondent ces travaux sur le cycle ? Quel est le travail des forces de pression reçu par le piston lors de ces phases?
c) Le diagramme représentant le cycle thermodynamique renseigne-t-il sur le caractère moteur de la machine étudiée ?
I.B.3) La quantité de chaleur reçue de la source chaude provient de la combustion du mélange. Définir le rendement ρ du cycle en fonction des quantités de chaleur QCD et QEB reçues par le système (Syst) au cours des transformations CD et EB. Exprimer ce rendement en fonctions des températures aux différents points du cycle. Établir l'égalité : ρ=1−α1−γ.
I.B.4) Représenter le cycle ( BCDEB ) de transformations subies par le système (Syst) en coordonnées T,S (température thermodynamique T en ordonnée, entropie S du système (Syst) en abscisse). On précisera l'équation des différentes portions du cycle. Que représente l'aire de ce cycle (on justifiera la réponse) ?

I.C - Quelques ordres de grandeur pour un moteur à quatre cylindres

I.C.1) α=10. La température du gaz à l'admission est supposée constante et égale à 77∘C(350 K).
Calculer la température des gaz en fin de compression et le rendement théorique.
I.C.2) A=80 mm,L=50 mm. La masse molaire Mair  de l'air vaut 29 g⋅ mol−1. La combustion d'un gramme de mélange dégage une chaleur égale à 2,85 kJ.
a) Quelle est la cylindrée totale du véhicule équipé d'un moteur à quatre cylindres?
b) Quelle est la masse d'air aspirée par le moteur et par cycle ?
c) Que valent la température théorique en fin de combustion et la pression maximale atteinte au cours du cycle? Commenter.

I.D - Cycle réel

I.D.1) Discuter la façon dont chacune des étapes ( AB,BC,CD,DE,EB et BA ) du cycle théorique est «déformée» en réalité.
I.D.2) Dessiner l'allure du cycle réel en coordonnées P,V ( P en ordonnée, V en abscisse).

Partie II - Mécanique du système piston-bielle-manivelle

( O,ux,uy,uz ) est une base orthonormée directe. La manivelle, solidaire du vilebrequin, tourne autour du point fixe O. La bielle est liée à la manivelle en A et au piston en B.

La vitesse angulaire du vilebrequin et de la manivelle,

dθdtuz=ω=ωuz

est constante. Le point B se déplace sur l'axe ( Ox ), on repère sa position par OB=x(t). Les positions de la manivelle et de la bielle sont repérées par les angles θ=ωt et φ.

Les caractéristiques du système sont les suivantes :

- Manivelle : masse Mm, centre de masse Gm, moment d'inertie par rapport à l'axe (Oz) : Im,Oz.

- Bielle : masse Mb, centre de masse Gb, moment d'inertie par rapport à l'axe Gbz:Ib,Gb.

- Piston : masse mp, section Sp.

II.A - Cinématique

II.A.1)
a) Exprimer x en fonction de OA,AB,θ et φ, puis en fonction de OA,AB et θ seulement.
b) On considère que le rapport (OA)2/(AB)2 est très inférieur à 1 . Déterminer l'incertitude relative commise lorsqu'on adopte pour x l'expression :

x=AB+OAcos⁡(θ)−12⋅OA2AB⋅sin2⁡(θ).

c) Faire l'application numérique avec (OA)/(AB)=1/4. On conserve pour la suite l'expression simplifiée précédente de x qui ne fait plus intervenir l'angle φ.
II.A.2)
a) Exprimer le rapport V/VA du volume V du cylindre au volume VA au point mort haut en fonction de x,α (taux de compression), OA et AB puis en fonction de θ,α,OA et AB.
b) Tracer l'allure de la courbe V(θ)/VA pour α=10 et (OA)/(AB)=1/4.
II.A.3) Que valent la vitesse v=dx/dt et l'accélération a=d2x/dt2 du point B en fonction de OA,AB,θ et ω ?
II.A.4) Quelle est, en fonction de Im,Oz,ω,Ib,Gb,dφ/dt,Mb,mp,v et de la vitesse vGb du centre de masse de la bielle, l'énergie cinétique du système {manivelle-bielle-piston} ?

II.B - Dynamique

Pour simplifier l'étude, on modélise la manivelle par un ensemble de deux masses ponctuelles mm,O (située en O ) et mm,A (située en A ). On fait de même pour la bielle avec mb,A (en A ) et mb,B (en B ).
II.B.1) À quelle(s) condition(s) cette transformation (qui laisse invariantes les distances OA et AB ) ne change-t-elle pas les caractéristiques de l'inertie du système ? Est-il a priori possible de satisfaire à cette (ces) condition(s) ?
II.B.2) En se plaçant dans le cas où les conditions ci-dessus sont satisfaites, exprimer l'énergie cinétique du système en fonction de mm,A,mb,A,mb,B et des
vitesses v(A) et v(B) des points A et B. On concerve cette expression simplifiée dans les questions qui suivent.
II.B.3) On suppose que le dispositif est bien lubrifié de sorte que le mouvement a lieu sans dissipation d'énergie. Montrer que le couple C disponible sur le vilebrequin s'exprime sous une forme faisant intervenir un terme d'inertie et un terme de pression :

C=−vωP−PatSp+vaωmb,B+mp.

II.B.4) Tracer, à l'aide des résultats des questions I.B.2), I.C.2) et II.A.2), l'allure de la courbe P(θ)/Pat.
II.B.5) Les courbes suivantes représentent Cpression (θ) et Cinertie (θ) (les échelles verticales sont différentes) :

a) Représenter sur un même graphe la courbe Cinertie  pour deux vitesses de rotation ω1 et ω2 différentes ( ω1<ω2 ). Faire de même pour la courbe Cpression .
b) Représenter l'allure des couples Cpression (θ) et Cinertie (θ) pour un moteur de quatre cylindres déphasés d'un quart de cycle thermodynamique.
c) Est-il possible que le couple C soit toujours positif ?
d) Quel peut être l'intérêt d'utiliser une manivelle en titane?

Partie III - Allumage

III.A - Couplage de deux circuits électriques

Deux spires filiformes indéformables, S1 et S2 sont parcourues par des courants i1 et i2 variables.
III.A.1) Montrer que le flux Φ1 du champ magnétique à travers la spire S1 peut s'écrire Φ1=L1i1+M12i2 où L1 et M12 sont des coefficients ne dépendant que de la géométrie des spires.
III.A.2) On écrit de même Φ2=L2i2+M21i1

et on admet l'égalité M12=M21=M. Justifier que L1 est positif. Que dire du signe de M ?

III.B - Deux solénoїdes coaxiaux

III.B.1) Un solénoïde circulaire infini d'axe Ox constitué de n spires par unité de longueur est parcouru par un courant i.
a) Déterminer la direction du champ magnétique en tout point de l'intérieur du solénoïde.
b) En admettant que le champ est uniformément nul à l'extérieur du solénoïde, montrer que le champ est uniforme à l'intérieur du solénoïde et y vaut μ0ni.
III.B.2)

On considère deux solénoïdes circulaires coaxiaux de longueurs ℓ1 et ℓ2, de rayons a1 et a2<a1, de nombres totaux de spires N1 et N2, parcourus par des intensités i1 et i2 (de sens indiqués sur la figure). Les spires sont uniformément réparties. On repère la position relative des solénoïdes par l'abscisse x. L'enroulement (1) sera qualifié de primaire, le (2) de secondaire.
On néglige les effets de bord : le champ créé par un des solénoïdes est égal, en un point de son volume intérieur, au champ qu'il créerait s'il était infiniment long; le champ est nul ailleurs.

a) À quelle condition cette hypothèse (satisfaite par la suite) est-elle réaliste ?
b) Calculer les coefficients de mutuelle inductance M et d'auto-inductance L1 et L2 ainsi que le coefficient de couplage k=M/L1L2 pour ces deux solénoïdes.
III.B.3) On suppose dorénavant x=ℓ1=ℓ2 et a1=a2. Que deviennent L1,L2 et M ? On néglige la résistance des deux solénoїdes. Dans ces conditions, quelle relation lie, en régime variable, les tensions u1(t) et u2(t) aux nombres de spires N1 et N2 ?

III.C - Système d'allumage à rupteur

Un système d'allumage à rupteur comprend les éléments suivants : un interrupteur K (rupteur) dont l'ouverture et la fermeture sont synchronisées avec la rotation du moteur, une résistance R, un condensateur C et un ensemble de deux enroulements identique à celui de la question III.B.3)

(on le caractérise par ses coefficients L1 et M ). La mise sous tension du système d'allumage est réalisée à l'aide de l'interrupteur K′ (clef de contact) supposé fermé et du générateur de force électromotrice E=12 V (batterie d'accumulateurs). Les points A2 et B2 sont reliés aux électrodes de la bougie d'allumage qui a pour fonction de créer un arc électrique (entre ses deux électrodes).
Les différentes étapes du fonctionnement périodique (période T ) du dispositif sont:

- La fermeture de K à l'instant de date t=0;

- L'ouverture de K à l'instant de date t=t1;

- L'apparition de l'arc électrique lorsque la tension aux bornes de l'enroulement secondaire atteint une valeur suffisante (l'arc apparaît en pratique quasiment dès l'ouverture de K ) ;

- La cessation de l'arc électrique à l'instant de date t=t2. En l'absence d'arc électrique, aucun courant ne circule dans l'enroulement secondaire ;

- La fermeture de K à l'instant de date t=T...

On appelle nombre de Dwell la quantité D=100t1/T.
III.C.1) On rappelle la valeur du champ disruptif de l'air : Ed=3⋅106 V⋅ m−1. Une distance de 0,6 mm sépare les deux électrodes de la bougie.
a) Quel est l'ordre de grandeur de la tension dont il faudrait par conséquent pouvoir disposer pour faire apparaître l'arc électrique dans l'air?
b) Pourquoi faut-il une tension bien plus élevée pour créer un arc électrique dans le cylindre en fin de compression?
III.C.2) Charge de la bobine en courant
a) La durée T−t2 est suffisamment longue pour que le régime permanent soit atteint. Quelles sont alors les valeurs du courant i1 et de la tension uc aux bornes du condensateur?
b) À t=0, on ferme l'interrupteur K. Exprimer et tracer, en fonction du temps, l'allure de l'évolution du courant i1 circulant dans l'enroulement primaire entre les instants de date t=0 et t=t1.
c) On suppose le régime permanent atteint à t1. Quelle est l'énergie emmagasinée dans la bobine?

III.C.3) Obtention de la tension d'arc

On ouvre l'interrupteur à la date t1. On suppose pour l'instant que l'arc électrique n'apparaît pas.
a) Qu'observerait-on au niveau de l'interrupteur K lors de son ouverture, en l'absence de condensateur? Quel est par conséquent le rôle du condensateur?
b) Montrer que l'évolution de la tension uc est décrite par l'équation différentielle :

d2ucdt2+2σω0ducdt+ω02uc=ω02E

avec L1Cω02=1 et σ une constante à déterminer en fonction de L1,R et C.
c) Qualifier, sans calcul, les différents régimes d'évolution possibles suivant les valeurs de σ. On suppose dans la suite σ<1.
d) Que valent uct1 et duc/dtt1 ?
e) Déterminer uc(t) en fonction de E,ω0,σ,t1 et t.
f) Déterminer i1(t) en fonction de E,R,ω0,σ,t1 et t.
g) Donner un temps caractéristique τ de la durée du retour de i1 à 0 .
h) Montrer que

u2(t)=−MERω0exp⁡−σω0t−t111−σ2sin⁡1−σ2ω0t−t1

i) Calculer la valeur maximale u2 max  atteinte par u2 dans le cas σ<1. La tension u2 max  est en pratique suffisante pour qu'apparaisse l'arc électrique.
III.C.4) Application numérique.

Dans un véhicule ayant quatre cylindres (déphasés d'un quart de cycle thermodynamique), les arcs sont engendrés successivement dans chacun des cylindres par un unique dispositif d'allumage. Le fonctionnement doit pouvoir rester correct jusqu'à une vitesse de 6000 tours par minute.
a) Quelle est la valeur minimale de la période T du dispositif ?
b) On donne D=60. La valeur qu'atteindrait le courant i1 si l'interrupteur K restait toujours fermé est 3 A . On souhaite que le courant i1t1 soit au moins égal à 95% de cette valeur. En déduire la valeur du rapport L1/R puis les valeurs de R et de L1.
c) Pour déclencher l'arc électrique, il faut disposer d'une tension u2 max  de 20 kV . On adopte par ailleurs la valeur L1=4mH.
u1max vaut typiquement 300 V .
Calculer la valeur de la capacité C et celle du rapport N2/N1.
d) Évaluer le temps τ (défini à la question III.C.3-g) de retour de i1 à 0 .