Les résultats numériques seront donnés avec un nombre de chiffres significatifs compatible avec celui utilisé pour les données.

À propos du champ magnétique

Dans notre environnement, de nombreux capteurs utilisent les propriétés du champ magnétique dans leur fonctionnement. Ce problème propose l'étude ou la mesure d'effets magnétiques.

- La première partie concerne le champ magnétique et ses propriétés.

- La deuxième partie montre un exemple d'application de l'effet Hall.

- La troisième partie s'intéresse au principe de la variation d'impédance due aux courants de Foucault dans une bobine parcourue par un courant variable dans laquelle on introduit un tube conducteur.
Ces trois parties sont indépendantes.

I Généralités sur le champ magnétique

I.A - Les propriétés du champ magnétique

I.A.1) Le champ magnétique est dit à flux conservatif. Écrire cette propriété sous forme locale, puis sous forme intégrale. Indiquer ce que cela signifie concrètement.
La figure 1 donne quatre cartes de champ qui représentent une coupe dans un plan perpendiculaire à l'axe Oz d'un champ de vecteur A, invariant par translation suivant l'axe Oz. Parmi les cartes de champ proposées ci-dessous, lesquelles sont vraisemblablement celles d'un champ à flux conservatif?

Figure 1

On rappelle que divA=∂Ax∂x+∂Ay∂y+∂Az∂z en coordonnées cartésiennes et que div A=1r∂rAr∂r+1r∂Aθ∂θ+∂Az∂z en coordonnées cylindriques.
I.A.2) Énoncer l'équation de Maxwell-Ampère puis le théorème d'Ampère dans le cadre de l'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS). Parmi les cartes de champs proposées, lesquelles sont celles d'un champ à rotationnel nul? Lesquelles pourraient être celles d'un champ magnétique?
I.A.3) Définir très brièvement ( 5 lignes maximum) les notions de plan de symétrie et d'antisymétrie d'une distribution de courant et les propriétés du champ qui en résulte.

Figure 2

On s'intéresse à l'image dans un miroir d'un solénoїde (voir figure 2). Indiquer en la justifiant, la direction et le sens du champ magnétique dans le solénoïde image par rapport à celui du solénoïde initial.

Figure 3

I.A.4) On s'intéresse à un solénoïde de longueur l et de rayon R comportant N spires (voir figure 3 ).
a) À quelle condition peut-on dire que ce solénoïde est infiniment long ? On admettra dans la suite que cette condition est réalisée.
b) Identifier les propriétés de symétrie et d'invariance du champ à l'intérieur du solénoïde.

En déduire la direction du champ et les variables dont il dépend.
c) En appliquant le théorème d'Ampère à un contour bien choisi, montrer que le champ est uniforme à l'intérieur du solénoïde. Donner alors sa valeur, sans calcul.
d) Application numérique

Calculer B pour : N=1000 spires, l=1,00 m,μ0=4π×10−7 (SI), I=1,00 A.
Commenter. Comment faire pour obtenir un champ plus intense? (faire une étude rapide et systématique des différents paramètres et critiquer).

I.B - L'effet Hall

Une plaquette parallélépipédique de grande longueur L, suivant Ox, de largeur a, d'épaisseur b, est parcourue par un courant d'intensité I réparti uniformément sur toute sa section droite (voir figure 4).

Figure 4

I.B.1) a) Quelle est l'action du champ sur un porteur de charge q supposée <0 ?
b) Que se passe t-il pendant le régime transitoire?

Montrer qu'il apparait alors une différence de potentiel entre les points A et C se situant sur les face latérales parallèles au plan Oxz et tels que AC=auy. La différence de potentiel VC−VA est nommée VH. Quel est son signe? Dépend-il de celui de q ?
I.B.2) On se place ensuite en régime permanent. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à un porteur de charges, calculer le champ de Hall EH.
I.B.3) Donner la relation liant le vecteur densité de courant volumique ȷH à la vitesse de déplacement des charges dans la plaquette et à n (nombre de porteurs de charge par unité de volume) et q. Calculer VH. On montrera que VHb=RHIB où RH est la constante de Hall que l'on explicitera en fonction de n et q. Que peut-on dire du signe de RH ?

I.B.4) Application numérique

Le matériau est un ruban conducteur de masse volumique ρ, de masse molaire M. Chaque atome met en jeu un électron libre pour la conduction.
Donner la valeur et l'expression de n. En déduire RH. Calculer VH si B=0,1 T,M=64 g⋅ mol−1, ρ=8,92 g⋅ cm−3,I=1,00 A,NA=6,02×1023 mol−1,b=0,1 mm et q=−1,6×10−19C. Commenter.
Les valeurs choisies pour I et B sont-elles réalistes? Le signe des porteurs de charge, s'il est inconnu, peut-il être déterminé dans cette expérience? Comment?
I.B.5) L'apparition de matériaux semi-conducteurs comme l'arséniure d'indium InAs a permis d'obtenir des tensions de Hall plus élevées. Pourquoi? On donne pour I=100 mA,VH=126,7mV,n=1,7×1022 m−3, b=0,1 mm,a=1 cm et L=3 cm. Calculer la valeur du champ B. Commenter.
I.B.6) La constante de Hall varie avec la température suivant la loi RH(T)=Aexp⁡(θ/T) où θ est une constante homogène à une température, T est la température exprimée en K . Quelles sont les raisons de cette variation?
Connaissez-vous d'autres lois, dans d'autres domaines de la physique, similaires à celle-ci?
Avec θ de l'ordre de 2000 K , calculer la variation relative de la constante de Hall lorsque la température s'élève de 10 K par rapport à la température ambiante prise égale à 300 K .
Quels sont les qualités et les défauts des capteurs à effet Hall?

II Réalisation d'un wattmètre à effet Hall

II.A - Étude de l'appareil

La sonde à effet Hall, identique à celle décrite précédemment, est montée comme indiqué figure 5. Le courant iH qui la traverse entre par la borne T1 et sort par la borne T2. Elle est placée à l'intérieur d'un solénoïde infiniment long de n spires par mètre (c'est-à-dire de longueur L grande et comprenant N spires : n=N/L ) créant un champ magnétique tel que : B=B0uz.

Figure 5

L'interruption du solénoïde par la sonde, peu épaisse sera négligée. iH circule entre T1 et T2 et iC circule dans le solénoїde entre A1 et A2.
II.A.1) Exprimer B0 en fonction de n et iC.
II.A.2) En déduire vH=VM1−VM2 en fonction de μ0,iH,iC,n,RH et b.
II.A.3) Un récepteur électrique, constitué de l'association en série d'une résistance R=5Ω et d'une bobine d'inductance L=0,1H, est alimenté par une source de tension alternative sinusoïdale de fréquence f=50 Hz et de pulsation ω qui impose aux bornes du récepteur une tension uc=U0cos⁡ωt avec U0=100 V. Le courant qui le traverse est : ic=I0cos⁡(ωt+φ).

Figure 6

a) Calculer numériquement φ.
b) Exprimer la puissance instantanée consommée par ce récepteur. Calculer numériquement la puissance moyenne consommée.
II.A.4) On désire mesurer la puissance moyenne consommée par un récepteur. Le dispositif précédent est monté dans un circuit comme indiqué sur la figure 7.

Figure 7

On admettra que iH est faible devant iC,R′ est la résistance de la sonde entre T1 et T2. On donne r=500Ω et R′=10kΩ
Décrire le fonctionnement du dispositif. Montrer que VH s'écrit : VH=kucic. Exprimer k à l'aide des données.
II.A.5) On considère l'utilisation du wattmètre à effet Hall dans le cas où la tension uc est sinusoïdale, uc=U0cos⁡ωt, et où le courant ic comporte des harmoniques:

ic=n=1∞ Icncos⁡nωt+φn

a) Calculer VH.
b) Montrer que la valeur moyenne VH ne fait intervenir que le fondamental du courant. Calculer VH.
c) Pour calculer la valeur moyenne VH, on filtre la tension VH. Montrer que la valeur moyenne s'obtient après un filtrage passe-bas convenable.
On rappelle que cos⁡acos⁡b=12(cos⁡(a+b)+cos⁡(a−b)).

II.B - Obtention de VH : étude du filtre

On supposera l'amplificateur opérationnel idéal.

Figure 8

II.B.1) En utilisant le théorème de Millman au point A et au point B , déterminer la fonction de transfert :

H(jω)=V2V1

II.B.2) Mettre la fonction de transfert sous forme canonique et montrer qu'elle s'écrit alors sous la forme

H(jω)=H01+2εjωω0−ωω02

Calculer H0. Donner 2 relations entre ε,ω0 et les éléments du circuit.
II.B.3) On souhaite obtenir une fréquence propre f0=10 Hz et un coefficient d'amortissement ε=22. On choisit R=47kΩ. Calculer C1 et C2.
II.B.4) Tracer le diagramme de Bode asymptotique.
II.B.5) En déduire que ce filtre convient pour déterminer VH.

III Tube métallique dans un solénoïde

Une bobine, d'axe Oz, de longueur l et de section S, assimilée à un solénoïde infiniment long, est alimentée par un courant sinusoïdal de la forme : iL(t)=I0cos⁡(ωt) Sa résistance est R0, son inductance est L0. On introduit dans cette bobine un cylindre conducteur creux, de rayon a, d'épaisseur b petite devant le rayon, de même longueur et de conductivité σ (cf figure 9 ).

Figure 9

III.A - III.A.1) On appelle B0 le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde créé par le courant i(t). Rappeler l'expression de B0.
III.A.2) Calculer l'inductance du solénoïde en l'absence du cylindre. On donne N le nombre total de spires et S la section du solénoïde.
III. B - III.B.1) Il apparaît sur le tube un vecteur densité de courant induit ȷ. Avec des arguments de symétrie, donner la géométrie de ȷ et du champ B1 qu'il crée.
III.B.2) a) Justifier, en faisant une analogie avec un solénoïde infiniment long, que B1=μ0bj à l'intérieur du cylindre et que B1 est nul à l'extérieur.
b) Exprimer ȷ en fonction du champ E et de la conductivité σ.
III. C - III.C.1) Écrire l'équation de Maxwell Faraday.
III.C.2) Le champ total B est égal à B0+B1. En utilisant l'équation de Maxwell-Faraday sous sa forme intégrale, en déduire l'expression de B1 en fonction de B0.
On trouve ( i désigne le nombre complexe tel que i2=−1 ) :

B1=1−1+2iμ0ωabσB0

III.C.3) Calculer le flux du champ total en distinguant 2 zones d'application. Calculer la fem d'induction.
III. D - Écrire alors la loi d'Ohm généralisée pour le solénoïde sous la forme : u=ZI avec Z=R(ω)+jωL(ω) où R(ω)=R0+πa2S2L0μ0σab1+2μ0σωab2 et L(ω)=L01−πa2S11+2μ0σωab2.

III.E - Détection synchrone

On construit ensuite un dispositif de détection synchrone constitué :

- d'un convertisseur tension-courant,

- d'un multiplieur,

- d'un filtre passe-bas de fréquence de coupure bien choisie.

Figure 10

III.E.1) Convertisseur tension-courant

On considère le dispositif de la figure 10 où l'amplificateur opérationnel (AO) est supposé idéal. L'impédance Z est celle du solénoїde comportant le tube conducteur.
a) Le fonctionnement de cet AO est-il linéaire ? En déduire l'expression de u en fonction de ui.
b) Le dipôle Z d'impédance Z(ω), de module Z et d'argument ψ est alimenté par une source de courant alternatif sinusoïdal de fréquence f et de pulsation ω qui impose i(t)=Imcos⁡(ωt). La tension à ses bornes est : u(t)=Umcos⁡(ωt+ψ)=ZImcos⁡(ωt+ψ) où Z est le module de l'impédance complexe et ψ son argument. On réalise le montage dont le schéma est donné figure 11 avec ui(t)=Uimcos⁡(ωt).

Figure 11

Après le dipôle on place un multiplieur de grande impédance d'entrée et un filtre passe-bas.
Montrer qu'avec un filtre passe-bas adapté, la tension mesurée par le voltmètre est proportionnelle à la partie réelle de Z.

III.E.2) Déphaseur par détection synchrone de la partie imaginaire

On utilise le circuit de la figure 12

Figure 12

a) Montrer qu'il s'agit d'un circuit déphaseur en calculant sa fonction de transfert.
b) À quelle condition liant R,C et ω peut-on effectuer un déphasage de −π/2 ?
III.E.3) On réalise ensuite le montage de la figure 13.

Le correcteur de phase correspond au déphaseur défini précédemment.
a) Montrer que la tension mesurée par le voltmètre est proportionnelle à la partie imaginaire de Z.
b) Le dipole est constitué par le solénoïde (qui contient ou non le tube conducteur creux). Dans une première expérience, le solénoïde ne contient pas le tube. À l'aide des méthodes précédentes, on mesure la partie réelle

Figure 13

et la partie imaginaire de son impédance complexe. Dans une seconde expérience, on introduit le tube dans le solénoïde et on mesure de nouveau le partie réelle et la partie imaginaire de son impédance complexe.
i. Comparer les parties réelles de ces deux impédances.
ii. Comparer les parties imaginaires de ces deux impédances.
iii. Comment s'appelle le courant qui circule dans le tube?
iv. Que se passerait-il si la surface du tube creux était rayée? Conclure.