Une histoire de tubes

Le sujet comporte 3 parties relativement indépendantes, mais il est conseillé de les traiter dans l'ordre proposé.
Un formulaire et des données sont regroupés en fin d'énoncé.
Ce sujet a trait aux tubes à vide (figure 1a), longtemps utilisés pour construire des équipements électriques avant l'apparition des composants à base de matériaux semi-conducteurs. Les ordinateurs de la première génération des ordinateurs modernes étaient construits avec des tubes (environ 19000 pour l'ENIAC!). De nos jours, les tubes à vide sont encore utilisés dans certains équipements audio (figure 1b) et pour certaines applications de forte puissance. Les principaux inconvénients des tubes à vide sont leur encombrement, leur fragilité et la nécessité d'une tension d'alimentation élevée (quelques centaines de volts).
Aucune connaissance préalable sur les tubes à vide n'est requise pour traiter le questionnement.

Figure 1 - Tubes à vide.

Les tubes à vide sont classés selon le nombre d'électrodes qu'ils possèdent : diode (2 électrodes), triode (3 électrodes), tétrode (4 électrodes) et penthode (5 électrodes). La triode ECC83 (voir figure 1a) est le composant étudié dans ce sujet.
La figure 2 montre la constitution simplifiée d'une triode et le symbole électrique associé. Les électrodes de la triode s'appellent la cathode, l'anode et la grille. De plus, un filament dans lequel circule un courant continu chauffe la cathode. La présence de ce filament fait que ce tube est souvent nommé improprement lampe.

Figure 2 - Lien entre constitution et symbole électrique.
Source : Wikipédia.

Dans le tube de référence ECC83, la cathode est cylindrique de rayon r1=2,0 mm et l'anode cylindrique de rayon r2=5,0 mm. Elles sont coaxiales, d'axe ( Oz ), et toutes deux de hauteur H=45 mm. L'ensemble est enfermé dans une enveloppe de verre et sous vide hors fonctionnement.

Partie A - La diode à vide

Dans cette première partie, la grille est ignorée. La triode ne fonctionne qu'avec sa cathode et son anode : il s'agit donc d'une diode. La cathode, chauffée par le filament (étudié partie B), est le siège d'une émission d'électrons appelée émission thermoïonique. Par hypothèse, ces électrons ne possèdent pas de vitesse initiale et leur nombre dépend de la température T de la cathode. L'anode est portée au potentiel Va>0 par rapport à la cathode de potentiel nul par choix ( Vc=0 ). Sous l'influence du champ électrique régnant entre cathode et anode, les électrons peuvent rejoindre l'anode et ainsi créer un courant électrique Ia circulant depuis l'anode vers la cathode.

I - Caractéristique IaUac de la diode

Dans cette section, on cherche, en régime stationnaire, la caractéristique IaUac de la diode à vide, dont le symbole électrique est rappelé à la figure 3.Ia représente le courant anodique, fléché (positif) entrant par l'anode (et donc sortant par la cathode) et Uac est la tension anode - cathode.
On note ρ la densité volumique de charge électrique, a priori non uniforme, régnant dans l'espace entre anode et cathode et V le potentiel électrostatique. On se place en coordonnées cylindriques ( r,θ,z ), l'axe ( Oz ) étant confondu avec l'axe des cylindres anodique et cathodique.

Q1. Rappeler les équations de Maxwell en régime stationnaire. Justifier l'existence du potentiel électrostatique V et établir la relation qui lie V à ρ. Donner le nom de cette relation.

Les effets de bord sont négligés et on considère que le potentiel V admet pour dépendance spatiale uniquement la coordonnée radiale r.

Figure 3 - Diode à vide : symbole et fléchage des grandeurs électriques associées.

Q2. Proposer des éléments de justification de ces choix.
Q3. Évaluer, en ordre de grandeur, le poids d'un électron et la force électrostatique subie par un électron circulant depuis la cathode vers l'anode. Conclure.

Q4. Traduire la conservation de l'énergie mécanique d'un électron circulant depuis la cathode vers l'anode pour en déduire la vitesse v(r) d'un électron à la distance r de l'axe en fonction, notamment, du potentiel électrique V(r).

Q5. Rappeler l'équation locale de conservation de la charge en régime quelconque. En déduire, pour le régime stationnaire d'étude, une propriété vérifiée par le vecteur densité de courant électrique ȷ. Établir la relation qui existe en conséquence entre r,H,ρ(r),v(r) et le courant électrique anodique Ia.

Q6. À l'aide des relations précédentes, montrer que le potentiel V est solution de la relation suivante en précisant l'expression du facteur k :

d drr dV dr=kV−12

Q7. Vérifier la cohérence de l'unité du facteur k.
L'équation différentielle obtenue à la question Q6 ne possède pas de solution analytique simple vérifiant les conditions aux limites imposées ici. Seule une solution approchée est recherchée dans le cadre de ce sujet.

Q8. Déterminer par quels facteurs sont multipliés ρ,v et Ia si le potentiel de l'anode Va est multiplié par un facteur N.

Le résultat précédent et la forme du second membre de l'équation différentielle suggèrent une solution pour cette dernière sous la forme d'une loi puissance de type V(r)=αrn.

Q9. Déterminer le système d'équations dont α et n sont solutions. En déduire la valeur de n et l'expression de α en fonction de k.

La forme de la solution utilisée ne permet pas de vérifier la condition imposée à la cathode : Vr=r1=0. On choisit d'adopter pour la suite la solution approchée V(r)=αr−r1n qui vérifie cette condition, tout en conservant les expressions précédentes des constantes α et n.

Q10. Exprimer Uac=Vr2−Vr1 en fonction de Ia et des autres paramètres utiles. En déduire que la relation caractéristique de la diode IaUac s'écrit IaUac=βUac32 et préciser l'expression de β en fonction de ε0,H,r1, r2, e et m. Déterminer la valeur numérique de β.

Q11. Expliquer pourquoi le résultat précédent n'est pas valable dans le cas Uac<0. Préciser ce qu'il se passe dans ce cas et indiquer la valeur de Ia correspondante.

Q12. Tracer la caractéristique IaUac.
On appelle «polariser une diode» l'action de choisir un point de fonctionnement pour celle-ci, c'est-à-dire choisir un couple de valeurs ( Ia,Uac ) que l'on note ( Ia0,Uac0 ). Pour le tube ECC83, le point de fonctionnement optimal préconisé par le constructeur correspond à l'intensité Ia=Ia0=1,2 mA.

Q13. Déterminer la valeur Uac0 telle que Ia0=1,2 mA.

II - Caractéristiques dynamiques de la diode

Q14. Pour Ia0=1,2 mA, déterminer le temps de vol τ d'un électron entre la cathode et l'anode. En déduire, par analyse dimensionnelle, une expression et une estimation de la fréquence de coupure de la diode.

Si la tension Uac varie légèrement de la quantité δu, cela engendre une légère variation de courant δi sur Ia. Ces variations sont, à l'ordre 1 , proportionnelles entre elles et définissent la résistance dynamique de la diode rd=δuδi.

Q15. Exprimer la résistance dynamique rd de la diode en fonction de β et Ia. Faire l'application numérique pour la valeur Ia0=1,2 mA de Ia.

III - Polarisation de la diode

Pour polariser le tube ECC83 au point de fonctionnement souhaité, d'intensité Ia0=1,2 mA, un générateur de tension continue Vcc=10 V et une résistance Ra sont utilisés comme illustré sur le circuit de la figure 4 (le circuit de chauffage de la cathode est non représenté). On admet à présent que la diode est caractérisée par la loi Ia=βUac32 avec β=2,2×10−4 USI (unité du système international).

Q16. Écrire la relation entre Ia et Uac, appelée droite de charge, imposée dans la maille où la diode se trouve.
Q17. Déterminer la valeur de Ra pour avoir Ia0=1,2 mA.
Q18. Reproduire sur la copie la figure 5, puis y reporter la droite de charge de la question Q16, ainsi que la caractéristique IaUac de la diode. Ajouter également sur celle-ci les grandeurs précédemment introduites Ia0 et δi (relative à δu ). Indiquer aussi la signification de la pente de la caractéristique de la diode au point de fonctionnement.

Figure 4 - Circuit de polarisation de la diode.

Figure 5 - Graphe schématique (pas à l'échelle) à reproduire et compléter.

Partie B - Température des éléments de la triode ECC83 et émission thermoïonique

I - Température du filament

Le filament qui chauffe la cathode, pour permettre une émission thermoïonique suffisante, est un fil de tungstène cylindrique homogène de longueur totale L=4,0 cm et de rayon rf=0,20 mm, alimenté par une tension continue Uf. Cette tension d'alimentation du filament est en pratique de 3 V,6 V ou 12 V selon les tubes, pour compenser le fait que la conductivité du tungstène, comme tous les métaux, diminue significativement avec la température ; cet effet est ignoré dans le cadre de ce sujet pour simplifier et on adopte pour la suite la valeur Uf=1,5 V.
La conductivité électrique du tungstène est notée γ, sa masse volumique μW, sa capacité thermique massique c et sa conductivité thermique λ.

Q19. Donner l'expression et calculer la résistance électrique Rf du filament. En déduire la valeur de la puissance électrique Pél  reçue par le filament.

Q20. Indiquer quels sont les différents modes de transfert thermique possibles. Préciser, avec justification, celui qui est mis en jeu lors du chauffage de la cathode par le filament.

On suppose que la loi de Stefan (ou de Stefan-Boltzmann) pour un corps noir s'applique à l'ensemble des éléments de la triode (filament, cathode et anode). La relation associée est ϕ=σT4 avec T la température de surface du corps et σ la constante de Stefan.

Q21. Rappeler quelle est la signification de la grandeur ϕ.
Q22. À l'aide d'un bilan énergétique entre t et t+dt, établir l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de la température du filament T(t) (supposée uniforme). On pourra négliger le flux thermique reçu par le filament de la part du milieu extérieur.

Q23. En déduire l'expression et la valeur numérique de la température d'équilibre Téq  du filament en régime stationnaire.

Q24. Évaluer l'ordre de grandeur du temps nécessaire pour que le filament atteigne la température Téq  qui permet une émission thermoïonique stabilisée (les grandeurs μW,γ,λ et c pourront être supposées indépendantes de la température pour l'évaluation de cet ordre de grandeur). Commenter dans le cadre d'un amplificateur audio à tubes (figure 1b).

Q25. Déterminer la couleur du filament lorsqu'il est chaud.

II - Température de la cathode et émission thermoïonique

La loi de Richardson donne la densité volumique de courant électrique j émise par un métal en fonction de sa température T :

j=AT2exp⁡−WkBT

Dans cette relation, W est le travail de sortie, c'est-à-dire la barrière énergétique, de nature électrique, que doivent vaincre les électrons pour sortir du métal. La constante A intervient dans une relation traduisant l'émission d'électrons (masse m, charge e ) via un processus microscopique non étudié ici.

Q26. Expliquer pourquoi la constante de Planck h est susceptible d'intervenir dans l'expression de A, en plus de m,e et de la constante de Boltzmann kB.

Q27. Établir, à l'aide d'une analyse dimensionnelle, une expression de A en fonction de m,e,kB et h, à un facteur numérique sans dimension près (dont on admettra la valeur de 4πici ). Faire l'application numérique.

Dans la triode ECC83, la cathode et l'anode sont en nickel ( WNi=4,6eV ). De plus, la cathode est recouverte d'une fine couche d'oxyde de baryum ( WBaO=2,0eV ) du coté anode. Ces valeurs sont supposées indépendantes de la température et on se place en régime stationnaire de fonctionnement.

Q28. En supposant que la cathode reçoit la totalité de la puissance émise par le filament, et en négligeant toute autre forme de transfert thermique reçu, déterminer la température Tc de la cathode.

Q29. Calculer l'intensité électrique Ith-F  émise par la cathode côté filament et l'intensité électrique Ith-A  émise par la cathode côté anode. Comparer Ith-A  à l'intensité optimale de fonctionnement Ia0=1,2 mA. Commenter.

Q30. Reprendre le tracé de la caractéristique de la question Q12 en tenant compte de ce qui précède et en justifiant.

Partie C - Amplificateur de tension à triode

Une troisième électrode, nommée grille, est ajoutée au dispositif décrit en partie A pour former une triode (voir figure 2). Il s'agit d'un nouveau filament conducteur entourant la cathode (à ne pas confondre avec le filament de chauffage). Ce filament est porté à une tension notée Ugc par rapport à la cathode, ce qui a pour conséquence de modifier le potentiel électrostatique régnant entre la cathode et l'anode; cela modifie aussi le courant anodique Ia.
On note Ig le courant de grille associé au flux d'électrons circulant depuis la cathode vers la grille. Le symbole de la triode et les grandeurs électriques associées sont illustrés sur la figure 6 .
Dans une triode, l'influence électrostatique de la grille est significativement plus importante que celle de l'anode. Par conséquent, le fonctionnement électrique de la triode est décrit par la relation Ia=β′μUgc+Uac32 avec, pour la triode ECC83, β′=3,3×10−6 USI et μ=100 ( μ ne dépend que de la géométrie du tube considéré et le facteur β′ est différent de β en raison de la prise en compte de la présence de la grille). Cette relation est vérifiée lorsque Ig=0. On rappelle que seule la cathode est chauffée par le filament et donc seule la cathode est le

Figure 6 - Triode : symbole et fléchage des grandeurs électriques associées.

siège d'une émission significative d'électrons.

I - Montage amplificateur de tension à triode et principe d'analyse

Une triode ECC83 est utilisée pour réaliser un amplificateur de tension selon le schéma de la figure 7. La tension à amplifier est la tension ve(t), variable, dont l'amplitude vaut quelques centaines de millivolts; elle est délivrée par un générateur idéal de tension et est de fréquence f=1,0kHz. La source de tension continue Vcc=3,5×102 V alimente le circuit, et permet de fixer le point de fonctionnement (ou point de polarisation) de la triode. Le signal de sortie Vs(t) est pris à l'anode du tube et comporte une composante continue notée Vs0 et une composante variable notée vs(t), soit Vs(t)=Vs0+vs(t).

Figure 7 - Triode ECC83 utilisée en amplificateur de tension.

Q31. Donner une raison pour laquelle le principe de superposition ne s'applique pas dans ce circuit.
Les grandeurs électriques liées à la source ve(t) peuvent être vues comme une perturbation à l'ordre 1 du point d'équilibre électrique dû à la source Vcc. Ainsi, l'analyse de ce circuit va être menée de la façon suivante :

- étape 1 : étude, en régime stationnaire, du circuit sous la seule influence de Vcc, avec détermination du point de fonctionnement Ia0,Uac0 et Ugc0 de la triode ECC83, puis détermination de Vs0;

- étape 2 : linéarisation de la caractéristique de la triode, à l'ordre 1, autour du point de fonctionnement;

- étape 3 : étude, en régime variable, du circuit linéarisé sous la seule influence de ve(t) pour déterminer vs(t).

Q32. Donner un argument numérique justifiant cette démarche. Préciser de quelle(s) source(s) dépendent respectivement les grandeurs Vs0 et vs(t).

II - Étape 1 : point de fonctionnement et dimensionnement des résistances Ra et Rc

Dans cette partie, seules les grandeurs continues sont prises en compte. La source Vcc est ainsi considérée, tandis que la source ve(t) est supposée de tension nulle. À la mise sous tension, un régime transitoire apparait le temps de charger les différents condensateurs du montage. À l'issue de ce régime transitoire, le circuit est en régime stationnaire.

Q33. Déterminer le comportement électrique d'un condensateur en régime stationnaire. En déduire la représentation du schéma électrique équivalent du montage de la figure 7 en régime stationnaire.

Q34. Montrer alors qualitativement que Ig=0 quelles que soient les valeurs des résistances Ra,Rg et Rc.
Le point de fonctionnement souhaité est tel que Ia0=1,2 mA et Uac0=2,5×102 V.
Q35. Déterminer la valeur de Ugc0 de Ugc compatible. En déduire les valeurs à prendre pour Rc et Ra. Expliquer pourquoi la valeur de Rg n'intervient pas ici.

Q36. Préciser alors la valeur de Vs0.

III - Étape 2 : linéarisation du comportement de la triode ECC83

On s'intéresse maintenant aux petites variations autour du point de fonctionnement dues à la présence de ve. Les grandeurs électriques sont notées Ugc=Ugc0+ugc,Uac=Uac0+uac et Ia=Ia0+ia avec ugc,uac et ia des infiniment petits d'ordre 1 devant respectivement Ugc0,Uac0 et Ia0.

Q37. Donner un argument numérique autorisant à utiliser la caractéristique statique IaUgc,Uac de la triode en régime variable.

Q38. Montrer que les grandeurs ugc,uac et ia sont liées à l'ordre 1 par la relation suivante, où les coefficients gm et ra sont à exprimer en fonction de β′,μ et Ia0 :

ia=gmugc+1rauac

Q39. Exprimer la quantité gmra. Commenter.
Q40. Calculer les valeurs numériques de gm et ra.

IV - Étape 3 : détermination du gain de l'amplificateur

Les condensateurs Ce et Cc sont supposés suffisamment capacitifs pour se comporter comme des fils (interrupteurs fermés) dans le domaine fréquentiel du signal ve. De plus, la source de tension Vcc étant une source continue, elle est aussi assimilable à un fil en régime variable car elle impose une variation de tension nulle à ses bornes. En se limitant aux signaux variables, le circuit électrique équivalent du montage amplificateur est donc celui de la figure 8 dans lequel les grandeurs ugc,uac et ia sont liées entre elles par la relation établie à la question Q38.

Q41. Montrer que vs=AVve et préciser l'expression de l'amplification en tension AV en fonction de gm,ra et Ra. Commenter le signe et calculer cette amplification en décimal et en décibels.

Q42. En réalité, la source ve n'est pas idéale et possède une résistance de sortie notée re=50Ω. Préciser, avec justification, comment doit être choisie la valeur de Rg pour ne pas altérer la valeur de AV.

Figure 8 - Circuit équivalent en régime variable.

V - Distorsion harmonique de l'amplificateur

On cherche maintenant à quantifier la non-linéarité de l'amplificateur étudié en relation principalement avec la nonlinéarité de la caractéristique de la triode vis-à-vis de Ugc.

Q43. En reprenant le raisonnement effectué à la question Q38, mais à l'ordre 2 en ugc, établir la relation :

ia=gmugc+ξugc2+1rauac.

Exprimer ξ en fonction de μ,β′ et Ia0. Faire l'application numérique.
Q44. Déterminer alors l'expression de vs(t) en fonction de ve(t),ve(t)2 et des autres grandeurs utiles.
Q45. Montrer que, pour un signal ve sinusoïdal de la forme ve(t)=Usin⁡(ωt), le signal vs comporte plusieurs composantes spectrales. Identifier leurs caractéristiques.

On appelle distorsion harmonique de rang n, notée DHn, le rapport de l'amplitude de l'harmonique de rang n sur l'amplitude du fondamental. On exprime ce rapport en pourcentage.

Q46. Calculer les valeurs de DH2 pour U=0,1 V,U=0,3 V et U=0,5 V. Commenter.

Données et formulaire

Données numériques

| Charge élémentaire | e=1,6×10−19C |
| --- | --- |
| Masse de l'électron | m=9,1×10−31 kg |
| Permittivité diélectrique du vide | ε0=8,8×10−12 F⋅ m−1 |
| Constante de Boltzmann | kB=1,4×10−23 J⋅ K−1 |
| Constante de Planck | h=6,6×10−34 J⋅ s |
| Constante de Stefan | σ=5,7×10−8 W⋅ m−2⋅ K−4 |
| Conductivité électrique du tungstène | γ=8,9×106 S⋅ m−1 |
| Masse volumique du tungstène | μW=1,9×104 kg⋅ m−3 |
| Conductivité thermique du tungstène | λ=1,7×102 W⋅ m−1⋅ K−1 |
| Capacité thermique massique du tungstène | c=1,3×102 J⋅ kg−1⋅ K−1 |

Formulaire

- Loi de Wien : λmax T=2,9 mm⋅ K.

- Pour un champ scalaire a,rot(grada)=0.

- Pour un champ scalaire a,div(grada)=Δa.

- Pour un champ scalaire a, à dépendance spatiale uniquement radiale en coordonnées cylindriques :

Δa(r)=1r d drr d dra(r).