PHYSIQUE

Freinage électromagnétique d'une plaque métallique

Les calculatrices sont autorisées.
Les courants de Foucault sont d'un usage fréquent dans le freinage des véhicules utilitaires. L'expérience décrite ci-dessous, aisément réalisable dans le laboratoire d'enseignement d'un Lycée, permet une étude quantitative de ce phénomène physique. Une plaque en aluminium oscille dans un plan vertical situé entre deux bobines parcourues par un courant constant. Les oscillations de la plaque amorties par l'interaction des courants de Foucault et du champ magnétique sont suivies par une méthode rhéographique qui génère une tension image du déplacement horizontal de la plaque.
Les notations et les valeurs numériques des grandeurs physi-

ques intervenant lors de la mise en équation de cette expérience sont précisées ci-dessous :

Accélération de la pesanteur
Charge de l'électron
Permittivité diélectrique du vide
Masse volumique de l'aluminium
Conductivité électrique de l'aluminium
g=9,81 N⋅ kg−1
qe=−e=−1,60⋅10−19C
ε0=8,85⋅10−12 F⋅ m−1
μ=2,72⋅103 kg⋅ m−3
γ=3,61⋅107Ω−1⋅ m−1

Filière MP

Épaisseur de la plaque carrée
h=1,00 mm
Longueur d'un côté de la plaque carrée
d=30,0 cm
Vitesse de déplacement constante imposée par l'expérimentateur (parties II et III)
v0=1,00 m⋅ s−1
Longueur caractéristique de l'extension de la zone de champ
a=3,00 cm

Intensité du champ magnétique
B0=40,0mT
Nous rappelons également quelques relations mathématiques utiles:

u=0+∞ exp⁡−u22du=π2

Laplacien en coordonnées cylindriques d'une fonction scalaire g(r,θ,z) :

Δg=∂2g∂r2+1r∂g∂r+1r2∂2g∂θ2+∂2g∂z2.

Divergence et rotationnel en coordonnées cylindriques, d'un vecteur

A=Arur+Aθuθ+Azuz:divA=1r∂rAr∂r+1r∂Aθ∂θ+∂Az∂zrotA=1r∂Az∂θ−∂Aθ∂zur+∂Ar∂r−∂Az∂ruθ+1r∂rAθ∂r−∂Ar∂θuz.

Partie I - Analyse d'une expérience

On se propose d'étudier les oscillations libres, puis amorties, d'une plaque homogène carrée de côté d, de masse m et d'épaisseur h négligeable devant d, astreinte à se déplacer dans le plan Oxy. Le point O est l'intersection de l'axe de révolution des bobines avec le plan de la plaque. Cette plaque est reliée aux points fixes O1 et O2 (avec OO2⋅uy=−OO1⋅uy=d/2 ) par deux fils inextensibles, sans masse et de longueur L fixés au niveau de la plaque en A1 et A2.

Nous faisons l'hypothèse que, durant les oscillations, les fils restent tous les deux tendus et que les liaisons aux différents points de fixation sont parfaites.
Nous notons

θ=ux,O1A1=ux,O2A2,ur=O1A1L,uθ=uz∧ur et g=gux.

Soient G le centre de masse de la plaque, y=OG⋅uy, et v=vuy=yuy la composante horizontale de la vitesse de G dans le référentiel du laboratoire. On pourra supposer que G

est en O lorsque la plaque est au repos.

I.A - Étude des petites oscillations libres

À l'instant initial, la plaque est lâchée sans vitesse en θ=θ0.
I.A.1)
a) Exprimer les vecteurs vitesse des points A1 et A2 par rapport au référentiel du laboratoire. Soit Ω=Ωuz le vecteur rotation de la plaque dans ce référentiel Que peut-on dire de Ω et du mouvement de la plaque dans ce même référentiel?
b) Exprimer alors l'énergie cinétique de la plaque dans le référentiel du laboratoire en fonction de m,L et θ=dθdt.
c) En traduisant la conservation de l'énergie mécanique du système, établir l'expression de θ2 en fonction de g,L,θ0 et θ. Montrer que pour les petites oscillations, l'équation du mouvement de la plaque se met sous la forme θ+ω02θ=0. En déduire l'équation différentielle vérifiée par y(t) pour ces petites oscillations.

Figure 3

d) La figure 3 fournit des courbes expérimentales relatives à diverses conditions initiales. En quoi ces courbes sont-elles en accord avec cette équation différentielle?
e) Déterminer pour chacune des trois courbes les valeurs maximales de y(t). Représenter les trois trajectoires associées à ces courbes dans l'espace des phases (y,y). Quelle propriété géométrique relie ces courbes?
I.A.2)
a) À partir des résultats expérimentaux fournis en figure 3 déterminer la valeur numérique de la longueur L des fils de suspension.
b) Dans le cas d'une amplitude angulaire de θmax =15∘, déterminer et comparer les valeurs numériques des amplitudes crête à crête, des déplacements du centre de masse G selon Ox et Oy, notés respectivement ΔxG et ΔyG.

I.B - Détermination expérimentale du coefficient d'amortissement des petites oscillations

Dans cette question les bobines sont parcourues par un courant continu d'intensité i. La plaque de cuivre, en mouvement quasi horizontal selon Oy dans le champ magnétique ainsi créé, est alors soumise à un freinage électromagnétique de résultante F=−αv.
I.B.1) Montrer que l'équation différentielle normalisée traduisant l'évolution temporelle de y dans cette situation expérimentale de petites oscillations amorties est :

d2ydt2+2λdydt+ω02y=0. Relier λ à α et m.

I.B.2) La figure 4 correspond à un enregistrement effectué pour un courant d'intensité i0=2,85 A, pour lequel on précise les coordonnées des trois premiers maxima locaux S1t1,y1, S2t2,y2  et S3t3,y3 avec :

Figure 4

| t1=0,610 s | y1=2,42 cm |
| --- | --- |
| t2=1,80 s | y2=1,35 cm |
| t3=2,97 s | y3=0,764 cm |

a) Calculer numériquement et comparer δ=ln⁡y1/y2 et δ′=12ln⁡y1/y3. En justifiant vos calculs par un raisonnement, déterminer alors la valeur numérique expérimentale λexp du coefficient λ pour ce courant continu d'intensité i0=2,85 A.
b) En déduire la valeur numérique expérimentale αexp  du coefficient α.
I.B.3) Le tableau ci-dessous regroupe des valeurs expérimentales λexp obtenues pour différents courants continus d'intensité i. On se propose de vérifier si ces résultats sont en accord avec une loi de variation du type λ=λ0+βi2.

| i( A) | 0 | 0,24 | 0,52 | 0,77 | 1 | 1,15 | 1,57 | 1,84 | 2,1 | 2,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ s−1 | 0,0138 | 0,0182 | 0,0309 | 0,0513 | 0,0689 | 0,0932 | 0,151 | 0,203 | 0,260 | 0,355 |

a) À quel phénomène physique correspond le terme λ0 ?
b) Pourquoi cherche-t-on à priori une dépendance de λ en i2 et non en i ?
c) Le modèle proposé est-il en accord avec les résultats expérimentaux?
d) Dans l'affirmative, déterminer les valeurs numériques de λ0 et β.

I.B.4) Algorithmique.

Lors de l'enregistrement des données expérimentales, il est créé un tableau D de n valeurs réelles Dp,p variant de 1 à n, correspondant à un échantillonnage à intervalles de temps réguliers de la variable y(t). Nous avons donc Di=y(p×Δt), où Δt désigne une durée choisie par l'expérimentateur.
a) Écrire une procédure F(D,n) qui renvoie le nombre de maxima locaux détectés lors de l'acquisition.
b) Écrire une procédure G(D,n) qui retourne la moyenne des décréments logarithmiques évalués à chaque fois à partir de deux maxima locaux successifs.

I.C - Structure du champ magnétique créé par les bobines

Le dispositif de production de champ magnétique (voir figure 1) est constitué de deux bobines cylindriques identiques d'axe commun Oz et placés symétriquement par rapport à l'origine du repère Oxyz. La figure 5 représente les lignes de champ magnétique dans une partie du plan xOz.
I.C.1) Le sens du courant dans les bobi-

Figure 5

nes étant précisé sur la figure 1, indiquer sur un schéma l'orientation des lignes de champ magnétique.
I.C.2) Peut-on réaliser une carte de champ dans le plan xOy ?
I.C.3) Quelles conséquences peut-on tirer de la géométrie cylindrique des deux bobines?
I.C.4) Dans le volume intérieur de ces bobines, les lignes de champ peuvent être considérées comme parallèles. Montrer que ceci implique que le champ magnétostatique est uniforme dans ce domaine.
I.C.5) On considère une ligne de champ magnétique située au voisinage de l'axe Oz (les échelles en x et en z de la figure 6 ne sont donc pas identiques). En un point A de cet axe (resp.C), la distance séparant la ligne de champ de l'axe vaut rA resp. rC. Exprimer Bz(A), composante selon Oz du champ magnétique en A en fonction de Bz(C),rA et rC.

Figure 6

I.C.6) Établir que pour un point de cote z, situé sur l'axe Oz au voisinage du point O, la composante Bz varie en

Bz(z)≅Bz(0)1+z2/l2.

Dans cette expression, l désigne une longueur caractéristique que l'on ne cherchera pas à déterminer.
I.C.7) On cherche maintenant à caractériser la composante Bz dans le plan xOy, tout en restant au voisinage du point O. À partir d'une équation locale vérifiée par le champ magnétostatique B, établir que

Bz(r,z=0)≅Bz(0)1−ξr2. Exprimer la constante ξ.

Partie II - Structure du champ électrostatique dans la plaque métallique

Moyennant quelques hypothèses simplificatrices, il est possible d'établir une expression théorique du coefficient α. En repérant un point M de l'espace par les coordonnées cartésiennes ( x,y,z ), nous supposerons que:

- dans le plan Oxy, le champ magnétostatique créé par les bobines est de la forme

B(x,y,0)=B0exp⁡−x2+y22a2uz

où a est une longueur caractéristique de l'extension de la zone de champ magnétostatique dans ce plan.

- Dans Rb, le référentiel des bobines créant le champ magnétostatique, la plaque métallique se déplace selon Oy à une vitesse v0=v0uy, maintenue constante par un opérateur. De plus, la plaque en translation est à tout instant parallèle au plan Oxy .
En pratique, cette hypothèse n'est pas très restrictive pour l'étude des oscillations de la plaque dans

Figure 7

la mesure où le temps de réorganisation des charges statiques est extrêmement court devant la période de l'oscillateur.

- Comme l'épaisseur h de la plaque est très petite devant a, le champ magnétostatique dans le volume occupé par la plaque est correctement décrit par la seule composante Bz dans le référentiel Rb :

B(x,y,z)=B0exp⁡−x2+y22a2uz.

- Les dimensions de la plaque dans les directions Ox et Oy sont très grandes devant a, ce qui permet de négliger les effets de bords.

- La vitesse du conducteur est suffisamment faible, pour que le champ magnétique créé par les courants induits soit négligeable devant le champ magnétostatique créé par les bobines.
Par ailleurs, on définit les coordonnées cartésiennes réduites utiles dans la suite par les relations X=x/a,Y=y/a et Z=z/a.

II.A - Distribution volumique de charges statiques

Le conducteur en mouvement dans une zone de champ magnétique n'est plus en équilibre électrostatique. La densité volumique de charge ρ n'est donc plus, a priori, identiquement nulle dans le matériau conducteur. Comme la plaque est en translation uniforme, cette distribution de charges est stationnaire dans Rb. La zone chargée est donc fixe par rapport aux bobines, mais se déplace à la vitesse −v0uy par rapport au conducteur.
II.A.1) En prenant en compte dans Rb le champ magnétostatique B créé par les bobines et le champ électrostatique E généré par les charges fixes, montrer que la densité volumique de courant j dans ce référentiel Rb s'écrit j=γE+v0∧B.
II.A.2) Écrire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par j.
II.A.3) En déduire que, en coordonnées cartésiennes réduites, ρ se met sous la forme

ρ(X,Y,Z)=ΓXexp⁡−X2+Y22

Expliciter la constante Γ en fonction de ε0,v0,B0 et a.
II.A.4) La densité volumique de charges ρ est maximale en M0+et minimale en M0−. Déterminer les coordonnées réduites de ces points et préciser la valeur maximale ρmax  de ρ.
II.A.5) Expliciter les éléments de symétrie de la distribution de charges ρ et tracer l'allure des courbes d'isodensité de charges dans le plan OXY.
II.A.6) On cherche à estimer le défaut d'électrons dans le demi-espace X>0. On note Q la charge électrique contenue dans cette partie de la plaque. Montrer que Q=2πε0v0B0ha. Combien d'électrons excédentaires cela représente-t-il dans la partie X<0 ? Commenter le résultat obtenu.

II.B - Résolution de l'équation de Poisson dans le référentiel Rb

Les charges statiques, dont la répartition vient d'être étudiée, créent en tout point de l'espace un potentiel électrostatique V(x,y,z) que l'on prendra nul au centre O du dispositif expérimental V(0,0,0)=0.
II.B.1) Si h<a, on peut montrer que la composante Ez est pratiquement négligeable devant les autres composantes du champ électrique E dans la plaque métallique. En déduire que dans le matériau conducteur, en un point M, le potentiel électrostatique ne dépend que des variables de position

r=x2+y2 et θ=ux,OM, reliant V(M) et ρ(M).

II.B.2) Écrire l'équation de Poisson en coordonnées cartésiennes réduites ( X,Y ) puis en coordonnées polaires réduites ( R=X2+Y2,θ ).
À grande distante de O, donc pour R»1, le potentiel électrostatique doit s'apparenter à celui d'une distribution dipolaire invariante par translation suivant OZ du type V0cos⁡θR. Nous chercherons donc une solution de l'équation de Poisson de la forme

V(R,θ)=V0cos⁡θRf(R)

la fonction adimensionnée f(R) vérifiant les conditions f(0)=0 et limR→∞ f(R)=1.
II.B.3) Donner l'expression de V0 en fonction de v0,B0 et a. Vérifier son homogénéité et montrer que f(R) vérifie l'équation différentielle

Rd2fdR2−dfdR=−R3exp⁡−R22

La solution de cette équation compatible avec les conditions aux limites s'écrit

f(R)=1−exp⁡−R22

II.B.4) Le potentiel est maximal en M1+et minimal en M1−. Rechercher les coordonnées réduites de ces points et placer sur un schéma les points M1+,M1−, M0+,M0−(cf. II.A.4).
II.B.5) Établir l'expression littérale de ΔVmax , différence de potentiel maximale entre deux points de la plaque conductrice. Déterminer la valeur numérique de ΔVmax .

II.C - Structure du champ électrique

II.C.1) Montrer que, en coordonnées réduites, le champ électrique se met sous la forme

E=V0a1−e−R2/2R2−e−R2/2cos⁡θuR+V0a1−e−R2/2R2sin⁡θuθ.

II.C.2) La figure 8, ci-contre, représente les lignes de champ électrique dans le domaine ( 0≤X≤3; 0≤Y≤3). Reproduire cette figure en précisant l'orientation de ces lignes et en la complétant pour (−3≤X≤3;−3≤Y≤3).
II.C.3) Déterminer, au centre O de la zone de champ magnétique, l'expression du champ électrique E(O) et calculer sa valeur numérique. Comparer E(O) à v0∧B(O).
II.C.4) Pour vérifier la cohérence du calcul précé-

Figure 8

a) Établir rapidement l'expression du champ électrostatique d'un fil portant la densité linéique λ.
b) En déduire l'expression E′(O) du champ électrique produit en O par les deux fils infinis passant par les points M1+et M1−.
c) Comparer E′(O) et E(O).

Partie III - Répartition des courant de Foucault et estimation de la résultante des force de Laplace

III.A - Expression théorique du coefficient d'amortissement

Nous revenons maintenant à l'étude de la plaque et nous allons chercher à déterminer la répartition des courants de Foucault au sein du volume conducteur.
III.A.1) Déduire des parties précédentes les expressions des composantes polaires réduites de la densité volumique de courant j.
III.A.2) Indiquer, le cas échéant, les plans de symétrie ou d'antisymétrie de la distribution de courants.
III.A.3) Comparer j(O) et γE(O).
III.A.4) Rechercher les coordonnées réduites des points N1 et N2 pour lesquels j=0.
III.A.5) La figure ci-contre indique les lignes de courants dans le plan OXY. Reproduire l'allure de cette figure en précisant l'orientation des lignes de courant (on rappelle que v0>0 ). Placer les points N1,N2, et M1+et M1−.
III.A.6) Comment choisir la surface d'intégration Σ pour que le flux de j à travers Σ soit l'intensité totale Itot  associée aux courants induits. Une estimation rapide donne l'ordre de gran-

Figure 9

deur Itot ≈γhv0B0a. À titre indicatif, Itot  est de l'ordre de plusieurs dizaines d'ampères dans les conditions expérimentales de la Partie I.

III.B - Expression théorique du coefficient d'amortissement

III.B.1) Rappeler l'expression de la densité volumique fL des forces de Laplace.
III.B.2) Montrer à l'aide d'arguments de symétrie clairement dégagés que la résultante FL des forces de Laplace est colinéaire à uy.
III.B.3) Mettre FL sous la forme FL=−αtheo v en explicitant αtheo  en fonction de γ,h,B0 et a.
III.B.4) Application numérique : comparer αtheo  et αexp.

Une des raisons du désaccord, certes limité mais réel, entre ce modèle théorique et les résultats expérimentaux est liée à l'existence de charges électriques réparties en surface sur les bords latéraux de la plaque pour maintenir les lignes de courant au sein du conducteur. Si la plaque n'est pas assez grande, ces effets de bords doivent être pris en compte.

III.C - Effet Joule et résistance équivalente de la plaque conductrice

III.C.1) Exprimer la puissance dissipée par effet Joule dans le conducteur en fonction de αtheo  et de v0.
III.C.2) Montrer que la résistance électrique totale Rtot  qu'oppose la plaque aux courants induits ne dépend en première approximation que de son épaisseur et de la conductivité du matériau.
III.C.3) Estimer Rtot  pour la plaque étudiée dans l'expérience de la Partie I.