Ce problème est constitué de deux parties largement indépendantes. Certaines valeurs numériques sont regroupées en fin d'énoncé. Les résultats numériques fournis par les candidats tiendront compte du nombre de chiffres significatifs des valeurs numériques de l'énoncé. Dans l'ensemble du sujet on notera j le nombre complexe dont le carré vaut -1.

Laser de forte puissance

Ce problème présente une méthode performante d'amplification d'impulsions laser, appelée technique CPA (chirped pulse amplification), qui est mise en œuvre en laboratoire depuis les années 2000. Cette technique est utilisée dans les lasers de forte puissance, comme par exemple le laser petawatt au Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses de l'École Polytechnique et sera utilisée dans le projet européen ELI (Extreme Light Infrastructure).
La technique CPA consiste à étaler spatialement et temporellement à l'aide d'une paire de réseaux de diffraction une impulsion temporellement courte, puis d'amplifier l'impulsion couleur après couleur, de sorte que la puissance dans le matériau amplificateur reste en-dessous d'un seuil destructeur. On recomprime ensuite l'impulsion par un dispositif symétrique de réseaux pour obtenir une impulsion très intense.

I Étirement temporel d'une impulsion laser

Après avoir établi les propriétés fondamentales des réseaux de diffraction, cette partie étudie la manière dont on peut étirer temporellement une impulsion laser de courte durée avec une paire de réseaux.

I.A - Diffraction par un réseau plan

Le réseau utilisé est un réseau en réflexion constitué d'une succession de facettes réfléchissantes contenues dans le plan Oxz. Il est placé dans le vide et éclairé par une onde plane progressive monochromatique de longueur d'onde λ et d'amplitude A0.
I.A.1) Énoncer le principe de Huygens et Fresnel.
I.A.2) On considère une facette contenue dans le plan Oxz (le repère Oxyz étant orthonormé direct). Suivant Ox la largeur de la facette est b (elle est contenue entre x=0 et x=b ), alors que sa longueur (suivant Oz ) est très grande devant λ. L'onde incidente, est contenue dans le plan Oxy et fait un angle i0 avec l'axe Oyi0∈[0,π/2]. On observe l'onde diffractée dans la direction du plan Oxy faisant un angle θ avec Oy(θ∈[−π/2,π/2]).
a) Justifier qu'on se limite à l'étude de l'onde diffractée dans le plan Oxy.

Figure 1

b) Établir l'expression de s0(θ), amplitude complexe de la vibration lumineuse diffractée à l'infini dans la direction θ.
c) En déduire l'éclairement I0(θ) diffracté dans la direction θ par une facette. Préciser la valeur θ0 de l'angle θ pour laquelle on a un maximum d'éclairement. Quel résultat d'optique géométrique retrouve-t-on?
d) Tracer l'allure de l'intensité lumineuse en fonction de sin⁡θ. Préciser sur le graphique la largeur de la tache centrale de diffraction.
I.A.3) On considère un réseau constitué de N facettes identiques à la précédente, translatées les unes par rapport aux autres de la distance a>b suivant Ox (cf. figure 2). L'onde incidente et la direction d'observation n'ont pas changé.
On numérote les facettes de 0 à N−1 de façon à ce que la facette de rang n est comprise entre x=na et x=na+b.
a) Soit sn(θ) l'amplitude complexe de la vibration lumineuse diffractée à l'infini dans la direction θ par la énième facette. Montrer que l'on peut mettre sn(θ) sous la forme :

Figure 2

sn(θ)=s0(θ)exp⁡(jnϕ)

où ϕ est un déphasage à exprimer en fonction de λ,a et des angles i0 et θ.
b) En déduire l'expression de l'éclairement I(θ) diffracté à l'infini dans la direction θ par l'ensemble des fentes. c) La figure 3 représente le tracé de I(θ) en fonction de sin⁡θ en incidence normale ( i0=0 ) pour une radiation de longueur d'onde λ=1050 nm.

Figure 3

À quel domaine des ondes électromagnétiques appartient cette longueur d'onde?
Commenter ce tracé. En particulier, on déduira de la position des maxima la valeur du pas a du réseau. Préciser l'ordre d'interférence pour chacun des pics visibles. Pourquoi n'en voit-on pas plus? Estimer la valeur de b.
d) Que se passe-t-il si on éclaire le réseau avec une lumière polychromatique? Tracer I(θ) dans les mêmes conditions qu'à la question précédente pour une onde composée de deux radiations monochromatiques de longueurs d'onde λ1=1050 nm et λ2=1200 nm. Laquelle est la plus déviée?

I.B - Diffraction par un réseau à échelettes

En pratique on préfère utiliser un réseau à échelettes constitué de facettes réfléchissantes (largeur b ) inclinées d'un angle α par rapport au plan du réseau. Une onde plane progressive monochromatique de longueur d'onde λ éclaire le réseau sous un angle i0 par rapport à l'axe Oy et on observe l'onde diffractée à l'infini dans la direction faisant un angle θ avec ce même axe. Les angles d'incidence et d'observation par rapport à la normale à la facette sont respectivement γ0 et γ (cf. figure 4).

Figure 4

I.B.1) Diffraction par une facette

a) Exprimer la différence de marche à l'infini entre les ondes correspondant à deux rayons incidents dont l'un arrive sur l'extrémité O de la facette et l'autre en un point P quelconque de la facette en fonction de γ0,γ et de la distance x′=OP (cf. figure 5).
b) En déduire l'expression de l'amplitude complexe de la vibration lumineuse diffractée par une facette dans la direction γ.
c) Quelle est la valeur de γ correspondant au maximum d'éclairement de la figure de diffraction?

I.B.2) Diffraction par le réseau

a) Exprimer le déphasage entre deux ondes diffractées par deux facettes successives séparées d'une distance a, en fonction de a et des angles i0 et θ.

Figure 5

b) On note θp les valeurs des directions d'observation correspondant aux maxima principaux. Exprimer sin⁡θp en fonction de i0,a,λ et de l'ordre d'interférence p.
c) On veut faire coïncider pour une longueur d'onde λ=1050 nm, le maximum à l'ordre 1 du réseau avec le maximum de la figure de diffraction par une facette. Donner l'expression de l'angle α permettant de réaliser cette condition en fonction de a,λ et i0.
Sachant qu'il s'agit d'un réseau constitué de 1740 facettes par millimètre et qu'il est utilisé sous une incidence i0=61,0∘, calculer α ainsi que l'angle θ1.
d) Quel est l'intérêt de ce réseau par rapport au réseau plan du I.A ?

I.C - Étirement temporel d'une impulsion laser avec une paire de réseaux

On utilise deux réseaux identiques, placés symétriquement dans le vide. Ils sont parallèles et distants de d. L'onde incidente, plane progressive arrive sur le premier réseau en faisant un angle i0 avec sa normale. Les caractéristiques des réseaux sont telles que seuls les rayons à l'ordre 1 sont à prendre en compte. La figure 6 représente la marche d'un tel rayon pour une onde plane progressive monochromatique de longueur d'onde λ.
En notant θ l'angle que fait ce rayon avec la normale au premier réseau on a (avec a le pas du réseau) :

sin⁡i0+sin⁡θ=λa

Figure 6

I.C.1) Cas d'une onde monochromatique

a) Justifier que, quelle que soit la longueur d'onde, le rayon émergent de l'ensemble est parallèle au rayon incident.
b) On note P et Q les intersections entre les rayons incident et émergent et le plan x=0 (cf. figure 6). Calculer le chemin optique entre P et Q en fonction de i0,θ et la distance d entre les réseaux. En déduire le temps t de parcours entre P et Q.

I.C.2) Cas d'un doublet

L'onde incidente est constituée de deux longueurs d'onde λ1 et λ2 (avec λ1<λ2 ).
a) Faire un schéma de la marche des deux rayons dans la paire de réseaux. On fera clairement apparaître les angles θ1 et θ2 correspondant respectivement aux longueurs d'onde λ1 et λ2.
b) On note Δt=t2−t1 le décalage temporel entre les deux rayons émergents ( ti représentant la date d'arrivée du rayon correspondant à λi ). Montrer que l'on peut écrire Δt sous la forme :

Δt=dcfλ2−fλ1  avec f(λ)=cos2⁡i0+λasin⁡i01−λa−sin⁡i02

où c est la vitesse de la lumière dans le vide.
c) On a d=70 cm,a=0,58μ m,λ1=1050 nm,λ2=1060 nm et i0=61,0∘. Calculer Δt et la dérive de fréquence β définie par :

β=ΔλΔt  où Δλ=λ2−λ1

On exprimera β en nm⋅ns−1. Quel est le signe de β ? Interpréter.

I.C.3) Cas d'une impulsion laser

On éclaire maintenant la paire de réseaux précédente avec une impulsion laser (onde plane progressive) de longueur d'onde moyenne λ0=1050 nm et de durée τ=1ps. On supposera que l'amplitude de l'onde est constante sur la durée τ et égale à A0. En un point d'abscisse x=0 on peut alors écrire l'onde a(t) en notation complexe sous la forme :

a(t)=A0exp⁡j2πν0t si t∈[0,τ]0 sinon   avec ν0=cλ0

On rappelle qu'une telle onde peut s'écrire sous la forme d'une somme d'ondes harmoniques :

a(t)=−∞+∞ A(ν)exp⁡(j2πνt)dν  où A(ν)=−∞+∞ a(t)exp⁡(−j2πνt)dt

a) Exprimer A(ν) en fonction de A0,τ,ν0 et ν. Que représente |A(ν)| ? Tracer l'allure de |A(ν)| en fonction de ν. On fera apparaître ν0 sur ce graphique ainsi que les deux premières valeurs ν1 et ν2 de la fréquence ν1<ν0<ν2 pour lesquelles |A(ν)|=0.
b) Donner l'expression puis la valeur numérique de la largeur spectrale Δν=ν2−ν1. Comparer à la fréquence moyenne ν0 et en déduire la largeur spectrale en longueur d'onde Δλ de l'impulsion.
c) Cette impulsion est envoyée sur la paire de réseaux. Expliquer pourquoi on peut parler d'étirement temporel. En supposant que la dérive de fréquence β est de l'ordre de 5 nm⋅ ns−1 dans le domaine de fréquence utilisé, quelle est la durée de l'impulsion qui émerge du système? A-t-on réalisé le but recherché?
d) Une fois l'impulsion étirée elle peut être amplifiée puis recomprimée avec une deuxième paire de réseaux afin de retrouver une impulsion de la durée initiale. Quelle condition doit vérifier la dérive de fréquence pour cette deuxième paire de réseau?
En pratique cette condition est réalisée en ajoutant un ensemble de deux lentilles afocal entre les réseaux.

II Réflexion sur une surface métallique, ionisation, puissance limite

Lors de la réflexion d'une onde électromagnétique de forte intensité sur une surface métallique (comme dans le cas du réseau de la partie I), celle-ci risque d'être endommagée du fait de l'ionisation du milieu sous l'effet du champ électrique. Dans cette partie, le but est de déterminer l'ordre de grandeur de la puissance maximale de l'onde incidente pour éviter ce phénomène.
Le métal (de l'or) occupe tout le demi-espace z>0, le demi espace z<0 étant de l'air assimilé au vide. L'onde incidente est supposé monochromatique et se propage dans le vide suivant l'axe Oz dans le sens des z croissants (incidence normale). La longueur d'onde dans le vide de cette onde est λ=1050 nm.

II.A - Propagation d'une onde électromagnétique dans le métal

II.A.1) Conductivité du milieu

Le métal est constitué d'ions et d'électrons libres. On note n le nombre d'électrons libres par unité de volume, q=−e la charge d'un électron et m sa masse. La vitesse d'un électron au point M à l'instant t est notée v(M,t). On adopte le modèle suivant (modèle de Drude) :

- les électrons sont traités dans le cadre de la mécanique classique;

- le déplacement des électrons est faible devant la longueur d'onde et l'accélération des électrons en M est ∂v∂t(M,t);

- les électrons subissent de la part du réseau cristallin une force de la forme −mτv(M,t), où τ est une constante caractéristique du milieu;

- l'effet du champ magnétique sur un électron est négligeable.
a) En appliquant le principe fondamental de la dynamique à un électron, donner l'équation différentielle vérifiée par v(M,t).
On se place pour toute la suite dans le cas d'un régime sinusoïdal forcé de pulsation ω:v(M,t)=Re(v(M,t)) avec v(M,t)=v(M)ejωt.
Donner l'expression de v(M,t) en fonction du champ électrique complexe E(M,t).
b) Justifier que la contribution des ions au vecteur densité de courant électrique J(M,t) est négligeable.
c) Montrer que l'on peut écrire :

J(M,t)=σE(M,t)  avec σ=σ01+jωτ

où σ0 est une constante réelle à exprimer en fonction des données. À quoi correspond σ0 ?
d) On donne : masse volumique de l'or μ=19300 kg⋅ m−3; masse molaire de l'or M=197 g⋅ mol−1; σ0=4,5×107 S⋅ m−1.
En supposant que chaque atome donne un électron libre, calculer la densité d'électrons n dans l'or ainsi que la constante τ.
Montrer, en tenant compte des applications numériques précédentes, que l'on peut simplifier l'expression de la conductivité à :

σ=−jnq2mω

II.A.2) Nature de l'onde

On suppose que le milieu n'est pas magnétique et qu'à tout instant et en chaque point la densité volumique de charge électrique est nulle.
a) Écrire les équations de Maxwell vérifiées par les champs électrique et magnétique dans le conducteur.
b) En déduire l'équation d'onde vérifiée par le champ électrique.
c) On cherche à étudier la propagation d'un champ de la forme E(M,t)=E(0)ej(ωt−kz)ux.

Montrer que k doit être solution de

k2=ω2−ωp2c2

où c est la vitesse de la lumière dans le vide et ωp une constante caractéristique du matériaux dont on donnera l'expression.
d) Calculer ωp et montrer que ω2 est négligeable devant ωp2.
e) En déduire k en fonction de ωp et c ainsi que les expressions des champs électrique et magnétique. Quelle est la nature de l'onde?
f) Calculer numériquement la distance caractéristique sur laquelle les champs sont non négligeables. Justifier l'hypothèse milieu semi-infini.

II.B - Réflexion d'une onde électromagnétique

Nous voulons exprimer l'amplitude complexe du champ dans le conducteur en fonction de l'amplitude de l'onde incidente.

Figure 7

Les champs électriques des ondes incidente et réfléchie dans le vide sont respectivement :

Ei(z,t)=E0ejω(t−z/c)ux  et  Er(z,t)=rE0ejω(t+z/c)ux

où r est le coefficient, éventuellement complexe, de réflexion.
II.B.1) Donner les expressions des champs magnétiques correspondants.
II.B.2) Quelles relations les champs électriques et magnétiques des ondes incidente, réfléchie et transmise doivent-ils vérifier?
II.B.3) En déduire l'expression du coefficient de réflexion. Que peut-on dire de l'amplitude de l'onde réfléchie par rapport à celle de l'onde incidente?
II.B.4) Donner l'expression de l'amplitude E(0)=|E(0)| du champ électrique à la surface du conducteur en fonction de E0,ω et ωp.
II.B.5) On note v0 la vitesse maximale atteinte par les électrons dans le conducteur. En tenant compte des ordres de grandeur de ω et ωp, montrer que :

v0=2ε0nmE0

II.C - Ionisation dans le métal, limite en puissance

Les électrons accélérés risquent d'ioniser par impact les atomes voisins, l'équilibre de la matière ainsi rompu provoque l'éjection de particules hautement ionisés et la destruction du dépôt.
II.C.1) Sachant que l'or a pour numéro atomique Z=79 et un rayon atomique r=140pm, estimer l'ordre de grandeur de l'énergie nécessaire pour provoquer une ionisation. Calculer cette énergie.
En fait les tables donne une énergie de l'ordre de 9 eV . Comment peut-on expliquer l'écart entre les deux valeurs. On prendra la valeur tabulée pour la suite des calculs.
II.C.2) En supposant que lors d'un choc électron-ion toute l'énergie cinétique de l'électron est transmise à l'ion, quelle est l'ordre de grandeur de la vitesse susceptible de créer une ionisation supplémentaire.
II.C.3) Quelle est l'amplitude du champ électrique de l'onde incidente susceptible de donner lieu à une telle vitesse?
II.C.4) Quelle est la puissance moyenne de cette onde sachant que la section du faisceau est de l'ordre de 260 cm2 ?
II.C.5) Expérimentalement, pour une impulsion de une picoseconde, on mesure un seuil d'endommagement de 0,5 J⋅ cm−2. Comparer au résultat précédent et commenter la pertinence du modèle.

Données

| Célérité de la lumière dans le vide | c=3,00×108 m⋅ s−1 |
| --- | --- |
| Perméabilité du vide | μ0=4π10−7(SI) |
| Permittivité du vide | ε0=8,85×10−12(SI) |
| Charge de l'électron | q=−e=−1,60×10−19C |
| Masse de l'électron | m=9,11×10−31 kg |
| Constante d'Avogadro | NA=6,02×1023 mol−1 |