PHYSIQUE

À l'exception des comparaisons demandées entre valeurs numériques, les parties I, II, III et IV du problème sont totalement indépendantes.
Les gyrolasers sont des appareils utilisés en aéronautique pour mesurer les vitesses angulaires et les variations d'orientation d'avions ou de fusées par rapport à un référentiel galiléen. Leur principe de fonctionnement repose sur l'émission par effet laser d'ondes se propageant en sens opposés dans une cavité optique fermée (partie I.A). La présence d'un mouvement de rotation du gyrolaser par rapport à un référentiel galiléen se manifeste par une différence de fréquence entre l'onde se propageant dans un sens et celle qui se propage dans le sens opposé (partie I.B). La mesure de la vitesse angulaire est basée sur la mesure interférométrique de cet écart de fréquence (partie II). Les parties III et IV abordent deux aspects importants pour le fonctionnement d'un gyrolaser : l'asservissement de longueur de la cavité (partie III) et la réalisation de miroirs de fort pouvoir réfléchissant (partie IV).
On modélise la cavité du gyrolaser par le schéma de la figure 1. La cavité optique est constituée de trois capillaires dont les axes, représentés sur la figure 1 , forment un triangle équilatéral de périmètre L et de trois miroirs. L'orientation des miroirs et un diaphragme garantissent que les rayons lumineux présents dans la cavité décrivent dans l'un ou l'autre sens le triangle formé par les axes des capillaires, en effectuant des tours successifs. La

cavité est remplie d'un mélange gazeux (hélium/néon) sous faible pression. Excité par ionisation, ce mélange se comporte comme un milieu amplificateur pour les ondes lumineuses dont la longueur d'onde dans le vide est comprise dans une bande centrée sur λ0=633 nm (bande d'émission). Il en résulte par effet laser l'apparition de deux ondes se propageant en sens opposés dans la cavité. Pour des raisons de clarté, sur la figure 1 , le milieu amplificateur est supposé restreint à une partie de l'axe situé entre ( M1 ) et ( M3 ).
Un des trois miroirs ( M1 ) possède un coefficient de transmission non nul et permet de recueillir une fraction de l'amplitude associée à chacune des ondes se

Filière PSI

propageant dans la cavité. Un système optique permet de faire interférer les deux ondes émergentes, la figure d'interférence est observée grâce à un dispositif photo-électrique.
On note λ0=633 nm la longueur d'onde dans le vide correspondant à la fréquence centrale v0 de la bande d'émission du milieu amplificateur et ω0 la pulsation correspondante. La vitesse de la lumière dans le vide est c=3,0×108 m⋅ s−1. Les vitesses angulaires données dans l'énoncé sont exprimées en rad/s ou en  ∘/s1∘/s=(π/180)rad/s. En aéronautique l'ordre de grandeur des vitesses angulaires usuelles est compris entre 0∘/s et 100∘/s. Les grandeurs complexes utilisent le nombre j, tel que j2=−1.

Partie I - Propagation des ondes dans la cavité du gyrolaser

Dans ce qui suit on fait les hypothèses suivantes : Les ondes considérées sont supposées planes et monochromatiques. On ne tient pas compte des phénomènes de polarisation et on utilise par conséquent l'approximation scalaire. Le miroir M1 a un coefficient de réflexion en amplitude r, les miroirs M2 et M3 un coefficient de réflexion r′ ( r,r′ réels positifs inférieurs à 1 ). Les coefficients de réflexion en intensité sont alors R=r2 et R′=r′2. On suppose qu'aucune onde ne pénètre dans la cavité à travers ces miroirs. On admet qu'après la mise sous tension des électrodes permettant l'excitation du milieu amplificateur, on atteint rapidement un régime permanent dans lequel les amplitudes des ondes lumineuses présentes dans la cavité sont constantes. On se limite à l'étude de ce régime permanent. Pour la propagation, le milieu amplificateur peut être assimilé au vide ; les ondes s'y propagent à la vitesse de la lumière dans le vide c, et il n'induit aucun déphasage sur les ondes autre que celui dû à la propagation. Par contre, à chaque traversée du milieu amplificateur, la norme de l'amplitude du champ électrique de l'onde est multipliée par le facteur g>1.

I.A - Condition de fonctionnement de la cavité fixe par rapport à un référentiel galiléen.

Dans cette partie, le gyrolaser est fixe par rapport à un référentiel galiléen dans lequel on se place pour effectuer l'étude. La propagation des ondes dans les deux sens est totalement symétrique. On considère une onde de pulsation ω se propageant dans le sens direct.
I.A.1) Établir deux relations entre les amplitudes complexes E1i et E1r de l'onde incidente et de l'onde réfléchie à la surface de M1, faisant intervenir r, r′,g,ω,L (longueur de la cavité) et c.
I.A.2) En déduire deux relations traduisant le fonctionnement de la cavité en régime permanent, l'une reliant r,r′ et g, l'autre ω,L et c. Montrer que les fréquences des ondes présentes dans la cavité prennent des valeurs discrètes (modes de résonance) telles que le déphasage dû à la propagation sur un tour de la cavité soit un multiple de 2π. Déterminer l'écart en fréquence Δvm entre deux modes successifs.
Les valeurs caractéristiques des gyrolasers actuels sont: L=33 cm, g2−1=4×10−3 (en régime permanent). Le coefficient de réflexion en intensité du miroir M1 est R=0,998.
I.A.3)
a) Calculer la valeur minimale du coefficient de réflexion en intensité des miroirs M2 et M3 pour que l'émission laser soit possible dans la cavité.
b) Une étude plus détaillée des processus d'émission laser montre qu'a priori tous les modes dont la fréquence est comprise dans la bande d'émission du milieu amplificateur et eux seuls sont susceptibles d'être présents dans la cavité. La largeur de la bande d'émission centrée sur la fréquence v0 a pour ordre de grandeur Δv1/2=1500MHz. Calculer l'écart entre deux modes successifs. Quel est le nombre maximal de modes observables simultanément dans la cavité ? À quelle condition peut-on observer un mode unique dans la cavité (fonctionnement monomode) ?
c) Quelle est la variation de fréquence Δv d'un mode de fréquence v se propageant dans la cavité, si la longueur de la cavité varie de ΔL ? En l'absence de système de stabilisation de la longueur de la cavité, la longueur de celle-ci peut fluctuer de ±1μ m essentiellement à cause des fluctuations de température. Calculer numériquement, pour les modes susceptibles de se propager dans la cavité, l'ordre de grandeur de la variation de fréquence Δv qui en résulte. Comparer cette variation à la largeur de la bande d'émission Δv1/2 du milieu amplificateur. Commenter.

I.B - Fonctionnement du gyrolaser en rotation par rapport à un référentiel galiléen

Le gyrolaser est en rotation à la vitesse angulaire Ω constante par rapport à l'axe Oz d'un référentiel galiléen Rg, perpendiculaire au plan de la cavité et passant par son centre. Dans Rg les deux sens de propagation ne sont plus symétriques. Il en résulte un écart de fréquence entre les modes de la cavité pour les deux sens de propagation.

Dans le référentiel Rg les rayons lumineux se propagent à la vitesse c (le milieu remplissant la cavité est assimilé au vide), selon des trajectoires rectilignes en dehors des réflexions sur les miroirs. Cependant, à cause de la rotation de la cavité les rayons lumineux ne décrivent pas une trajectoire fermée dans le référentiel Rg. On utilise les notations de la figure 2 : Ai(t) désigne le sommet du miroir Mi à l'instant t dans le référentiel Rg. Le triangle équilatéral

A1(t)A2(t)A3(t) tourne autour de l'axe Oz à la vitesse angulaire Ω. Sur la figure le trait épais représente le rayon lumineux, les traits fins représentent la cavité aux instants 0 et t0, et le cercle sur lequel se déplacent les points Ai(t). Les calculs seront effectués en se limitant aux termes du premier ordre en aΩ/c « 1 où a désigne le côté de cavité ( a=L/3 ).
I.B.1) On considère le rayon se propageant dans le sens direct M1−>M2−>M3. Il quitte le miroir M1 à l'instant t=0 au point A1(0). Il atteint le miroir M2 à l'instant t0 en décrivant le segment A1(0)−A2t0 de longueur d à la vitesse c. Montrer que l'angle entre A1(0)O et A1(0)A2t0 vaut π/6−Ωt0/2. En déduire la relation approchée pour Ωt0 <1:d/a=1+(3/6)Ωt0. I.B.2) Déterminer les expressions de t0 et d en fonction de a,Ω et  c. L'hypothèse Ωt0 μ1 est-elle vérifiée?
I.B.3) Montrer qu'après réflexion sur M2 le rayon lumineux considéré atteint le miroir M3 à l'instant 2t0 au point A32t0 que l'on placera approximativement sur un schéma. Dans le référentiel lié à la cavité, quel est, à l'instant t=3t0, le point atteint par le rayon lumineux parti de M1 à l'instant t=0 ?
I.B.4) Exprimer la distance L+parcourue dans Rg par le rayon lumineux lorsqu'il atteint le miroir M1 après avoir effectué le trajet M1−>M2−>M3−>M1 en fonction de L,Ω, et c.
I.B.5) Lorsque l'onde revient en M1 après avoir effectué un tour, elle interfère avec elle-même. La condition d'interférence constructive s'applique: le déphasage de l'onde dû à la propagation sur le trajet M1−>M2−>M3−>M1 doit être multiple de 2π. En déduire que les fréquences des modes de la cavité en rotation par rapport à Oz pour le sens de parcours direct peuvent s'écrire sous la forme : v+n(Ω)=v0n(1+KΩ) où v0n est la fréquence du mode n lorsque la cavité est fixe par rapport à Rg et K est un facteur dont on donnera le signe et l'expression en fonction de L et c.
I.B.6) Montrer que pour le sens de parcours indirect M1−>M3−>M2−>M1 les fréquences des modes de la cavité sont : v+n(Ω)=v0n(1−KΩ).
Pour un sens de rotation et un mode donnés, quelle est l'onde dont la fréquence est la plus élevée?
I.B.7) Calculer le facteur K pour une cavité de périmètre L=33 cm. On considère, pour un mode déterminé de fréquence v0 lorsque le gyrolaser est fixe, les deux ondes se propageant en sens opposé dans la cavité. Calculer les écarts absolu et relatif de fréquence entre ces deux ondes, si la vitesse angulaire du gyroscope vaut 10∘/s (ordre de grandeur rencontré par exemple en aéronautique). Proposer un ordre de grandeur des valeurs maximales de Ω mesurables a priori; commenter ce résultat.

Partie II - Mesure de la vitesse angulaire Ω par interférométrie

Dans la cavité d'un gyrolaser ayant un mouvement de rotation à la vitesse angulaire Ω autour d'un axe perpendiculaire au plan de la cavité, fixe dans un référentiel galiléen Rg se propagent en sens opposés deux ondes de pulsations :

- ω+=ω0(1+KΩ) pour l'onde circulant dans le sens direct, -  ω−=ω0(1−KΩ) pour l'onde circulant dans le sens indirect. Grâce au miroir M1, une partie de l'énergie de ces deux ondes est extraite de la cavité et après passage dans un système optique, on obtient deux faisceaux correspondant à deux ondes quasi planes de pulsations ω+et ω−, de vecteurs d'ondes k+et k−faisant entre eux un angle α petit, se propageant dans un milieu assimilé au vide. Les amplitudes de ces deux ondes sont supposées égales. On écrit l'amplitude complexe des deux ondes sous la forme: E+=E0exp⁡jψ+(r,t)exp⁡jω0t; E−=E0exp⁡jΨ−(r,t)exp⁡jω0t. On utilisera le système d'axes indiqué sur la figure 3.
II.A - Donner les expressions des phases ψ+(r,t) et ψ−(r,t), supposées nulles au point O(r=0) à l'instant t=0. Déterminer l'intensité lumineuse résultante en tout point de la zone où les faisceaux se recouvrent en fonction de k+,k−,r,ω0, K,Ω,t, dans l'hypothèse où le temps de réponse du détecteur est court devant le temps caractéristique de variation de Ψ+(r,t) et Ψ−(r,t). Quelle est alors la caractéristique remarquable de l'intensité mesurée en un point fixé ? Que devient l'intensité détectée si le temps de réponse du détecteur est long devant 1/v0⋅|KΩ| ? Commenter ces résultats par rapport au choix d'un détecteur en

Figure 3

vue de la mesure de Ω. On suppose dans les questions suivantes que le détecteur est convenablement choisi.
II.B - Quelle est la fréquence du signal que détecte une cellule photoélectrique «ponctuelle», fixe, placée dans la zone de recouvrement des faisceaux? La fréquence mesurée est 300 Hz , on donne K=−1,0×10−10 s (si Ω est exprimé en rad/s). Calculer la vitesse de rotation du gyrolaser. Est-il possible de déterminer son sens de rotation par cette mesure?
II.C - On détecte le signal dans un plan perpendiculaire à la bissectrice des directions de propagation des deux faisceaux. Montrer que dans un tel plan on observe des franges rectilignes parallèles se déplaçant à une vitesse proportionnelle à Ω, et dont le sens de déplacement est lié au signe de Ω. Exprimer dans le plan d'observation l'interfrange i et la vitesse de déplacement v du système de franges en fonction de λ0,α,K,Ω et c. On donne α=3,0×10−4rad, K conservant sa valeur précédente, on mesure une vitesse v=1,5 m⋅ s−1, les franges se déplaçant dans le sens des y croissants. Calculer i et la valeur algébrique de Ω. Dans la pratique, on utilise les signaux recueillis par deux cellules photoélectriques décalées d'un quart d'interfrange pour déterminer la valeur algébrique de Ω. Pour quelles raisons?

Partie III - Asservissement de la longueur de la cavité

La figure 4 représente le système d'asservissement permettant de stabiliser la longueur L de la cavité et

Figure 4

transducteur piézo-électrique
(sauf questions III.A, III.B) d'obtenir un fonctionne-
ment monomode à une fréquence très proche de v0 pour l'un des sens de propagation. À la sortie du miroir M1 un détecteur reçoit une fraction de l'intensité lumineuse I de l'onde se propageant dans le sens direct ; dans cette partie, on ne s'intéresse qu'à cette onde. Le signal de sortie du détecteur est une tension
Vd proportionnelle à I. On admet que Vd est liée à la longueur L de la cavité par une loi de la forme: Vd(L)=Vmax −α2L−L02 où Vmax ,L0 et α sont des constantes positives. L0 représente la longueur de la cavité pour laquelle la fréquence du mode est v0; l'intensité est alors maximale.
La loi précédente est valable si L s'écarte peu de L0, ce qui est le but de l'asservissement étudié. Le miroir M2 est fixé sur un transducteur piézo-électrique dont l'épaisseur est liée à une tension de commande Vc. La longueur de la cavité s'écrit alors : L=L0+Δl(t)+bVc(t) où Δl(t) représente les perturbations de la longueur de la cavité dues essentiellement aux variations de température, et b est une constante positive. Le GBF délivre la tension sinusoïdale VGBF=V0cos⁡ωmod t. La tension de commande du transducteur est Vc=V+−V− où V+et V−sont les tensions appliquées sur les entrées du soustracteur. On étudie d'abord le cas où l'entrée - du soustracteur n'est pas reliée à la sortie de l'intégrateur mais à la masse ( V−=0 ). La perturbation Δl est supposée constante. La longueur de la cavité oscille alors autour de la valeur moyenne L0+Δl.
III.A - Exprimer la tension V1(t). Linéariser cette expression pour obtenir le développement en série de Fourier de V1(t). On rappelle que cos3⁡x=(3⋅cos⁡x+cos⁡3x)/4.

III.B -

III.B.1) Dans le cas où l'intégrateur est parfait, quelle est l'expression approchée de V2(t) si t est suffisamment grand? Préciser la condition t «grand».
III.B.2) La figure 5 représente une réalisation possible de l'intégrateur, construite autour d'un amplificateur opérationnel supposé parfait. Exprimer sa fonction de transfert sous la forme H(jω)=−G/1+jω/ωc. De quel type de filtre s'agit-il ? Calculer son gain statique G et sa pulsation de coupure ωc. Dans quel domaine fonctionne-t-il en intégrateur?

Quel est en pratique le rôle de la résistance r ? On suppose dans la suite du problème que la fonction de transfert de l'intégrateur est effectivement H(jω).
III.B.3) Comment choisir ωc pour rendre négligeables les composantes oscillantes de V2(t) en régime établi ? Montrer que la tension V2 est dans ce cas proportionnelle à Δl; pour la suite du problème, on supposera cette condition réalisée. On rétablit la liaison entre la sortie de l'intégrateur et l'entrée - du soustracteur : V−=V2(t). La pulsation ωmod  du signal de modulation délivré par le GBF est très grande devant les pulsations caractérisant les variations
temporelles de Δl(t) et de V2(t). On peut donc considérer que la longueur de la cavité oscille rapidement à la pulsation ωmod autour d'une valeur moyenne lentement variable Lm(t)=L0+ΔLm(t) où l'écart moyen à la longueur L0 est ΔLm(t)=Δl(t)−bV2(t).
III.C -
III.C.1) Montrer que la nouvelle expression de V1(t) s'obtient en remplaçant Δl par ΔLm(t) dans le développement de la question III.A).
III.C.2)
a) Écrire l'équation différentielle reliant V2(t) et ses dérivées à V1(t).
b) On admet que si la pulsation ωc est choisie comme à la question III.B.3, une solution approchée de l'équation différentielle précédente peut être obtenue en ne conservant dans l'expression de V1(t) que les termes lentement variables. En déduire l'équation différentielle reliant dans ces conditions la tension V2(t) à Δl(t),ωc,b et G′=Gkαb2V02/2.
III.C.3) On considère une perturbation échelon : Δl(t<0)=0;Δl(t>0)=Δl0. Vérifier qu'une solution possible de l'équation différentielle pour t<0 correspond à V2(t<0)=0. Déterminer V2(t>0). Calculer ΔLm(t) pour t<0 et t>0. Exprimer le temps caractéristique de stabilisation de la longueur de la cavité. Calculer la valeur de G′ correspondant à une réduction de l'effet de la perturbation sur la longueur de la cavité par un facteur 10 .
III.C.4) On considère des perturbations sinusoïdales d'amplitude complexe Δl=Δl0exp⁡jωt. Déterminer les rapports des amplitudes complexes V2/Δl et Δlm/Δl. En déduire le domaine de pulsation dans lequel la stabilisation de la longueur de la cavité est effective. On suppose ω « ωc; quelle doit être la valeur de G′ pour que l'amplitude de ΔLm soit inférieure à λ0/100 si Δl0 vaut 1μ m ? Avec λ0=633 nm, calculer la variation de fréquence du gyrolaser associée à cette valeur de ΔLm=λ0/100. Commenter le résultat obtenu.

Partie IV - Réalisation des miroirs de la cavité

Les miroirs du gyrolaser sont réalisés par déposition, sur un substrat en vitrocéramique transparente, d'une série de couches diélectriques transparentes d'indices alternativement élevés (dioxyde de titane ou oxyde de tantale) et faibles (oxyde de silicium). Cette partie a pour objet le calcul des coefficients de réflexion d'un miroir de ce type, dans les conditions suivantes (figure 6).
Le demi-espace z<0 est assimilé au vide pour la propagation d'ondes électromagnétiques. Il modélise en particulier la cavité du gyrolaser. La région z>h (substrat) est un milieu diélectrique d'indice ns. Il peut-être au contact direct avec le vide (question IV.B), figure 7,h=0 dans ce cas), ou recevoir une (question IV.C),
figure 8) ou plusieurs (question IV.D, figure 6) couches minces diélectriques. Tous les milieux considérés sont diélectriques, non magnétiques, parfaitement transparents, linéaires, homogènes et isotropes pour les fréquences considérées. Les interfaces entre les différents milieux sont des plans perpendiculaires à uz. On considère une onde progressive, plane, monochromatique, de pulsation ω0, se propageant selon uz dans le vide, dont le champ électrique Ei est polarisé rectilignement selon ux. On note ( Ei,Bi ) le champ électromagnétique correspondant. Cette onde arrive sous incidence normale sur l'interface z=0. Elle est à l'origine d'une onde réfléchie dans le vide ( Er,Br ), d'une onde transmise dans le substrat ( Et,Bt ), et d'un champ électromagnétique au sein des couches diélectriques dû aux réflexions et aux transmissions au niveau des interfaces séparant les différents milieux (vide, couches diélectriques, substrat). On considère que l'onde transmise est la seule onde présente dans le substrat. On rappelle que la réflexion et la transmission d'une onde plane progressive monochromatique à l'interface entre deux couches diélectriques donne deux ondes planes progressives de même pulsation que l'onde incidente, dont les directions de propagation sont données par les lois de Snell-Descartes. Tous les champs ayant même pulsation ω0, la notation n désignera l'indice correspondant à cette pulsation. On écrira les champs en notation complexe: E(r,t)=E(r)exp⁡jω0t; B(r,t)=B(r)exp⁡jω0t.
IV.A -
IV.A.1) Montrer sans calcul que :
a) le champ total dans chaque couche diélectrique peut être considéré comme la superposition de deux ondes progressives planes se propageant respectivement selon uz et −uz;
b) les champs électriques des différentes ondes sont tous colinéaires ux, alors que les champs magnétiques sont colinéaires à uy. On notera alors E(r)=E(z)ux;B(r)=B(z)uy.

de

IV.A.2) Donner la forme de Ek(z) dans la keme  couche diélectrique en fonction de kk, module du vecteur d'onde dans la couche et de deux constantes caractérisant les amplitudes associées au champ. Exprimer kk en fonction de ω0,c, et de l'indice nk.
IV.A.3) Rappeler sans démonstration la relation entre le champ électrique et le champ magnétique d'une onde progressive plane monochromatique se propageant selon la direction caractérisée par le vecteur unitaire uz dans un diélectrique d'indice n. Exprimer le champ Bk(z) en fonction de kk,c,nk et des deux constantes utilisées à la question précédente.
On définit les coefficients de réflexion r, et de transmission en amplitude τ, par: r=Er(0)/Ei(0);τ=Et(h)/Ei(0). On rappelle que dans le vide, la relation entre r et R, coefficient de réflexion en intensité est R=|r|2. Le coefficient de transmission en intensité est noté T.

IV.B - Réflexion vide / substrat (figure 7)

Le milieu d'entrée assimilé au vide ( n0=1 ) et le milieu de sortie d'indice ns sont adjacents.

Figure 7 : interface vide/substrat

Figure 8 : structure substrat/couche mince/vide

IV.B.1) Donner les relations de passage pour les composantes tangentielles du champ électromagnétique à l'interface.
IV.B.2) En déduire le système de deux équations vérifié par les coefficients r et τ. Exprimer r,R et T en fonction de n0 et ns.
IV.B.3) Calculer R dans le cas où le milieu de sortie est du verre ( ns=1,5 ). Ce phénomène de réflexion est-il facilement observable dans la vie quotidienne? Dans quelles conditions?

IV.C - Réflexion vide / couche mince / substrat (figure 8)

Le milieu d'entrée et le milieu de sortie (indices n0 et ns ) sont séparés par une couche mince d'épaisseur h, d'indice n1.
IV.C.1) Exprimer le champ électromagnétique dans la couche mince à l'interface z=h en fonction de sa valeur à l'interface z=0. Mettre le résultat sous forme matricielle : E1(h),B1(h)=M1E1(0),B1(0) où M1 est la matrice de passage (à coefficients complexes) pour la couche mince.
IV.C.2) Déterminer les relations qui lient Ei(0),Er(0),Et(h). Montrer que r peut être mis sous la forme

r=N1cos⁡k1h+jN2sin⁡k1hN3cos⁡k1h+jN4sin⁡k1h

où N1,N2,N3 et N4 s'expriment uniquement en fonction des indices n0,n1, et ns.
IV.C.3) Montrer que lorsque ns≠n0, il existe une valeur de n1, fonction de n0 et de ns ainsi que des valeurs de h s'exprimant simplement en fonction de la longueur d'onde dans la couche mince, qui permettent d'annuler r : on obtient alors une couche anti-reflet pour la fréquence considérée. Pour quelles raisons n'est-il pas possible de réaliser une couche anti-reflet sur l'étendue du spectre visible?
IV.C.4) Dans la pratique, on utilise souvent des couches minces «quart d'onde »:h=λ/4, où λ est la longueur d'onde dans la couche mince (pour la fréquence considérée). Quelles formes simples prennent alors la matrice de passage M1 et les coefficients r et R pour cette fréquence?
IV.C.5) Tracer la courbe représentative R=fn1 pour une couche mince quart d'onde. On prendra n0=1,ns=1,5 (verre), on effectuera le tracé pour des valeurs de n1 comprises entre 1 et 3 , en indiquant sur le graphe l'intervalle correspondant à la gamme d'indices physiquement réalisables pour des couches minces ( 1,3 à 2,5 ). D'après ce graphique, comment choisir l'indice de la couche mince pour favoriser la transmission de l'onde incidente? Comment favoriser la réflexion? Calculer numériquement les valeurs extrêmes de R qui peuvent être obtenues et les comparer à la valeur obtenue pour l'interface vide/verre.

IV.D - Réflexion vide / structure multicouche / substrat (figure 6)

Le milieu d'entrée et le milieu de sortie sont maintenant séparés par une succession de couches diélectriques d'indices alternativement élevé nH et faible nL, chaque couche mince étant quart d'onde. On considère la structure vide /(HL)pH / substrat formée par l'empilement de p+1 couches H et de p couches L alternées.
IV.D.1) En utilisant les résultats de la question IV.C.4, déterminer les composantes du champ électromagnétique E2z2,B2z2 puis du champ E2p+1(h),B2p+1(h) en fonction de E1(0),B1(0); on pourra utiliser les matrices de passages dans les couches diélectriques.
IV.D.2) En déduire l'expression de r en fonction de n0,ns,nH,nL et p. Justifier a posteriori le choix de ce type de structure pour la réalisation de miroirs.
IV.D.3) Les miroirs d'un gyrolaser sont de type vide / (HL)20H/ verre, avec pour la longueur d'onde dans le vide λ0=633 nm,nH=2,1,nL=1,45 et toujours n0=1,ns=1,5. Les couches ont pour épaisseurs respectives 0,075μ m et 0,11μ m.
a) Vérifier que ces épaisseurs constituent sensiblement des couches «quart d'onde ».
b) En supposant qu'il s'agit exactement de couches «quart d'onde», calculer pour ces miroirs les coefficients r et R. Comparer le résultat avec les impératifs liés au fonctionnement du gyrolaser.
IV.D.4) En pratique le coefficient de réflexion en intensité mesuré expérimentalement sous incidence normale est plus faible que celui déterminé dans le modèle précédent. Quels sont le ou les phénomènes négligés dans l'étude précédente responsables de cet écart? Pourquoi ces phénomènes conduisent-ils en pratique à limiter le nombre de couches minces déposées sur le substrat?

-••FIN •••