PHYSIQUE

Partie I - Étude d'un aérogénérateur

Ce problème s'intéresse à différents aspects du fonctionnement d'une éolienne destinée à produire de l'énergie électrique.
Les différentes parties sont largement indépendantes les unes des autres.
Le document annexe à rendre avec la copie concerne les questions I.A. 6 et I.C.3.

I.A - Étude des vents dominants

La Terre est considérée comme une sphère de rayon RT de centre OT. Le référentiel géocentrique RG est considéré comme galiléen. On lui lie un repère direct ( OT,u1,u2,u3 ) où u3 est parallèle à l'axe des pôles et est orienté du Sud vers le Nord. Le référentiel terrestre RT est en rotation à la vitesse angulaire constante Ω=Ωu3 par rapport à RG. À tout point M de la surface de la Terre, de latitude λ, on associe un repère local M,ex,ey,ez, lié à RT, tel que ez soit colinéaire à OTM et orienté vers l'extérieur, et que ex soit dirigé vers le Sud. La latitude λ peut varier de

−π/2 (pôle Sud) à +π/2 (pôle Nord). On note g le champ de pesanteur à la surface de la Terre, on fera l'approximation de le considérer comme dirigé selon −ez. L'atmosphère est une fine couche d'air à la surface de la Terre. L'air sera considéré comme un gaz parfait de masse molaire M. On note v le champ eulérien des vitesses dans l'atmosphère, par rapport au référentiel RT,P(x,y,z) celui des pressions et ρ(x,y,z) la masse volumique de l'air.
Pour les applications numériques, on prendra

RT =6370 km,Ω=2π/86164rad⋅ s−1,g=9,8 m⋅ s−2,O=29 g⋅ mol−1,R =8,31 J⋅ K−1⋅ mol−1 ( constante des gaz parfaits ).

On négligera la viscosité de l'air et en conséquence on considérera les écoulements dans l'atmosphère comme parfaits. L'étude menée dans cette partie I ne concerne que les vents dominants, c'est-à-dire des écoulements de grande échelle, relativement réguliers dans le temps (on fera d'ailleurs à partir du I.A. 4

Filière PSI

une hypothèse de stationnarité). Ces vents représentent des vents «moyens», auxquels se rajoutent dans la réalité des vents plus locaux et des vents plus conjoncturels (passage d'un anticyclone, d'une dépression...)
I.A.1) Montrer que la relation fondamentale de la dynamique, appliquée à une particule de fluide de l'atmosphère, s'écrit sous la forme :

ρDvDt=ρg−gradP−2ρΩ∧v

Pourquoi ne voit-on pas apparaître dans cette équation de terme de force d'inertie d'entraînement?
I.A.2) En faisant l'hypothèse que l'atmosphère est isotherme à la température T, établir l'expression que prendrait la pression Péq (x,y,z) si l'air était à l'équilibre (c'est-à-dire immobile en tout point par rapport à RT ). En déduire un ordre de grandeur de l'épaisseur de l'atmosphère.
I.A.3) On note alors p(x,y,z)=P(x,y,z)−Péq (x,y,z).

Établir l'équation (2) reliant ρ,v,p et Ω.

On se limite maintenant à l'étude d'écoulements stationnaires dans RT.
I.A.4) On note U un ordre de grandeur caractéristique des vitesses de l'écoulement, L une dimension horizontale caractéristique de celui-ci. On appelle nombre de Rossby (noté Ro ) d'un écoulement le rapport sans dimension entre le terme d'accélération et le terme lié à la force de Coriolis dans l'équation (2). Évaluer Ro pour un écoulement atmosphérique typique pour lequel U=10 m⋅ s−1 et L=1000 km. Commenter le résultat obtenu: en fonction de la valeur de Ro, quels sont les termes prédominants dans l'équation (2) ?
I.A.5) On considère des écoulements atmosphériques de bas nombre de Rossby ( Ro « 1 ) , appelés écoulements géostrophiques et on ne gardera que les termes prédominants dans l'équation (2). La faible épaisseur de l'atmosphère (voir la question I.A.2) permet également de négliger la composante verticale vz de l'écoulement. Établir l'expression du champ de vitesse v de ces écoulements en fonction de ez,gradp,ρ,Ω et λ. Expliquer pourquoi seule la composante horizontale de grad p intervient en fait dans l'expression de v.
I.A.6) La figure 2 donne la valeur moyenne de la pression atmosphérique P au niveau du sol, le long d'un méridien quelconque, en fonction de la latitude, pour l'hémisphère nord. La figure 3 donne la circulation générale des vents
moyens dans l'hémisphère nord. Faire le lien entre ces deux figures et discuter de la validité du modèle étudié, suivant la latitude λ. Compléter la figure 3 , qui a été reproduite en annexe, en faisant figurer la circulation générale des vents moyens dans l'hémisphère sud (on admettra que la pression moyenne P est une fonction paire de λ ).

Figure 2

Circulation générale des vents moyens dans l'hémisphère nord.

I.A.7) Estimer numériquement la norme de la vitesse des vents dominants à la latitude de 45∘.

I.B - Étude du prélèvement d'énergie par le rotor de l'éolienne

Dans cette partie, on étudie l'interaction mécanique entre l'air en mouvement (le vent) et le rotor de l'éolienne. C'est une étude locale, on se placera dans le référentiel terrestre RT, considéré comme galiléen. Il lui est lié un repère cartésien ( ex,ey,ez ).
En amont, loin de l'éolienne, le vent est uniforme et permanent de vitesse v0=v0ex, et la pression est elle aussi uniforme, de valeur notée P0; on suppose en effet que les effets de la pesanteur sont négligeables. On note toujours ρ la masse volumique de l'air.
L'éolienne est formée très schématiquement d'un mât portant un rotor d'axe horizontal.

- On suppose que la perturbation apportée par le mât à l'écoulement de l'air est négligeable.

- On ne s'intéresse pas pour le moment aux détails de l'écoulement de l'air au voisinage du rotor, et donc pas non plus à la forme précise des pales qui forment le rotor ; il suffira donc de modéliser la surface balayée par ce dernier par un disque de centre O et de diamètre D, d'axe x′x (voir figure 4).
L'écoulement de l'air est supposé parfait (sauf au voisinage immédiat du rotor) stationnaire et incompressible. Il présente une symétrie de révolution autour de l'axe Ox. On suppose que l'influence du sol est négligeable. La figure 4 repré-
sente l'allure du tube de courant qui s'appuie sur le pourtour du rotor. La section de ce tube de courant est supposée varier lentement avec x : on la note S(x).

Schéma du tube de courant s'appuyant sur le pourtour du rotor de l'éolienne. La vitesse et la pression loin en amont sont uniformes ( vo et P0 ). La pression loin en aval est uniforme P0; la vitesse n'est uniforme loin en aval qu'à l'intérieur du tube de courant considéré et vaut vs. les normes relatives de vo et vs n'ont pas été respectées sur ce schéma.

Elle varie d'une valeur SE loin en amont, à une valeur SS, loin en aval, en passant par la valeur SR=πD2/4 au niveau du rotor.
Du fait de la variation lente de S(x), la vitesse peut être considérée comme uniforme sur chaque section x= Cte de ce tube de courant, et dirigée selon ex : v=v(x)ex. En particulier, on considère qu'au niveau du rotor, la vitesse du fluide est de la forme vR=vRex. On notera P(x) la pression dans le tube de courant à l'abscisse x. Dans le tube de courant, on fait l'approximation de considérer l'écoulement comme uniforme, loin en aval du rotor: vs=vsex. La pression y est aussi uniforme, à la même pression P0 qu'en amont. On a donc, dans le tube de courant :

v(x)→x→−∞ v0p(x)→x→−∞ P0S(x)→ x→−∞ SE v(x=0)=vRS(x=0)=SR , et v(x)x→+∞vsp(x)x→+∞P0S(x)x→+∞Ss

On définit (voir figure 4) quatre sections E,A,B,S du tube de courant. A et B sont situées de part et d'autre du rotor, et à sa proximité immédiate. On considérera ainsi que SA=SB=SR et que vA=vB=vR=vRex, conformément au modèle d'une hélice plate. Enfin, la pression à l'extérieur du tube de courant est supposée non modifiée par la présence de l'éolienne, et a donc la
valeur uniforme P0. On note F=Fex la force totale exercée par l'hélice sur le fluide.
I.B.1) Établir une relation entre les grandeurs v0,vS,SE et SS et une autre entre v0,vR,SE et SR. Justifier la forme du tube de courant de la figure 4.
I.B.2) À l'aide d'un bilan de quantité de mouvement sur un système que l'on définira précisément, établir une relation entre v0,vS,SE,ρ et F.
I.B.3) À l'aide d'un bilan de quantité de mouvement sur un système que l'on définira précisément, établir une relation entre PA,PB,D et F. En déduire une relation entre v0,vS,ρ,F et SE.
I.B.4) Déduire des questions qui précèdent l'expression de la vitesse vR de l'air au niveau du rotor, en fonction de v0 et vS.
I.B.5) Pourquoi l'écoulement ne peut-il être considéré comme parfait au voisinage immédiat du rotor ?
I.B.6) Déterminer l'expression de la puissance P prélevée au vent par le rotor en fonction de ρ,SR,v0 et du rapport α=vs/v0.
I.B.7) Montrer que cette puissance P atteint une valeur maximale Pmax  pour une valeur de α que l'on précisera. Exprimer Pmax  en fonction de ρ,SR et v0.
I.B.8) On examine les fiches techniques de deux éoliennes de types très différents : une de faible puissance, destinée à être montée sur un petit voilier pour l'alimenter en énergie électrique, l'autre de forte puissance destinée à produire de l'énergie électrique pour un réseau de distribution régional. Pour chacune, la fiche technique indique (entre autres données), le diamètre D du rotor, la «vitesse nominale» v0 du vent pour laquelle elle a été conçue préférentiellement, et pour laquelle elle fournit sa «puissance nominale» P. Les fiches techniques sont établies en prenant une densité de l'air ρ égale à 1,225 kg⋅ m−3.

- Éolienne de faible puissance : D=1140 mm; v0=24 noeuds (on indique qu'un noeud représente une vitesse de 1852 m⋅ h−1 ); P=400 W.

- Éolienne de forte puissance : D=47 m;v0=15 m⋅ s−1;P=660 kW.

Commenter ces données à l'aide des résultats obtenus précédemment (on attend ici des commentaires faisant appel à des arguments quantitatifs).

I.C - Les pales de l'éolienne

Dans cette partie, on va modéliser (de manière volontairement rudimentaire) le rotor de l'éolienne. On indique qu'un objet placé dans un fluide de masse volumique ρ en écoulement uniforme et stationnaire la vitesse uniforme v0 subit de la part de ce fluide une force F=T+R, où T, la traînée, est la composante de
F parallèle à v0 et R, la portance, en est la composante perpendiculaire. T et R vérifient :

T=12ρv02ACxv0v0‖‖R‖=12ρv02ACz

Dans ces expressions, A est l'aire de la projection de l'objet sur un plan perpendiculaire à v0,Cx et Cz sont deux fonctions du nombre de Reynolds Re. Cependant, dans la gamme de nombres de Reynolds dans laquelle va fonctionner l'éolienne, on peut considérer ces deux fonctions comme indépendantes de Re.
Le rotor de l'éolienne est un solide formé de deux pales diamétralement opposées par rapport à l'axe de rotation ( Δ ). Ce dernier axe est aligné avec la vitesse v0=v0ex uniforme de l'air (loin en amont du rotor). On note Ω=Ωex la vitesse de rotation, supposée constante, du rotor.

On utilisera le repère de coordonnées cylindriques O,er,eθ,ex. La figure 7 montre l'aspect du profil de la pale : elle a une longueur L et est inclinée d'un angle α par rapport au plan de rotation du rotor, α∈[0,π/2].
I.C.1) Exprimer la vitesse vr du vent en amont de la pale, dans le référentiel de la pale, en fonction de v0,r,Ω et eθ ( r étant la distance à l'axe ( Δ )). On notera i l'angle entre le plan de la pale et vr:i∈[0,π/2];i est appelé angle d'incidence du vent sur la pale. Donner la relation qui existe entre i,α,v0,r et Ω. Compléter la figure 7 (reproduite en annexe) en y ajoutant le vecteur vr et l'angle i. Comme la vitesse incidente vr dépend de la position r le long de la
pale, on s'intéresse uniquement à une portion d'une des deux pales, portion située entre les distances radiales r et r+dr (voir figures 5 et 6 ).
I.C.2) Montrer que, si l'on néglige l'épaisseur de la pale, ce que l'on supposera valable, l'aire dA de la projection de la portion étudiée sur un plan perpendiculaire à vr a pour expression dA=Ldrsin⁡i.
I.C.3) En faisant l'approximation que les expressions (3) sont applicables à la portion de pale étudiée, bien que vr ne soit pas uniforme dans le référentiel de la pale, exprimer les normes des forces dT et dR exercées par le vent sur la portion de pale, en fonction de ρ,v0,r,Ω,L,dr,Cx(i),Cz(i) et i.
Compléter la figure 7 reproduite en annexe en ajoutant ces deux forces.
I.C.4) Déduire de ce qui précède l'expression du moment dΓ (par rapport à l'axe ( Δ )) de la force exercée par le vent sur la portion de pale.
I.C.5) Le tableau suivant donne les valeurs de Cx et Cz en fonction de l'angle d'incidence i, pour une pale de profil donné. L'angle i dépendant lui-même de r et de α, on peut alors tracer dΓ/dr en fonction de α, lorsque toutes les autres grandeurs sont

Éolienne vue dans l'axe des pales (seule la pale proche a été représentée) ; on voit en fait une coupe de la pale.

fixées.

| i (degrés) | Cx | Cz | i (degrés) | Cx | Cz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,030 | 0,100 | 25 | 0,120 | 1,000 |
| 5 | 0,040 | 0, 320 | 30 | 0,150 | 0,800 |
| 10 | 0,055 | 0,500 | 35 | 0,170 | 0,650 |
| 15 | 0,070 | 0, 800 | 40 | 0,200 | 0,500 |
| 20 | 0,100 | 0,950 |  |  |  |

La figure 8 donne ce tracé pour v0=10 m⋅ s−1,Ω=1tr⋅s−1, pour deux valeurs de la distance radiale r, à savoir 2 m et 3 m . Les unités verticales sont arbitrai-
res. Commenter les tracés obtenus. Quelle forme convient-il de donner aux pales en vue d'augmenter le rendement de l'éolienne?

Partie II - Utilisation de l'énergie éolienne

L'aéromoteur de la partie précédente entraîne maintenant une génératrice électrique destinée à alimenter une installation électrique. D'autre part, il est nécessaire de prévoir un stockage de l'énergie afin de pourvoir aux besoins de l'installation en cas de vent insuffisant. Pour les aéromoteurs de faible puissance dont la vitesse de rotation présente certaines fluctuations, on adopte le choix d'une génératrice à courant con-

tinu.

II.A - Étude de la génératrice

La génératrice est constituée d'un stator inducteur dont l'excitation est indépendante, d'un rotor (induit) alimentant une installation (figure 9). On désigne par : ie, le courant d'excitation circulant dans le bobinage inducteur du stator ; U, la tension aux bornes de l'induit ;
I, le courant circulant dans l'induit ;
Ω, vitesse angulaire de rotation du rotor ;
E0, la tension à vide ( I=0 ) aux bornes de l'induit.
Les caractéristiques de la machine en fonctionnement générateur sont regroupées sur la figure 10 :

Courbes 1

Courbes 2

Courbes 3

- Caractéristiques 1: U(I) à Ω et ie fixés (Courbes 1)

- Caractéristiques 2 : E0ie à Ω fixé (Courbes 2)

- Caractéristiques 3:ie(I) à Ω et U fixés (Courbes 3)

En outre, on rappelle que la force électromotrice à vide délivrée par l'induit s'écrit E0=ΦΩ, et si R désigne la résistance totale du bobinage induit, alors U=E0−RI.
II.A.1) Quelle est l'unité de Φ ?
II.A.2) Tracer l'allure des variations de Φ en fonction de ie.
II.A.3) Quel phénomène observe-t-on lorsque ie>ie max  ?

Dans toute la suite, on se placera dans le cas où ie<iemax  et on posera Φ=βie,β étant une constante caractéristique de la machine que l'on ne cherchera pas à déterminer. Le générateur constitué par la génératrice à courant continu doit délivrer une tension U0, constante, destinée à alimenter soit un ensemble d'accumulateurs au plomb, soit

Source de tension idéale
un onduleur de tension.
La tension U0 doit donc être stable. Afin d'assurer la stabilité de la tension U lors d'une fluctuation de Ω, on
agit sur le courant inducteur ie par l'intermédiaire d'un montage de commande. Le bobinage du stator se présente sous la forme d'un dipôle Rs,Ls.
On insère entre la source d'alimentation et le bobinage, un convertisseur à deux interrupteurs représenté en figure 11. La source de tension idéale délivre une force électromotrice continue de valeur e.
II.A.4) Quel est le nom de ce convertisseur?
II.A.5) Si T désigne la période de fonctionnement et α le rapport cyclique (0≤α≤1),K1 conduit pendant la durée αT tandis que K2 est bloqué, et inversement pendant la durée (1−α)T. Quelle est la nature de ces deux interrupteurs?
II.A.6) En considérant que le régime périodique est atteint et que ie reste strictement positive, déterminer pour t dans les intervalles [ 0,αT ] puis [ αT,T ] les expressions de ie(t). En déduire les valeurs minimale im, maximale iM et moyenne imoy  de ie en fonction de e,Rs,T,α et τ=Ls/Rs. On effectuera ce calcul en linéarisant les solutions obtenues au premier ordre, soit en t/τ, soit en (t−αT)/τ.
II.A.7) On définit le taux d'ondulation par le rapport iM−im/imoy .

Montrer que lorsque T/τ est suffisamment petit devant 1 , ce rapport s'écrit T(1−α)/τ.
II.A.8) Déterminer le domaine des valeurs de T assurant une ondulation inférieure à 1% pour un rapport cyclique de α=0,5.
Application numérique : τ=5 ms. Justifier le choix de α=0,5.
Dans toute la suite, cette condition sera réalisée, et de ce fait, l'intensité sera assimilée à sa valeur moyenne.

II.B - Régulation de la tension de sortie de la génératrice

II.B.1) Montage régulateur à vide (la génératrice ne débite aucun courant ( I=0 )).
Lorsque le rotor tourne à la vitesse Ω0, le courant d'excitation, égal à ie0, est obtenu pour un rapport cyclique α0=0,5. La tension délivrée par la génératrice est alors ajustée à la valeur souhaitée U0.
Une fluctuation de vitesse modifie le fonctionnement précédent. On note alors les grandeurs précédentes Ω,ie,α et U. On réalise le montage de régulation dont l'ensemble des schémas

Figure 12

bloc est décrit en figure 12. Le dispositif représenté par le bloc A, non détaillé ici, délivre le rapport cyclique suivant la relation α=kΔU/U0+α0,k étant une constante de réglage sans dimension.

Le hacheur, permettant d'ajuster ie à partir de la commande α, correspond au bloc H. Le but est d'asservir U à la grandeur de consigne U0.
a) Rappeler la relation entre α,e,Rs et ie imposée par H ainsi que celle entre U,Ω et ie imposée par la génératrice lors d'un fonctionnement à vide.
b) On suppose que k»α. En posant ΔΩ=Ω0−Ω, établir dans le cas où ΔU/U0 «1 la relation

ΔUU0≈α0kΔΩΩ0.

c) Quelle valeur faut-il donner à k pour qu'une variation relative de 10% en Ω engendre une erreur relative de 0,1% en U.
d) Proposer une modification du dispositif permettant d'annuler l'erreur.
II.B.2) Montage régulation en charge. La génératrice débite maintenant un courant I non nul et délivre une tension à ses bornes U=E0−RI. La chute de

tension RI, envisagée comme une perturbation, modifie le schéma précédent de la façon suivante (figure 13):
a) En conservant les notations précédentes, et en considérant que les ordres de grandeurs établis pour un fonctionnement à vide ne sont pas affectés, montrer que l'expression de ΔU/U0 obtenue en II.B.1.b) devient

ΔUU0≈α0kΔΩΩ0+α0kIRE0.

b) Soit Imax  le courant maximal que peut débiter la machine en fonctionnement générateur. Montrer que la relation précédente peut s'écrire

ΔUU0≈α0kΔΩΩ0+α0kIImax.

Application numérique : pour la valeur de k trouvée à la question II.B.1c), calculer la contribution à l'erreur relative sur U du terme lié au courant I lorsque le courant atteint 80% de sa valeur maximale. Conclure.

II.C - Stockage électrique, accumulateurs au plomb

La batterie est constituée d'un ensemble de N accumulateurs au plomb mis en série.

La tension d'un élément chargé est de 2 V , et sa résistance interne de r=0,05Ω. La tension de chaque élément ne doit pas descendre en-dessous de 1,8 V et vaut 2 V lorsque la batterie est chargée. La charge est assurée par

la génératrice à courant continu suivant le dispositif décrit en figure 14.
II.C.1) Quel est le rôle de la diode de protection?
L'ensemble des accumulateurs a pour caractéristique de fonctionnement ua=ea−raia

(figure 15), on remarquera qu'en phase de charge, ia<0 et qu'en phase de décharge, ia>0.

II.D - Circuit de contrôle de fin de décharge

Lorsque l'interrupteur Kd est fermé (et donc Kc ouvert), la batterie se décharge et sa tension ua diminue. De plus, ua étant toujours astreinte à rester supérieure à une tension limite ud(1,8 V par élément), le circuit de contrôle compare les deux grandeurs ua et ud, puis commande l'ouverture de Kd et la fermeture de Kc dès que ua=ud.
II.D.1) Montrer que si la batterie débite un courant de charge positif ia, l'utilisation d'un comparateur simple engendrerait immédiatement après l'ouverture de Kd un changement de régime provoquant sa fermeture. Afin d'éviter cette oscillation de régime au

voisinage du point de basculement, on utilise le comparateur à deux niveaux de la figure 16. « AO » désigne un amplificateur opérationnel dont les impédances d'entrée et de sortie sont respectivement infinie et nulle, et on désigne par Vsat  sa tension de saturation. On prendra pour valeur numérique Vsat =12 V. On admettra que l'amplificateur opérationnel est instanément saturé dès lors que ε≠0 et que si ε>0 alors vs=+Vsat , si ε<0 alors vs=−Vsat .
II.D.2) Déterminer et tracer le cycle associé à la caractéristique de transfert, vs en fonction de ve, du montage de la figure 16 en faisant apparaître le sens de parcours.
II.D.3) On utilise ce montage pour commander l'interrupteur Kd. Le comparateur bascule de +Vsat  à −Vsat  lorsque ve atteint u0=2,3V par valeur supérieure. Quelle valeur faut-il donner au rapport R1/R2 pour qu'après une ouverture, l'interrupteur Kd ne se referme que lorsque ua atteint 1,12u0 par valeur inférieure?
II.D.4) En déduire la valeur de Vref .
II.D.5) La commande du circuit de charge pose-t-elle un problème analogue ? Justifier.
II.D.6) Proposer une caractéristique de transfert pour le circuit de commande de l'interrupteur Kc.

II.E - Alimentation d'une installation électrique

La génératrice ou bien la batterie fournit une tension U0 continue. Linstallation électrique fonctionne avec une tension sinusoïdale de fréquence f=50 Hz et de valeur efficace de 220 volts. La conversion se fait à l'aide d'un onduleur dont le schéma de principe est décrit en figure 17.
Le circuit récepteur, représentant l'installation, est de type inductif et sera modélisé dans ce qui suit par un dipôle

Figure 17

de charge ( Rc,Lc ) en série.
II.E.1) Déterminer en régime sinusoïdal à la pulsation ω, la fonction de transfert ic/uc en fonction de Rc,Lc et ω. Quelle est la nature du filtre obtenu?
La commande des interrupteurs est périodique, de période T=2π/ω.
La tension uc, obtenue aux bornes du récepteur, est représentée sur la

figure 18. L'angle δ est lié à la commande des interrupteurs.
II.E.2) Définir la fonction transistor.
II.E.3) On pose θ=ωt. En adoptant une origine des temps adéquate, calculer les coefficients an du développement en série de Fourier de la tension uc(θ) tels que :

uc(θ)=n ancos⁡nθ.

On donne

an=02π uc(θ)cos⁡nθdθ.

Les coefficients seront exprimés en fonction de U0,n et δ.
II.E.4) On souhaite que le courant dans la charge soit sinusoïdal de fréquence f=1/T=50 Hz.
Montrer en vous appuyant sur l'étude faite à la question II.E. 1 qu'il suffit d'annuler l'harmonique de rang trois pour y parvenir avec une très bonne approximation.
II.E.5) Déterminer la valeur de δ pour lequel a3 est nul.
II.E.6) On définit la valeur efficace de uc suivant l'expression

Uceff=12π02π  uc2(θ)dθ.

Calculer cette valeur.
Quelle erreur commet-on sur la valeur efficace si on utilise pour expression de uc celle obtenue à partir de son fondamental ? Conclure.
II.E.7) Déterminer la valeur de U0 afin d'obtenir une valeur efficace de 220 V . En déduire le nombre d'accumulateurs nécessaires. On assimile pour cette question la tension à son fondamental.
II.E.8) Calculer la puissance active consommée par l'installation lorsque celle-ci est composée de dix lampes de 100 W et d'un moteur dont le facteur de puissance est égal à cos⁡φm=0,8 et consommant une puissance nominale de Pm=3 kW, le tout branché en parallèle. Déterminer les valeurs Rc et Lc de l'impédance équivalente de la charge.
Cette annexe doit être rendue avec les autres copies.
Attention, il ne pourra pas être délivré d'autre exemplaire de ce document.

Figure 3

Annexe du sujet de Physique

Annexe du sujet de Physique PSI

Éolienne vue dans l'axe des pales (seule la pale proche a été représentée) ; on voit en fait une coupe de la pale.

Figure 7