Les résultats numériques seront donnés avec un nombre de chiffres significatifs compatible avec celui utilisé pour les données.
On s'intéresse ici à quelques aspects de la transduction électro-acoustique. Une large partie du problème est consacrée à la transduction électrodynamique. Un modèle simple de haut-parleur électrostatique est ensuite étudié.
Les différentes parties du problème sont largement indépendantes.

Description

La figure 1 montre une vue en coupe du haut-parleur. L'ensemble possède la symétrie de révolution autour de l'axe Oz. Il comprend:

- une partie fixe constituée de deux éléments, le châssis rigide et l'aimant;

- une partie mobile constituée de la membrane et de la bobine.

Figure 1

L'aimant est formé d'un cylindre central (pôle sud) et d'une couche cylindrique extérieure (pôle nord) séparés par un entrefer d'épaisseur très faible (de l'ordre du millimètre), rempli d'air, dans lequel règne un champ magnétique radial statique B=−Bur avec B>0 et où ur,uθ,uz est la base associée au trièdre des coordonnées cylindriques. La bobine est un solénoïde d'axe Oz situé dans l'entrefer et donc plongé entièrement dans le champ B précédent. La longueur totale du fil constituant la bobine est ℓ. L'ensemble bobine + membrane est un solide de masse m, mobile en translation selon Oz, appelé dans la suite «équipage mobile». Sa position est repérée par la coordonnée z(t). Le spider et la suspension (voir figure 1) exercent sur l'équipage mobile une force de rappel élastique −kzuz vers la position d'équilibre z=0.

Principe de fonctionnement

Un générateur extérieur applique aux bornes de la bobine une tension alternative (c'est-à-dire à valeur moyenne nulle) u(t). Il apparaît un courant i(t) dans le circuit. Sous l'action des forces de Laplace, l'équipage mobile se met à osciller. Les vibrations de la membrane produisent une onde acoustique qui se propage dans l'air, «image sonore ≫ de la tension d'entrée u(t).

Hypothèses du modèle

Le poids de l'équipage mobile est supposé compensé exactement par les forces de rappel du spider et de la suspension dans la position z=0, quelle que soit l'orientation de l'axe Oz. Il n'intervient donc pas dans l'équation mécanique du problème.
On néglige toute déformation de la membrane au cours de ses déplacements (hypothèse bien vérifiée jusqu'à des fréquences de plusieurs centaines de hertz).
Le champ magnétique garde un module constant |B|=B dans tout l'entrefer.
La bobine possède une résistance R et une inductance propre L indépendantes de la fréquence et de l'amplitude du courant électrique.

L'amplitude des oscillations de l'équipage mobile est supposée telle que la bobine reste toujours entièrement contenue dans l'entrefer de l'aimant.
Les mouvements de l'équipage mobile sont amortis par une force de type frottement fluide proportionnelle à la vitesse, de la forme

−h dz dtuz

I Le haut-parleur seul

I.A - Équations du haut-parleur

I.A.1) Équation mécanique

a) Représenter sur un schéma en perspective une spire de la bobine et la force de Laplace dFL=i dℓ∧B s'exerçant sur un élément dℓ de la spire. Le courant sera orienté dans un sens tel qu'une intensité positive engendre une force de Laplace dirigée vers les z positifs.
b) Donner l'expression vectorielle de la force résultante sur la bobine en fonction de B,ℓ et i.
c) Établir l'équation différentielle du second ordre à laquelle obéit z(t).

I.A.2) Équation électrique

a) Le déplacement de la bobine dans l'entrefer entraîne l'apparition d'une fem d'induction e(t). Quelle relation lie la puissance PL des forces de Laplace à la puissance Pe cédée par la fem d'induction au circuit ? En déduire l'expression :

e(t)=−Bℓ dz dt

b) Représenter le schéma électrique équivalent à la bobine en associant la résistance R, l'inductance L et la fem d'induction.
c) On applique une différence de potentiel u(t) aux bornes de la bobine. Écrire l'équation électrique du système.

I.B - Impédance du haut-parleur

On se place en régime sinusoïdal forcé de pulsation ω. On utilise la notation complexe pour les grandeurs u(t), i(t),z(t).
I.B.1) Que deviennent les deux équations précédentes ? En déduire l'impédance Z=u/i du haut-parleur.
I.B.2)
a) Montrer que Z se met sous la forme de la somme d'un terme électrique R+jLω et d'une impédance Zm appelée «impédance motionnelle», faisant intervenir les caractéristiques mécaniques du système, qu'on écrira sous la forme :

Zm=R01+jQeω/ω0−ω0/ω

Donner les expressions de R0,Qe et ω0 en fonction de m,h,k,B et ℓ.
b) En étudiant les comportements asymptotiques de Zmω≪ω0 et ω≫ω0, donner l'allure de Zm en fonction de ω. Pour quelle pulsation Zm est-il maximum ? Quelle est la valeur de Zm à cette pulsation ?

I.C - Validation du modèle

La figure 4 donne les graphes du module et de l'argument de Z d'un haut-parleur réel pour des fréquences f allant de 1 Hz à 1 kHz . L'échelle des abscisses est logarithmique. L'argument est en degrés. On cherche à savoir dans quelle mesure le modèle précédent est adapté.
I.C.1) L'inductance propre de la bobine est inférieure à 0,5mH. Justifier numériquement que, pour les fréquences inférieures à 300 Hz , on peut écrire Z≃R+Zm. On fera cette approximation dans la suite du problème.
I.C.2) a) L'allure des courbes est-elle compatible avec la forme de l'expression de Z ?
b) Déterminer graphiquement f0=ω02π,R et R0 en expliquant la méthode utilisée.

I.C.3) Mesure du facteur de qualité Qe

On pose Rm=R+R0,x=ω/ω0=f/f0 et g(x)=Qe(x−1/x).
a) Récrire Z en fonction uniquement de Rm,R et g(x).
b) On cherche à résoudre |Z|2=RRm. Montrer que cela est équivalent à résoudre g2(x)=Rm/R.
c) Supposons qu'on ait trouvé une solution x0, montrer que 1/x0 est aussi solution.
d) En déduire que l'équation |Z|2=RRm possède deux solutions positives x1 et x2, que l'on ne cherchera pas à expliciter et qui vérifient Δx=x2−x1=1QeRmR.
e) Proposer alors une méthode graphique de détermination de Qe et en estimer la valeur numérique. Estimer également les valeurs de h,k et Bℓ (sans oublier de préciser les unités). On prendra : m=13,6 g.
I.C.4) La remontée de |Z| aux hautes fréquences semble compatible avec la présence de l'inductance propre de la bobine. Pourquoi le modèle est-il cependant pris en défaut ?

I.D - Étude des vibrations de la membrane

On se place en régime sinusoïdal forcé. Dans toute la suite du problème, on néglige l'inductance propre de la bobine dans l'équation électrique.
I.D.1) À partir des deux équations du système établies au I.A, montrer que l'équipage mobile est un oscillateur forcé amorti par une force de frottement fluide −h′dz dtuz et donner l'expression de h′ en fonction de h,B,ℓ et R.
I.D.2) En déduire en régime sinusoïdal forcé la fonction de transfert

zu=A(jω)=BℓkR1+jωQtω0−ω/ω02

On donnera l'expression de Qt en fonction de Qe,R et R0. Quelle est la nature du filtrage réalisé ?
I.D.3) En utilisant les valeurs obtenues au I.C, donner la valeur numérique de Qt. En déduire la valeur du coefficient de frottement h′.
I.D.4)
a) Représenter sommairement le diagramme de Bode en gain 20log⁡|A(jω)||A|max en fonction de log⁡f pour Qt≃0,4.
b) Pour ω≪ω0, on dit que le haut-parleur fonctionne «en contrôle de raideur» et pour ω≫ω0, «en contrôle de masse ». Interpréter.
c) Pour le haut-parleur précédent, le constructeur donne : Bℓ=7,0 T⋅ m et m=13,6 g. Quelle amplitude maximale doit-on donner à la tension d'entrée si on veut limiter l'amplitude des oscillations de l'équipage mobile à 5 mm ? Pourquoi doit-on limiter cette amplitude?

II Célérité des ondes sonores

On montre que la célérité des ondes sonores dans un fluide de masse volumique μ et de pression P est

c=1μ0χs

où

χs=1μ0∂μ∂PS

est le coefficient de compressibilité isentropique. μ0,P0 et T0 sont les champs de masse volumique, de pression et de température, uniformes dans le fluide au repos. On se propose d'exprimer c pour un gaz parfait de masse molaire M.
II.A - Quelle relation lie μ0,P0,M et la température T0 à l'équilibre (équation d'état)?
II.B - Donner une relation liant P,μ et le coefficient γ=cp/cv pour les évolutions isentropiques (c'est-à-dire adiabatiques et réversibles). En déduire l'expression de χs à la pression P0, puis celle de c en fonction de γ,T0 et M.
II. C - Application numérique. Pour l'air assimilé à un gaz parfait, on donne : M=29 g⋅ mol−1,γ=1,4, R=8,31 J⋅ K1⋅ mol−1. Évaluer c à la température 20∘C et conclure.

III Enceinte acoustique

Lors du déplacement de la membrane, l'air est mis en mouvement au voisinage des deux faces de celle-ci. En plus de l'onde sonore vers l'avant, il y a production d'une onde vers l'arrière en opposition de phase avec la première. La superposition de ces deux ondes produit un «court-circuit acoustique»: la puissance sonore rayonnée est alors très faible.

Figure 2

On doit donc supprimer l'onde arrière. La solution la plus courante consiste à fixer le haut-parleur dans un caisson clos de dimensions faibles devant les longueurs d'onde rayonnées : c'est le concept de l'enceinte acoustique (figure 2). Lorsqu'il est associé à un caisson sphérique de volume V0, les courbes d'impédance (module et argument de Z en fonction de la fréquence) du haut-parleur précédent deviennent celles de la figure 5. Elles diffèrent de celles du haut-parleur nu. On se propose d'interpréter ces modifications.
Pour simplifier, on assimile la membrane à un disque plan de surface S. Le caisson est rempli d'air considéré comme un gaz parfait diatomique de coefficient γ=1,4. Au repos, la pression dans le caisson est égale à la pression atmosphérique P0=1,0×105 Pa, la masse volumique de l'air est μ0=1,3 kg⋅ m−3 et la membrane est en z=0. L'axe Oz est orienté vers l'extérieur du caisson (figure 2).
III.A - Lorsque la membrane oscille, l'air dans l'enceinte subit des compressions/détentes supposées adiabatiques réversibles (c'est-à-dire isentropiques).
III.A.1) Quelle relation lie la pression P dans le caisson à l'abscisse z(t) de la membrane ?
III.A.2) L'amplitude des oscillations étant faible, on a toujours ε=Sz/V0≪1. En faisant un développement limité de l'expression précédente au premier ordre en ε, écrire P sous la forme P=P0−αz et donner l'expression de α en fonction de γ,P0,S et V0.
III.A.3) Montrer qu'il apparaît sur la membrane une force supplémentaire de rappel élastique −k′zuz et donner l'expression de k′.
III. B - Quel volume VAS faudrait-il donner au caisson pour que k′ soit égale à la raideur k de la suspension? VAS est le «volume d'air équivalent à la raideur de la suspension». Dans la suite, on pose A=VAS/V0.
III. C - Que devient l'équation mécanique du I.A.1.c) lorsqu'on tient compte de la nouvelle force ? On introduira les grandeurs ω0=k/m et A.
III. D - L'équation électrique du I.A.2.c) est inchangée (inductance propre L toujours négligée). Écrire les équations électrique et mécanique en régime sinusoïdal forcé et en déduire l'impédance Z=u/i du haut-parleur en enceinte close. Comme au I.B, on la mettra sous la forme R+Zm où

Zm=R0′1+jQe′ω/ω0′−ω0′/ω

est la nouvelle impédance motionnelle et on donnera les expressions de ω0′ et Qe′ en fonction de ω0,Qe et A.

III.E - Exploitation des données expérimentales

III.E.1) À partir des graphes de la figure 5 et en procédant comme au I.C.3, donner les valeurs expérimentales de f0′=ω0′2π,R0′ et Q′e.
III.E.2) En comparant f0 et f0′, donner la valeur de A, puis le volume VAS et la raideur k de la suspension (sans oublier de préciser l'unité). Le volume du caisson est V0=12,7 L.
III.E.3) Le modèle adopté conduit à la relation f0′/f0=Qe′/Qe. Cette relation est-elle vérifiée numériquement ? Pour interpréter le désaccord, on admet qu'en enceinte close, la force de frottement fluide est également modifiée et devient −h′dz dtuz. En comparant Qe′ et Qe, déterminer le rapport h/h′.
III.E.4) Montrer qu'une autre mesure de ce rapport peut être obtenue à partir du graphe. Est-elle compatible avec la première ?

IV Un autre principe de transduction: le haut-parleur électrostatique

Deux disques conducteurs de même rayon, parallèles, sont écartés d'une faible distance e. L'un d'eux est fixe ("la base"), l'autre constituant la membrane est mobile en translation selon l'axe Oz.

Figure 3

La membrane de surface S est rappelée vers la position z=0 par la force de rappel élastique −kzuz. Elle est également soumise, lors de ses déplacements, à la force de frottement fluide −h dz dtuz. L'air séparant les disques est assimilable, du point de vue électrostatique, au vide. Lorsqu'on établit une différence de potentiel (ddp) U entre les disques, il apparait une charge électrique Q sur la base et une charge opposée −Q sur la membrane. Ces charges sont réparties uniformément sur chaque disque.

IV.A - Force exercée sur la membrane

La base est assimilée à un plan infini portant la densité surfacique de charge σ uniforme.
IV.A.1) En utilisant les propriétés de symétrie et d'invariance de la distribution de charge, préciser, en les justifiant, la direction du champ E crée par la base seule et sa dépendance avec les coordonnées spatiales.
IV.A.2) Comparer les champs E(M) et EM′ créés par la base seule en deux points M et M′ symétriques par rapport au plan des charges.
IV.A.3) En appliquant le théorème de Gauss à un cylindre d'axe Oz traversant le plan de charge, déterminer le champ E créé par la base seule dans tout l'espace en fonction de σ puis de la charge Q.
IV.A.4) En déduire la force électrique Fe subie par la membrane. Est-elle attractive ou répulsive ?
IV.A.5) L'ensemble des deux conducteurs constitue un condensateur de capacité C=ε0Se+z. Exprimer Fe en fonction de U,z et des constantes du problème.

IV.B - Étude statique

IV.B.1) La ddp U étant maintenue constante et égale à U0, quelle est l'équation vérifiée par la coordonnée z0 de la membrane à l'équilibre ? Que peut-on dire à priori du nombre de solutions de cette équation ?
IV.B.2) On se propose de faire une discussion graphique de l'existence de ces solutions. Mettre l'équation sous la forme Az0=1e+z02 où A est une fonction de U0. En traçant les graphes des fonctions associées à chacun des deux membres, montrer qu'il existe des valeurs de U0 pour lesquelles l'équation admet deux solutions z1 et z2 telles que −e<z1<z2<0.
IV.B.3) Discuter qualitativement de la stabilité de chaque position.
IV.B.4) Déterminer la valeur maximale Um de U0 permettant d'obtenir une position d'équilibre stable. Que valent z1 et z2 pour U0=Um ?
IV.B.5) Application numérique. On prend z0=−e/100 pour la position d'équilibre stable, e=3 mm, S=0,05 m2,k=1000 N⋅ m−1 et ε0=8,85×10−12 F⋅ m−1. Déterminer U0 et Um.

IV.C - Étude dynamique

IV.C.1) Donner l'équation différentielle reliant z(t) à la tension U(t) en régime variable. On notera m la masse de la membrane.
IV.C.2) U(t) étant une tension oscillante autour de la valeur U0 précédente, de la forme U(t)=U0+u(t) avec |u(t)|≪U0, on étudie les petits mouvements de la membrane au voisinage de la position d'équilibre stable z0 et on pose z(t)=z0+ξ(t) avec |ξ(t)|≪e+z0. Écrire l'équation différentielle vérifiée par ξ(t).
IV.C.3) Montrer qu'avec les hypothèses, cette équation prend la forme simplifiée

m d2ξ(t)dt2+h dξ(t)dt+k′ξ(t)=αu(t)

On fera un développement limité au premier ordre en ξe+z0 et uU0.
Donner les expressions de k′ et α en fonction de k,S,U0,e et z0.
Donner les valeurs numériques de k′ et α (en reprenant les données de la question IV.B.5).
Conclure.

IV.D - Régime sinusoïdal forcé

On prend u(t)=uscos⁡(ωt). On note u(t) et ξ(t) les représentations complexes de u(t) et ξ(t).
IV.D.1) Quelle est la nature du transfert A(jω)=ξ/u ?
IV.D.2) La membrane est une feuille d'aluminium d'épaisseur a=20μ m, d'aire S=0,05 m2 et de masse volumique μ=2,7×103 kg⋅ m−3. Calculer la fréquence propre f0=12πk′m du système.
IV.D.3) On se place à une fréquence f≪f0 (en «contrôle de raideur»). Quelle amplitude us doit-on donner à u(t) pour obtenir une amplitude d'oscillation ξm=e/100 ?
Comparer avec le haut-parleur électrodynamique.
Conclure.

Figure 4 Haut-parleur seul

Figure 5 Haut-parleur en enceinte close