CONCOURS ENSAM - ESTP - ECRIN - ARCHIMEDE

Epreuve de Physique PC

durée 4 heures

L'utilisation de la calculatrice est autorisée

Etude de la Résonance Magnétique Nucléaire.

Depuis les premières observations de signaux de résonances nucléaires en 1945, le magnétisme nucléaire s'est très largement développé initialement dans le domaine de la physique et de la chimie puis dans les domaines de la biologie et de la médecine. Le prix Nobel de médecine 2003 a ainsi été attribué à P.C. Lauterbur et P. Mansfield pour leurs travaux sur "I'lmagerie par Résonance Magnétique", version médicalisée des techniques par " Résonance Magnétique Nucléaire" des physiciens et chimistes.

La RMN est un phénomène apparaissant dans les systèmes magnétiques possédant un moment cinétique j et un moment magnétique m. Nous nous limiterons dans ce problème au cas du proton qui est le moment magnétique le plus présent dans les milieux biologiques.

Les grandeurs vectorielles sont notées en gras. Le référentiel fixe ( O,X,Y,Z ) est caractérisé par le repère orthogonal ( O,uX,uY,uZ ). On rappelle que l'expression du couple exercée par un champ magnétique B sur un moment magnétique m est donné par mΛB. L'énergie potentielle associée est donnée par-m.B.

Partie A: Aimantation à l'équilibre - Approche énergétique.

Le moment cinétique j et le moment magnétique m du proton sont proportionnels:

m=γj

où γ est le " facteur gyromagnétique ".
1/ Pour évaluer l'ordre de grandeur de γ dans le cas du proton, il est suffisant d'utiliser un modèle simpliste dans lequel ce proton de charge e est en mouvement circulaire uniforme sur une orbite circulaire de rayon r, égale à la taille du noyau.

1a: Donner la définition du moment magnétique en fonction du courant I associé au mouvement du proton et du rayon r. En déduire l'expression du moment magnétique m en fonction de la charge e, la vitesse du proton v et du rayon r.

1b: Donner la définition du moment cinétique j. On notera Mp la masse du proton. Calculer son module.

1c: Montrer que dans ce modèle, le facteur gyromagnétique γ est donné par :

γ=e/2Mp

1d: Le modèle précèdent donne le bon ordre de grandeur du facteur gyromagnétique mais doit être corrigé d'un facteur multiplicatif différent pour chaque noyau, pour obtenir le facteur gyromagnétique réel. Ce facteur a été déterminé par Rabi en 1936 et vaut 5.58 pour le proton. Calculer le facteur gyromagnétique correspondant. On prendra e=1.610−19C et Mp=1.610−27 kg.

2/ En fait, le moment cinétique associé au proton correspond à une contribution de "spin", purement "quantique" sans équivalent classique (une approche naïve associe le spin à la rotation du proton sur lui-même). Ce caractère "quantique" lui impose en présence d'un champ magnétique B0=B0uz de ne prendre que deux valeurs jz=h/4π ou −h/4π où h est une constante dite "de Planck" Dans la suite de l'énoncé, ces deux valeurs seront associées à un proton se trouvant respectivement dans " l'état + " et " l'état - ".

2a: Donner l'expression des énergies magnétiques E(+) et E(−) associées à un proton se trouvant dans " l'état + " et " l'état - " en fonction de γ,h et B0. Quelle est l'énergie la plus basse? Montrer que la valeur absolue de la différence d'énergie ΔE entre ces deux " états " est proportionnelle à B0. Nous définissons la pulsation ω0 telle que ΔE=hω0/2π. Donner l'expression de la pulsation ω0 en fonction de γ et B0.

2 b : Considérons un champ magnétique B0 de 10 T , calculer la valeur de ΔE pour des protons (on prendra h/2π=10−34 J.s ). Comparer cette énergie à celle des fluctuations thermiques à T=300 K (on prendra KB=1.3810−23 J⋅ K−1 )

3/ On définit N+(t) et N−(t) les nombres par unité de volume de protons qui peuplent "l'état + " et " l'état - " à l'instant t, ; ces nombres ne sont pas connus à ce stade car on étudie une situation hors d'équilibre. Après avoir donné l'expression des moments magnétiques associés à chacun des états, en déduire une expression de l'aimantation Mz correspondante en fonction de N+,N−,γ et h .

4/ La différence d'énergies entre "l'état + " et " l'état - " étant inférieure aux fluctuations d'énergie thermique associées à l'environnement, des transitions entre les deux états sont possibles. Nous pouvons ainsi définir P+ la probabilité pour qu'un proton passe d'un " état+ " à un " état- " pendant une unité de temps et P - pour qu'un proton passe d'un " état- " à un " état+ " pendant une unité de temps

4a: Considérons tout d'abord "l'état + ". La loi d'évolution du nombre N+(t) est donnée par:

dN+(t)/dt=N−P−−N+P+

Justifier cette équation en donnant un sens physique à chacune des contributions. En déduire l'équation devant être vérifiée par N.(t).

4b : On définit N(t)=N+(t)+N−(t). Quel est le sens physique de cette grandeur ? Montrer que N(t)=N= constante.

4c: On définit n(t)=N+(t)−N−(t). Etablir l'équation d'évolution devant être vérifiée par n(t). Montrer que cette équation peut se mettre sous la forme dn/dt=n0−n/TR où n0 et TR sont des constantes. Exprimer n0 et TR en fonction de P+,P - et N .

4d: En déduire que l'équation devant être vérifiée par la composante MZ de l'aimantation s'écrit :

dMz/dt=M0−Mz/TR

En déduire Mz(t). Que représente M0 ?
5/ A l'équilibre thermodynamique, le nombre de protons par unité de volume N+ équi (respectivement N−équi ) est donné par la relation de Boltzmann Ae−E(+)/kB ⊤ (respectivement Ae−E(−)/kBT ) où kB est une constante et T la température.

5 a : Montrer que P+/P−=exp⁡−hω0/2πkBT. Donner l'expression au premier ordre de P+/P. lorsque hω0/2πkBT≪1 (ce qui est généralement le cas)

5b : En déduire que n0=Nhω0/4πkBT.
5 c : Calculer la valeur de n0/N pour un champ magnétique B0 de 10 T à T=300 K. Que peut-on en conclure concernant cette différence de populations ?

6/ Ecrire l'expression de M0 correspondante. En déduire l'expression de la susceptibilité statique χ0=μ0M0/B0 en fonction de μ0,kB,T,N,γ et h.

Partie B : Description classique de l'état d'équilibre.

Le comportement de l'aimantation d'un échantillon contenant des protons peut également être étudié en considérant les lois d'évolution de ses composantes du point de vue classique. Considérons donc un échantillon de volume unité caractérisé par une aimantation macroscopique M ( MX,MY,MZ ) placé dans un champ magnétique B0 parallèle comme précédemment à l'axe OZ . A l'instant initial, nous supposons que cette aimantation est dans le plan (XOZ) et est caractérisée par le vecteur M(0)=M⊥,0,M0.

Nous négligeons dans un premier temps les contributions dites "de relaxation " du type de celles introduites à la question 4d de la partie A. Le système est dit " libre ".

1/

1a: Donner l'expression du couple exercé par le champ magnétique B0 sur l'échantillon en fonction de son aimantation M et du champ magnétique B0.

1b : Ecrire l'équation de mouvement du moment cinétique associé J(t) correspondant dans le référentiel fixe ( O,uX,uY,uZ ).

1c: Montrer que l'équation décrivant l'évolution de l'aimantation M(t) s'écrit :

dM/dt=γMΛB0

2/ Montrer que la norme de M reste constante au cours de ce mouvement. Montrer que l'angle θ entre M et B0 défini par M⋅B0=MB0cos⁡θ reste également constant. En déduire la nature du mouvement de l'aimantation M.

3/ Projeter l'équation d'évolution sur l'axe OZ . En déduire l'expression de Mz(t).
4/ Projeter l'équation d'évolution selon les axes OX et OY . En déduire les expressions de MX(t) et MY(t). En associant ces expressions à celle obtenue pour MZ (t), vérifier les résultats obtenus en B2.

5/ II est en fait commode d'écrire ces équations dans le référentiel tournant ( O , x, y, z), l'axe Oz est confondu avec OZ, le vecteur rotation Ω=Ωuz.   A l'instant t=0, l'axe Ox est confondu avec l'axe OX. Nous admettrons que l'évolution de M(t) dans le référentiel fixe sous l'effet du champ magnétique B0 est la même que l'évolution de M(t) dans le référentiel tournant sous l'effet d'un champ magnétique effectif Beff =B0+Ω/γ. Ecrire les équations d'évolution des composantes ( Mx,My, Mz ) de l'aimantation dans le référentiel tournant ( O,x,y,z ). Montrer qu'un choix judicieux de Ω que l'on précisera permet d'avoir des composantes indépendantes du
temps dans le référentiel tournant. Expliciter alors ces composantes en fonction de M⊥ et M0.

6/ En déduire les composantes de l'aimantation dans le référentiel fixe ( O,X,Y,Z ), on vérifiera que les résultats obtenus sont cohérents avec ceux des questions 3 et 4.

L'étude menée dans la partie A montre que l'on devrait avoir une aimantation parallèle à B0, ce qui n'est pas le cas à ce stade de la modélisation. Pour affiner le modèle, il faut introduire les contributions associées aux phénomènes de relaxation qui rendent compte de l'interaction de l'aimantation avec son environnement. L'équation d'évolution de M(t) est alors donnée par l'équation dite de "Bloch " établie en 1946 :

dM/dt=γMΛB0+M0−M/TR

où M0 représente l'aimantation à l'équilibre décrite dans la partie A et TR le temps de relaxation qui est en général tel que ω0TR≫1. Pour obtenir l'équation correspondante dans le référentiel tournant ( O,x,y,z ), il convient simplement de remplacer le champ magnétique B0 par le champ magnétique effectif Beff  défini à la question 4.
7/ Ecrire dans le référentiel tournant caractérisé par le vecteur Ω l'équation d'évolution de Mz(t). En déduire la loi d'évolution Mz(t). Comment qualifie-t-on la nature de ce mouvement?

8/ Ecrire dans le référentiel tournant caractérisé par le vecteur Ω les équations d'évolution des composantes Mx et My.

9/ Pour déterminer les lois d'évolution Mx(t) et My(t) il est commode d'introduire M+(t)=Mx(t)+iMy(t). Etablir l'équation d'évolution de M+.

10/ Calculer la loi d'évolution M+(t). En déduire les lois d'évolution des composantes Mx(t) et My(t) dans le référentiel tournant ( O,x,y,z ).

11/ Que deviennent ces lois si le référentiel tournant retenu est celui dans lequel l'aimantation reste dans le plan ( O,x,z ) ?

12/ En déduire les lois d'évolution des composantes MX(t) et MY(t) dans le référentiel fixe ( O,X,Y,Z ). Comment qualifie-t-on la nature de ce mouvement?

13/ Vérifier que le modèle adopté est cohérent avec les résultats de la partie A ? Quel est l'ordre de grandeur du temps caractéristique d'évolution vers l'état d'équilibre?

Partie C : Système hors d'équilibre soumis à un champ magnétique oscillant B1 perpendiculaire au champ magnétique statique B0.

Les techniques classiques de RMN font intervenir un champ magnétique B1(t) oscillant perpendiculaire au champ magnétique statique B0 avec B1≪B0. L'objectif de cette partie est de déterminer les lois d'évolution de l'aimantation M(t) dans le référentiel fixe lorsque le système magnétique est soumis à ces deux champs croisés.

Comme dans la partie B , nous négligeons dans un premier temps les contributions dites " de relaxation" décrites par les équations de Bloch (Voir question 7 de la partie B).

1/ Supposons que le champ oscillant B1(t) soit de la forme B1cos⁡ΩtuX+sinΩtuY avec Ω=−ω(ω>0). Décrire sommairement un dispositif expérimental permettant de produire un tel champ.
2/ Ecrire l'équation d'évolution de l'aimantation dans le référentiel fixe.
3/ En procédant comme dans la question B 5 , caractériser le référentiel ( O,x, y,z ) associé au repère ( O,ux,uy,uz ) dans lequel le champ magnétique B1 est statique ? Montrer que dans ce référentiel particulier l'aimantation M(t) est soumise à un champ effectif Beff  constant. Préciser l'angle α entre ce champ Beff  et le champ B0.

4/ Montrer que l'aimantation suit dans ce référentiel ( O,x,y,z ) un mouvement périodique qu'il conviendra de préciser. Donner l'expression de la pulsation de ce mouvement en fonction de ω, ω0 et ω1 où ω0=γB0 et ω1=γB1.

5/ Montrer que les composantes de M(t) dans ce référentiel ( O,x,y,z ) sont solutions du système différentiel :

dMx/dt=ω0−ωMydMy/dt=ω1Mz−ω0−ωMxdMz/dt=−ω1My

6/ Supposons que le champ magnétique B1 oscille à une pulsation ω très éloignée de la pulsation de Larmor ω0,ω0−ω≫ω1. En reprenant le résultat obtenu en 3 , donner à l'ordre 0 l'orientation α et l'intensité du champ magnétique effectif Beff.dans le référentiel ( O,x,y,z ). Quel est alors le mouvement suivi par l'aimantation?  Expliquer qualitativement ce phénomène.

7/ Supposons maintenant que le champ B1 oscille à la pulsation Ω telle que ω soit égale à la pulsation de Larmor ω0.
7a : Quelle est alors l'orientation du champ effectif Beff  caractérisé par l'angle α. En déduire les caractéristiques du mouvement de l'aimantation.
7 b: Ecrire dans ce cas les équations d'évolution des composantes de M dans le référentiel ( O,x,y,z ).

8/ Considérons maintenant un système initialement à l'équilibre dans le champ magnétique statique B0 et appliquons lui à l'instant t=0 une impulsion de champ B1 de durée t. La pulsation associée à B1 est choisie telle que ω=ω0.
8 a: Quel est l'ordre de grandeur du temps τ nécessaire pour que l'aimantation se retrouve perpendiculaire à B0. Une telle impulsion de durée τ est dite " de 90∘ ".
8 b : Si on coupe le champ B1 après une durée τ, quel sera le mouvement ultérieur de l'aimantation? Supposons de plus que les inhomogénéités locales du champ magnétique B0 induisent une légère dispersion de la fréquence de Larmor de moments magnétiques individuels ( ω0±Δω0 ), montrer qualitativement qu'après une impulsion de 90∘ les orientations des moments individuels contribuant à l'aimantation se dispersent. Quelle est la dispersion angulaire des orientations de moments un temps t après la fin de l'impulsion de 90∘ ? On applique alors une impulsion dite "de 180∘ "sur le système (on précisera sa durée) Décrire qualitativement le comportement ultérieur des moments individuels après la coupure de cette impulsion? Au bout de combien de temps la dispersion des orientations des moments individuels est-elle redevenue nulle ? On parle alors "d'Echo de spins".

Nous introduisons maintenant les contributions associées aux phénomènes de relaxation. On suppose que B1≪B0 (on limitera les calculs à l'ordre 1 en B1/B0 ) et la pulsation ω est dans la suite redevenue quelconque.

9 / Réécrire les équations d'évolution des composantes de l'aimantation dans le référentiel ( O,x,y,z ) d'un système soumis aux champs croisées B0 et B1 en tenant compte de la relaxation décrite par les équations de Bloch.

10/, En admettant que les composantes Mx et My sont proportionnelles à B1, montrer en les explicitant que la composante Mz obéit à une équation d'évolution à l'ordre 0 en B1.

11/ Calculer Mz(t) en régime stationnaire.
12/ Montrer que les composantes Mx et My obéissent à un système d'équations couplées d'ordre 1 en B1.

13/ Résoudre ce système d'équations et montrer qu'en régime stationnaire:

μ0Mx=χ0ω0TR2ω0−ωB1/ω0−ω2TR2+1μ0My=χ0ω0TRB1/ω0−ω2TR2+1

14/ Calculer l'amplitude de l'aimantation transverse correspondante. Calculer la pulsation ω pour laquelle cette amplitude est maximale. Comparer cette amplitude maximale à celle qui aurait été obtenue si le système avait été soumis à un unique champ statique d'intensité B1. On parle alors de " résonance ".

15/ Dans la pratique, le champ oscillant n'est en général pas un champ circulaire comme celui décrit mais un champ linéaire B(t)=Bx(t)ux=Bx(0)cos⁡ωtux, montrer que ce champ est la superposition de deux champs circulaires d'intensités
B1. Etablir la relation entre Bx(0) et B1. Préciser les pulsations des deux champs circulaires.

16/ En déduire les expressions de MX(t) dans le référentiel ( O,X,Y,Z ) en présence de B0 et de Bx(t)ux. Montrer que cette composante peut s'écrire Mx(t)=χ′cos⁡ωt+χ′′sin⁡ωtBX(0). On explicitera χ ' et χ " en fonction de ω,ω0,ω1, TR,χ0 et μ0. Donner les allures de χ ' et χ '' en fonction de ω. Montrer qu'à la résonance, il y a amplification de la susceptibilité.

Partie D Détection des Résonances Magnétiques Nucléaires.

Les techniques de détection de la RMN font généralement appel à une seule bobine dont l'axe est perpendiculaire au champ magnétique statique B0 et dans laquelle apparaît un courant induit dû aux variations temporelles de l'aimantation transverse du système magnétique qu'elle contient.

Considérons une bobine cylindrique, de rayon r et de longueur l, constituée par un ensemble de spires jointives dont la densité par unité de longueur est n. L'axe de la bobine est confondu avec l'axe OX. On néglige les effets de bords c'est à dire qu'on adopte pour le champ magnétique créé par la bobine l'expression du champ B d'un solénoïde infini.

1/ Exprimer l'énergie du champ magnétique B créé par la bobine parcourue par un courant constant I en fonction de μ0,n,r,1 et I. En déduire que la bobine possède une inductance propre L0 qu'on exprimera en fonction de μ0,n,r,l.

2/ On suppose maintenant que cette bobine est parcourue par un courant I(t)=l0cos⁡ωt. Exprimer la puissance magnétique instantanée emmagasinée dans cette bobine en fonction de L0,I0 et ω.

3/ La bobine possède une résistance R0. Calculer la puissance instantanée dissipée par effet Joule.

4/ On définit le facteur de surtension Q de la bobine comme le rapport de la valeur maximale de la puissance instantanée emmagasinée dans la bobine sur celle de la puissance instantanée dissipée. Exprimer Q en fonction de L0,R0 et ω.

5/ Pour augmenter la sensibilité de la détection, cette bobine est montée en parallèle avec une capacité C ajustée telle que L0Cω2=1 (on dit que " la bobine est accordée sur la capacité "). Montrer que si une force électromotrice E est induite dans la bobine à une pulsation ω, il apparaît aux bornes du condensateur une différence de potentiel QE.

6/ Les caractéristiques de cette bobine sont données par:
r=5.10−3 m,1=10−1 m,n=103 m−1. A la fréquence de Larmor pour un champ B0=1 T,Q=100. On prendra μ0=4π10−7. Calculer L0 et R0.

Cette bobine est utilisée pour mesurer directement la relaxation de l'aimantation transverse. Dans cette technique connue sous le nom de "Free Induction Decay", la bobine n'est pas directement alimentée; elle n'est parcourue que par le courant induit associé à la force électromotrice crée par la variation de l'aimantation magnétique au sein du matériau.
7/ Considérons le système magnétique de susceptibilité statique χ0 placé dans un champ magnétique B0 et supposons que ce système ait été préparé par une " impulsion de 90∘ ". La bobine contenant ce matériau est alors le siège d'une force électromotrice induite par l'aimantation créée au sein du matériau magnétique. En admettant que le champ magnétique B au sein de la bobine est alors égal à μ0M, donner l'expression de cette f.e.m. E(t) en fonction de r,n,1 et dMx/dt. A partir des résultats obtenus à la question 12 de la partie B, donner l'expression de E(t).

Du fait que ωTR≫1, on admet qu'on peut en première approximation traiter le facteur de décroissance exponentiel comme une constante et utiliser les résultats associés à un régime sinusoïdal de pulsation ω établis en D5.

8/ Sachant que le champ magnétique B0=10 T et que la susceptibilité magnétique χ0 est égale à 3.10−3, calculer les valeurs du facteur de qualité correspondant et de la tension maximale mesurée aux bornes du condensateur.

9/ La figure ci-dessous présente la décroissance du signal induit dans le cas de la RMN l'eau. A quel temps peut-on associer la décroissance de ce signal. En déduire l'ordre de grandeur de TR.

a)