CONCOURS ENSAM - ESTP - EUCLIDE - ARCHIMEDE

Epreuve de Physique PSI

durée 3 heures

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé

Etude d'une ligne bifilaire

Le problème est relatif à l'étude d'une ligne bifilaire et des phénomènes de propagation associés. La longueur ℓ de la ligne est assez grande pour que les effets d'extrémités soient négligés et pour assimiler les champs et potentiels identiques à ceux produits par une ligne infiniment longue.

Remarques préliminaires importantes. II est rappelé aux candidat(e)s que :

- les explications des phénomènes étudiés interviennent dans la notation au même titre que les développements analytiques et les applications numériques,

- tout au long de l'énoncé, les paragraphes en italique ont pour objet d'aider à la compréhension du problème mais ne donnent pas lieu à des questions,

- tout résultat fourni dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite, même s'il n'a pas été démontré par les candidat(e)s.

PREMIERE PARTIE

EQUILIBRE ELECTROSTATIQUE ET REGIME STATIONNAIRE

A / ETUDE DE L'EQUILIBRE ELECTROSTATIQUE

Soit un fil de longueur et de conductivité infinies, de rayon a et possédant la charge linéique λ (figure 1).

A1. Rappeler les équations de Maxwell dans le vide. Que vaut la densité volumique de charges ρ dans le fil ?

A2. Montrer que le champ électrostatique est radial et qu'il ne dépend que de r, tel que: E=E(r)ur.

A3. En appliquant le théorème de Gauss sur une surface à préciser, établir l'expression de E(r) en fonction de λ,ε0,r et de constantes à déterminer en distinguant deux domaines (à définir). Quelle relation existe-t-il entre E=E(r)ur et le potentiel électrostatique V(r) ?

A4. Le fil conducteur est porté au potentiel V1. Exprimer la différence de potentiel V(r)−V1 en fonction de λ,ε0, a et r.

Considérons deux fils (1) et (2) de longueur infinie, infiniment conducteurs, de rayon a, parallèles entre eux, espacés de h≫a et possédant les charges linéiques λ et −λ constantes et uniformes (figure 2). Nous ferons l'hypothèse que les charges restent uniformément réparties à la périphérie des conducteurs cylindriques. Ces deux conducteurs forment une ligne bifilaire.

A5. En appliquant le théorème de superposition, exprimer V1−V2, la différence de potentiel entre le fil (1) et le fil (2).

A6. Réaliser un tracé qualitatif des lignes de champ et des surfaces équipotentielles relatives aux conducteurs cylindriques.

A7. Montrer qu'une surface équipotentielle particulière est un plan et donner son équation.

A8. Déterminer l'expression du champ électrique E en tout point de ce plan. Tracer le module de E en fonction d'une variable à préciser.

A9. Montrer que certaines lignes de champ sont portées par une droite. Exprimer le champ électrique E en tout point de cette droite. Tracer le module de E en fonction d'une variable à préciser.

L'ensemble des deux conducteurs forme un condensateur de capacité linéique C0. Pour la suite, il sera admis que C0=πε0Ln h−aa.

B / ETUDE EN REGIME STATIONNAIRE

La ligne bifilaire est utilisée pour alimenter une charge. Le conducteur (1) constitue le conducteur aller du courant électrique constant d'intensité I0 (dans le sens de l'axe Oz ). Le conducteur (2) est le conducteur retour de ce courant. La répartition du courant est uniforme sur chaque conducteur. Les vecteurs densité de courant sont respectivement :

j1=I0πa2uz et j2=−I0πa2uz

B1. Montrer que le champ magnétique créé par le conducteur (1) est orthoradial et qu'il ne dépend que de r, tel que : B1=B1(r)uθ.

B2. A partir du théorème d'Ampère sur un contour à préciser, établir l'expression de B1(r) en distinguant deux domaines (à définir). Tracer le graphe de B1(r).

B3. De même, exprimer B, le champ magnétique résultant créé par les conducteurs (1) et (2), mais uniquement dans le plan défini par les axes des deux conducteurs et entre les conducteurs.

L'ensemble des deux conducteurs forme une bobine d'inductance linéique L0. Dans la suite du problème, il sera admis que L0=μ0πLnh−aa.

B4. A l'aide d'une figure, montrer ce que représente la grandeur physique L0I0.
B5. Que vaut le produit L0C0 ? Application numérique.

DEUXIEME PARTIE

REGIMES VARIABLES

L'étude est menée dans le cadre de la théorie générale de l'électromagnétisme. La répartition des courants possède les propriétés suivantes : à un instant t et à une abscisse z donnés, i(z,t) est l'intensité du courant à travers une section droite du conducteur (1) et −i(z,t) l'intensité du courant à travers une section droite du conducteur (2). Les vecteurs densité de courant sont respectivement j1=i(z,t)πa2uz et j2=−i(z,t)πa2uz La répartition des charges est donnée par la densité linéique de charges λ(z,t) pour le conducteur (1) et −λ(z,t) pour le conducteur (2). La différence de potentiel électrique entre (1) et (2) est de la forme v(z,t) et le conducteur (2) sera pris comme référence de potentiel.

C / ETUDE A PARTIR DES EQUATIONS DE MAXWELL

Seul l'espace compris entre les conducteurs et au voisinage du plan contenant les axes des conducteurs sera considéré. Les coordonnées cartésiennes seront utilisées.

C1. Justifier que dans le domaine considéré, les champs magnétique et électrique peuvent s'écrire avec les approximations suivantes : B≈B(x,z,t)uy et E≈E(x,z,t)ux.

II sera admis que le potentiel vecteur A s'exprime sous la forme A=A(x,z,t)uz.
C2. A partir de la forme locale de l'équation de Maxwell-Ampère appliquée à l'espace entre les conducteurs, établir une relation notée [ R1 ] entre une dérivée partielle de B(x,z,t) et une dérivée partielle de E(x,z,t).

C3. Appliquer la forme locale de l'équation de Maxwell-Faraday dans le domaine considéré. En déduire une relation notée [ R2 ] entre une dérivée partielle de B(x,z,t) et une dérivée partielle de E(x,z,t).

C4. Etablir l'expression suivante du champ magnétique :

B(x,z,t)=αB⋅i(z,t)⋅1x+1h−x où αB est une constante à déterminer.

C5. Déduire des trois questions précédentes que l'intensité i(z,t) satisfait à une équation de d'Alembert que l'on établira. Préciser la vitesse de propagation.

C6. Trouver l'expression du champ E(x,z,t) en fonction de λ(z,t) et de paramètres à expliciter.

C7. En déduire une relation entre ∂λ(z,t)∂t et une dérivée partielle de l'intensité i(z,t). A quoi correspond cette relation?

C8. A partir de la relation générale E=−gradV−∂A∂t, établir une relation entre v(z,t), λ(z,t) et C0.

C9. A partir de la relation [ R2 ], établir l'équation liant ∂v(z,t)∂z,∂i(z,t)∂t et des constantes à déterminer. Que traduit cette relation?

C10. A partir de la relation [ R1 ], établir l'équation liant ∂i(z,t)∂z,∂v(z,t)∂t et des constantes à déterminer. Que traduit cette relation?

C11. Est-ce que l'Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires est vérifiée ? Pourquoi?

D / ETUDE A PARTIR D'UN SCHEMA EQUIVALENT

La ligne présente une capacité linéique C0, une inductance linéique L0 et une résistance linéique R car les conducteurs (1) et (2) ne sont pas des conducteurs parfaits. Une conductance transversale linéique G complète le schéma équivalent pour modéliser les pertes transversales. Une portion de ligne est représentée sur la figure 3.

D1. Etablir les équations exprimant les dérivées partielles ∂v(z,t)∂z et ∂i(z,t)∂z, en fonction de v(z,t),i(z,t),∂v(z,t)∂t,∂i(z,t)∂t,R,G,L0 et C0.

D2. En déduire une équation de propagation pour la tension v(z,t). A quelle équation l'intensité i(z,t) satisfait-elle?

Considérons une onde v(z,t)=v0ej(ωt−kz) (en notation complexe), se propageant sur la ligne. k est une grandeur complexe tel que k=k′+jk " où k′ et k′′ sont des nombres réels.

D3a. Déterminer la relation de dispersion liant k à ω
.D3b. Définir la vitesse de phase vφ et une grandeur δ caractéristique de l'atténuation en fonction de k′ et de k′′.

D3*c. Pour le cas où R≪L0ω et G≪C0ω, donner l'expression de vφ et de δ à l'ordre le plus bas en 1ω. A quelle condition sur R,L0,G et C0, un signal quelconque n'est-il pas déformé par la ligne après transmission ? Y a-t-il dispersion dans ce cas ?

Dans toute la suite du problème la ligne est supposée être une ligne idéale, dont les caractéristiques sont telles que R=0 et G=0.

D4*a. Montrer que l'équation aux dérivées partielles relative à la tension s'écrit :

∂2v(z,t)∂t2=u2∂2v(z,t)∂z2  où u est un coefficient que l'on explicitera.

Quelle est la dimension de u ?
Quelle est la forme générale des solutions de cette équation?
D4*b. Retrouver que l'intensité i(z,t) vérifie une équation de propagation.

II sera admis que les solutions générales s'écrivent sous la forme :

v(z,t)=v1t−zc+v2t+zc et i(z,t)=i1t−zc+i2t+zc

D4∗c. Interpréter les significations physiques des grandeurs d'indice 1 et 2. 
D4*d. Montrer les relations suivantes :

v1t−zc=Rci1t−zcv2t+zc=−Rci2t+zc

Rc est appelée résistance caractéristique de la ligne. Exprimer Rc en fonction de ε0,μ0, a et h.
Calculer numériquement Rc et u à l'aide des valeurs expérimentales suivantes : L0=0,318mH.km−1 et C0=509nF.km−1. Conclusions ?

Un condensateur (de capacité C) en série avec une bobine (d'inductance propre L et de résistance interne négligeable) est connecté sur la ligne bifilaire infinie par l'intermédiaire d'un interrupteur K initialement ouvert (figure 4-a). Le condensateur est chargé sous la tension U, puis à l'instant t=0,K est fermé.

D5*a. Montrer que le circuit est équivalent à un circuit R,L,C série pour lequel les éléments seront précisés.

D5*b. Etablir que la tension aux bornes du condensateur vc(t) satisfait à une équation différentielle qui sera exprimée sous la forme :

d2vCdt2+2mω0dvCdt+ω02vC=0

Préciser l'expression de la pulsation caractéristique ω0 et du facteur d'amortissement réduit m.

D5*c. Résoudre cette équation dans le cas où m<1. Tracer l'allure de la tension vc(t) pour m=10−2. A partir de quel temps caractéristique tc, la tension vc(t) est-elle inférieure à U/100 ?

D5*d. La figure 4-b représente vz,tc pour 0<z<ct4. Expliquer cette courbe et préciser l'ordre de grandeur de la valeur maximale. En déduire l'allure de vz,tc pour 0<z<2ctc.

D5
e. Proposer un bilan énergétique.D5f. Que se passe-t-il si la ligne bifilaire n'est pas infinie? Que pourrait-on observer en pratique?

TROISIEME PARTIE

PROPAGATION DE SIGNAUX

E / CAS DE SIGNAUX SINUSOÏDAUX

La ligne bifilaire de longueur ℓ est alimentée en entrée par un générateur de tension de résistance interne RG (figure 5) ; elle est branchée en sortie sur une résistance de charge RU. Dans cette partie le générateur de tension impose un régime sinusoïdal forcé de pulsation ω dans la ligne bifilaire. Les grandeurs v1,v2,i1 et i2 introduites en D4∗C deviennent des fonctions sinusoïdales dépendant de ωt−zc pour les grandeurs d'indice 1 et de ωt+zc pour les grandeurs d'indice 2. Les grandeurs à l'entrée de la ligne sont notées avec l'indice et les grandeurs à la sortie de la ligne avec l'indice s, comme indiqué ci-dessous:

ve(t)=v(0,t),vs(t)=v(ℓ,t),ie(t)=i(0,t) et is(t)=i(ℓ,t).

En utilisant la notation complexe et sachant que k=ωc, il vient alors :

v1=V10ej(ωt−kz),v2=V20ej(ωt+kz),i1=V10Rcej(ωt−kz),i2=−V20Rcej(ωt+kz)

où _   et _   sont des nombres complexes constants.
Les amplitudes complexes V(z) et I(z) de v(z,t) et i(z,t) seront utilisées telles que:

V(z)=V10e−jkz+V20ejkzI(z)=V10Rce−jkz−V20Rcejkz

La tension et l'intensité, à l'entrée de la ligne, seront notées :

V(0)=Ve,I(0)=Ie et de même à la sortie: V(ℓ)=Vs,I(ℓ)=Is.

E1. En éliminant V10 et V20, déterminer les deux fonctions f et g telles que:

Ve=f(kℓ)Vs+jRcg(kℓ)IsIe=jg(kℓ)RcVs+f(kℓ)Is

E2. En déduire l'impédance d'entrée Ze=VeIe en fonction de Ru,Rc,k et ℓ. Que vaut Ze dans le cas particulier où RU=RC ? Interpréter physiquement ce résultat.

F / CAS DE SIGNAUX IMPULSIONNELS

Dans cette partie le générateur de tension est modélisé à l'aide d'une force électromotrice variable e(t) en série avec RG (figure 5 ), telle que pour t<0,e(t)=0 et pour t≥0,e(t)=E.

F1. En écrivant quatre relations en z=ℓ, à savoir :

- une relation [ ℜa ], entre vs(t),RU et is(t),

- une relation [ R b], entre vs(t),v1t−ℓc et v2t+ℓc,

- une relation [ Rc ], entre is(t),i1t−ℓc et i2t+ℓc,

- une relation [ Rd ], entre is(t),v1t−ℓc,v2t+ℓc et Rc,
montrer que :
v2t+ℓc=αv1t−ℓc pour t≥ℓc, où α est une constante à déterminer.
En déduire que: v2(t)=αv1t−2ℓc.
Quelle est la signification physique de α ?
Calculer α pour RU=0,RU=RC et RU=∞.

F2. De même, en écrivant quatre relations en z=0, à savoir :

- une relation [ R e], entre ve(t),E,RG et ie(t),

- une relation [Rf], entre ve(t),v1(t) et v2(t),

- une relation [Rg] entre ie(t),i1(t) et i2(t),

- une relation [Rh] entre ie(t),v1(t),v2(t) et Rc,
montrer que : v1(t)=E2 pour t≥0 et pour RG=RC.

F3. Pour RG=RC, tracer les graphes des tensions ve(t) et vs(t) pour les valeurs suivantes de RU:RU=0,RU=RC et RU=∞. (Pour chacun de ces graphes, placer les instants ℓc et 2ℓc )

F4. En reprenant l'étude précédente pour RG et RU quelconques, donner l'expression de ve(0) et ve(∞) en fonction de RG et RU.
Quel est le schéma électrique équivalent en régime établi ?
Décrire qualitativement le fonctionnement du circuit pendant le régime transitoire.

Reprenons l'étude avec une «impulsion» définie par:
e(t)=0, pour t<0;e(t)=E pour 0<t≤lc, ; e(t)=0, pour t>lc.
F5. En considérant que RG=RC, étudier et tracer le graphe de ve(t) pour les valeurs suivantes de RU:RU=0,RU=RC et RU=∞. Pour chacun de ces graphes, placer les instants ℓc,2ℓc,3ℓc.

F6. Que se passe-t-il si la durée de l'impulsion est supérieure à 2ℓc ?

Données numériques :

μ0=4π⋅10−7H⋅m−1 ε0=136π⋅109 F⋅ m−1 c=1ε0μ0=3.108 m⋅ s−1

Rappels d'analyse vectorielle :

Expressions des opérateurs gradient, divergence, rotationnel et laplacien en coordonnées cylindriques, pour une fonction scalaire V=V(r,θ,z) et pour une fonction vectorielle A=Ar(r,θ,z)ur+Aθ(r,θ,z)uθ+Az(r,θ,z)uz :

gradV=∂V∂rur+1r∂V∂θuθ+∂V∂zuzdivA=1r∂rAr∂r+1r∂Aθ∂θ+∂Az∂zrotA=1r∂Az∂θ−∂Aθ∂zur+∂Ar∂z−∂Az∂ruθ+1r∂rAθ∂r−∂Ar∂θuzΔV=1r∂∂rr∂V∂r+1r2∂2V∂θ2+∂2V∂z2

Figures :

Figure 1

Figure 2

Figure 4-a

Figure 4-b

Figure 5

FIN DE L'EPREUVE