CONCOURS DE RECRUTEMENT D'ELEVES PILOTE DE LIGNE

EPREUVE DE PHYSIQUE

Durée : 2 Heures

Coefficient : 1

Le sujet comporte :

- 1 page de garde,

- 2 pages (recto-verso) d'instructions pour remplir le QCM,

- 1 page avertissement,

- 6 pages de texte numérotées de 1 à 6

ÉPREUVE DE PHYSIQUE

A LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT

L'épreuve de physique de ce concours est un questionnaire à choix multiple qui sera corrigé automatiquement par une machine à lecture optique.

ATTENTION, IL NE VOUS EST DÉLIVRÉ QU'UN SEUL QCM

- Vous devez coller dans la partie droite prévue à cet effet, l'étiquette correspondant à l'épreuve que vous passez, c'est-à-dire épreuve de physique (voir modèle ci-dessous).

POSITIONNEMENT DES ÉTIQUETTES

Pour permettre la lecture optique de l'étiquette, le trait vertical matérialisant l'axe de lecture du code à barres (en haut à droite de votre QCM ) doit traverser la totalité des barres de ce code.

EXEMPLES :

Pour remplir ce QCM, vous devez utiliser un STYLO BILLE ou une POINTE FEUTRE de couleur NOIRE. Utilisez le sujet comme brouillon et ne retranscrivez vos réponses qu'après vous être relu soigneusement. Votre QCM ne doit pas être souillé, froissé, plié, écorné ou porter des inscriptions superflues, sous peine d'être rejeté par la machine et de ne pas être corrigé.
5) Cette épreuve comporte 40 questions, certaines, de numéros consécutifs, sont liées. La liste des questions est donnée au début du texte du sujet lui même

Chaque question comporte au plus deux réponses exactes.

- A chaque question numérotée entre 1 et 40 , correspond sur la feuille-réponses une ligne de cases qui porte le même numéro (les lignes de 41 à 100 sont neutralisées). Chaque ligne comporte 5 cases A,B,C,D,E. Pour chaque ligne numérotée de 1 à 40 , vous vous trouvez en face de 4 possibilités :

- soit vous décidez de ne pas traiter cette question, la ligne correspondante doit rester vierge.

- soit vous jugez que la question comporte une seule bonne réponse, vous devez noircir l'une des cases A,B,C,D.

- soit vous jugez que la question comporte deux réponses exactes, vous devez noircir deux des cases A,B,C,D et deux seulement.

- soit vous jugez qu'aucune des réponses proposées A,B,C,D n'est bonne, vous devez alors noircir la case E.

En cas de réponse fausse, aucune pénalité ne sera appliquée.

7) EXEMPLES DE RÉPONSES

Exemple I: Question 1 :
Pour une mole de gaz réel :
A) limP→0 (PV)=RT, quelle que soit la nature du gaz.
B) PV=RT quelles que soient les conditions de pression et température.
C) Le rapport des chaleurs massiques dépend de l'atomicité.
D) L'énergie interne ne dépend que de la température.

Exemple II : Question 2 :
Pour un conducteur ohmique de conductivité électrique σ, la forme locale de la loi d'OHM est :
A) j=Eσ
B) j=σE
C) E=σ2j
D) j=σ2E

Exemple III : Question 3 :
A) Le travail lors d'un cycle monotherme peut être négatif
B) Une pompe à chaleur prélève de la chaleur à une source chaude et en restitue à la source froide.
C) Le rendement du cycle de CARNOT est 1+T2T1.
D) Le phénomène de diffusion moléculaire est un phénomène réversible.

Vous marquerez sur la feuille réponse :

| 1 |  |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

AVERTISSEMENTS

Dans certaines questions, les candidats doivent choisir entre plusieurs valeurs numériques. Nous attirons leur attention sur les points suivants :
1 - Les résultats sont arrondis en respectant les règles habituelles (il est prudent d'éviter les arrondis on des arrondis peu précis - sur les résultats intermédiaires).
2 - Les valeurs fausses qui sont proposées sont suffisamment différentes de la valeur exacte pour que d'éventuelles différences d'arrondi n'entraînent aucune ambiguïté sur la réponse.

QUESTIONS LIEES

[1,2,3,4,5,6]
[7,8,9,10,11,12]
[13,14,15,16,17,18]
[19,20,21,22,23,24]
[25,26,27,28,29,30]
[31,32,33,34,35,36]

  - Le schéma de la figure ci-contre représente un pont diviseur de tension obtenu en associant en série un résistor de résistance R2 et un circuit constitué d'un résistor de résistance R1 et d'un condensateur de capacité C connectés en parallèle.
Le pont diviseur de tension est alimenté par une source de tension sinusoïdale de pulsation ω délivrant la tension d'entrée ve(t)=Vecos⁡(ωt).
On désigne par ve(t)=Vecos⁡(ωt) la valeur instantanée de la tension de sortie prélevée aux bornes du condensateur. Ve et VS sont les amplitudes complexes associées respectivement aux tensions d'entrée

et de sortie et φ représente le déphasage de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée.
Montrer que l'on peut mettre la fonction de transfert T(jω)=VsVe sous la forme : T=T01+jωω0
Exprimer T0
A) T0=R1R2
B) T0=R2R1+R2
C) T0=R2R1
D) T0=R1R1+R2

  - Donner l'expression de ω0.
A) ω0=1R1C
B) ω0=R1+R2R1R2C
C) ω0=1R2C
D) ω0=1R1+R2C

  - On donne R1=1MΩ,R2=10MΩ et C=11pF

Calculer la valeur f0 de la fréquence correspondant à une atténuation de 3 dB du signal de sortie par rapport à sa valeur maximale.
A) f0=15,9kHz
B) f0=75,3kHz
C) f0=1,7kHz
D) f0=8,6kHz
4. - Montrer que l'équation différentielle à laquelle obéit la valeur instantanée vs(t) de la tension de sortie peut se mettre sous la forme : τdvsdt+vs=G0ve
Exprimer τ.
A) τ=R1+R2C
B) τ=R1R2CR1+R2
C) τ=R1C
D) τ=R2C
5. - Exprimer Go.
A) G0=R1R2
B) G0=R2R2+R1
C) G0=R2R1
D) G0=R1R2+R1
6. - Parmi les quatre figures ci-dessous, quelle est celle qui représente la loi d'évolution en fonction du temps de la tension de sortie vs(t) lorsque la tension d'entrée est un échelon de tension d'amplitude V0.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

A) Figure 1
B) Figure 2
C) Figure 3
D) Figure 4
7. - On appelle distance de vision distincte d'un œil la distance d qui sépare un objet dont l'image sur la rétine est nette, du centre optique C de cet œil que l'on assimile à une lentille mince. Grâce à la propriété d'accommodation du cristallin, d peut varier entre une distance maximale de vision distincte dM et une distance minimale de vision distincte dm. Pour un œil normal, dm=20 cm et dM=∞.
Un observateur dont la vision est normale, se sert d'une lentille mince convergente C de centre optique O et de distance focale image f′ comme d'une loupe. Il observe l'image virtuelle A′B′

que donne la loupe d'un objet réel AB.
En s'aidant de considérations géométriques (cf. Figure ci-contre) et de la relation de conjugaison des lentilles minces, exprimer la quantité G=A′B′/AB en fonction de f′, de d=A′C et de la distance δ=OC qui sépare le centre optique O de la lentille ( L ) du centre optique C de l'œil.
A) Gt=d+δ2f′
B) Gt=f′d+2δ
C) Gt=f′+δd
D) Gt=d+f′−δf′
8. - Lorsque l'observateur regarde un objet AB à travers la loupe, il voit son image A′B′ sous l'angle θ′. Lorsqu'il enlève la loupe sans changer la distance de l'objet à son œil, il voit cet objet AB sous l'angle θ (cf. figure ci-dessus). On définit le grossissement G de la loupe par le rapport G=θ′/θ.
Exprimer G en fonction de f′,δ et d. On supposera les angles suffisamment petits pour que l'on puisse confondre le sinus et la tangente de ces angles avec leurs valeurs exprimées en radian.
A) G=f′(d−δ)−f′2d2
B) G=δ(d−δ)+f′2f′2
C) G=f′+δf′−δ2f′d
D) G=f′+δ(d+δ)df′
9. - Quelle est la valeur de d donnant un grossissement maximum ?
A) d=f′−δ
B) d=∞
C) d=4f′
D) d=4f′+δ
10. - Que vaut alors ce grossissement Gmax  ?
A) Gmax =f′+2δf′
B) Gmax=f′+δδ
C) Gmax =f′δ
D) Gmax =f′+δf′
11. - L'observateur maintient fixe la position de la loupe par rapport à son œil et, suivant la position de l'objet, il accommode de l'infini jusqu'à sa distance minimale de vision distincte dm.

Calculer la variation ΔG=G(∞)−Gdm du grossissement.
A) ΔG=δ2f′dm
B) ΔG=(2f+δ)2f′dm
C) ΔG=f′2+δ2f′dm
D) ΔG=f′2δdm
12. - Le centre optique de l'œil est placé à 18 cm du centre optique de la loupe. Quelle doit-être la valeur f′ 0 de la distance focale image de la loupe pour que le grossissement maximal Gmax  vaille 10 ?
A) f′ 0=1 cm
B) f′ 0=10 cm
C) f′ 0=2 cm
D) f′ 0=5 cm
13. - On désigne par RGT,ex0,ey0,ez0 un référentiel dont l'origine coïncide avec le centre T de la Terre et dont les axes sont dirigés vers trois étoiles fixes de la sphère céleste. Dans ce référentiel que l'on suppose galiléen, la Terre est animée d'un mouvement de rotation uniforme de vecteur vitesse de rotation Ω=Ωez0. La Terre, de masse M , est supposée sphérique de rayon R et parfaitement homogène.
Un satellite de masse m , supposé ponctuel et exclusivement soumis à la force de gravitation de la Terre est placé sur une orbite circulaire à une altitude h.
L'application du théorème du moment cinétique au satellite en T dans RG montre que sa trajectoire dans RG :
A) est plane et contient le centre de la Terre.
B) est plane et doit nécessairement contenir l'axe des pôles.
C) est plane et parallèle au plan équatorial.
D) est plane et doit nécessairement contenir le plan équatorial.
14. - Calculer la vitesse v0 du satellite sur sa trajectoire dans RG en fonction de son altitude h. On désigne par G la constante de Gravitation Universelle.
A) v0=GMR+h
B) v0=GMh
C) v0=MGR+h
D) v0=MGh
15. - Calculer la période de révolution To du mouvement du satellite en fonction de son altitude h.
A) T0=2πMG(R+h)3
B) T0=2π(R+h)3MG
C) T0=2πMGR+h
D) T0=2π(R+h)3MG
16. - Calculer l'énergie mécanique Em,t du satellite sur sa trajectoire dans RG.
A) Em,t=mMGR+h
B) Em,t=−mMG2(R+h)
C) Em,t=mMG2(R+h)
D) Em,t=−mMGR+h
17. - Calculer l'énergie mécanique Em,s du satellite lorsqu'il est immobile au sol en un point M de la Terre situé à la latitude λ :
A) Ems=−mMGR+12mR2Ω2sin2⁡λ
B) Ems=mMG2R+12mR2Ω2cos⁡λ
C) Ems=−mMGR+12mR2Ω2cos2⁡λ
D) Ems=mMG2R+12mR2Ω2sin⁡λ
18. - Exprimer l'énergie Esat qu'il est nécessaire de fournir au satellite pour le placer sur son orbite.
A) Esat =mMG2R1−hR+h+R2Ω22sin2⁡λ
B) Esat =mMG2R1+hR+R2Ω24sin2⁡λ
C) Esat =mMGR1−R+hR+R2Ω22cos⁡λ
D) Esat =mMG2R1+hR+h−R2Ω22cos2⁡λ
19. - Dans les moteurs Diesel à double combustion, le cycle décrit par l'air est celui représenté en coordonnées de Clapeyron ( p,V ) par le diagramme de la figure ci-contre. Après la phase d'admission qui amène l'air au point 1 du cycle, celui-ci subit une compression adiabatique réversible jusqu'au point 2. Après injection du carburant en 2, la combustion s'effectue d'abord de façon isochore de 2 à 3 puis se poursuit de façon isobare de 3 à 4 . La phase de combustion est suivie d'une détente adiabatique réversible de 4 à 5 puis d'une phase d'échappement isochore de 5 à 1 . Au point 1 du cycle, la pression pm=1 bar et la température Tm.=293 K sont minimales.

La pression maximale (aux points 3 et 4 ) est PM=60 bar et la température maximale (au point 4 ) est TM=2073 K. On suppose que l'air est un gaz parfait diatomique et on notera respectivement Cp et Cv ses capacités thermiques molaires à pression et à volume constants.
On donne : Le rapport volumétrique de compression : βv=VMvm=17, la masse molaire de l'air : M=29 g.mol−1, la constante des gaz parfaits: R=8,31 J⋅ K−1 mol−1 et γ=CpCv=1,4
Calculer la température T2 au point 2 du cycle.
A) T2=910 K
B) T2=1325 K
C) T2=574 K
D) T2=1591 K
20. - Calculer la température T3 au point 3 du cycle.
A) T3=798 K
B) T2=1411 K
C) T2=1034 K
D) T2=1201 K
21. - Calculer la température T5 au point 5 du cycle.
A) T5=712 K
B) T5=1005 K
C) T5=478 K
D) T2=882 K
22. - Quelle est, en kJ.kg−11  la quantité de chaleur Qc reçue par un kg d'air au cours de la phase de combustion entre les points 2 et 4 ?
A) Qc=945 kJ⋅ kg−1
B) Qc=1131 kJ⋅ kg−1
C) Qc=1531 kJ⋅ kg−1
D) Qc=1943 kJ⋅ kg−1
23. - Quelle est, en kJ.kg −1, la quantité de chaleur Qf échangée avec le milieu extérieur par un kg d'air entre les points 5 et 1 ?
A) Qf=−292 kJ.kg−1
B) Qf=−768 kJ⋅ kg−1
C) Qf=−422 kJ.kg−1
D) Qf=−1106 kJ.kg−1
24. - En déduire, en kJ⋅kg−1, le travail W échangé par un kg d'air avec le milieu extérieur au cours d'un cycle.
A) W=−709 kJ⋅ kg−1
B) W=−267 kJ⋅ kg−1
C) W=−329 kJ⋅ kg−1
D) W=−1283 kJ⋅ kg−1
25. - Un disque infiniment mince, de centre 0 , d'axe Oz et de rayon a, porte une charge totale Q uniformément répartie sur sa surface.
Calculer le potentiel V1(z) en tout point M(z,0,0) de l'axe Oz dans le cas où z est positif.
A) V1(z)=Q4πε0a1−z2a2+za
B) V1(z)=Q4πε0a1+a2z2−za
C) V1(z)=Q2πε0a1+z2a2−za
D) V1(z)=Q2πε0a1+z2a2+za
26. - Calculer le potentiel V2(z) en tout point M(z,0,0) de l'axe Oz dans le cas où z est négatif.
A) V2(z)=Q2πε0a1+z2a2+za
B) V2(z)=−Q4πε0a1−z2a2−za
C) V2(z)=Q4πε0a1+a2z2+za
D) V2(z)=−Q2πε0a1+z2a2−za
27. - On désigne par ez le vecteur unitaire porté par l'axe Oz. Exprimer le champ électrique E1(z) en tout point M(z,0,0) de l'axe Oz dans le cas où z est positif.
A) E1(z)=Q2πε0a2z/a1+(z/a)2−1ez
B) E1(z)=Q4πε0a2−z/a1+(z/a)2+1ez
C) E1(z)=Q4πε0a2z/a1+(z/a)2+1ez
D) E1(z)=Q2πε0a2−z/a1+(z/a)2−1ez
28. - Exprimer le champ électrique E2(z) en tout point M(z,0,0) de l'axe Oz dans le cas où z est négatif.
A) E2(z)=Q2πε0a2z/a1+(z/a)2−1ez
B) E2(z)=Q4πε0a2−z/a1+(z/a)2+1ez
C) E2(z)=Q4πε0a2z/a1−(z/a)2+1ez
D) E2(z)=Q2πε0a2−z/a1+(z/a)2−1ez
29. - Calculer la variation du champ électrique à la traversée de la distribution : δE=limε→0 E1(ε)−E2(ε)
A) δE=Q4πε0a2ez
B) δE=Q2πε0a2ez
C) δE=0
D) δE=Qπε0a2ez
30. - On perce dans le disque un trou circulaire de rayon b centré en 0 . Calculer la variation δE du champ électrique lors du passage d'un point M1(ε,0,0) au point M2(ε,0,0) quand ε→0
A) δE0=0
B) δE=Qπε0(a−b)2ez
C) δE=−Q4πε0b2ez
D) δE=Qπε0a2ez
31. - On considère le circuit représenté sur le schéma de la figure ci-contre dans lequel l'amplificateur opérationnel idéal fonctionne en régime linéaire. Ce circuit est alimenté à l'entrée par une source délivrant une tension sinusoïdale ve(t)=Vesin⁡(ωt) de pulsation ω. On désigne par Ve et Vs les amplitudes des tensions complexes associées respectivement aux tensions d'entrée ve(t) et de sortie vS(t).
Exprimer la fonction de transfert T du circuit définie par le

rapport : T=VsVe.
A) T=R1−jrR2CωR1+jrR1Cω
B) T=R2−jrR1CωR2+jrR1Cω
C) T=r−jR1R2Cωr+jR1R2Cω
D) T=R1−jR1R2CωR2+jR1R2Cω
32. - On donne R1=1000Ω. Calculer R2 pour que le module de la fonction de transfert |T| soit indépendant de ω.
A) R2=2000Ω
B) R2=500Ω
C) R2=750Ω
D) R2=1000Ω
33. - Que vaut alors |T| ?
A) |T|=12
B) |T|=1
C) |T|=2
D) |T|=22
34. - On désigne par φ le déphasage de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Donner, dans ces conditions, l'expression de tan⁡(φ/2) :
A) tan⁡(φ/2)=1−rCω
B) tan⁡(φ/2)=R2Cω−1
C) tan⁡(φ/2)=−rCω
D) tan⁡(φ/2)=−R1Cω
35. - On donne ω=103rad/s et C=1μF. Calculer r pour que φ=−π/2
A) r=2000Ω
B) r=5000Ω
C) r=750Ω
D) r=1000Ω
36. - Calculer, dans ces conditions, l'impédance complexe d'entrée Ze=VeIe définie par le rapport des amplitudes complexes de la tension Ve sur le courant Ie délivrés à l'entrée par le générateur.
A) Ze=1000(1+j)Ω
B) Ze=500jΩ
C) Ze=500(1−j)Ω
D) Ze=1000Ω