ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

CONCOURS D'ADMISSION SESSION 2014
FILIÈRE BCPST

COMPOSITION DE PHYSIQUE
Épreuve commune aux ENS de Cachan, Lyon, Paris et de l'ENPC

Durée : 4 heures

L'usage de calculatrices électroniques de poche, à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé.

Quelques aspects de la production d'énergie

Dans un futur proche, nos sociétés vont devoir trouver des solutions nouvelles pour faire face à la disparition des énergies fossiles bon marché. Il y a quelques années, nous avons franchi le pic de production du pétrole et les autres énergies fossiles seront assez rapidement épuisées, y compris celles à base d'uranium utilisé pour la fission nucléaire. Dans ce sujet, on étudie plusieurs techniques de production d'énergie pour comprendre comment elles se comparent les unes aux autres. Dans une première partie, on étudiera une éolienne. Dans une seconde partie, on s'intéressera à la production d'énergie solaire. Ces deux parties sont indépendantes.

I Étude d'une éolienne - Loi de Betz : puissance maximale récupérable.

La rotation de notre planète, les gradients de température entre les différentes latitudes ou différentes altitudes, l'effet jour/nuit, l'existence d'aspérités à la surface de la Terre (montagnes, vallées, types de végétation ou de constructions urbaines...) sont responsables de l'existence de vents plus ou moins violents suivant les endroits du globe. Ces vents, partout présents malgré des différences locales de puissance et d'orientation, permettent d'envisager le développement de petites unités de production électrique de puissance modérée. De tels systèmes sont adaptés pour alimenter des sites isolés. Ils permettent également de limiter les transports d'énergie électrique des sites de production aux sites de consommation et donc de réduire les pertes en ligne.

Nous considérons un écoulement d'air homogène et de masse volumique ρ1,204 kg⋅ m−3, à 25∘C. Cet écoulement est animé d'une vitesse |v|=50 km⋅ h−1, par rapport à la terre.

- Considérons un volume d'air de référence V, de longueur L (selon la direction du vent) et de surface tranversale S. Exprimer sa quantité de mouvement et son énergie cinétique. Calculer ces deux quantités pour V=1000 m3, i.e. S=500 m2 et L=2 m.

- Exprimer puis calculer la puissance maximale que pourrait, a priori, fournir cet écoulement si la totalité de son énergie était captée par une éolienne de suface d'interception S.
Nous considérons une éolienne, placée dans ce flux d'air, à la position z=0 (voir figure 1). Dans le but d'estimer la puissance échangée entre l'écoulement et l'hélice, nous adoptons les hypothèses suivantes :

- le référentiel d'étude, lié à la Terre, est galiléen et les effets de la pesanteur sur l'écoulement d'air sont négligés;

- l'écoulement d'air est parfait, homogène, incompressible (masse volumique ρ ), unidimensionnel (selon l'abscisse z ) et stationnaire;

- la pression, à grande distance de l'hélice, est uniforme et égale à la pression atmosphérique P0;

- la vitesse v est identique en z=−ε et en z=+ε. Nous négligeons toute composante orthoradiale de la vitesse que l'écoulement est susceptible d'acquérir lors de la traversée de l'éolienne;

- les sections S(−ε) et S(+ε) du tube de courant, de part et d'autre de l'hélice, sont égales.

Figure 1 - Modélisation de l'écoulement à travers une éolienne - Géométrie du tube de courant.

- À partir d'un point de vue énergétique, justifier que v2<v1.

- En utilisant une loi de conservation que l'on précisera, établir deux égalités mettant en relation des grandeurs parmi S1,S2,S,v1,v2, et v.

- Énoncer le théorème de Bernoulli et indiquer ses conditions d'application.

- Exprimer les pressions P(−ε) et P(+ε), en fonction de ρ,P0,v1 ou v2, et v. Exprimer et interpréter l'écart de pression de part et d'autre de l'éolienne.

- À partir d'un bilan de quantité de mouvement, établir l'expression de la force FA/E exercée par l'air sur l'éolienne.

- En déduire une expression de la puissance instantanée fournie à l'éolienne.

- Exprimer l'énergie captée par l'éolienne pendant un intervalle de temps dt, en fonction de v,v1, v2,ρ,S et dt.

- En déduire une seconde expression de la puissance fournie à l'éolienne.

- En déduire la vitesse v (à travers les sections S ) en fonction de v1 et v2.

- Exprimer alors la puissance fournie à l'éolienne en fonction de v1,v2,ρ et S.

- En déduire la situation optimale pour transférer le maximum d'énergie à l'éolienne.

- Calculer la puissance maximale pouvant être fournie par l'éolienne.

- Comparer la puissance maximale obtenue à la quantité P1=12ρS1v13 à laquelle on donnera une interprétation physique. La relation obtenue est connue sous le nom de loi de Betz, du nom de l'ingénieur allemand qui l'établit en 1919.

- Parmi les hypothèses adoptées, laquelle paraît-elle la plus éloignée de la réalité? Quel impact peuton attendre sur la puissance maximale réellement extraite par une éolienne si cette hypothèse n'est pas vérifiée? Que représente alors la loi de Betz?

II Énergie solaire.

Le soleil est la plus grande réserve d'énergie naturelle dans la proximité de la Terre. Les réactions nucléaires qui existent en son sein portent celui-ci à une très haute température, le transformant en une gigantesque source lumineuse. Ces dernières années, des efforts de recherche importants ont été faits pour substituer cette source d'énergie lumineuse aux sources d'énergie "fossiles". Nous proposons dans cette partie de faire le bilan de l'énergie lumineuse disponible au niveau du sol et d'étudier deux méthodes pour convertir l'énergie lumineuse en électricité.

II.A Étude du rayonnement solaire émis.

Le spectre d'émission du Soleil, comme celui de la plupart des étoiles, peut être assimilé, en première approximation, à celui d'un corps "noir". Il s'agit d'un corps modèle, en équilibre thermodynamique à une température effective donnée, pouvant absorber et réémettre toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Le spectre du rayonnement émis suit alors la loi de Planck. Pour une longueur d'onde donnée λ, la puissance rayonnée par un corps à une température TS, par unité de surface émettrice et par unité de longueur d'onde, (appelée émittance monochromatique) est donnée par la relation :

BTS(λ)=2πhc2λ51exp⁡hckBTSλ−1,

où h=6,6×10−34 J⋅ s est la constante de Planck, c=3×108 m⋅ s−1 est la célérité des ondes électromagnétiques dans le vide et kB=1,4×10−23 J⋅ K−1 est la constante de Boltzmann.

L'éclairement monochromatique Eλ (puissance reçue par unité de surface et par unité de longueur d'onde, mesurée en W⋅m−2⋅μ m−1 ) de la Terre par le Soleil est représenté figure 2.

Figure 2 - Répartition de l'éclairement monochromatique, Eλ, de la Terre par le Soleil, en fonction de la longueur d'onde, au niveau de la couche supérieure de l'atmosphère terrestre, et au niveau du sol après traversée de l'atmosphère.

II.A.a Loi de Wien et température effective du Soleil.

- Dans le domaine spectral étudié ici, on suppose que exp⁡hckBTSλ≫1. Établir alors la loi de Wien qui relie la longueur d'onde λm, pour laquelle l'émittance (éq. (1)) est maximale, à la température effective TS du Soleil et aux constantes kB,h et c.

- En déduire la température effective de la surface du Soleil. Faire l'application numérique.

- L'approximation faite était-elle raisonnable compte tenu du domaine spectral étudié et de la température estimée?

II.A.b Loi de Stefan-Boltzmann et flux solaire.

- On appelle émittance totale BTS (en W⋅m−2 ), l'intégrale de l'émittance (eq. 1) étendue à tout le domaine de longueur d'onde. Montrer que BTS s'exprime :

BTS=2πhc2kBTS4h4π415  on donne 0∞  x3 dxexp⁡(x)−1=π415

- Sachant que la photosphère du Soleil est de rayon RS=700×103 km, exprimer la puissance lumineuse totale PS émise par le Soleil en fonction de RS, de la température effective TS du Soleil et des constantes kB,h et c. Donner la valeur numérique de PS.

- La Terre se trouve à une distance D=150×106 km du Soleil. En déduire l'éclairement total ES au niveau de la couche supérieure de l'atmosphère terrestre.

II.A.c Bilan de puissance au niveau du sol.

Au cours de la traversée de l'atmosphère, la lumière est absorbée par ses molécules, diffusée par ces mêmes molécules (diffusion Rayleigh) et diffusée par des particules plus grosses (diffusion de Mie). L'éclairement monochromatique Eλ reçu au niveau du sol présente alors l'allure donnée figure 2 (tracé continu). La variation de cet éclairement monochromatique dEλ=Eλ(z+dz)−Eλ(z), causé par ces processus à travers une tranche élémentaire d'atmosphère, d'épaisseur dz à l'altitude z, est proportionnelle à l'éclairement incident Eλ(z), à un coefficient d'extinction kλ(z) et à l'épaisseur dz (orientée positivement vers le haut).
23. On note αλ=0H kλ(z)dz, le coefficient d'extinction intégré sur l'épaisseur d'atmosphère ( H=84km). Sur une couche d'épaisseur dz, les effets des trois processus (absorption, Rayleigh, Mie) peuvent être considérés comme additifs. On appelle coefficient de transmission, le rapport entre l'éclairement reçu au niveau du sol, Eλ(0) et celui reçu par la couche externe de l'atmosphère, Eλ(H). Montrer que le coefficient de transmission résultant, relatif à l'ensemble des processus, peut se mettre sous la forme :

Tλ=Eλ(0)Eλ(H)=TλabsTλRayleigh TλMie

où Tλabs=exp⁡−αλabs, TλRayleigh =exp⁡−αλRayleigh   et  TλMie =exp⁡−αλMie .
24. Les coefficients de transmission, associés aux processus de diffusion, pour λ>0,3μ m, prennent la forme :

TλRayleigh ≈1−0,006λ4 où λ est exprimée en μmTλMie ≈0,9 (constant)

Pour λ<0,3μ m, on considère que le rayonnement est complètement absorbé par l'oxygène et l'ozone présents dans la haute atmosphère. En utilisant la figure 2, déterminer le coefficient de transmission total de l'atmosphère, à la longueur d'onde λm. En déduire le coefficient de transmission dû à l'absorption, à cette même longueur d'onde.
25. Pour λ>1μ m, le phénomène dominant entre diffusion et absorption reste-t-il toujours le même, sur toute la gamme considérée de longueur d'onde?

II.A.d Absorption de l'eau.

Évolution de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude.

Dans la suite, nous négligeons la variation de l'accélération de pesanteur g, avec l'altitude. Pour les applications numériques, nous adopterons : constante universelle des gaz parfaits R=8,3 J⋅ mol−1. K−1; nombre d'Avogadro NA=6×1023 mol−1;g=9,8 m⋅ s−2; pression au niveau de la mer P(z=0)=105 Pa; masse molaire de l'air M=29×10−3 kg⋅ mol−1.
26. Nous assimilons le gaz atmosphérique à un gaz parfait. En traduisant l'équilibre mécanique d'une tranche de gaz d'épaisseur dz, de température T(z), établir l'équation différentielle régissant l'évolution de la pression atmosphérique P(z), et impliquant les grandeurs T(z),M,R et g.
27. En première approximation, l'atmosphère est considérée comme isotherme, de température moyenne TM=250 K. Exprimer alors P(z) en fonction de l'altitude z,M,g,R et TM.
28. Exprimer Ntot , le nombre de molécules pesant sur une surface S, à l'altitude z=0, en fonction de P(z=0),NA,M,g et S. Donner la valeur numérique de Ntot /S.
29. Une illustration de l'évolution réelle de la température de l'atmosphère en fonction de l'altitude est représentée sur la figure 3. En déduire l'expression de la pression atmosphérique P(z) dans la troposphère en fonction de l'altitude z, d'une température de référence T0 mesurée à une altitude de référence z0, du gradient vertical de température A (mesuré en K⋅m−1 ), de M,g et R.

Figure 3 - Schéma simplifié donnant l'évolution de la température des couches basses de l'atmosphère, en fonction de l'altitude.

- Donner la valeur numérique de la pression au niveau de la tropopause, à l'altitude h1.

- La majorité du gaz atmosphérique est contenue dans la troposphère. Calculer N1, le nombre de molécules de la troposphère pesant sur une surface S, en fonction de S,NA,M,g,P(z=0) et Pz=h1. Calculer numériquement N1/S.

Estimation de la proportion d'eau dans l'atmosphère.

Par temps clair, la majorité de la vapeur d'eau se situe dans la troposphère. Sa concentration molaire suit alors une loi de la forme :

C(z)=C0×10−z/5000 avec C0=1024 molécules ⋅m−3

- Déterminer NH2O, le nombre de molécules d'eau de la troposphère contenues dans une colonne de section S. En déduire la proportion d'eau dans la troposphère. On rappelle que ab=exp⁡(b×ln⁡(a)), où ln désigne le logarithme népérien.

- Le coefficient d'absorption est proportionnel à la concentration molaire de l'eau, soit kλ(z)=Aλ×C(z). On donne Aλ=10−15 m2⋅ molécules  −1, pour une longueur d'onde λ=1,4μ m. Est-ce cohérent avec les observations?

- Quelle conséquence peut-on déduire des interactions de l'eau avec le rayonnement infrarouge?

II.B Fonctionnement d'un concentrateur solaire couplé à un moteur Stirling.

Pour un ensoleillement optimal standard, l'éclairement au sol est Eutile=1000 W⋅ m−2. Des développements importants ont été réalisés pour capter l'énergie solaire afin de la transformer en énergie électrique via un alternateur. Nous proposons d'étudier le rendement de conversion d'un miroir concentrateur, couplé à un moteur de type Stirling placé à son foyer optique F′. Le schéma de principe est représenté sur la figure 4 . Le foyer F′ est situé à 5 m du sommet O. La surface d'entrée du miroir concentrateur (surface d'interception) est un disque de rayon RC=5 m.

Figure 4 - Schéma de principe du concentrateur de lumière. À son foyer F′ est placé un absorbeur permettant de chauffer un gaz lors de l'une des phases du cycle de Stirling qu'il décrit.

II.B.a Etude du miroir concentrateur.

Le miroir concentrateur concave, de sommet O et d'axe Oz, présente une symétrie de révolution.
35. On oriente le miroir dans la direction du Soleil. On souhaite que le stigmatisme soit rigoureusement vérifié pour un point objet situé à l'infini, sur l'axe Oz. Établir la relation entre les coordonnées x et z d'un point M du miroir situé dans le plan Oxz (figure 4).
On pourra utiliser le fait que des rayons parallèles qui traversent en même temps le plan transverse π1 arriveront en même temps en F′ (d'après le principe de Fermat). Sans le miroir, ils arriveraient en même temps sur le plan transverse π2 dont la position est telle que F′O=OG.
36. Dans les conditions de Gauss, la formule de conjugaison d'un tel système optique s'écrit :

1OA′+1OA=1OF′,

où A est un point objet de l'axe Oz et A′ son image sur l'axe Oz. On oriente les mesures algébriques positivement dans le sens des z croissants.
Préciser les situations des foyers objet et image de ce système.
37. En considérant deux rayons particuliers, judicieusement choisis, issus d'un point objet B très éloigné et hors axe, déterminer graphiquement la position de son image B′.
38. Visant l'optimisation du système pour les rayons lumineux provenant du Soleil, préciser la forme et la dimension de la surface de l'absorbeur du moteur Stirling. Faire l'application numérique.
39. Déterminer la valeur numérique de la puissance Pabs reçue par cet absorbeur et celle de l'éclairement total Eabs auquel il est soumis.

II.B.b Rendement du moteur Stirling et rendement électrique.

Le moteur est composé de deux cylindres, fonctionnant en opposition de phase, qui entrainent l'axe de rotation d'un alternateur triphasé ( 400 V,50 Hz ), dont le rendement électrique est de 90%. Chaque cylindre contient n=0,04 mole de gaz ( H2 ) décrivant un cycle de Stirling. On suppose que le cycle est idéal réversible et se décompose en quatre phases de même durée Δt. Au cours d'une première phase AB, le gaz subit un réchauffement isochore de Tmin =300 K à TMax . Pendant la phase BC, le gaz effectue une détente isotherme de Vmin =180 cm3 à VMax =2Vmin  avant de subir un refroidissement isochore pendant CD. Finalement, au cours de la phase DA, il subit une compression isotherme. On rappelle que la capacité thermique molaire, à volume constant, d'un gaz diatomiquee s'exprime CV=5R/2.
40. Représenter l'évolution de la pression P=f(V) dans le cylindre en fonction du volume V balayé par le piston, au cours d'un cycle (diagramme de Clapeyron).
41. Pour chaque transformation, donner l'expression littérale des quantités de chaleur QAB,QBC, QCD et QDA et des travaux WAB,WBC,WCD et WDA, reçus par le gaz, en fonction de n,CV, TMax,Tmin,VMax et Vmin . Préciser si ces grandeurs sont cédées ou reçues par le gaz.
42. On appelle Q1 la part totale de l'énergie thermique fournie par le gaz à l'air ambiant (source froide) et Q2 la part totale de l'énergie thermique reçue par le gaz venant de l'énergie solaire (source chaude), pendant le temps d'un cycle. Exprimer Q1 et Q2, en fonction des grandeurs QAB,QBC,QCD et QDA.
43. Donner la valeur absolue |W| du travail fourni par le gaz au cours d'un cycle, en fonction de WAB,WBC,WCD et WDA.
44. Donner l'expression littérale du rendement thermodynamique d'un cycle en fonction de TMax, Tmin ,VMax  et Vmin .
45. Le soleil fournit une puissance calorifique Putile =78500 W au gaz du dispositif. En déduire la valeur de Tmax .
46. Calculer le rendement thermodynamique d'un cycle.
47. Calculer la puissance mécanique moyenne fournie par les deux pistons, au cours d'un cycle. En déduire la puissance électrique produite.
48. Donner la valeur du rendement électrique de l'ensemble, concentrateur-moteur Stirling.
49. Donner la valeur de la pression maximale atteinte au sein du gaz au cours d'un cycle.

En pratique, on améliore le rendement thermodynamique d'un cycle en utilisant un échangeur de chaleur. Cet échangeur permet de récupérer de l'énergie thermique, cédée à l'air ambiant au cours d'une des transformations, et de la réinjecter dans le système lors d'une autre transformation.
50. Préciser la transformation la plus adaptée pour effectuer cette récupération d'énergie thermique.
51. Exprimer le rendement thermodynamique d'un cycle en fonction de TMax  et Tmin . Donner sa valeur.

II.C Fonctionnement d'une cellule photovoltaïque.

Dans un matériau semi-conducteur, tel le silicium cristallin, l'absorption de photons par des électrons leur permet de passer d'un état de valence vers un état dit de conduction. Par un dispositif approprié (jonction PN d'une cellule photovoltaïque), il devient alors possible de transformer l'énergie lumineuse en courant électrique. Le schéma électrique équivalent d'une telle cellule est représenté sur la figure 5. La cellule est équivalente à un circuit électrique comportant un générateur de courant qui produit un courant Iph proportionnel à la puissance lumineuse reçue, une diode en parallèle, une résistance RS et une résistance RP. La résistance RS rend compte des courants parasites qui traversent la cellule, tandis que RP rend compte des pertes ohmiques dans le matériau.

Figure 5 - Schéma électrique équivalent d'une cellule photovoltaïque.

Le courant Iph est donné, en fonction de la puissance lumineuse Plum , par :

Iph=GPlum, où G=0,3 A⋅ W−1, pour une cellule de 1 cm2

Le courant Id traversant la diode, varie en fonction de la tension Ud aux bornes de la diode (voir figure 5), suivant l'équation :

Id=Id0exp⁡eUdkBT−1

où e=1,6×10−19C est la charge électrique élémentaire, kB la constante de Boltzmann et T la température en Kelvin (on prendra T=300 K ).
52. Nous adoptons, pour l'éclairement total au sol, la valeur Eutile=1000 W⋅ m−2. On considère que la tension aux bornes de RP est négligeable et que RS=1MΩ. La puissance maximale qui peut être atteinte par temps clair avec une cellule photovoltaïque de 1 cm2 est obtenue pour une tension U=0,5 V. Déterminer Id0.
53. Donner le rendement de conversion.
54. Comment procéder pour réaliser un dispositif photovoltaïque délivrant une tension U=12 V ?
55. Quelle est la puissance totale Pcell  produite par un tel dispositif?
56. Comparer les puissances électriques produites, par unité de surface de collecteur, obtenues avec la cellule photovoltaïque et avec le système concentrateur-Stirling.