ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

CONCOURS D'ADMISSION SESSION 2021

FILIÈRE BCPST

COMPOSITION DE PHYSIQUE

Épreuve commune aux ENS de Lyon, Paris, Paris-Saclay et à l'ENPC
Durée: 4 heures

- Le sujet comprend 13 pages numérotées de 1 à 13 .

- L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cette épreuve.

Début de l'épreuve

Concentration de la lumière
 Moteur linéaire piézo-électrique

Cette étude porte sur différents aspects de la concentration et de la focalisation d'un faisceau lumineux, qui peuvent trouver des applications dans les domaines des centrales électriques solaires et de l'imagerie optique. Une première partie est dédiée à l'étude de la limitation thermodynamique de la concentration d'un rayonnement, suivie de l'étude des conditions d'allumage d'un feu avec une lentille éclairée par le Soleil. La deuxième partie vise à décrire la focalisation de la lumière avec une lentille convexe-plan. La troisième partie concerne l'étude d'un moteur linéaire piézo-électrique utilisé dans certains microscopes. Ce type de moteur utilise un mécanisme de glissement-adhésion pour déplacer un mobile. Les différentes parties du sujet sont indépendantes.

Notations et données numériques

| Demi-angle apparent du Soleil | β≃4,65×10−3radβ/2≃0,0482 |
| --- | --- |
| Température à la surface du Soleil | TS≃5780 K |
| Constante de Stefan | σ≃5,67×10−8 W⋅ m−2⋅ K−4 |
| Masse volumique moyenne de la Terre | ρT≃5,5×103 kg⋅ m−3 |
| Capacité thermique massique moyenne de la Terre | CT≃1×103 J⋅ K−1⋅ kg−1 |
| Rayon de la Terre | rT≃6,4×103 km |
| Conductivité thermique du bois | λb≃0,2 W⋅ m−1⋅ K−1 |
| Coefficient conducto-convectif bois-air | h≃20 W⋅ m−2⋅ K−1 |
| Capacité thermique massique du bois | Cb≃2000 J⋅ K−1⋅ kg−1 |
| Masse volumique du bois | ρb≃1000 kg⋅ m−3 |
| Température de combustion spontanée du bois | Tsp≃600 K |

482×578=278596

1 Concentration du rayonnement thermique

Dans cette partie nous allons étudier les aspects thermodynamiques de la concentration d'un faisceau lumineux dans le cadre particulier du rayonnement thermique.

Un corps noir désigne un objet qui absorbe parfaitement tous les rayonnements qu'il reçoit. Par ailleurs, la puissance totale P émise par un corps noir de surface S à la température uniforme T est donnée par la loi de Stefan : P=σT4S.

Q 1. Montrer que le rapport η entre la puissance reçue par un objet et la puissance émise par un corps noir sphérique situé à une distance d de l'objet ( d est supposée très grande devant la taille caractéristique de l'objet ainsi que devant le rayon de la source) est η=A/4πd2, où A est la surface de la projection de l'objet sur un plan perpendiculaire à la direction source-objet. On accompagnera les calculs d'un schéma.

1.1 Interaction radiative entre la Terre et la Soleil

Le Soleil et la Terre seront considérés comme étant des corps noirs. On notera β le demi-angle apparent du Soleil vu depuis la Terre, i.e. β=rS/dTS (dans la mesure où β≪1 ) où rS est le rayon du Soleil et dTS la distance Terre-Soleil. La température de surface du Soleil est notée TS et celle de la Terre TT.

Q 2. À l'équilibre thermodynamique, en effectuant un bilan de puissance sur la Terre, déterminer sa température TT,eq en fonction de celle du Soleil TS et de β. Donner la valeur numérique (avec 3 chiffres significatifs) de la température de la Terre ainsi obtenue. Commenter ce résultat.

Q 3. Si la température de la Terre passe uniformément à TT=TT,eq+ΔT, donner la différence de puissance ΔP entre les puissances alors reçue et émise par la Terre (on supposera que |ΔT|≪TT, eq , et que la température TT reste uniforme). En déduire le temps caractéristique τ de retour à l'équilibre en fonction de σ,rT,ρT,CT et TT,eq. On exprimera le résultat en années ( 1 an ≃3×107 s ) .

Q 4. Preciser dans quelle mesure considérer que la température de la Terre reste uniforme, dans le cadre précédent, est recevable.

1.2 Concentration de rayonnement thermique

Figure 1 - Tous les éléments considérés présentent une symétrie de révolution autour de l'axe z. L'objet (sphérique) a un rayon r et une température T supposée uniforme. La température de l'enceinte est TT (uniforme) et la température à la surface du Soleil est TS.

Nous supposons qu'un objet sphérique de rayon r, qui sera considéré comme étant un corps noir de température T, est placé au centre d'une enceinte sphérique de rayon intérieur R à la température de la Terre TTTT=TT, eq . L'enceinte est percée d'un trou, de forme circulaire, correspondant à un cône de demi-angle α (cf. fig. 1). Dans le trou est placé un système optique destiné à concentrer le rayonnement solaire sur l'objet. Nous supposerons que ce système optique est tel que chaque rayon lumineux provenant du Soleil et le traversant atteint l'objet. Nous supposerons que tous les échanges
énergétiques sont purement radiatifs. Le but de cette partie est de déterminer une limite thermodynamique de la concentration du rayonnement thermique. Puisque nous avons supposé que l'objet intercepte tout le rayonnement solaire traversant le système optique, cette limite thermodynamique est équivalente à imposer une condition que doit vérifier la taille minimale assurant que l'objet reçoit tout le rayonnement traversant le système optique.

1.2.1 Interaction radiative entre l'objet et l'enceinte

Nous allons maintenant étudier l'interaction radiative entre l'objet et l'enceinte (cf. fig. 1).
Q 5. Montrer que l'aire de la surface interne Sint  de l'enceinte est Sint =2πR2(1+cos⁡(α)). En déduire la puissance PE→int émise par l'enceinte vers l'intérieur de celle-ci. En admettant que la fraction de ce rayonnement qui atteint l'objet est η=(r/R)2, déduire la puissance PE→O émise par l'enceinte et qui est reçue par l'objet.

Q 6. En utilisant le fait que le rayonnement de corps noir d'un objet sphérique est émis de façon isotrope, quelle est la puissance PO→E émise par l'objet et qui est reçue par l'enceinte? En déduire le flux radiatif Φ1 entre l'objet et l'enceinte. Par convention, nous orienterons ce flux de l'enceinte vers l'objet. On écrira le résultat sous la forme Φ1=σTT4−T4X1, où X1 sera exprimé en fonction de r et α. On justifiera le signe de X1.

1.2.2 Interaction radiative entre l'objet et le Soleil.

Nous allons maintenant nous intéresser au flux entre le Soleil et l'objet. On suppose que tous les rayons provenant du Soleil et traversant le système optique sont interceptés par l'objet. La puissance radiative PS→O provenant du Soleil et reçue par l'objet est donc : PS→O=σTS4π(Rsin⁡(α))2β2.

Q 7. En utilisant Q5, en déduire la température T de l'objet à l'équilibre. On exprimera le résultat en fonction des températures de la Terre TT et du Soleil TS, ainsi que de β,r,R et α. En utilisant Q2, en déduire la température d'équilibre de l'objet en fonction de TS,β,r,R et α.
La puissance radiative émise par l'objet et qui traverse le système optique est noté PO→Sys. Une fraction ξ de cette puissance part en direction du Soleil, le reste étant envoyé dans l'espace supposé à température nulle. La puissance PO→S provenant de l'objet et allant vers le Soleil est ainsi donnée par : PO→S=ξPO→Sys.

Q 8. En utilisant Q6, donner l'expression de PO→Sys en fonction de T,σ,r et α.
Q 9. En déduire le flux radiatif Φ2 entre l'objet et le Soleil. Par convention, nous orienterons ce flux du Soleil vers l'objet. On exprimera le résultat sous la forme : Φ2=σTS4π(Rsin⁡(α))2β2−σT4X2, où X2 sera exprimé en fonction de r,α et ξ.

Q 10. On admet que la fraction ξ du flux traversant le système optique et rejoignant le Soleil ne dépend pas de la température. En considérant que le Soleil et l'objet sont à la même température et que le flux radiatif qu'ils échangent est alors nul, déterminer l'expression de ξ en fonction de R,r,α et β.

Q 11. Préciser l'inégalité que doit vérifier ξ. En utilisant la question précédente, en déduire une inégalité sur la taille r de l'objet. On note que la fonction f(α)=sin2⁡(α)2(1−cos⁡(α)) est une fonction décroissante entre 0 et π/2, avec f(0)=1 et f(π/2)=1/2.
On définit la concentration lumineuse C comme étant le rapport entre la surface du système optique et la surface projetée de la zone irradiée de l'objet :

C=Ssystème optique Szone irradiée

Les surfaces considérées ici sont des surfaces projetées sur un plan orthogonal à (Oz) et selon cet axe. Pour l'étude qui a été menée dans les questions précédentes où la section de l'objet ( πr2 ) correspond à la surface projetée de la zone irradiée (cf. fig. 1), on a donc C=πR2sin2⁡(α)πr2.

Q 12. Montrer qu'avec le modèle qui a été développé, à l'aide de Q11, on obtient : C≤2sin⁡(α)2/β2.
Q 13. En utilisant Q7, déterminer l'inégalité que doit alors vérifier T4. On fera apparaître TT4, TS4 et α. Sachant que TS≫TT, pour quel angle α la température de l'objet est-elle maximale? Exprimer cette température maximale Tmax  en fonction de TS.
Dans le cadre de notre modélisation, nous avons établi la condition C≤2sin2⁡(α)/β2. On peut montrer qu'en réalité, la contrainte thermodynamique se traduit par la condition :

C≤sin2⁡(α)β2

1.3 Utilisation du rayonnement solaire pour allumer un feu.

Dans cette partie, nous allons étudier à quelle condition il devient possible d'allumer un feu en utilisant le rayonnement solaire. Lorsque la température du bois atteint une certaine valeur Tsp le matériau s'enflamme spontanément. Le rayonnement thermique surfacique maximal provenant du Soleil est de l'ordre de Φ≃1000 W⋅ m−2 sur Terre. Dans cette partie, nous supposerons que le système optique concentrant le rayonnement solaire est une lentille de rayon Rℓ=2 cm, permettant une concentration C=400 (cette grandeur est définie par la relation (1)).

Figure 2 - Concentration de rayonnement solaire sur la surface d'abscisse x=0 d'un morceau de bois.

Le morceau de bois est supposé de forme cylindrique, de rayon rc et de longueur L. L'extrémité du bout de bois, en x=0, est placée dans le plan où est concentré le rayonnement solaire (cf. fig. 2 ). Nous supposerons que le rayon rc du bois est tel que la surface de la zone irradiée coïncide avec la surface en x=0 du bois, et que le bois absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit.

Q 14. Donner l'expression de la puissance radiative Pc traversant la lentille. Donner sa valeur avec un chiffre significatif. Donner la valeur du rayon rc de la tache lumineuse où le faisceau solaire est concentré sur le bois.
Nous supposerons que la température à l'intérieur du bois ne dépend que de la coordonnée x. Un transfert thermique convectif s'établit sur toute l'interface bois-air. Le flux thermique surfacique est donné par φ(x,t)=hT(x,t)−T0 (en W⋅m−2 ), où T0 est la température extérieure supposée constante et uniforme (on prendra T0=300 K pour les applications numériques). h est le coefficient conductoconvectif supposé constant et uniforme.

Jusqu'à une température proche de la température de combustion spontanée, le rayonnement surfacique de corps noir émis par le morceau de bois reste inférieur au flux thermique convectif surfacique. Nous négligerons donc par la suite le rayonnement de corps noir émis par le morceau de bois.

Q 15. À l'aide d'un bilan microscopique sur une tranche dx du morceau de bois, établir l'équation différentielle reliant le flux thermique conductif j(x,t) dans le bois et la température T(x,t).
Q 16. Rappeler la loi de Fourier à une dimension. Préciser les unités des grandeurs physiques qu'elle met en relation.

Q 17. En déduire que la température dans le bois vérifie l'équation différentielle :

T(x,t)+τ∂T(x,t)∂t−ℓ2∂2T(x,t)∂x2=T0

Donner l'expression des constantes positives τ et ℓ. Calculer leur valeur (avec un chiffre significatif).

Q 18. Sur la section du morceau de bois d'abscisse x=0, comparer numériquement la valeur de la puissance solaire reçue à celle du flux convectif émis, pour des températures T(0,t) comprises entre T0 et Tsp. En ne gardant que les termes dominants, en déduire une relation entre ∂T∂xx=0 et la puissance solaire Pc reçue.

Q 19. Pour t≫τ, un régime stationnaire est atteint par lequel T(x,t)→Tst(x). On pose ΔT(x)=Tst(x)−T0. Donner l'équation différentielle vérifiée par ΔT ainsi que les conditions aux limites qui lui sont associées. En supposant que la longueur L du morceau de bois est très grande devant ℓ, déduire le profil de température Tst(x).

Q 20. Donner l'allure graphique de la fonction Tst=Tst(x). On placera, sur ce graphe, les valeurs caractéristiques. Analyser ce résultat.
En supposant qu'à l'instant initial t=0 le morceau de bois est uniformément à la température T0 et avec la condition en x=0 établie à la question Q18, l'équation (3) a alors une unique solution. On peut montrer que l'évolution temporelle de la température en x=0 est :

T(0,t)=T0+aerftτ

où a est une constante et erf est la fonction d'erreur de Gauss. La fonction u↦erf(u) est représentée graphiquement figure 3.

Figure 3 - Représentation graphique de la fonction u↦erf(u). L'axe horizontal est en échelle logarithmique.

Q 21. Déterminer le temps tcomb  nécessaire pour enflammer le bois.

2 Focalisation grâce à une lentille

2.1 Concentration du rayonnement émis par un objet à l'infini.

Pour une lentille convergente, on définit l'angle α comme l'angle formé entre l'axe optique et le rayon le plus incliné en sortie de la lentille et passant par le foyer image de la lentille.

La concentration lumineuse est définie comme dans la partie précédente (cf. eq. 1) : pour un objet à l'infini, elle est donnée par le rapport entre la surface du système optique traversée par le rayonnement et la surface de l'image de l'objet formée.

Q 22. Dans le cadre de l'optique géométrique, pour une source lumineuse sphérique, supposée à l'infinie et vue sous le demi-angle β(β≪1), effectuer la construction géométrique, sur un schéma, de son image formée par une lentille convergente de focale f′. Indiquer où se situe cette image. Établir l'expression, en fonction de f′ et β, de son rayon r. En déduire l'expression de la concentration C en fonction de la distance focale f′, de β et du rayon ρL de la lentille, puis en fonction de α et β.
Q 23. Montrer que la concentration obtenue n'est pas compatible avec la limite thermodynamique C≤sin2⁡(α)β2. Préciser dans quelles conditions on se rapproche toutefois de cette limite.

2.2 Lentille convexe = plan

Dans cette partie nous allons étudier les trajectoires des rayons lumineux à la traversée d'une lentille convexe-plan.

2.2.1 Réfraction à l'interface de deux milieux

Q 24. Rappeler les lois de Snell-Descartes. La réponse devra être accompagnée d'un schéma.
On considère un rayon lumineux incident provenant d'un milieu d'indice n1 et arrivant sur une interface avec un milieu n2 (cf. fig. 4). Soit v1 (resp. v2 ) le vecteur unitaire orientant le rayon incident (resp. réfracté). On note N le vecteur unitaire normal à l'interface au point M d'incidence, orienté du milieu 1 vers le milieu 2 . On définit le vecteur tangent T tel que les vecteurs ( T,N ) forment une base orthonormée du plan défini par les rayons incident et réfracté. On note les projections vi,N=vi⋅N et vi,T=vi⋅T (avec i=1 ou 2 ).

Figure 4 - Représentation d'un rayon traversant l'interface entre deux milieux d'indices optiques n1 et n2⋅v1=v2=‖N‖=‖T‖=1.

Q 25. Établir la relation entre v1,T et v2,T. En déduire celle entre v1,N et v2,N.

À partir des relations précédentes on peut montrer que le vecteur unitaire orientant le rayon réfracté peut s'écrire comme :

v2=n1n2v1+−n1n2v1,N+1−n1n221−v1,N2N

Q 26. Préciser dans quelle situation le terme situé sous la racine carrée est négatif. Quelle est alors la trajectoire du rayon lumineux?
On supposera par la suite que le terme sous la racine carrée de la relation (5) est positif.
Q 27. Analyser la relation (5) dans le cas où n1=n2, puis celui où v1,N=1.

2.2.2 Rayons traversant une lentille convexe-plan

Figure 5 - Géometrie d'une lentille convexe-plan. Ses interfaces d'entrée et de sortie sont décrites par les fonctions respectives y=f(x) et y=0. L'indice de réfraction de la lentille est n. Le milieu extéricur est de l'air, qui sera modélisé par un milieu d'indice de réfraction unitaire.

Nous allons étudier la réfraction d'un rayon lumineux par une lentille convexe-plan (cf. fig. 5). Cette lentille est éclairée du coté convexe par un faisceau parallèle à l'axe optique et provenant de l'infini ( y→−∞ ). La lentille présente une symétrie cylindrique d'axe Oy, mais nous nous intéressons ici qu'aux rayons lumineux se propageant dans le plan Oxy (c'est-à-dire que la coordonnée x représente une position radiale sur la lentille). La surface convexe est décrite par une fonction y=f(x). On définit vr(x) comme le vecteur unitaire orientant le rayon réfracté à l'abscisse x à la première interface de la lentille et vs(x) comme le vecteur unitaire orientant le rayon sortant de la lentille à l'abscisse x′x′ dépend de x ).

Le but de cette partie est de déterminer la forme de la surface d'équation y=f(x) permettant de focaliser au mieux la lumière. L'image d'un objet situé à l'infini est alors la plus petite possible. L'indice de réfraction de la lentille est n et elle est placée dans l'air dont l'indice de réfraction sera considéré comme étant unitaire.

Q 28. Donner la définition du stigmatisme. Donner un exemple de système optique qui présente un stigmatisme rigoureux.

Q 29. Montrer que le vecteur unitaire N, normal à l'interface au point ( x,y=f(x) ), dont la composante selon ey est positive, est donné par :

N=11+f′(x)2−f′(x)1

Q 30. En utilisant l'équation (5), exprimer, dans la base ( ex,ey ), le vecteur unitaire vr(x) en fonction de n,f et de la fonction g définie par la relation :

g(x)=−1n+1+1−1n2f′(x)21+f′(x)2

Q 31. En utilisant de nouveau l'équation (5), exprimer le vecteur vs(x) en fonction de vr,ey,n et de la fonction g. En déduire finalement que :

vs(x)=−nf′(x)g(x)ex+1−n2+(1+ng(x))2ey

Nous allons déterminer l'ordonnée ys où le rayon lumineux sortant de la lentille croise l'axe optique. Le rayon lumineux entre dans la lentille au point ( x,y=f(x) ) et sort de la lentille au point ( x′,0 ). Nous allons maintenant supposer que la lentille est mince, c'est-à-dire que l'on peut faire l'approximation x′≈x.

Q 32. Dans ce cadre, déterminer l'ordonnée ys où le rayon lumineux sortant de la lentille croise l'axe optique. On exprimera le résultat en fonction de n,x et des fonctions f et g.

Q 33. Dans la limite de la lentille mince et dans les conditions de Gauss, rappeler ce que représente ys. Dans ce cadre dépend-elle alors de x ?
Nous approchons la fonction y=f(x) par un développement limité :

f(x)=a0+a2x2+a4x4+…

Q 34. Préciser le signe de a0 et indiquer pourquoi le développement de la fonction f ne contient que des termes pairs.
On donne les développements suivants:

nf′(x)g(x) =2a2(n−1)x−4n−1na23(n−1)−a4nx3+Ox41−n2+(1+ng(x))2 =1−2a22(n−1)2x2+Ox4

Q 35. En se basant sur Q33, donner l'expression de la distance focale fℓ′ de la lentille. Analyser ce résultat pour n→1 et décrire l'effet de la courbure de la lentille sur fℓ′. Sans développer les calculs, indiquer la première dépendance en x du développement en puissance de x de ys. Indiquer pourquoi ce résultat était prévisible.
Q 36. Donner la définition d'une lentille mince à partir de ses caractéristiques géométriques. Expliciter la condition que doivent alors vérifier a0 et a2. En admettant que x′−xx≈2a0a2(n−1)n (cf fig.5), montrer que l'hypothèse x′≈x qui a été faite Q32 correspond bien à l'hypothèse de lentille mince.
Le développement de la dérivée ys′ de la fonction ys est :

ys′(x)=−4a4n+a23(n−1)n2−n−1a2nfℓ′x+Ox3

Q 37. Vérifier que la relation (12) est bien homogène.
Q 38. Représenter l'allure graphique de la fonction ys=ys(x). Déterminer, en fonction de fℓ′ et de n, le coefficient a4 assurant que la lentille focalise au mieux la lumière.

Figure 6 - Image d'un objet constitué de deux points par une lentille convergente L2 et une lentille convexe-plan. Le schéma n'est pas à l'echelle.

2.2.3 Système d'imagerie utilisant la lentille convexe-plan

La lentille convexe-plan est maintenant associée à une caméra dont la surface photosensible se présente comme une matrice de pixels. Chacun de ces pixels fait δ=10μ m de large (nous supposerons que chaque pixel a une forme carrée et qu'il est contigu à ses quatre voisins). La surface photosensible de la caméra est placée à la distance focale fℓ′ (évoquée à la question Q35) de la partie plane de la lentille convexe-plan (cf fig. 6). Pour les applications numériques nous utiliserons fℓ′=6 mm.

Dans la partie précédente nous avons étudié la trajectoire d'un rayon lumineux arrivant parallèlement à l'axe optique et traversant la lentille convexe-plan. Une approche similaire peut être utilisée pour décrire un rayon arrivant sur la lentille avec un angle avec l'axe optique non nul. Ainsi, si le rayon incident entre dans la lentille à une distance ρ de l'axe optique et selon un angle θ avec l'axe optique (cf fig.6), on peut montrer (pour n=1,5 et θ≪1 ) qu'il sort de la lentille en traversant le plan focal image à une distance ρi de l'axe optique qui est donnée par :

ρi≈θfℓ′+ρ26fℓ′

Q 39. Préciser ce que devient la relation (13) dans les conditions de Gauss.
On considère un objet constitué de deux points distants radialement de Δ=2 mm (cf fig.6). On intercale une lentille L2 entre l'objet et la lentille convexe-plan afin de former l'image de l'objet sur la surface photosensible de la camera. La lentille L2 est une lentille convergente de focale f2′=10 cm et elle est utilisée dans les conditions de Gauss.

Q 40. Pour cette question, et uniquement cette question, on supposera que la lentille convexeplan est également utilisée dans les condition de Gauss. Donner la distance dO−L2 entre l'objet et la lentille L2 qui doit être choisie afin que l'image des points se forme sur la surface photosensible de la camera. Déterminer le grandissement γ correspondant, en fonction de f2′ et fℓ′. La réponse sera accompagnée d'une construction graphique.

Q 41. Sur combien de pixels doit s'étaler l'image d'un point pour qu'elle soit nette? Déterminer, en fonction de δ,Δ,f2′ et fℓ′, le rayon maximal Rmax de la lentille convexe-plan qui doit être utilisé afin que l'image obtenue sur la caméra de l'objet soit nette. Donner la valeur de Rmax  avec un chiffre significatif.

Q 42. Quelle serait la conséquence de choisir un rayon Rmax  trop petit?

3 Moteur linéaire piézo-électrique

La piézo-électricité est la propriété de certains matériaux de générer une tension électrique sous l'effet d'une déformation. Un actionneur piézo-électrique utilise l'effet inverse : sous l'action d'une différence de potentiel électrique il se déforme. Selon les caractéristiques de l'actionneur, la déformation peut se faire selon différentes directions. Nous considérons ici une déformation de cisaillement (cf. fig. 7). La déformation typique d'un actionneur piézo-électrique est de l'ordre du micromètre. Le but de ce problème est d'étudier le principe d'un positionneur piézo-électrique basé sur le phénomène de collé-glissé. Ce dispositif permet de déplacer un objet sur plusieurs millimètres tout en assurant une résolution nanométrique. Les positionneurs piézo-électriques sont notamment souvent utilisés pour assurer les déplacements dans les microscopes.

Figure 7 - Illustration de la déformation de l'actionneur piézo-électrique. Sous l'action d'une tension exterieure l'actionneur piézo-électrique se déforme. m est une masse effective rendant compte du comportement inertiel de l'actionneur.

Le fabricant de l'actionneur fournit les caractéristiques suivantes (certaines seront définies dans la suite) :

- Fréquence de résonance mécanique : f0=530kHz.

- Dimension : section (plan Oxy): 5 mm×5 mm, épaisseur (direction Oz) 2 mm

- Masse volumique : ρa=7,8 g⋅ cm−3

- Tension maximale : Umax=250 V

Le modèle mécanique de l'actionneur piézo-électrique est présenté figure 8 et celui du moteur piézoélectrique linéaire est présenté figure 9. La masse m est une masse effective rendant compte du comportement inertiel de l'actionneur. Nous allons étudier le mouvement d'un solide de masse M qui repose, sans être fixé, sur l'actionneur piézo-électrique. L'axe (Oz) est la direction verticale, l'accélération de la pesanteur est donc g=−gez.

3.1 Modélisation de l'actionneur piézo-électrique

Figure 8 - Modélisation de l'actionneur piézo-électrique.

On modélise l'actionneur piézo-électrique par une masse effective m soumise à une force F(U)=F(U)ex dépendant de la tension appliquée ainsi qu'à une force de rappel produite par un ressort de raideur k et de longueur à vide nulle. Les mouvements selon (Oz) seront négligés, nous ne considérerons que les déplacements selon l'axe horizontal ( Ox ). Nous supposerons que la force F(U) est proportionnelle à la tension appliquée, soit F(U)=βU. Les valeurs numériques suivantes seront utilisées:

- Constante de raideur : k=310 N⋅μ m−1

- Coefficient de proportionnalité entre la force F et la tension U:β=0,62 N⋅ V−1

Q 43. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse xm(t) de la masse m. On fera apparaître la variable L(U) définie par L(U)=F(U)k. En régime quasi-statique, que représente L(U) ?

Q 44. Exprimer la fréquence propre f0 du système. Déterminer la valeur de la masse effective m (le résultat sera donné avec un chiffre significatif). Calculer le ratio de la masse effective m sur la masse ma de l'actionneur. Proposer un argument justifiant que ce ratio doit être inférieur à 1 .

Q 45. Pour un bruit électrique de 1 mV , dont le spectre est supposé se situer entièrement dans le domaine de fonctionnement quasi-statique de l'actionneur, quelle est la précision de positionnement de la masse m ? Commenter ce résultat.

3.2 Déplacement d'un mobile de masse M par l'actionneur

Figure 9 - La masse M d'abscisse xM est simplement posée sur m d'abscisse xm. Par une succession du phénomène de collé-glissé, elle peut être déplacée par l'actionneur.

On pose, sans le fixer, un mobile de masse M sur l'actionneur piézo-électrique. Comme la masse effective m, cette masse M se déplace uniquement horizontalement (cf. fig. 9). Selon la situation, les deux masses peuvent se déplacer en bloc ou glisser l'une par rapport à l'autre. Le glissement correspond à un mouvement relatif entre deux éléments en contact. L'absence de glissement correspond à un mouvement global de l'ensemble.

Q 46. Dans le cas où la masse M ne glisse pas sur la masse m, donner la nouvelle fréquence propre fM du système en fonction de f0. Pour une masse M=1 kg, estimer fM avec un chiffre significatif.
À l'interface entre deux solides, ces derniers exercent, l'un sur l'autre, une force de contact. Chacune de ces forces se décompose en deux composantes, une normale et une tangentielle à l'interface. Dans la situation considérée, la force tangentielle Fm→Mt qu'exerce m sur M est donnée par:

Fm→Mt=Tex  avec |T|<Tlim  mouvement sans glissement |T|=Tlim  mouvement avec glissement Tlim =μMgμ constante positive

où μ est appelé coefficient de frottement. Il dépend des surfaces des matériaux en contact. Nous adopterons, pour les applications numériques, μ=0,5.

Q 47. Établir l'équation différentielle d'évolution de l'abscisse xM de la masse M.
Q 48. Établir l'équation différentielle d'évolution de l'abscisse xm de la masse effective m.
Q 49. Dans le cas où les masses ne glissent par l'une sur l'autre, montrer que T=−ξxm−L(U), où ξ sera exprimé en fonction de k,m et M.

3.3 Évolution en fonction de la tension appliquée

3.3.1 Tension en dents de scie

Par la suite nous supposerons que la tension appliquée est une fonction périodique en dents de scie, non symétrique, présentant une phase de montée lente, et une phase de descente rapide (cf. fig. 10).

Figure 10 - Évolution de la tension appliquée à l'actionneur piézo-électrique en fonction du temps.

Nous notons tl,tl+τl un intervalle de temps correspondant à une phase de montée (phase lente) et tr,tr+τr un intervalle correspondant à une phase de descente (phase rapide).

Q 50. Exprimer la force Fl=FUt−tl en fonction de la différence t−tl, pour une phase lente. On fera apparaître les paramètres k,τl et Lmax  définie par Lmax =FUmax /k.
Q 51. Exprimer la force Fr=FUt−tr en fonction de la différence t−tr, pour une phase rapide. On fera apparaître les paramètres k,τr et Lmax .
Q 52. Lorsqu'il n'y a pas de glissement entre les masses, en utilisant Q48, Q49, Q50 et Q51, établir que l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse xm prend la forme générale :

d2xm(t)dt2+ω2xm(t)=ω2ait−ti+bi,

où i=l pour une phase lente et i=r pour une phase rapide. On exprimera les coefficients constants al,bl,ar et br sur la base des paramètres Lmax ,τl et τr.
Q 53. Nous recherchons une solution particulière xp=xp(t) de l'équation différentielle (15) sous la forme d'un polynome P=Pt−ti de la variable t−ti. Déterminer xp (on choisira P de degré le plus bas possible).
Q 54. En déduire la solution générale de l'équation différentielle. On prendra la variable temporelle sous la forme de la différence t−ti.

3.3.2 Étude de la phase lente

Durant la phase lente, nous considérons que les masses m et M ne glissent pas l'une par rapport à l'autre.

Q 55. On suppose que, durant chaque phase lente (pour tl<t<tl+τl ): ωτl≫1. Quel terme peut-on alors négliger dans l'équation différentielle (15) ? En déduire l'expression de xm(t) dans cette limite.

Q 56. Exprimer la position xf=xmtl+τl et la vitesse vf=vmtl+τl à la fin de la phase de montée. Exprimer le déplacement ΔlxM de la masse M durant une phase lente.

3.3.3 Étude de la phase rapide

Au début de la phase de descente rapide, la masse effective m et la masse M ne glissent pas l'une sur l'autre. Le glissement peut apparaître ensuite.

Q 57. Durant la phase de descente (pour tr<t<tr+τr ), la tension varie rapidement, soit : ωτr≪1. En supposant qu'il n'y a pas de glissement et en utilisant le résultat de Q54, donner une approximation de l'expression de xm(t) dans cette limite. On utilisera que t−tr<τr et donc ωt−tr≪1, ainsi que τr≪τl. Les conditions initiales xmtr et vmtr de cette phase correspondent à la position et la vitesse de m à la fin de la phase de montée (cf. Q56).

Q 58. En utilisant le résultat de la question précédente et celui de la question Q49, montrer que, dans le cas sans glissement, la force de frottement T est :

T≈−Mω2Lmaxt−trτr

Nous notons td=tr+τd l'instant où le glissement apparaît. Nous supposerons que le phénomène de glissement continue jusqu'à la fin de la phase rapide.

Q 59. Exprimer τd. Tracer TMω2Lmax en fonction de t pendant une phase rapide.
Q 60. Estimer numériquement le ratio τd/τr. En déduire que τr−τd≈τr.
On supposera par la suite que τd≪τr.
Q 61. En utilisant Q47, donner l'expression de l'abscisse xM(t) pendant la séquence de glissement. Donner la variation de position ΔrxM de la masse M entre t=tr et t=tr+τr.

Q 62. Pour τl=1 ms et τr=1μ s, calculer numériquement ΔrxM/Lmax . En déduire le déplacement ΔxM=ΔlxM+ΔrxM de la masse M après une période de variation de la tension électrique.

Q 63. Représenter graphiquement les déplacements de m et de M pendant plusieurs cycles. Quelle est la vitesse moyenne vmoy  sur un cycle du déplacement de la masse M ? Comment doitêtre choisi τl afin d'obtenir la vitesse maximale vmax de M ? Estimer numériquement vmax, le résultat sera donné en mm⋅s−1.

FIN DU SUJET