A 2006 PHYS. I PSI

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES, ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE, DE TECHNIQUES AVANCÉES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, DES MINES DE PARIS, DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE, DES MINES DE NANCY, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BRETAGNE, ÉCOLE POLYTECHNIQUE (FILIÈRE TSI)

CONCOURS D'ADMISSION 2006

PREMIERE ÉPREUVE DE PHYSIQUE

Filière PSI

(Durée de l'épreuve : 3 heures) L'usage de la calculette est autorisé

Sujet mis à disposition des concours : ENSTIM, INT, TPE-EIVP
Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :

PHYSIQUE I - PSI

L'énoncé de cette épreuve comporte 8 pages.

- Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

- Il ne faudra pas hésiter à formuler les commentaires (incluant des considérations numériques) qui vous sembleront pertinents, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

Notations : vecteur →A (gras); norme du vecteur V→V (italique); vecteur unitaire →a.

ÉNERGIE HYDRAULIQUE

On étudie le principe de fonctionnement d'une microcentrale hydraulique. Ce type de centrale permet une production souple et une adaptation rapide en période de pointe.
L'épreuve comprend trois problèmes indépendants entre eux, et que l'on pourra traiter dans l'ordre de son choix.
Dans toute l'épreuve, exprimer signifie donner l'expression littérale et calculer signifie donner la valeur numérique.

Description

La centrale est alimentée par une conduite d'eau cylindrique de diamètre constant D, dite conduite forcée, issue du barrage (Fig. 1). La capacité de ce barrage est suffisamment importante pour que l'on considère l'eau qu'il contient comme immobile. L'extrémité aval de la conduite, notée A, est reliée à une tubulure de section décroissante, appelée injecteur.
L'axe vertical repérant l'altitude z est orienté vers le haut. L'altitude du point A est, par convention, nulle ; on note H la dénivellation entre la surface libre de l'eau et l'axe de l'injecteur et h la différence de niveau entre l'entrée de la
conduite et la sortie, en A (la différence de niveau entre la surface libre et l'entrée de la conduite est donc h′=H−h ). L'eau est considérée comme un fluide parfait, incompressible et de masse volumique μ; elle sort de l'injecteur à l'air libre, sous la pression atmosphérique P0, supposée indépendante de l'altitude. Le jet est cylindrique d'axe horizontal et de section circulaire de diamètre D dans la conduite puis d dans l'injecteur. Ce jet frappe la turbine et l'anime d'un mouvement de rotation. On considère les écoulements comme permanents et irrotationnels. On néglige tout frottement. On néglige les variations avec l'altitude de l'accélération de la pesanteur g.

Fig. 1 - Retenue et conduite forcée pour installation hydroélectrique. L'injecteur, en A, est schématisé dans le rectangle en pointillés.

Données: P0=105 Pa,g=10 m.s−2,D=60 cm,H=300 m et μ=103 kg.m−3.

I - Conduite forcée

◻1 - Dans cette question - et dans cette question seulement - on suppose que l'extrémité aval de la conduite n'est pas reliée à l'injecteur; l'eau sort à l'air libre

Montrer qu'au-delà d'une certaine altitude, à préciser, ce modèle de pression n'est plus applicable. Le phénomène qui intervient alors (cavitation) engendre toutes au point A. En justifiant l'utilisation de la relation de Bernoulli entre le point A et un point quelconque de la canalisation et en considérant la conservation du débit, exprimer la pression P1(z) à l'intérieur de la conduite sous la forme

P1(z)=P01−zz0, avec z0=P0μg.

Calculer z0.
La pression de vapeur saturante de l'eau à la température ambiante est Psat ≈3×103 Pa.
sortes de perturbation (attaque des matériaux, bruits ...).

- 2 - Pour pallier cet inconvénient, on visse en A sur la partie finale horizontale de la conduite un injecteur (encart de la Fig. 1) de section décroissante et de diamètre de sortie d<D. Montrer que la vitesse en sortie de l'injecteur, notée c, est c=2gH (relation de Torricelli). Calculer c.

Établir que la vitesse en A est V=dD22gH.
乙 3 - Exprimer la pression P2(z) à l'intérieur de la conduite munie d'injecteur. On admet que l'entrée de la conduite est pratiquement à l'altitude H. Montrer que les phénomènes de cavitation disparaissent dans toute la conduite si d est inférieur à un certain d0 dont on établira l'expression en fonction de D,P0,H, g et μ. Vérifier que d0≈26 cm.
◻4 - Le diamètre de sortie de l'injecteur est d=12 cm. La vitesse du jet mesurée en sortie de l'injecteur est c′=74 m.s−1. A quelle dénivellation, notée H′, cette vitesse correspondrait-elle? Exprimer et calculer le coefficient de contraction Cc=H′H. Donner quelques raisons de l'écart à l'unité de ce coefficient.
. 5 - Exprimer et calculer le débit volumique q de l'injecteur sans pertes, puis le débit massique Dm (en litres par seconde) en fonction de d, de c et de μ. Exprimer et calculer la puissance cinétique réelle Pc du jet en sortie (énergie cinétique par unité de temps, pour la vitesse de sortie c′ et le débit associé q′ ).
-6 - Justifier que l'on nomme puissance potentielle la quantité Ppot =μqgH. Exprimer et calculer le rendement de la conduite η=PcPpot  en fonction de Cc.

II-Étude de la turbine Pelton

La turbine Pelton est constituée par une roue munie d'augets. Un auget Pelton est une sorte de double godet avec une cloison au milieu (penser à deux coquilles de noix contiguës), qui dédouble le jet en deux parties identiques (Fig. 2). Les deux parties s'écoulent latéralement. L'eau, en provenance d'un injecteur identique à celui du paragraphe précédent, est propulsée sur ces augets et met la roue en mouvement. La vitesse du jet d'eau, de section s=πd2/4, est notée c=cx. La section de chacun des deux demi-jets est s′=s/2. On néglige l'effet de la pesanteur sur les jets.
◻7 - Quel intérêt y a-t-il à dédoubler le jet qui heurte l'auget?
Le référentiel du laboratoire, {L}, est galiléen; on note L′ le référentiel lié à l'auget frappé par le jet. La Fig. 3 présente schématiquement les paramètres de fonctionnement d'une turbine Pelton. Le rayon R du rotor est suffisamment grand
pour que l'on puisse assimiler le déplacement des augets, dans {L}, à une translation suivant l'axe Ox dans la zone d'action du jet. Sous l'action du jet, de l'air et de la force du bâti, l'auget se déplace donc à la vitesse uniforme u=ux.

Fig. 2 - A gauche : auget Pelton, injecteur et turbine ; à droite : portion de turbine.

Fig. 3 - Portion de roue et un auget ; les vitesses sont représentées dans {L} ; Dans le référentiel lié à l'auget, la vitesse du jet incident serait c−u.

- 8 - Justifier que l'écoulement est permanent dans L′. Exprimer, dans L′, d'une part la vitesse du jet incident, notée cinc ′, d'autre part celle des jets déviés dans la direction opposée à celle du jet incident, notée cd′. On suppose bien entendu que la puissance du jet est conservée. Quel est le sens physique de la quantité Dm′=μs(c−u) ?
◻9− En considérant un système fermé Σ de fluide, évaluer dans L′, la variation de quantité de mouvement dp′ du fluide entre les instants t et t+dt, en fonction de (c−u),s,μ et dt. En déduire la composante selon Ox de la force Fb du bâti sur l'auget en fonction de c,u,μ et du débit volumique Q′ du jet dans L′; remarquer que Q′=q′ de la question 5 , débit réel.
◻10− Et maintenant, une subtilité : si l'auget était unique, une partie de la puissance du jet serait perdue en raison de l'éloignement de l'injecteur et du volume croissant du jet ; en réalité, placé sur le bâti en rotation, l'auget en question est remplacé par l'auget suivant et tout se passe comme si les augets étaient placés à distance fixe de l'injecteur ... tout en se déplaçant à la vitesse u. Pour exprimer le couple Γ du jet sur le rotor, il est donc acceptable de remplacer Q′ par Q. Exprimer Γ dans ces conditions.
◻11 - Déterminer la puissance mécanique P reçue par le rotor dans {L}. Le jet apporte une puissance cinétique Pc=12μqc2 (cf. question 5); définir et calculer le rendement ηrot  de la turbine en fonction de c et u. Pour quelle valeur de uc le rendement est-il maximum? Calculer ce rendement maximum.
◻12 - Quelle est alors, pour ce rendement maximal, la vitesse cs de sortie de l'eau dans le référentiel {L} ? En déduire la puissance cinétique de l'eau sortant de la turbine. Commenter le résultat obtenu d'un point de vue énergétique.

Photo 1 - Une roue grandeur nature.

◻13 - Le rotor tourne à la vitesse angulaire de 750 tours par minute et la vitesse de sortie du jet vaut c=74 m.s−1. Calculer le rayon R du rotor pour atteindre le rendement maximum. Le résultat est-il réaliste ? Pour un débit de 1500 litres par seconde, calculer la puissance maximale Pmax .
◻14− Le rendement réel de la turbine est égal à 0,87 . Calculer la puissance réelle P de la turbine. Quelles sont les raisons permettant d'expliquer pourquoi on n'atteint pas le rendement maximum?

III- Étude de l'alternateur

La turbine, dont les caractéristiques sont identiques à celles de la partie II, entraîne le rotor d'un alternateur à la vitesse angulaire Ω=750 tours par minute (f=12,5 Hz). Ce rotor est assimilé à une bobine

alimentée par un courant continu I créant un champ magnétique tournant bipolaire (deux pôles magnétiques). Le stator est constitué de trois enroulements identiques E1,E2 et E3 décalés l'un par rapport à l'autre de 2π3. On note ui(i=1,2,3) le vecteur unitaire de l'axe porté par la bobine n∘i. On admet que le flux de B à travers chacune des trois bobines
est sinusoïdal : Φi(t)=Φ0cos⁡Ωt−θi, avec θ1=0.
Le champ B est donc dirigé selon u1, porté par l'axe Ox à l'instant initial t=0. La convention d'orientation des bobines du stator est définie par les vecteurs ui correspondant à Φ0 positif.
◻15 - Déterminer les forces électromotrices e1(t),e2(t) et e3(t) dans les trois enroulements. Exprimer leur valeur efficace commune E en fonction de Φ0.
◻16 - À quelle vitesse angulaire Ω le rotor devrait-il tourner pour que l'on puisse coupler directement cet alternateur au réseau EDF ? Montrer que cela est hors de question, ne serait-ce que parce que la vitesse de translation de chaque auget serait supérieure à la vitesse de l'eau du jet.

Fig.4-Stator de l'alternateur, ; la phase à t=0 du flux traversant la bobine i est θi=2π(i−1)/3.

- 17 -Quelle modification faudrait-il apporter au rotor, de taille donnée, pour réaliser le couplage avec le réseau?
◻18 - Les trois enroulements ont une borne commune N, appelée neutre (Fig. 5). Les trois autres bornes, appelées phases, sont reliées par des fils identiques de résistance RF à une charge formée de trois impédances identiques Zc montées en étoile. L'impédance équivalente à l'association série ( RF,Zc ) est notée Z=Zc+RF=Z0exp⁡(jφ). Le neutre est relié au centre O de l'étoile par un fil de résistance RR. On suppose d'abord que RF est négligeable. Exprimer en notation complexe les intensités i1,i2 et i3 dans chacune des impédances. En déduire l'expression du courant iN(t) dans le fil ON. Quel est l'avantage de ce montage par rapport à un montage où les impédances seraient reliées indépendamment à chaque enroulement (sans neutre) ?

Fig. 5 - Symboles et conventions pour enroulement et charge triphasés.

19-On ne néglige plus la résistance RF. Exprimer les relations liant chacune des intensités i1,i2 et i3 à Z et à RF. En déduire la nouvelle expression de iN(t). Commenter le résultat et exprimer les courants i1(t),i2(t) et i3(t) dans chacune des phases.

- 20 - Exprimer la puissance électrique moyenne Pel fournie par l'alternateur, en fonction de E,Z0 et φ. La turbine fournit une puissance de 3,5×106 W, le rendement de l'alternateur est égal à 0,95,E=5000 V et Z0=18Ω; calculer le cos⁡(φ).

- 21 - Chaque bobine i induit au niveau du rotor le champ magnétique uniforme : Bi=αii(t)ui, où α est une constante positive. Exprimer le champ magnétique résultant Bind , en séparant les calculs des composantes selon ux et selon uy. Quelles sont les caractéristiques de ce champ magnétique (axe, sens et vitesse angulaire de la rotation) ? Exprimer en particulier l'angle qu'il fait avec le champ magnétique B du rotor.
◻22− La bobine du rotor peut être représentée par son moment magnétique M=Mu. Préciser la direction de ce moment magnétique. Exprimer le couple Γrot  exercé par le champ magnétique induit sur la bobine. Exprimer la puissance Prot  reçue par le rotor. En considérant un bilan de puissance, retrouver que la puissance électrique est proportionnelle à E2Z0cos⁡(φ).

FIN DU PROBLÈME
FIN DE L'ÉPREUVE

Figures originales du premier brevet Pelton (1889)