ÉCOLE DES PONTS PARISTECH SUPAERO (ISAE), ENSTA PARISTECH, TELECOM PARISTECH, MINES PARISTECH, MINES DE SAINT-ÉTIENNE, MINES DE NANCY, TÉLÉCOM BRETAGNE, ENSAE PARISTECH (FILIÈRE MP) ÉCOLE POLYTECHNIQUE (FILIÈRE TSI)

CONCOURS D'ADMISSION 2012
PREMIÈRE ÉPREUVE DE PHYSIQUE
Filière PSI

(Durée de l'épreuve: 3 heures)

L'usage de la calculatrice est autorisé

Sujet mis à disposition des concours : Cycle international, ENSTIM, TELECOM INT, TPE-EIVP
Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :
PHYSIQUE I - PSI.
L'énoncé de cette épreuve comporte 5 pages.

- Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il est invité à le signaler sur sa copie et à poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il aura été amené à prendre.

- Il ne faudra pas hésiter à formuler les commentaires (incluant des considérations numériques) qui vous sembleront pertinents, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

RÉSONANCES & PLASMONS DE SURFACE

Le problème se compose de trois parties largement indépendantes. La première partie présente un modèle qui servira dans la partie suivante pour résoudre qualitativement par analogie quelques questions, avec des calculs plus simples. La dérivée par rapport au temps t d'une fonction x(t) est notée x. Hormis j dans la partie I et i dans la partie II, les nombres susceptibles d'avoir une partie imaginaire non nulle sont soulignés. La notation Re(z) signifie partie réelle du nombre complexe z. Les vecteurs sont notés avec un chapeau s'ils sont unitaires ex, avec une flèche v dans le cas général. Les applications numériques peuvent toutes être effectuées sans calculatrice, il n'est donc demandé de fournir qu'un ordre de grandeur correct.

I. - Résonance en mécanique

Dans toute cette partie on notera j le nombre complexe tel que j2=−1.

I.A. - L'oscillateur harmonique amorti entretenu.

Une masse m supposée ponctuelle et dont l'abscisse est repérée par la fonction x(t), peut se déplacer sur un plan horizontal sous l'action d'un ressort de raideur k0. On posera ω0=k0/m. Elle est soumise à une force de frottement visqueux proportionnelle à la vitesse Fv=−fxex, créée par un amortisseur à air comme représenté sur la figure 1 . En faisant apparaître un facteur d'amortissement sans dimension ξ>0, le coefficient f peut être mis sous la forme f=2ξω0m. À l'instant t=0 la masse est abandonnée sans vitesse initiale d'une position x(t=0)=x0>0. On entretient les oscillations du système en exerçant sur la masse m et à partir de t=0, une force sinusoïdale de pulsation ω qui s'écrit Fe=k0x0Reejωtex. L'origine de l'axe des x correspond à la position de la masse lorsque le ressort n'est ni étiré ni compressé.

Figure 1 - Oscillateur mobile amorti

- 1 - Déterminer l'équation différentielle vérifiée par x(t) et décrivant le mouvement de m. On utilisera les seuls paramètres ξ,ω0,ω et x0.
◻2 - Résoudre l'équation obtenue à la question 1 dans le cas général. On note Xm l'amplitude du mouvement dans la limite t≫ξω0−1, exprimer dans cette limite

- la valeur ωM de ω rendant maximale la fonction Xm(ω). On exprimera ωM en fonction de ω0 et ξ;

- la valeur XM=XmωM dans la limite ξ≪1;

- la largeur de la bande passante Δω=ω2−ω1 avec Xmω2=Xmω1=XM/2, toujours dans la limite ξ≪1.
◻3 - En considérant la variable χ=ω/ω0, tracer une représentation graphique approximative de la fonction gξ(χ)=Xm(χ)/x0 pour ξ=0,05 et ξ=0,2.

I.B. - Interaction électromécanique.

Figure 2 - Vue en coupe d'un couplage électromécanique

Une onde sonore plane sinusoïdale progressive incidente se propage de la gauche vers la droite dans un tube T comme représenté en coupe sur la figure 2 . L'onde réfléchie sur une membrane d'aire Σ se propage quant à elle de la droite vers la gauche sur cette même figure. La surpression due à l'onde incidente est notée pi, et celle due à l'onde réfléchie pr. À l'extérieur du tube la pression p0 est supposée constante, à l'intérieur du tube elle s'écrit p=p0+pi+pr.
Cette membrane est solidaire d'un solénoїde constitué par un fil de longueur totale ℓ, qui s'enfile sur un aimant de telle manière que ce fil, sur toute sa longueur, soit soumis à un champ magnétique B radial (donc perpendiculaire au fil qui est orthoradial) d'intensité B=‖B‖ uniforme dans l'espace et constante dans le temps. L'ensemble du dispositif : tube, solénoïde, aimant, possède la symétrie de révolution autour de l'axe des x.
Le fil est relié à un circuit R,L,Ca. Le sens du courant choisi est tel que i>0 donne une force de LAPLACE orientée comme l'axe des x. On suppose que cette force est intégralement transmise
à la membrane qui est également soumise aux forces de pression mais libre de toute autre force. Cette membrane coulisse librement le long de l'axe des x. On néglige tout frottement mécanique, ainsi que l'émission éventuelle d'une onde sonore vers la droite par la membrane. La représentation complexe de l'abscisse de la membrane s'écrit x(t)=Xejωt. On rappelle que pour une onde sonore, la surpression est telle que pi=ρcsvi, pour l'onde incidente se propageant vers la droite, et pr=−ρcsvr pour l'onde réfléchie se propageant la gauche. Le paramètre ρ désigne la masse volumique moyenne de l'air, cs la célérité du son dans l'air et vi et vr la vitesse de l'air au passage des ondes correspondantes. On pourra utiliser les représentations complexes de ces deux vitesses vi=Viejωt et vr=Vrejωt.

- 4 - Écrire le principe fondamental de la dynamique en projection sur l'axe des x appliqué au système membrane-solénoïde en supposant que sa masse est nulle.
◻5 - En effectuant un bilan de puissance, exprimer la force électromotrice (fém) E induite dans le circuit en fonction de B,ℓ et x. En déduire l'équation différentielle vérifiée par i.
◻6 - On définit le coefficient de réflexion λ par la relation pr=λpi, montrer que

1+λ1−λ=RmR+jΩ(ω) avec Ω(ω)=Lω−Caω−1

où l'on exprimera Rm en fonction de B,ℓ,ρ,cs et Σ. On vérifiera que Rm est homogène à une résistance.
◻7 - Interpréter les valeurs de λ correspondant à B=0 et à B→+∞.
◻8 - Dans quelles conditions peut-on obtenir |λ|=0 ? Quel nom donner à cet ajustement? Calculer la valeur numérique de B correspondant à cet ajustement pour ℓ=4 m;Σ=10 cm2;ρ=65 kg.m−3;cs=13⋅103 m⋅ s−1 et R=100Ω.
◻9 - Calculer |λ| en fonction de Rm,R et Ω(ω). Déterminer la valeur numérique de |λ| si Ca=10μ F;L=0,1H;Rm=150Ω;R=100Ω et ω=2⋅103 rad.s  −1. En utilisant les divers résultats de la question 2, interpréter et commenter les différentes courbes de la figure 3 qui représente |λ| en fonction de ω pour Rm=66;100 et 150Ω.

Figure 3 - Module du coefficient de réflexion λ en fonction de la pulsation ω pour différentes valeurs de Rm

FIN DE LA PARTIE I

II. - Les plasmons de surface

Dans toute cette partie on notera i le nombre complexe tel que i2=−1.

II.A. - Propagation d'une onde sur un plan métallique

On considère un plan conducteur infini ( Π=xOz, voir figure 4) plongé dans le vide. Ce plan est parcouru par des ondes électromagnétiques de célérité c caractérisées par une densité surfacique de courant js indépendante de x, et dont la représentation complexe s'écrit

js=jsMei(Kz−ωt)ez

où jsM et K sont des constantes réelles et positives.

Figure 4 - Géométrie du plan

- 10 - En adaptant l'équation de conservation de la charge au cas de distributions surfaciques, déterminer la densité surfacique de charge σ(z,t) associée à Js.
11 - Montrer que le champ électrique E créé par la densité de charges σ est de la forme

E=Eyey+Ezez

où Ey et Ez sont deux fonctions des variables y,z et t.
◻12 - Déterminer la limite de la fonction Ey(y,z,t) lorsque y→0+.
◻13 - On suppose que k=ω/c<K. Dans la région y>0, déterminer l'expression de Ey(y,z,t) puis celle de Ez(y,z,t) en fonction des paramètres K,jsM,ε0,ω et k et des variables y,z et t. Pour cette dernière expression, on pourra calculer divE.
◻14 - Quelles sont les propriétés de l'onde qui existe dans la région y>0 ?
On se place dans le cas où le plan est un métal infiniment fin contenant des charges libres sous la forme d'électrons (charge e<0 et masse m ). Le nombre de ces électrons par unité de surface est noté ρ, il est supposé constant. On fait l'hypothèse que ces électrons peuvent se déplacer sans interaction (frottement) avec le réseau cristallin constituant le métal. On suppose enfin que ces électrons restent dans le plan y=0 et que le module de leur vitesse v=‖v‖ est toujours négligeable devant la célérité de la lumière c.
◻15 - En écrivant la relation fondamentale de la dynamique, déterminer l'expression de la vitesse d'un électron dans le métal.
◻16 - En déduire la relation de dispersion reliant ω et K pour des ondes libres se propageant dans le plan métallique. De telles ondes sont appelées plasmons de surface. On introduira la pulsation

ΩS=ρe2ε0mc

◻17 - Pourquoi une onde électromagnétique plane progressive incidente, dans le vide, ne peut-elle pas exciter un plasmon de surface sur le métal ?

II.B. - Excitation de plasmons grâce à la réflexion totale

On considère (figure 5) un demi-cylindre de verre d'indice n. Une onde électromagnétique d'intensité Ie arrive perpendiculairement au plan tangent en A à la surface du verre. Elle pénètre donc le verre en A sans déviation. On suppose de plus qu'elle subit une réflexion totale en O pour ressortir du demi cylindre en B avec une intensité Ir.

Figure 5 - Excitation des plasmons dans la configuration de Otto

◻18 - Montrer qu'il existe une onde évanescente dans le vide d'épaisseur d entre le métal et le demi cylindre de verre. On pourra supposer que la loi de la réfraction s'applique encore, mais avec un angle de réfraction r qui est un nombre complexe tel que cos⁡r=iβ avec β réel et positif. On écrira la dépendance en z,y, et t du champ électrique en procédant par analogie avec le cas où r est réel.

19 - Montrer que cette onde, qui existe alors dans l'espace vide entre le verre et le métal, peut exciter un plasmon dans le métal.

- 20 - Déterminer l'expression de la pulsation ω de ce plasmon de surface en fonction de α,n, et ΩS.

21 - Comment va se manifester l'excitation de plasmons dans le métal? On pourra par exemple considérer le rayon émergeant en B.

Lors d'une expérience on mesure le rapport gd(α)=Ir/Ie pour différentes incidences α et différentes valeurs de d dans le cas d'une plaque en argent, d'un demi-cylindre en verre, et d'un rayon incident de 633 nm de longueur d'onde. Pour chacune des trois valeurs de d utilisées ( d1=581 nm;d2=918 nm et d3=951 nm ), on a reporté sur la figure 6 la courbe gd(α) expérimentale.
◻22 - En utilisant les différents résultats de la partie I, proposer une explication qualitative des résultats expérimentaux rassemblés sur la figure 6.

Figure 6 - Proportion d'intensité réfléchie en fonction de l'angle d'incidence. Chaque courbe a été obtenue pour une valeur différente de l'épaisseur de vide d.

23 - Si l'on place un liquide entre la surface du métal et le demi cylindre de verre, en quoi les phénomènes précédents sont ils modifiés. Comment un tel dispositif permet-il de détecter des impuretés dans un liquide ?

FIN DE LA PARTIE II

FIN DE L'ÉPREUVE