A2022 - PHYSIQUE I PSI

Concours commun
Mines-Ponts

ÉCOLE DES PONTS PARISTECH, ISAE-SUPAERO, ENSTA PARIS, TÉLÉCOM PARIS, MINES PARIS, MINES SAINT-ÉTIENNE, MINES NANCY, IMT ATLANTIQUE, ENSAE PARIS, CHIMIE PARISTECH - PSL.
 Concours Mines-Télécom, Concours Centrale-Supélec (Cycle International).

CONCOURS 2022
PREMIÈRE ÉPREUVE DE PHYSIQUE
Durée de l'épreuve : 3 heures
L'usage de la calculatrice et de tout dispositif électronique est interdit.

Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente
sur la première page de la copie :

PHYSIQUE I - PSI
L'énoncé de cette épreuve comporte 6 pages de texte.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Fourier dans tous ses états

Ce problème traite de quelques applications de l'analyse de Fourier à la physique. Il comporte 3 parties largement indépendantes. La première partie est consacrée à l'étude de l'échantillonnage d'un signal électronique. La deuxième partie aborde le filtrage acoustique à travers l'étude de la transmission d'une onde sonore par une paroi mobile. La troisième partie présente l'expérience originelle de Joseph Fourier de l'étude des phénomènes de diffusion thermique le long d'un anneau de fer torique. C'est notamment cette expérience qui lui a permis d'introduire pour la première fois la décomposition d'une fonction périodique en séries dites «de Fourier».
Dans tout le problème, exprimer signifie donner l'expression littérale et calculer signifie donner la valeur numérique avec, au plus, deux chiffres significatifs.
Les vecteurs unitaires seront notés avec un chapeau e, ainsi, dans l'espace cartésien ( O,ex,ey,ez ) un vecteur quelconque a s'écrira a=axex+ayey+azez. On note j le nombre complexe tel que j2=−1.

Données numériques

- Masse volumique de l'air : μ0=1,0 kg⋅ m−3.

- Capacité thermique massique du fer : c=4,0×102 J⋅ kg−1⋅ K−1.

- Masse volumique du fer : μf=7,9×103 kg⋅ m−3.

- Conductivité thermique du fer : λ=80 W⋅ m−1⋅ K−1.

- Coefficient conducto-convectif à l'interface fer-air : h=10 W⋅ m−2⋅ K−1.

I Analyse de Fourier et échantillonnage d'un signal électronique

Dans cette partie, on note x(t)=cos⁡2πf0t un signal sinusoïdal de fréquence f0 que l'on cherche à numériser. Nous étudierons plus particulièrement l'une des étapes de la numérisation, appelée l'échantillonnage, qui consiste à prélever un ensemble de valeurs prises à des instants discrets.

  - On s'intéresse tout d'abord à l'opération consistant à multiplier le signal x(t) par la fonction p(t)=cos⁡2πf1t, de fréquence f1>f0. Représenter sur un même diagramme les spectres respectifs des signaux x(t) et xe(t)=x(t)×p(t).

On cherche maintenant à échantillonner le signal x(t). Pour cela, on introduit la fonction périodique w(t) représentée sur la figure 1 ci-dessous. On considère que T≪Te, ainsi le signal xe(t)=x(t)×w(t) n'est différent de zéro que sur des intervalles de temps très courts assimilables à des instants discrets tk=kTe pour k∈Z. Pour chacun de ces instants, on a xetk=xtk. On dit que xe(t) constitue un échantillonnage du signal x(t) et on appelle fréquence d'échantillonnage la grandeur fe=1Te.

  - Représenter le signal xe(t) pour fe=4f0,fe=2f0 et fe=43f0. Montrer qualitativement que, dans l'un des cas, le signal échantillonné n'est pas représentatif du signal analogique de départ.

Figure 1 - Signal d'échantillonnage.

  - Du fait de sa périodicité, le signal w(t) est décomposable en série de Fourier, de la forme

w(t)=a0+k=1+∞ akcos⁡2πkfet.

Représenter, par analogie avec la question 1, le spectre du signal xe(t)=x(t)×w(t) pour fe=4f0 puis fe=43f0 (on se limitera aux valeurs de k telles que 0≤k≤2 ). Montrer que, dans l'un des cas, les motifs fréquentiels se chevauchent (on parle de repliement de spectre). En considérant seulement la fenêtre fréquentielle 0,fe, indiquer autour de quelle fréquence a lieu le repliement.

  - En s'inspirant des questions 2 et 3 , proposer une relation entre fe et f0 permettant d'assurer un bon échantillonnage du signal x(t). Cette relation est appelée «critère de Shannon-Nyquist ».

- On considère dorénavant un signal temporel X(t) dont le spectre en fréquence X(f), représenté sur la figure 2, fait apparaître une fréquence maximale fmax . Que devient le critère de Shannon-Nyquist dans cette situation? Représenter le spectre du signal échantillonné selon que ce critère soit ou non vérifié. Pour un signal sonore audible, proposer des valeurs raisonnables de fmax  et fe.

Figure 2 - Le spectre du signal X est borné en fréquence.

∀f≥fmax, X(f)=0

-6.
6. Sur l'exemple de la question précédente montrer que, lorsque le critère de ShannonNyquist est vérifié, un filtrage approprié permet de retrouver le signal analogique de départ. On donnera les caractéristiques du filtre à utiliser.
7. La durée d'enregistrement d'un CD audio est de Δt=75 min. L'échantillonnage se fait à une fréquence fe=44,1kHz et avec résolution de 16 bits. De plus, l'enregistrement est fait sur deux voies séparées en stéréo. Déterminer la taille minimale du fichier musical. On donnera le résultat en mégaoctets (Mo), un octet correspondant à 8 bits.

II Analyse de Fourier et acoustique

On considère de l'air initialement au repos (pression P0 et masse volumique μ0 ). Lors du passage d'une onde sonore, on note P(x,t)=P0+p1(x,t) la pression de l'air et μ(x,t)=μ0+μ1(x,t) sa masse volumique. On pose v1(x,t)=v1(x,t)ex la vitesse des particules de fluide.

  - Rappeler en quoi consiste l'approximation acoustique.

Donner des ordres de grandeur vraisemblables pour p1,μ1 et v1 correspondant à un son audible par une oreille humaine.
À quel domaine de fréquence appartiennent les ondes audibles?

  - On note χS le coefficient de compressibilité isentropique. Donner sa définition générale, puis son expression linéarisée dans l'approximation acoustique. Pourquoi est-il pertinent de l'introduire ici? Que mesure-t-il?
◻−10. Établir, en les justifiant, deux autres équations régissant le passage de l'onde sonore, puis les simplifier dans l'approximation acoustique. En déduire que p1(x,t) est solution d'une équation de d'Alembert et exprimer la célérité cs de l'onde en fonction de χS et de μ0.

En représentation complexe, on note pi(x,t)=pim ej(ωt−kx) la surpression de l'air due à une onde plane progressive monochromatique et on pose vi(x,t)=pim Zaej(ωt−kx) la vitesse associée des particules de fluide. Cette onde arrive en incidence normale sur une cloison située initialement en x=0.

  - Déterminer l'expression de Za en fonction de μ0 et cs. Comment appelle-t-on cette grandeur en acoustique? L'interaction de l'onde incidente avec la cloison donne naissance à une onde réfléchie pr(x,t)=prmej(ωt+kx) et une onde transmise pt(x,t)=ptmej(ωt−kx). Donner les expressions de vr(x,t) et vt(x,t) en fonction de Za,pr(x,t) et pt(x,t).

La cloison, de masse m, de surface S et d'épaisseur e, vibre en bloc sous l'effet de l'onde sonore de longueur d'onde λ≫e. On modélise les efforts exercés sur la cloison par le plafond, le sol et les autres murs par une force de rappel élastique de raideur K. On note X(t)=Xmejωt la grandeur complexe associée au déplacement de la cloison par rapport à sa position d'équilibre en x=0.

  - En traduisant la continuité de la vitesse en x≈0 (au niveau de la cloison), déterminer une relation entre vim ,vrm  et vtm . Pourquoi peut-on écrire cette condition aux limites en x≈0 malgré le déplacement de la cloison?

  - En appliquant le théorème de la résultante cinétique à la cloison en x≈0, montrer que celle-ci joue le rôle d'un filtre sonore de fonction de transfert

H(jω)=ptmpim=H01+jQωω0−ω0ω,

où on explicitera H0,Q et ω0 en fonction de m,S,K et Za. Tracer l'allure de la courbe |H|(ω) et discuter le comportement de la cloison sur la transmission des ondes sonores. Que se passe-t-il pour ω=ω0 ?

  - On néglige désormais l'élasticité de la cloison. Dans quel cas est-ce légitime? Donner alors l'expression approchée de H(jω) et commenter le comportement de la cloison. Déterminer l'épaisseur e de la cloison (de masse volumique μc=1200 kg⋅ m−3 ) pour que l'intensité sonore soit affaiblie de 40 dB pour une fréquence de 200 Hz .

III Analyse de Fourier et diffusion thermique

On considère un matériau homogène assimilable à une répartition unidimensionnelle de matière selon un axe ( Ox ). On rappelle l'équation de la diffusion thermique unidimensionnelle sans perte et sans terme source, donnant la température T(x,t) à l'abscisse x et au temps t dans le matériau :

∂T∂t=D∂2T∂x2

  - Déterminer l'expression de la constante D en fonction de la masse volumique μ, du coefficient de conductivité thermique λ et de la capacité thermique massique c du matériau considéré. On pourra raisonner par analyse dimensionnelle. En déduire l'expression du temps caractéristique de diffusion τ sur une longueur L. Faire l'application numérique pour une diffusion dans le fer sur une longueur L=50 cm.

Joseph Fourier a étudié la diffusion thermique le long d'un anneau de fer torique, de rayon moyen R=16 cm et de section carrée de côté a≪R. L'anneau est chauffé en un point pris comme origine des angles θ=0 dans une base cylindrique puis on suit l'évolution de la température à différents instants et pour différentes valeurs de l'angle θ.

Figure 3 - Géométrie du problème étudié par Fourier : le tore à section carrée.

On notera T(θ,t) la température de l'anneau, supposée uniforme sur une section droite. On choisira θ∈]−π;π] et on admettra que, par symétrie, T(−θ,t)=T(θ,t).
Le flux thermique conducto-convectif δΦ sortant à travers une surface dS de l'anneau de fer vers l'air environnant (de température Te constante) est modélisé par la loi de Newton

δΦ=hT(θ,t)−TedS

dans laquelle le coefficient d'échange thermique h est supposé constant.
On rappelle l'expression du gradient en coordonnées cylindriques :

gradT=∂T∂rer+1r∂T∂θeθ+∂T∂zez.

  - Rappeler la loi de Fourier pour la diffusion thermique. En déduire l'expression du vecteur densité de courant thermique jth  puis dessiner l'allure des lignes de champ le long de l'anneau, en précisant leur orientation.

Pour établir l'équation décrivant l'évolution de la fonction T(θ,t) dans l'anneau, on considère le volume élémentaire dV compris entre deux sections de surface a2 de l'anneau, repérées par les angles θ et θ+dθ.

  - Déterminer les expressions approchées de dV ainsi défini et de la surface élémentaire dSlat  de son contact avec l'air. On rappelle que a≪R. En déduire que T(θ,t) vérifie l'équation

λR2∂2T∂θ2−4haT−Te=μc∂T∂t.

◻ - 18. Donner, en régime stationnaire, et en fonction de Te,R,θ et de δ=aλ4h, la forme de la solution T(θ). On introduira deux constantes d'intégration A et B sans chercher à les déterminer pour l'instant. Préciser, en le justifiant, la dimension de la grandeur δ.

  - On donne sur la figure 4 l'allure de la représentation graphique associée aux solutions T(θ) et jth(θ) (pour r fixé). On note T1=T(θ=0) la valeur, imposée par le chauffage, en θ=0. Commenter ces deux graphes puis les exploiter judicieusement pour déterminer, sur l'intervalle [0,+π], les constantes A et B introduites précédemment, en fonction de T1,Te,R et δ. En déduire la solution T(θ) sur l'intervalle [0,+π].

Figure 4 - Graphe des solutions : Différence de température à gauche, flux thermique surfacique à droite.

  - Sur les relevés expérimentaux de Joseph Fourier du 31 juillet 1806, on lit que deux heures après le début du chauffage, les valeurs de températures des différentes sections de l'anneau sont stationnaires. Montrer que cet ordre de grandeur était prévisible à condition de supposer le phénomène de diffusion prépondérant en régime transitoire.

C'est en étudiant la diffusion thermique dans le dispositif expérimental décrit précédemment que Joseph Fourier découvrit les séries trigonométriques, dites «séries de Fourier ». L'anneau est chauffé comme précédemment en θ=0 puis enfoui presque complètement dans du sable, excellent isolant thermique. On suppose qu'il n'y a aucune fuite thermique par la surface latérale
de l'anneau une fois que celui-ci est enfoui dans le sable et que la température reste de la forme T(θ,t). On s'intéresse toujours au domaine θ∈]−π;π], avec T(−θ,t)=T(θ,t) par symétrie.

  - Donner l'équation vérifiée par T(θ,t). On cherche les solutions à variable séparée de la forme Tn(θ,t)=fn(θ)gn(t). L'interprétation de l'indice n apparaîtra dans la donnée de la condition initiale nécessaire à la résolution complète de l'équation. Déterminer les expressions générales de fn(θ) et gn(t) puis montrer que Tn(θ,t) s'écrit sous la forme

Tn(θ,t)=Bncos⁡Rθdne−t/τn.

On donnera la relation entre τn et dn et on précisera leurs dimensions respectives.

  - À l'instant t=0, la température initiale d'une section repérée par l'angle θ est une fonction T0(θ), symétrique, de période 2π et dont le développement en série de Fourier est de la forme

T0(θ)=Tm+n=1∞ bncos⁡(nθ).

Les coefficients bn sont supposés connus. Que représente la constante Tm ? Justifier précisément pourquoi la solution générale T(θ,t) peut se mettre sous la forme

T(θ,t)=Tm+n=1∞ Tn(θ,t).

Expliciter Bn,dn et τn en fonction de bn,n,R,μ,c et λ.

  - Joseph Fourier remarque, en mesurant la température en fonction du temps en différents points de l'anneau, que T(θ,t)−Tm devient rapidement proportionnel à cos⁡(θ). Commenter cette constatation.

FIN DE L'ÉPREUVE