MODÉLISATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

DURÉE: 5 HEURES

Pour les épreuves d'admissibilité, l'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail, et aucun n'échange n'est autorisé entre les candidats.

Introduction

Dans ce problème, on se propose d'étudier la modélisation d'un propulseur plasma susceptible d'être embarqué sur des satellites comme moteur d'appoint de contrôle d'attitude. Le principe de ce propulseur est d'injecter un gaz neutre à la rencontre d'un faisceau d'électrons ionisant. Les ions produits sont fortement accélérés et leur vitesse de sortie du propulseur fournit l'impulsion et donc la poussée nécessaire au satellite.
Pour que l'ionisation soit efficace, il est nécessaire de confiner les électrons par un champ magnétique produit par un dispositif qui ne sera pas étudié dans ce problème.

Les différentes parties du problème sont relativement indépendantes, à condition d'admettre les expressions données dans l'énoncé. Dans la partie I. on étudie le rôle essentiel du champ magnétique appliqué dans le processsus d'ionisation des atomes neutres de Xénon injectés dans le moteur. Une première modélisation simple du fonctionnement en régime stationnaire est abordée dans la partie II. et conduit aux courbes de la figure 4. Les insuffisances de cette modélisation conduisent alors à une amélioration du modèle qui fait l'objet de la partie III. Compte tenu des résultats obtenus par simulation figure 5 , on développe dans la partie IV. une approche asymptotique simplifiée afin d'obtenir l'expression analytique des paramètres caractéristiques importants. Pour garantir un bon fonctionnement du propulseur, il est important que le flux d'ions soit stable et ne subisse pas, notamment, d'oscillations temporelles, fréquentes dans les plasmas. On étudiera donc une de ces oscillations en fin de problème dans la partie V.

Le schéma d'ensemble du propulseur est représenté figure 1.

Sur la figure 2, est représenté un schéma de principe du même dispositif, en coupe (2.a.) et en représentation quasi uni dimensionnelle simplifiée (2.b.) dont le principe sera précisé dans la partie I.

On distingue essentiellement trois zones, en allant de la droite vers la gauche :

- entre la cathode et le point H , une zone d'accélération des ions par le champ électrique (fourni par le générateur de tension Vd ), ces ions étant créés par des collisions électrons-neutres dans la région H-D

- entre H et D une zone où se situe la

(a)

région d'ionisation des neutres par les électrons

- entre D et l'anode une zone où coexistent les neutres émis de l'anode vers la droite avec la vitesse vn, des ions et des électrons dont on verra qu'ils sont essentiellement en régime diffusif, en provenance des deux zones précédentes.

Figure 2

Un des paramètres cruciaux caractérisant l'efficacité d'un propulseur spatial est la vitesse de sortie u du fluide propulsif par rapport au moteur.

- En raisonnant sur un système fermé que l'on précisera, établir que tout se passe comme si l'éjection du fluide donnait lieu à une force supplémentaire (la poussée) :  T=dMdtu où M représente la masse totale de l'ensemble propulseur-fluide à l'instant t.

- On suppose u indépendant du temps et on souhaite accroître la vitesse du satellite d'une quantité Δv fixée dont on notera la norme Δv. On néglige, pendant l'application de la poussée, toute autre force s 'exerçant sur le satellite. En déduire la masse de combustible dépensée Δm afin de réaliser cette variation Δv en fonction de Δv, u et de la masse Mi , masse initiale avant application de la poussée.

- Tracer sur un même graphe l'évolution de ΔmMi en fonction de Δv pour différentes valeurs de u.

- Conclure quant à l'intérêt d'avoir une valeur élevée de u.

Un dispositif à plasma permet d'atteindre typiquement u de l'ordre de 3104 ms−1 alors que les propulseurs classiques à combustion chimique ne permettent que d'atteindre des vitesses d'éjection dix fois plus faibles.
5. Sachant que dans les moteurs à plasma étudiés ici les débits de masse sont de l'ordre de la dizaine de milligrammes par seconde, expliquer pourquoi ces moteurs sont utilisés pour les contrôles d'attitude des satellites, mais pas pour le lancement et la mise sur orbite initiale.

Les données numériques nécessaires aux différentes applications demandées sont regroupées cidessous.

- Constantes fondamentales :
masse de l'électron m=9,1010−31 kg
charge élémentaire e=1,6010−19C
constante de Boltzmann k=1,3810−23JK−1
permittivité diélectrique du vide ε0=8,8410−12Fm−1

- Masse d'un atome de Xénon :  M=2,110−25 kg

- Ordre de grandeur du champ magnétique : 210−2 T

- Vitesse des neutres :  vn=300 ms−1

- Débit massique des neutres à l'anode - m=5,32mgs−1

- Fréquences caractéristiques : ve=106 svi0=6,4105 s−1

- Energie d'ionisation du Xénon : E1=12eV

- Température électronique en B:k Te B=1eV

- Longueur du réacteur :  d=4 cm en II, d=2,5 cm en III, IV, V

- Surface de l'anode :  S=45 cm2

- Rayons (cf. figure 2 (a)) : r1=3,3 cm,r2=5 cm

Partiel

Rôle du champ magnétique sur la mobilité électronique et l'efficacité de l'ionisation

Figure 3

On considère ici le réacteur, de longueur d, modélisé de façon quasi-bidimensionnelle comme suit : la propagation des neutres et des ions produits se fait suivant l'axe Ox, le champ électrique étant aussi dirigé suivant Ox :

E=E(x)ex

Le champ magnétique radial est supposé ici uniforme et dirigé suivant Oz, la direction orthoradiale étant ici modélisée comme deuxième direction des coordonnées cartésiennes (Oy).
I.1. À quelle condition sur les dimensions du réacteur cette approximation est-elle justifiée?

Dans toute la suite du problème on se place dans un cadre non-relativiste et on considère le référentiel lié au satellite comme galiléen pendant la durée de transit des électrons dans le dispositif.
I.2. On considère d'abord le mouvement des électrons en l'absence de champ magnétique. En plus de la force électrique, ils sont soumis à une «force de frottement visqueux» d'expression −mv.u où m est la masse des électrons, ū leur vitesse et νe=1/τe.
a. Rappeler la signification d'un tel teme dans l'équation du mouvement. À quoi correspond la durée τe ? En régime permanent on peut alors écrire u=−μe0E où μe0 est la mobilité. Exprimer μe0 en fonction de e,m et ve.
b. On suppose que les électrons se meuvent dans un champ électrique uniforme crée par une différence de potentiel de 300 V imposée sur la distance d=4 cm. Les électrons sont injectés dans le réacteur en x=d (par la sortie) avec une vitesse négligeable. Déterminer la valeur numérique de μe0 et de la vitesse atteinte en régime permanent. Si on suppose au contraire que le terme de frottement est négligeable, quelle est la vitesse maximale atteinte par les électrons, et la durée de leur traversée du réacteur (de x=d jusqu'à x=0 ) ? Application numérique. Que conclure des résultats précédents quant à l'efficacité du processus d'ionisation dans une telle situation?
I.3. On considère à présent le mouvement d'ions de charge te ou d'électrons dans un champ B uniforme et permanent, en l'absence de champ électrique, les particules arrivant dans la zone de champ perpendiculairement à ce champ, avec une vitesse de module v0.
a. Rappeler sans démonstration la nature des trajectoires.
b. Exprimer le rayon R de ces trajectoires en fonction de v0, B,e,m (ici m peut être suivant les cas la masse des électrons ou des ions).
c. En supposant que v0 est la vitesse atteinte par les particules si elles sont accélérées par le champ électrique de la question précédente sur la distance d. en déduire que R=Km12 oú K est une constante dont on précisera l'expression et m la masse des particules. Application numérique: B=210−2 T, calculer R pour les ions de Xénon. et pour les électrons.
d. Conclure quant à l'influence du champ magnétique sur les ions dans les conditions de l'expérience. Quelle est la nouvelle contrainte qui doit être vérifiée dans le cadre de la question I.1. ? Est-ce le cas ?
I.4. On s'intéresse à présent au mouvement des électrons en présence des champs E et B croisés (figure 3) et en tenant compte du terme de relaxation collisionnel −mveu (désormais et jusqu'à la fin du problème, m désigne la masse de l'électron). Le champ des vitesses électroniques est décrit par u(x) en régime stationnaire. On néglige en première approximation l'accélération convective des électrons dans les équations du mouvement. On pose ωe=eBm.
a. Écrire l'équation du mouvement et la projeter sur les trois axes de coordonnées.
b. En deduire uz, une relation entre les composantes ux et uy, et montrer que l'on peut en déduire:  ux=−μeE avec  ue=μe01−ωeve2
c. Application numérique : calculer ωeve et comparer μe et μe0. Calculer l'ordre de grandeur de ux et de uy.
d. Conclure quant à l'efficacité du processus d'ionisation dans cette nouvelle configuration.
e. En analysant les équations du mouvement en l'absence de collisions, expliquer le rôle déterminant du couplage champ électrique-champ magnétique pour piéger les électrons tout en accélérant les ions.
f. On cherche à vérifier à présent la validité de l'approximation consistant à négliger l'accélération dans les équations du mouvement des électrons. Exprimer l'accélération en fonction du champ des vitesses et de ses dérivées spatiales. Évaluer un ordre de grandeur des termes de l'accélération suivant ex et ey; conclure sur la validité de l'approximation.
g. Le terme collisionnel traduit l'influence des collisions des électrons sur les neutres et doit donc faire intervenir la vitesse relative ( u−vn ) au lieu de u. Montrer, toujours par une étude d'ordre de grandeur, que ceci ne modifie pas de façon notable l'étude ci-dessus.

I.5. Étude microscopique simplifiée :

On cherche ici à retrouver directement par une étude microscopique simplifiée le mouvement de dérive des électrons dans les champs croisés E et B dans le cas particulier où ωe≫ve. Les champs E et B sont ici toujours supposés uniformes et perpendiculaires et on ne s'intéresse qu'au mouvement d'un électron entre deux collisions, projeté perpendiculairement à B. On note v⊥(t) sa vitesse perpendiculairement à B,v⊥0 sa valeur juste après une collision avec un neurre. On note τe l'intervalle de temps moyen entre deux collisions. On décompose v1(t) en v1+v2(t) où v1 ne dépend pas du temps et v2(t) satisfait à une équation où n intervient plus le champ électrique.
a. Exprimer alors v1 en fonction de E et B.
b. On introduit la variable complexe V=V1+V2 avec: V1=V1x+iv1yV2=V2x+iv2y. Montrer que dV2dt=iωeV2 et en déduire l'expression de V(t) puis celle de r(t)=x(t)+iy(t) en prenant pour origine la position juste après la demière collision.
c. En déduire movennant quelques hypothèses que l'on précisera, dans le cas ωeτe≫1, que le déplacement moyen entre deux collisions peut s écrire ⟨Δr⟩=−iEBτe−EBωe
d. Retrouver alors les expressions de ux et uy déterminées en I.4.b. (dans le cadre de l'approximation ωe≫νe ).

Partie II

Première approche simplifiée d'une solution stationnaire

Les équations qui régissent le comportement des électrons, des ions et des neutres ainsi que l'expression du champ électrique sont couplées et relativement complexes. On s'intéresse ici à une mise en équation simplifiée conduisant par une résolution numérique à une première solution décrite par les courbes de la figure 4 . On note ni la densité particulaire des ions Xénon monochargés et ne celle des électrons.
Les hypothèses de ce premier modèle sont les suivantes :
(i) quasi-neutralité du plasma ( ni=ne ) vérifiée localement
(ii) toutes les grandeurs ne dépendent que de l'abcisse x
(iii) la distribution de champ magnétique B(x)ez est imposée de l'extérieur (figure 4.f)
(iv) les neutres, émis à l'anode en x=0, ont une vitesse vn uniforme et constante parallèle à l'axe du réacteur Ox
(v) les ions positifs sont crées avec une vitesse initiale vn par impact des électrons sur les neutres. Leur vitesse reste alors parallèle à l'axe Ox et ils ne subissent aucune collision après leur création. Leur masse est notée M (ainsi que celle des neutres)
(vi) le mouvement des électrons est donné par les équations déterminées en I.4.b., en particulier ux=−μe(x)E(x) selon l'axe Ox
(vii) le nombre de collisions efficaces (conduisant à ionisation) par unité de volume et de temps est décrit par S(x)=kiTe(x)nn(x)ne(x) où ki est une fonction connue (non précisée ici) de la température des électrons Te décrivant la collision au niveau microscopique.

Figure 4

II.1. On note Γe(x),Γi(x) et Γn(x) les flux surfaciques de chaque espèce (ou densités volumiques de courant particulaire) comptés algébriquement suivant l'axe orienté Ox .
a. Exprimer Γn(x) en fonction de nn(x) et vn.
b. En effectuant un bilan sur les neutres, déterminer une équation différentielle reliant Γn(x) et S(x).
c. Relier les variations spatiales de Γe(x),Γi(x) et Γn(x), et en déduire l'expression de Γi(x) et Γe(x) à l'aide de Γn(x) et Γn( d), et des conditions aux limites Γn(0) et Γe( d) (on précisera la valeur choisie pour Γi(0) au vu des hypothèses du modèle).
La connaissance de Γn(x) nécessite alors celle de Te(x) et de ne(x)=ni(x).
II.2. Pour déterminer n((x), on utilise l'hypothèse (v).
a. On s'interesse aux ions produits par unité de temps dans la tranche de section unité et comprise entre les abcisses x0 et x0+dx0. Exprimer la vitesse vix,x0 de ces ions lorsqu'ils parviennent à l'abcisse x>x0 en fonction de la différence de potentiel Φx0−Φ(x), de vn, e, et M.
b. Relier alors par un bilan que l'on précisera le nombre de ces ions (produits entre x0 et x0÷dx0 et observés en x ) par unité de volume δnix,x0 à Sx0, dx x0 et vix,x0.
c. En déduire que ni(x) peuts'exprimer par:

ni(x)=0x Sx0dx0vn2+2eMΦx0−Φ(x)1/2

II.3. L'énergie des électrons est essentiellement sous forme thermique et vaut en moyenne εe(x)=(3/2)kTee(x) pour un électron situé au voisinage de l'abcisse x .
a. Justifier qualitativement cette affirmation au vu des questions I.4.c. et I.4.d..
b. On considère que l'évolution de l'énergie est donnée par l'équation : dεedx=−eE−εeδ où δ est une constante phénoménologique (longueur de relaxation). Justifier la façon dont intervient le champ E(x) dans cette équation. Que traduit le terme −εeδ ?

Cette équation permet alors de déterminer Te(x) à partir de E(x), lui-même obtenu à partir de (vi) et de II.2.c. parE(x)=−φe(x)ne(x)μe(x).
II.4. L'ensemble de la démarche ci-dessus permet alors la résolution du problème stationnaire par une méthode numérique itérative par relaxation dont le détail ne sera pas abordé ici. Les résultats sont représentés par les courbes de la figure 4 (on fera attention aux unités utilisées et à la double échelle, potentiel à gauche, champ électrique à droite, de la figure 4 (a)).
a. L'ionisation est-elle efficace ?
b. Pourquoi S(x) passe-t-il par un maximum ?
c. Le mouvement réel des ions n'étant pas tout à fait unidimensionnel, pourquoi choisit-on de localiser la zone de champ magnétique plutôt vers la sortie du réacteur?
d. Commenter la forme de la partie droite de la courbe 4 (b) ne(x)(x>3 cm) compte tenu de lallure de S(x) : que retrouve-t-on ici comme information concernant les ions?
II.5. On s'intéresse dans cette question à l'étude, à partir des courbes de la figure 4, de la validité de certaines approximations effectuees dans la modelisation.
a. On note Δn=ni−ne. En utilisant une équation de Maxwell, relier Δn aux variations spatiales du champ électrique. En déduire un ordre de grandeur de Δn pour x=2 cm,3cm,3,5 cm. Compte tenu de la courbe 4 (b) peut-on considérer que l'hypothèse (i) est correctement vérifiée ici?
b. On s'intéresse à l'hypothèse (vi) et on suppose que les électrons sont assimilables à un gaz parfait de température Te(x) et de densité ne(x). Quelle force n'a pas été prise en compte dans le modèle pour l'étude du mouvement des électrons ? Donner son équivalent volumique en fonction de εe, ne et de leurs variations spatiales, puis en utilisant les courbes, montrer que l'on ne peut négliger cette force dans la zone x>1 cm.

On est donc conduit à reprendre les équations ci-dessus afin d'améliorer la modélisation et si possible. en même temps, de préciser la forme du bilan énergétique. C'est l'objet de la troisième partie.

Partie III

Amélioration du modèle stationnaire

On considère à présent que les neutres, les ions et les électrons satisfont aux équations suivantes en régime stationnaire :
(III.1.)

ddxneux=ddxnevi=−ddxnnvn=kinenn  et on note vi=kinn

(III.2.)

dvndx=0

(III.3.)

Mvidvidx=−edΦdx−viMvi−vn

(III.4.)

0=enedΦdx−ddxnekTe−vdmneux

avec vd≈ωe2ve

III.1.

a. A quoi correspondent les équations (III.1.) ? Quelle hypothèse est implicitement conservée ici?
b. Expliquer la forme du premier membre de l'équation (III.3.). À quoi correspond physiquement le dernier terme de cette équation?
c. En utilisant les résultats des parties I et II, commenter l'équation (III.4.) : on identifiera l'origine de chaque terme, on précisera quelles sont les approximations qui ont été effectuées (termes manquants) et pourquoi. Pourquoi appelle-t-on vd fréquence effective de diffusion axiale?
III.2. Afin de pouvoir réaliser un bilan énergétique correct concernant les électrons en utilisant le premier principe de la thermodynamique, on s'intéresse d'abord à l'érude simplifiée du bilan associé à une ionisation. Lors d'une ionisation, un électron rencontre un neutre et provoque la création d'un ion et d'un nouvel électron.
a. Si l'électron incident a une énergie de l'ordre de la dizaine d'électronvolts, et l'atome neutre de Xénon une vitesse de l'ordre de 300 m s−1, comparer leurs quantités de mouvement.
b. Justifier alors que l'on a considéré en II que l'ion était créé avec une vitesse vn égale à celle des neutres.
c. En déduire que lors de l'ionisation, l'énergie Ei nécessaire à la création de la nouvelle paire (électron, ion) est essentiellement fournie par l'électron.
d. En comparant alors l'énergie disponible après le choc pour les deux électrons et l'énergie de l'électron incident, montrer que tout se passe comme si l'électron incident perdait Ei et l'électron créé l'était avec une énergie nuile.
e. En déduire que dans le bilan d'énergie, on peut oublier le terme associé aux électrons créés en incluant seulement un terme associé aux pertes d'énergie de la forme - vineEj par unité de volume et de temps.
f. En fait. on écrit ce terme de perte Π=−v1αneEi où α est un coefficient sans dimension de l'ordre de 2 à 3 . En considérant que toutes les collisions n'aboutissent pas à une ionisation, proposer une interpretation de α>1.
III.3. On considère à présent le bilan énergétique issu du premier principe, en négligeant l'énergie cinétique macroscopique des électrons devant leur énergie interne.
a. Quelle est l'expression de la puissance volumique cédée par le champ électrique aux électrons?
b. On considère le système ouvert constitué des électrons présents entre x et x+dx évoluant dans l'intervalle de temps ( t,t+dt ). Construire un système fermé adapté que l'on précisera en tenant compte des conclusions de III.2.e. et III.2.f.. En lui appliquant le premier principe, établir :

ddx52nekTeux=neeuxdΦdx−viαneEi

III.4. Une manipulation fastidieuse mais sans difficulté des équations précédentes permet d'obtenir les dérivées spatiales de chaque variable en fonction de l'ensemble des variables du système. On obtient ainsi par exemple: G1uxdnedx=neG2 avec G1=kTe−35Mvi2G2=vi25αiEi+kTe−35Mux2vi−vn−vdmve2.
a. Pourquoi dit-on que G1=0 correspond à une transition subsonique-supersonique pour les ions?
b. À quelle condition cette transition peut-elle avoir lieu de façon régulière (sans divergence des dérivées spatiales) ?
III.5. La résolution numérique des équations du modèle amélioré fournit alors les courbes de la figure 5 (On notera que la figure 5 (b) modifie les dimensions du réacteur, différentes dans cette simulation de celles utilisées dans la partie II, E désignant le point de sortie, A l'anode de potentiel ΦA et S le point de passage sonique). Sur la figure 5(a),1G=10−4 T.
On remarque que l'ionisation est extrêmement localisée ici, en présence d'un champ B qui n'est pourtant négligeable nulle part. Proposer une explication à partir des courbes.
En s'aidant des courbes 5(c),5( d) et 5( g), expliquer pourquoi la zone située entre 0 et 15 mm est appelée région de diffusion. Commenter les différences apparaissant entre les deux modèles dans cette région.

Figure 5

Afin de préciser les paramètres importants du modèle, on cherche, en exploitant les courbes, à trouver des expressions simplifiées des variables dans différents domaines, c'est le cadre de l'étude asymptotique menée dans la partie IV.

Partie IV

Étude asymptotique : exemple de la région pré-ionisation

Compte-tenu des résultats de la figure 5( h), l'ionisation est limitée à une couche de faible épaisseur en amont du point S où l'écoulement des ions devient supersonique. On peut considérer en outre qu'en amont de cette couche d'ionisation, dans la zone B-D (figure 2 (b)), la fréquence effective de diffusion axiale des électrons est à peu près constante et égale à vd0. Les ions présents dans cette zone ont été produits en aval et donc vi<0.
IV.1.
a. Que deviennent alors les équations (III.1.), (III.3.) et (III.5.) compte-tenu de ces approximations? En proposer des intégrales premières.
b. Les densités volumiques de courants particulaires Γi et Γe ionique et électronique sont toutes deux négatives dans la zone B - D considérée ici; on note ΓiB la valeur de Γi en B , ΓeB la valeur de Γe en B et viB la valeur de la vitesse ionique associée en B.
Une étude plus approfondie et non abordée ici montrerait que viB=−5k Te(B)3M et que ΓeB=ΓiB3M10πmexp⁡−e(Φ(B)−Φ(A)))kTe(B) à la transition entre la zone de quasi-neutralité et la gaine très mince A−B chargée existant au voisinage de l'anode. On considère que xB≈xA=0. Déduire des équations précédentes la relation :

ddxnekΓe+15ddxneMvi2=−45MviB2ΓiBvi2dvidx

c. En utilisant également l'équation (III.4.) simplifiée, établir alors que :

ddxneMvi2+ddxnekTe=−nevd0mux

d. En déduire par élimination de Te entre ces deux équations que :

1−1vi2dvidx=2  où on note  vi=viviBx=xxc  et où on

précisera xc en fonction des données en B.
En utilisant la relation entre ΓiB et ΓeB et l'expression de viB données en IV.1.b., et en exploitant les courbes de la figure 5 , donner une estimation numérique de xc en prenant k TeB=1eV.
e. En intégrant (IV.3.), en déduire, en supposant que les ions sont à vitesse subsonique entre
D et B, que :
(IV.4.)
vi=1+x−(1+x)2−1
IV.2. L'estimation numérique effectuée en IV.1.d. montre que xc≪xD. On s'intéresse donc ici aux expressions approchées des différents paramètres dans la zone de diffusion caractérisée par x≫1.
a. Quel est le comportement asymptotique de vi dans cette zone ?
b. En déduire que Te(x) et Φ(x) tendent vers des valeurs constantes Ted  et Φd dans cette zone que l'on exprimera en fonction de TeB et ΦB.
c. Comment est alors le champ électrique dans cette zone ?
d. Déduire alors de l'équation (III.4.) simplifiée l'évolution de la pression dans cette zone et comparer à la courbe de la figure 5( g). On utilisera dans la suite que, compte tenu de cette figure, pB≈0.
e. À quoi est dû le mouvement des électrons dans cette zone ? Pourquoi est-elle appelée région de diffusion?

Les mesures expérimentales confirment bien l'existence de cette zone ainsi que ses caractéristiques.
IV.3. Afin de déterminer la position xD du début de la couche d'ionisation, on considère à présent que vin 'est plus tout à fait nul, mais varie avec Te suivant :

(IV.5.)  νi=νi0e−EikTi

tant que kTe reste inférieur à quelques Ei.
a. En utilisant les courbes, peut-on considérer que Φ(x) reste constant ?
b. En utilisant alors l'expression obtenue en IV.2.d. pour la pression, en déduire une relation entre Te,ux et x où interviennent vd0 et m .
c. En reprenant le bilan d'énergie (III.5.) et les équations de conservation (III.1.) dans ce cas, établir alors :

kTedkTedx=kTe+αEivivd0mx  où α=25α

d. Déduire de (IV.5.) que :

dvivi=EikTe2dTe

e.  vi variant beaucoup plus rapidement avec x que Te dans le début de la zone d'ionisation, déduire alors de (IV.6.) et (IV.7.) que l'on a à peu près: 1vid−1vj=ATe,Ei,m,vd0,αx2 où vid est la valeur de vi dans la région de diffusion et A une expression que l'on précisera.
f. Compte tenu de la courbe 5(h) caractérisant l'évolution de vi, en déduire en précisant le raisonnement la position de l'entrée dans la couche d'ionisation en fonction de A et de vid. On prend c=1. A l'aide des valeurs numériques données en introduction et de la valeur de vd tirée de la courbe 5( h), calculer nn,vi d,xc et xD et comparer les valeurs obtenues à celles de la figure 5 .

Partie V

Instabilité du plasma

Dans cette partie, on souhaite étudier un exemple d'oscillations qui peuvent naître spontanément dans le plasma et entraver le bon fonctionnement du moteur.

Cet exemple est celui d'oscillations de la région d'ionisation, région d'extension faible en x et située à l'abcisse xD près de la sortie du réacteur (figures 2 (b) et 5 (i)). On suppose toujours valable I'hypothèse de neutralité locale dans le réacteur. On note 1 l'extension typique en x de la zone d'ionisation, 1≪xD.

- On adopte une description purement temporelle des grandeurs instationnaires, celles-ci se référant toutes à leur valeur en x=xD Si vi et vn sont les vitesses des ions et des neutres respectivement, supposées indépendantes du temps, justifier l'expression approchée des deux équations de conservation :

∂ni∂t=κninn−nivil∂nn∂t=−κninn+nnvnl

À quel phénomène est relié κ ?
2. On veut décrire les perturbations de ni et de nn par rapport à leurs valeurs stationnaires d'équilibre ni0 et n110. On écrit alors ni,n=ni,n0+ni,n1(t) avec ni,n1≪ni,n0. Déterminer l'expression de ni,n0 à partir des équations (V.1.).
3. En déduire qu'au premier ordre on a les deux équations :

(Y.2.) ∂ni1∂t=κni0nn1∂nn1∂t=−κnn0ni1

- Montrer que ceci conduit à un régime oscillant des grandeurs ni,nxD à une pulsation ω1 que l'on déterminera.

- Application numérique : vn=300 m s−1,vi=104 m s−1  Déterminer ω1.