COMPOSITION DE PHYSIQUE

(Durée : 4 heures)

L'utilisation des calculatrices est autorisée pour cette épreuve.

Amortisseurs : étude de quelques systèmes

Dans de nombreuses situations (automobiles, machines industrielles, constructions antisismiques), on souhaite diminuer la réponse d'un système aux vibrations mécaniques de son support. Ce problème est consacré à l'étude de quelques aspects de l'amortissement de ces vibrations mécaniques. Il se compose de quatre parties. La quatrième est totalement indépendante des trois autres. La seconde ne dépend de la première que pour l'application numérique finale.

On note R(z) la partie réelle d'un nombre complexe z.

Données numériques :

Champ de pesanteur : g=9,81 m⋅ s−2 Perméabilité du vide : μ0=4π×10−7H⋅ m−1

I. Mouvement sans suspension

Dans cette partie, le système est un solide, assimilé à une masse ponctuelle M, simplement posé sur le sol, plan et horizontal. Les mouvements du sol et de la masse sont supposés purement verticaux. L'axe vertical 0z, de vecteur unitaire uz, est orienté vers le haut.

À partir de l'instant t=0, le sol est animé de vibrations verticales d'élongation :

zs(t)=z0(1−cos⁡ωt)uz

1.a) Écrire l'équation du mouvement de la masse M.
b) Montrer qu'il existe deux régimes pour le mouvement de M, en fonction des caractéristiques de la vibration. Donner la valeur aM de l'accélération as(t) du sol qui sépare les deux régimes. Préciser le mouvement de M dans le cas où as(t)<aM à tout instant.
2) On suppose maintenant que l'accélération du sol peut dépasser aM en valeur absolue.
a) Montrer que la masse quitte le sol lorsqu'elle atteint une altitude zD que l'on déterminera.
b) En déduire l'altitude maximale zM atteinte en fonction de z0,ω et g.
c) Calculer la durée de la phase de vol libre comprise entre l'instant du décollage de la masse et celui où elle repasse par l'altitude zD.
3) Application : on considère une route imparfaitement plane, comportant une succession de bosses que l'on assimilera à une sinusoïde de période spatiale 2 m et de hauteur crêtecrête 5 cm .
a) Quelle est la vitesse maximale à laquelle un véhicule totalement rigide peut parcourir cette route sans décoller?
b) Quelle est la hauteur atteinte par un véhicule roulant à une vitesse de 60 km/h ?
c) Pendant combien de temps perd-on totalement le contrôle de ce véhicule ?

II. Suspension sans amortisseur

- La liaison entre la masse M, d'altitude zM, et le sol se fait maintenant par l'intermédiaire d'un ressort de raideur k, de longueur à vide l0 et de masse négligeable (figure 1). À l'extrémité inférieure de ce ressort, le contact avec le sol se fait par l'intermédiaire d'une petite masse m<M.

Dans cette partie, on néglige tout amortissement.

Figure 1

À partir de l'instant t=0, la vibration verticale du sol a pour élongation :

zs(t)=z0(1−cos⁡ωt)uz

1.a) En supposant que la masse m reste en contact avec le sol, montrer que l'équation différentielle régissant le mouvement de M, s'écrit sous la forme :

zM+ω02zM−l1=a(1−cos⁡ωt)

où ω0,l1 et a sont des constantes à déterminer.
b) Résoudre cette équation différentielle en supposant que zM(t=0)=l1 et zM(t=0)=0.
c) Soient zM max  et zM min  respectivement les altitudes maximale et minimale atteintes par la masse M au cours du temps. Montrer que Δz=zMmax−zMmin se met sous la forme Δz=cω2+ω02ω2−ω02z0 où c est un facteur numérique que l'on déterminera. Représenter schématiquement Δz en fonction de ω/ω0.
2.a) Établir l'équation du mouvement de la masse m.
b) En déduire la condition pour que la masse m ne décolle pas du sol.
c) Mettre cette condition sous la forme f(ω)<K où K=gω02z01+mM, et f(ω) est une fonction de ω de la forme Acos⁡ω0t+Bcos⁡ωt,A et B étant des coefficients sans dimension que l'on explicitera en fonction de ω,ω0,m,M.
d) Préciser la valeur maximale de f(ω) à l'aide des paramètres adimensionnés X=ω2/ω02 et β=m/M. En étudiant les changements possibles de signe de A et B, expliciter son expression pour chacune des trois bandes de pulsation que l'on est amené à distinguer, séparées par les valeurs X0 et X1 (avec X0<X1 ) de X que l'on précisera.
3. Application numérique : On considère une route de même profil qu'en I. 3 et un véhicule dont la masse suspendue vaut M=1280 kg et la masse non suspendue m=160 kg.
a) En régime statique, le ressort se comprime de δl=l0−l1=10 cm sous l'effet de M. Calculer numériquement g/ω02 puis la constante K.
b) Calculer, pour chacune des trois bandes de pulsations obtenues en II.2.d, les plages de valeur de X pour lesquelles la condition f(ω)<K est satisfaite.
c) En déduire les plages de vitesse, exprimées en km/h, permises pour que les roues du véhicule restent en contact permanent avec le sol.
4.a) Des études montrent qu'une automobile est ressentie comme bien suspendue lorsque la fréquence propre du système est de l'ordre de 1,5 Hz. Les valeurs numériques données plus haut correspondent-elles à ce critère ?
b) Que deviennent, pour le paramètre X, les plages obtenues en II.3.b, lorsque on diminue la masse non suspendue m, les autres paramètres restant inchangés; préciser en particulier les valeurs limites pour m→0. Un tel allègement est-il favorable? Si oui, citer des exemples de solutions techniques qu'on peut imaginer dans ce but.

III. Suspension avec amortisseur

On ajoute maintenant, en parallèle avec le ressort de suspension, un amortisseur (figure 2) qui exerce sur la masse M une force de type visqueux donnée par

F=−γdldtuz

où l=zM−zm est la longueur instantanée du ressort et γ une constante. Comme précédemment, la vibration verticale du sol a une élongation donnée à partir de t=0 par :

zs(t)=z0(1−cos⁡ωt)uz

Figure 2

1.a) Écrire l'équation du mouvement de la masse M, dans le cas où m reste en contact avec le sol, à l'aide de zm et zm et des constantes ω0,l1 et 1/τ=γ/M.
b) Montrer que le mouvement de M comporte un régime transitoire qui s'atténue au cours du temps. Donner une description qualitative des divers régimes que l'on peut rencontrer; les discuter selon la valeur du paramètre α=1/ω02τ2.
c) On se place dorénavant en régime sinusoïdal forcé, c'est-à-dire que l'on suppose le régime transitoire achevé. On pose zm=Rzm avec zm=z0(1−exp⁡iωt) et YM=zM−l1−z0=RYM; expliciter en notation complexe YM en fonction de z0,ω,ω0 et τ.
d) On s'intéresse à l'amplitude de vibration de M en fonction de ω. Montrer qu'elle s'exprime, en posant X=ω2/ω02, sous la forme :

YMz0=1+αX(1−X)2+αX

Étudier qualitativement sa variation en fonction de X; on précisera en particulier les valeurs de X pour lesquelles ce rapport vaut 1 . Calculer numériquement la position et le maximum de ce rapport pour α=4 et α=1.
e) En comparant l'amplitude d'oscillation de M en fonction de la fréquence au résultat obtenu en II.1.c, quelles améliorations ou inconvénients vous semble apporter l'amortissement?
2. Avec l'amortisseur, la condition pour que, en régime sinusoïdal forcé, la masse non suspendue m demeure en contact permanent avec le sol, se met sous la forme :

|F(ω)|<(1+β)g/z0ω02

où X=ω2/ω02,α=1/ω02τ2,β=m/M et |F(ω)|=X(1+β−βX)2+(1+β)2αX(1−X)2+αX.

a) Avec successivement les deux valeurs α=4 et α=1 du paramètre d'amortissement, calculer |F(ω)| pour X=X1/2,X1 et 2X1 où X1 est la valeur de X obtenue en II.2.d).
b) On utilise les mêmes données numériques qu'en II. 3 et II.3.a). En comparant les valeurs de |F(ω)| aux résultats de II.3.b), qu'en concluez-vous sur l'effet bénéfique ou néfaste de l'amortissement aux fréquences élevées? Pour ces fréquences, quel est, à votre avis, l'élément de l'ensemble non suspendu d'une automobile qui peut améliorer la situation?

IV. Amortissement magnétique

Les amortisseurs d'automobiles consistent la plupart du temps en un piston qui se déplace dans un cylindre rempli d'un fluide visqueux.

Le but de cette partie est d'estimer l'efficacité d'un amortissement magnétique.

- On considère un aimant cylindrique d'axe Oz, de rayon ra, de longueur ℓ et aimanté selon son axe. On assimilera le champ magnétique externe de cet aimant à celui d'un dipôle TC=VCuz dirigé selon Oz et situé en son centre.

Cet aimant se déplace dans un tuyau métallique cylindrique vertical d'axe Oz, de très grande longueur, de rayon intérieur R1>ra et extérieur R2>R1.

On rappelle que le champ magnétique B produit au point r(x,y,z) par un dipôle magnétique situé en O et aligné avec l'axe Oz est donné par l'expression :

B=μ04π3zNr−r2Nuzr5

Dans la suite on pourra utiliser soit un système de coordonnées sphériques ( r,θ,φ ) de vecteurs unitaires ( ur,uθ,uφ ) ou cylindriques ( ρ,φ,z ) d'axe Oz de vecteurs unitaires ( uρ,uφ,uz ).
a) Décrire qualitativement ce qui se passe lorsque l'aimant tombe dans le tuyau sous l'effet de son poids.
b) Calculer le flux de ce champ dipolaire B à travers un contour circulaire d'axe Oz, de rayon R et d'ordonnée h si le dipôle est situé en O.
c) Calculer la force électromotrice induite à l'instant t sur ce contour si l'aimant en O est animé d'une vitesse v=vuz.
d) En déduire que le champ électrique induit dans la direction orthoradiale uφ, s'écrit :

Eφ(R,h)=κMhRh2+R25/2v

où κ est une constante à déterminer.
e) En supposant que l'aimant est fixe et le tube en translation verticale à la vitesse −v, déterminer la force qui s'exerce dans le tube sur un porteur de charge q en fonction de v et de B. Comparer au résultat de la question précédente.
2. Soit σ la conductivité du métal du tuyau. On suppose que la loi d'Ohm locale est vérifiée.
a) Quelle est par unité de volume, en fonction de Eφ et σ, la puissance dissipée par effet Joule.
b) Calculer la puissance totale dissipée en fonction de N,σ,R1,R2 et v. On donne :

−∞+∞ x2x2+a25dx=5π1281a7

c) En déduire la force magnétique qu'exercent ces courants induits sur l'aimant.

A-t-elle l'allure d'une force de frottement visqueux de la forme −γv ?
3.a) Exprimer la vitesse limite d'un aimant, de masse volumique ρa et de volume V, supposé en chute verticale.
b) Application numérique. On considère un tuyau en cuivre, de conductivité σ=5,8×107S⋅m−1, d'épaisseur notable avec R2=1,5R1; l'aimant a un rayon ra voisin de R1, une longueur double de son rayon et une masse volumique ρa=7,4×103 kg⋅ m−3. Son aimantation (moment magnétique par unité de volume) MA est supposée uniforme et vaut 106 A⋅ m−1.

Calculer la vitesse limite de chute.
4. Quel doit être l'ordre de grandeur du volume de l'aimant pour obtenir un temps d'amortissement τ (cf. III.1.a) de 0,1 s avec M=1280 kg. On prendra comme dans l'application numérique précédente un cylindre avec ra≅R1 et un tube avec R2=1,5R1 ? Commenter la faisabilité d'un amortisseur de ce type pour une automobile.